ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЯХ РАЗМЕРЫ ГОСТ 24839-81 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. РАСПОЛОЖЕННИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЯХ Размеры Structural steelwork. Lay-out of holes in rolled shapes. Dimensions Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 9 нюня 1981 г. № 90 срок действия установлен с 01.01.83 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Настоящий стандарт устанавливает расположение отверстий для заклепок и болтов в поперечном сечении горячекатаных профилей, применяемых в стальных строительных конструкциям. Расположение отверстий для высокопрочных болтов, предусмотрено только в угловой стали. Стандарт не распространяется на конструкции опор воздушных линий электропередач. 2. Размеры, определяющие расположение отверстий и их максимальные диаметры, должны соответствовать: в двутавровых балках по ГОСТ 8239-72-указанным на черт. 1 и в табл. 1; в швеллерах по ГОСТ 8240-72-указанным на черт. 2 и в табл. 2; в угловой равнополочной стали по ГОСТ 8509-86 и угловой неравнополочной стали по ГОСТ 8510-86-указанным на черт. 3 и в табл. 3. Черт. 1 Таблица 1 Размеры в мм Расположение отверстий. Номер; в полке; в стенке. профиля; а1; d, не более; а2; d, не более. 10; 32; 9; 30; 9. 12; 36; 11*; 36; 13. 14; 40; 13*; 40; 15. 16; 45; 13*; 40; 15. 18; 50; 15; 50; 21. 18а; 55; 17; 50; 19. 20; 55; 17; 50; 19. 20а; 60; 19*; 50; 19. 22; 60; 19*; 60; 25. 22а; 65; 19; 60; 25. 24; 60; 19*; 60; 25. 24а; 70; 21; 60; 25. 27; 70; 21; 60; 25. 27а; 70; 21; 60; 23. 30; 70; 21; 65; 25. 30а; 80; 25*; 65; 25. 33; 80; 25*; 65; 25. 36; 80; 25*; 70; 25. 40; 80; 25*; 70; 25. 46; 90; 26; 70; 25. 50; 100; 28**; 80; 28. 55; 100; 28**; 80; 28. 60; 110; 28; 90; 31. _________ * Разность между диаметрами отверстия и болта должна быть не менее 3 мм. ** Разность между диаметрами отверстия и болта должна бытьне менее 4 мм. Черт. 2 Таблица 2 Размеры в мм Расположение отверстий. Номер; в полке; в стенке. профиля; а1; d, не более; а2; d, не более. 5; 20; 9*; 25; 7. 6,5; 20; 11*; 32,5; 11. 8; 25; 11*; 40; 15. 10; 30; 13*; 33; 11. 12; 30; 17*; 40; 15. 14; 35; 19*; 45; 17. 14а; 35; 19; 45; 17. 16; 40; 19; 50; 19. 16а; 40; 23*; 50; 19. 18; 40; 23*; 55; 23. 18а; 45; 23; 55; 21. 20; 45; 25*; 60; 25. 20а; 50; 25; 60; 25. 22; 50; 25; 65; 28. 22а; 50; 28**; 65; 25. 24; 50; 28**; 65; 25. 24а; 60; 28; 65; 25. 27; 60; 28; 70; 28. 30; 60; 31**; 70; 28. 33; 60; 31**; 70; 25. 36; 70; 31**; 75; 28. 40; 70; 31**; 75; 28. _________ * Разность между диаметрами отверстия и болта должна быть не менее 3 мм. ** Разность между диаметрами отверстия и болта должна бытьне менее 4 мм. Черт. 3 Таблица 3 Размеры вмм Однорядное расположение отверстий; Двухрядное расположение отверстий. d, не более; d, не более. b; s; a; для бол- тов клас-сов прочности 4.6-8.8 и заклепок; для высоко-прочных болтов; b; Порядок пня отверстий; s; a1; a2; для бол- тов клас-сов прочности 4.6-8.8 и заклепок; для высоко-прочных болтов. 45; 3-5; 25; 13; -; Шахматный; 7-12; 55; 35; 28; 25. 50; 3-8; 30; 15; -; 14; 16; 25; -. 56; 4-6; 30; 17; -; Рядовой; 8-10; 55; 55; 21; 21. 8; 15; 140; 12; -. 63; 4-8; 35; 19; -; Шахматный; 8-12; 60; 45; 28; 25. 10; 17. 70; 4,5-8; 40; 23; -; Рядовой; 9-20; 65; 65; 25; 23. 75; 5-9; 45; 25; -; 160; Шахматный; 9-20; 65; 60; 28; 25. 80; 5-8; 45; 25; -. 10; 12; 23; Рядовой; 0-12; 65; 75; 28; 28. 5,5-7; 28; 31; 80; Шахматный; 0-12; 65; 70; 31; 31. 90; 8; 9; 50; 28*. 10; 25; -; 200; Рядовой,; 11-30; 80; 80; 31; 31. 100; 6-12; 60; 31; 31; шахматный. 14; 16; 28; 220; Рядовой,; 14; 16; 80; 90; 31; 31. 110; 6,5-12; 60; 31; 31; шахматный. 125; 7-16; 75; 31; 31; 250; Рядовой, шахматный; 2-30; 90; 100; 31; 31. _________ * Максимальный диаметр болта 24мм. Примечание. Размеры, определяющие расположение отверстий для высокопрочных болтов, установлены с учетом габарита головки гаечного ключа не более 75мм. 3. Отступления от размеров, установленных п. 2, допускаются при выполнении стыков деталей или элементов конструкций из угловой стали накладками из угловой стали того же профиля, при образовании отверстий по кондукторам и в других обоснованных случаях. При этом необходимо соблюдать требования главы СНиП по проектированию стальных конструкций. 4. Предельные отклонения расположения и диаметров отверстий должны соответствовать ГОСТ 14140-81 и предельным отклонениям, установленным для розничных конструкций строительными нормами и правилами производства и приемки металлических конструкций.