Расчеты выполнены в соответствии с требованиям СанПин 2.2.1/2.2.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»

Расчет продолжительности инсоляции для помещений в точке пересечения горизонтальных и вертикальных теневых углов светопроема с учетом расположения и размеров затеняющих элементов здания, а также стационарных солнцезащитных устройств.

За расчетную точку при расчете продолжительности инсоляции участка территории принимается любая инсолируемая точка в пределах границ участка.

В расчетах продолжительности инсоляции не учитывается первый час после восхода и последний час перед заходом солнца.

Требования норм инсоляции достигаются соответствующим размещением и ориентацией зданий по сторонам горизонта, а также их объемно-планировочными решениями.

Расчет продолжительности инсоляции выполняется на основе представленных заказчиком документов.

Пояснительная записка

Проектируемые здания расположены ________________ на ________град. северной  широты, что соответствует подъему солнца над горизонтом в полдень 22 марта и 22 сентября _________ град.

Для проверки инсоляции была построена трехмерная модель участка с расположенными на нем зданиями и пространственная «инсоляционная линейка», адаптированная именно под широту _____________. Высоты существующих близлежащих зданий определялись согласно этажности. Высота проектируемого здания взята из проекта с учетом вертикальной планировки.

Один сектор линейки соответствует  5 минутам, для удобства ориентации красным выделены часы, синим и зеленым они делятся на 30 и 15 минут, стрелка указывает на север. Устанавливая основание стрелки в различные точки модели (в том числе и по высоте), по пересечению лучей с окружающими объектами сцены определяется время инсоляции этих точек визуальным подсчетом свободно проходящих секторов «линейки».

Данный метод позволяет с очень высокой точностью и предельно наглядно проверить инсоляцию помещений зданий и участков.

Трехмерная модель инсоляционной линейки.