| 801. ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| #### ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И ВЫРАЩИВАНИЕ нетелей |  |  |  |
| ## Коровники |  |  |  |
| 801-2-64.85 |  | Коровник на 200 коров привязного содержания (полносборное здание с рамным каркасом) Доение - в молокопровод или в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21x72 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-2-65.85 |  | Коровник на 200 коров привязного содержания (полносборное здание со стоечно-балочным каркасом) Доение - в молокопровод или доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21x72 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-2-54.85 |  | Коровник на 200 коров с автоматической привязью Доение - в доильно-молочном блоке Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания 21x66 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-2-55.85 |  | Коровник на 200 коров с автоматической привязью Доение - в доильно-молочном блоке Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21x72 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-2-114.90 |  | Коровник на 200 коров привязного содержания с системой естественной вентиляции Предусмотрено хранение сена на чердаке Доение в двух вариантах: в стойлах – в молокопровод и в доильно-молочном блоке Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21х72 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.90 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-2-69.86 |  | Коровник на 200 коров привязного содержания Доение - в молокопровод или в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21х75 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой Перекрытие - деревянное | ФГУП «Севзапагропромпроект» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Севзапагропромпроект» |
| 801-2-50.85 |  | Коровник на 200 коров привязного содержания Доение - в молокопровод или в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21х78 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - кирпичные Перекрытие - деревянное | ФГУП «Волговятагропромпроект» 06.85 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Волговятагропромпроект» |
| 801-2-66.86 |  | Коровник на 200 коров привязного содержания Доение - в молокопровод Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21х78 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам | ФГУП «Волговятагропромпроект» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-2-37.84 |  | Коровник на 200 коров привязного содержания с разворотом мобильного кормораздатчика в здании Для условий Сибири Доение - в молокопровод или в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21x78 м Расчетная температура: -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.85 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-2-39.84 |  | Коровник на 200 коров привязного содержания с разворотом мобильного кормораздатчика в здании Для условий Сибири Доение - в молокопровод или доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21x78 м Расчетная температура: -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.85 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-2-38.84 |  | Коровник на 200 коров привязного содержания с разворотом мобильного кормораздатчика в здании Для условий Сибири Доение - в молокопровод или в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21х78 м Расчетная температура: -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.85 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-2-48.84 |  | Коровник на 100 коров привязного содержания Доение - в молокопровод или в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 12x72 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам | ФГУП «РосНИПИагропром» 04.85 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |
| 801-1-51.85 |  | Коровник на 100 коров с автоматической привязью и доением на доильной установке УДА-8 типа «Тандем» Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры: здания - 12x72 м, доильного зала -24x12 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам и балкам | ФГУП «Волговятагро-промпроект» 09.85 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Волговятагро- промпроект» |
| 801-1-50.85 |  | Коровник на 100 коров с автоматической привязью и доением на доильной установке УДА-8 типа «Тандем» Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры: коровника - 12x72 м, доильного зала - 24x12 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой и кирпичные Покрытие - деревянное | ФГУП «Волговятагро-промпроект» 09.85 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-2-112.89 |  | Коровник на 200 коров боксового содержания со стационарной раздачей кормосмеси (с АСУ ТП) Доение - в доильно-молочном блоке Раздача кормов - автоматизированной системой транспортеров Удаление навоза - автоматизированной системой скреперных установок Размеры здания - 21x78 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 10.90 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |

| ##### Родильные и родильные с телятниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801-3-50.85 |  | Родильная на 100 коров Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21x42 + 12x18 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам и балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ « «Гипронисельхоз» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-49.85 |  | Родильная на 100 коров Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21x42 + 12x18 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-15 |  | Родильная на 96 коров Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21x48 + 12x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам и балкам или по железобетонным фермам и балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 02.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-55.86 |  | Родильная на 48 коров с ветпунктом Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21x48 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 12.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-56.86 |  | Родильная на 48 коров с ветпунктом Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21x48 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 12.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-93.90 |  | Родильная на 48 коров со стационарной раздачей кормосмеси и ветпунктом (с АСУ ТП) Доение - в доильные ведра Раздача кормов и удаление навоза - автоматизированными системами транспортеров Размеры здания - 21x48 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 11.90 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-7 |  | Родильная на 48 коров Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 18x42 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  |  |  |  | ФГУП «Севзапагропромпроект» 04.82 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Севзапагропромпроект» |  |  |
| 801-3-92.89 |  | Родильное отделение на 33 коровы для летнего лагеря Содержание - привязное Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 12x42 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены и покрытие - асбестоцементные листы по стальным прогонам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-91.89 |  | Родильное отделение на 17 коров для летнего лагеря Содержание - привязное Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - тележками Размеры здания - 6x42 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены и покрытие - асбестоцементные листы по стальным прогонам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-57.86 |  | Родильная на 50 коров с телятником на 230 голов Содержание телят до 6 месяцев - в групповых клетках с боксами Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами и скреперной установкой Размеры здания - 21x66 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-58.86 |  | Родильная на 50 коров с телятником на 230 голов Содержание телят до 6 месяцев - в групповых клетках с боксами Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами и скреперной установкой Размеры здания - 21х66 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-52.85 |  | Родильная на 50 коров с телятником на 230 голов (с электротеплоснабжением) Содержание телят до 6 месяцев - в групповых клетках с боксами Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами и скреперной установкой Размеры здания - 21х66 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-51.85 |  | Родильная на 50 коров с телятником на 230 голов (с электротеплоснабжением) Содержание телят до 6 месяцев - в групповых клетках с боксами Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами и скреперной установкой Размеры здания - 21x66 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-47.85 |  | Родильная на 50 коров с телятником на 240 голов Содержание телят до 6 месяцев - в групповых клетках с боксами Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами и скреперной установкой Размеры здания - 21х66 м Расчетная температура: -20, -30, -40° С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам |  |  |  |  |  | ФГУП «Волговятагропромпроект» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-80.87 |  | Родильная на 48 коров с телятником на 224 головы Содержание телят до 6 месяцев - в групповых клетках с боксами Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами и скреперной установкой Размеры здания - 21x66 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-79.87 |  | Родильная на 48 коров с телятником на 224 головы Содержание телят до 6 месяцев - в групповых клетках с боксами Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами и скреперной установкой Размеры здания - 21x66 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-3-39.84 |  | Родильная на 25 коров с помещением для телят и ремонтного молодняка на 220 голов Содержание телят и молодняка до 24 месяцев - в групповых клетках с боксами Доение - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами и скреперной установкой Размеры здания - 12x48 + 24x12 + 12x72 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам |  |  |  |  |  | ФГУП «РосНИПИагропром» 04.85 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |  |  |
|  |  | ## Телятники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 807-10-90.86 |  | Здание карантина на 250 телят Содержание от 15 до 70-дневного возраста - в групповых клетках с боксами Раздача кормов - ручными тележками, ЗЦМ -по молокопроводу Удаление навоза - скреперными установками и транспортером Размеры здания - 18x48 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 807-10-89.86 |  | Здание карантина на 250 телят Содержание от 15 до 70-дневного возраста - в групповых клетках с боксами Раздача кормов - ручными тележками, ЗЦМ - по молокопроводу Удаление навоза - скреперными установками и транспортером Размеры здания - 18x48 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-100.85 |  | Телятник на 400 голов Содержание от 20 дней до 6 месяцев - в групповых клетках с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками и транс-портером Размеры здания - 18x72 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  |  |  |  | ФГУП «РосНИПИагропром» 05.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |  |  |
| 801-4-131.86 |  | Телятник на 300 голов Содержание телят от 15 дней до 6 месяцев - в групповых клетках с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками Размеры здания - 18x54 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-173.87 |  | Телятник на 300 голов Содержание от 15 дней до 6 месяцев - в групповых клетках с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками Размеры здания - 18x54 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| ## Здания для ремонтного молодняка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-4-3 |  |  |  |  |  | Здание для выращивания 500 телок в возрасте от 2,5 до 6 месяцев Содержание - в групповых клетках с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками Размеры здания - 18x84 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам или балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 12.81 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-28 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 552 телок в возрасте от 6 до 11 месяцев Содержание - в секциях с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками. Размеры здания: 18x126 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-29 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 460 телок в возрасте от 11 до 15 месяцев Содержание - в секциях с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками и транспортером Размеры здания - 21x126 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам или фермам и балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-26 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 414 телок в возрасте от 15 до 22 месяцев Содержание - в секциях с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками и транспортером Размеры здания - 21x132 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам или фермам и балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-30 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 387 нетелей в возрасте от 22 до 25 месяцев Содержание - в секциях с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками и транспортером Размеры здания - 21x132 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам или фермам и балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-134.86 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 384 телок в возрасте от 6 до 13 месяцев Содержание - в секциях с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками Размеры здания - 21x84 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-176.87 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 384 телок в возрасте от 6 до 13 месяцев Содержание - в секциях с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками Размеры здания - 21x84 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-130.86 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 360 ремонтных телок в возрасте от 6 до 25 месяцев Содержание - в секциях с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза – скреперными установками и транспортером Размеры здания - 21x96 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-129.86 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 360 ремонтных телок в возрасте от 6 до 25 месяцев Содержание - в секциях с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками и транспортером Размеры здания - 21x96 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-133.86 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 288 телок в возрасте от 13 до 19 месяцев Содержание - в секциях с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками. Размеры здания - 21x84 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-175.87 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 288 телок в возрасте от 13 до 19 месяцев Содержание - в секциях с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками Размеры здания - 21x84 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-132.86 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 264 нетелей Содержание от 19 до 25 месяцев - в секциях с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками Размеры здания - 21x84 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-174.87 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 264 нетелей Содержание от 19 до 25 месяцев - в секциях с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками Размеры здания - 21x84 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-128.86 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 180 ремонтных телок в возрасте от 6 до 25 месяцев Содержание - в секциях с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками и транспортером Размеры здания - 21x54 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-127.86 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 180 ремонтных телок в возрасте от 6 до 25 месяцев Содержание - в секциях с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками и транс портером Размеры здания - 21x54 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам и балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-4-185.87 |  |  |  |  |  | Здание на 250 голов ремонтного молодняка КРС с беспривязным содержанием на глубокой подстилке и кормлением в здании Выращивание от 6 до 25 месяцев Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 18x72 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные, трехслойные, железобетонные и кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| ## Молочные и доильно-молочные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-5-71.88 |  | Молочный блок производительностью 12 т молока в сутки Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 02.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
| 801-5-39.85 |  | Молочный блок производительностью 6 т молока в сутки Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
| 801-5-70.88 |  | Молочный блок производительностью 6 т молока в сутки Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 02.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
| 801-5-28.85 |  | Молочный блок производительностью 6 т молока в сутки Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  |  |  |  | ФГУП «Волговятагропромпроект» 07.85 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Волговятагропромпроект» |  |  |  |
| 801-5-69.88 |  | Молочный блок производительностью 3 т молока в сутки Размеры здания - 12x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 02.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-5-37.85 |  | Молочный блок производительностью 3 т молока в сутки Размеры здания - 12x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  | ФГУП «Волговятагропромпроект» 03.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Волговятагропромпроект» |  |  |
| 801-5-24.84 |  | Молочная производительностью 2 т молока в сутки Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам |  |  |  |  |  | ФГУП «РосНИПИагропром» 04.85 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |  |  |
| 801-5-79.90 |  | Молокоприемная к коровнику на 200 коров привязного содержания Размеры здания - 6x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.91 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-5-32.85 |  | Доильно-молочный блок на 2 установки УДА-8 «Тандем» или УДА-16 «Елочка» с электрокотельной Размеры здания - 24x24 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-5-63.87 |  | Доильно-молочный блок на 2 установки УДА-8 «Тандем» с энергосберегающими системами Размеры здания - 18x24 + 6х48 м Расчетная температура: -20, -30 -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-5-78.90 |  | Доильно-молочный блок на 2 установки УДА-Ф-70 типа «Елочка» с санпропускником на 20 человек Размеры здания - 24x30 + 12x30 м Расчетная температура -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.91 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-5-75.89 |  | Доильно-молочный блок на 2 установки УДЛ-1-12 Размеры здания - 24x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены и покрытие - асбестоцементные листы по стальным прогонам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-5-74.89 |  | Доильно-молочный блок на 1 установку УДЛ-Ф-12 Размеры здания - 6x27 + 6x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены и покрытие - асбестоцементные листы по стальным прогонам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-5-76.89 |  | Доильная площадка на 1 установку УДЛ-Ф-12 с машинным блоком Размеры здания - 8x29,6 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены и покрытие - асбестоцементные листы по стальным прогонам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| Кормоприготовительные цехи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-6-4.83 |  |  |  |  | Кормоприготовительный цех для комплексов и ферм по производству молока на 800 и 1200 коров (на комп- лекте оборудования КОРК-15-1) Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 08.84 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
| 801-6-5.83 |  |  |  |  | Кормоприготовительный цех для комплексов и ферм по производству молока на 800 и 1200 коров (на комп- лекте оборудования КОРК-15-1) Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 08.84 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
| 801-6-15.85 |  |  |  |  | Блок кормовой зоны к ферме на 800-1200 коров В составе: кормоприготовительный цех (на комплекте оборудования КОРК-15-1), корнеплодохранилище, пункт технического обслуживания, теплая стоянка для механизмов Размеры здания - 24x42 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
| 801-6-11.85 | Кормосмесительный цех для ферм по производству молока на 400-800 коров Размеры здания - 9x30 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.85 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |
| 801-6-19.86 | Кормоприготовительный цех для ферм и комплексов по производству молока на 400-800 коров (на базе агрегата АПК-10А с кормораздатчиками-питателями КТУ-20.000) Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 10.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |
| 801-6-18.86 | Кормоприготовительный цех для ферм и комплексов по производству молока на 400-800 коров на базе агрегата АПК-10А (с питателями-загрузчиками ПЗМ-1,5) Размеры здания - 18x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 10.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |
| 801-6-46.90 | Кормоприготовительный цех для ферм на 400 коров с весовым дозированием (на комплекте оборудования КОРК-15А) Размеры здания - 12x30 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.91 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |
| 801-6-12.85 | Блок кормовой зоны для фермы на 400 коров В составе: кормоприготовительный цех (на комплекте оборудования КОРК-15-1), корнеплодохранилище, пункт технического обслуживания, теплая стоянка для меха-низмов Размеры здания - 36x24 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 10.85 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |
| 801-6-13.85 | Блок кормовой зоны для фермы на 400 коров (с электротеплоснабжением) В составе: кормоприготовительный цех (на комплекте оборудования КОРК-15-1), корнеплодохранилище, пункт технического обслуживания, теплая стоянка для меха-низмов Размеры здания - 36x24 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 10.85 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |
| 801-6-33.13.87 | Кормоприготовительный цех для ферм на 200-400 коров Для Северо-Западной зоны Размеры здания - 6x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 10.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |
| 801-6-34.13.87 | Кормоприготовительный цех для ферм на 200-400 коров Для Северо-Западной зоны Размеры здания - 6x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 10.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |
| ## Разные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-9-37.86 |  | Соединительная галерея фермы выращивания нетелей на 1,2 тыс. скотомест Размеры галереи - 3x165,6 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-9-46.87 |  | Соединительная галерея фермы выращивания нетелей на 1,2 тыс. скотомест Размеры здания - 3(3x18) + 2(3x12) м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-9-56.89 |  | Теневой навес на 100 коров Предназначен для подкормки животных и защиты их от солнца и осадков в летнем лагере Содержание - беспривязное Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры навеса - 4,1x75,6 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным прогонам и металлическим балкам |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-9-57.89 |  | Теневой навес на 100 коров Предназначен для подкормки животных и защиты их от солнца и осадков в летнем лагере Содержание - беспривязное Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры навеса - 4,5x72 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Покрытие - асбестоцементные листы по металлическим прогонам и фермам |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-9-58.90 |  |  | Соединительная галерея Размеры здания - 6x18 + 2(6x12) + 6x27,5 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.91 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-9-47.87 |  |  | Здание приема телят Размеры здания - 12x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 801-9-48.87 |  |  | Здание отгрузки скота Размеры здания - 7,5x6 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным балкам |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| ###### ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Коровники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-2-122.13.90 |  |  |  | Коровник на 240 коров мясного направления с содержанием в боксах на глубокой подстилке Для районов Сибири и Южного Урала Содержание беспривязное в секциях, оборудованных боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 21x96 м Расчетная температура: -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - деревянное по железобетонным прогонам и рамам |  |  |  | АП «Целингипросельхоз» 05.91 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |

| # Телятники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 801-4-143. 86 | Телятник на 720 голов Содержание - в групповых клетках на щелевых полах Раздача кормов - стационарная Удаление навоза - гидросмывом Размеры здания - 24x78 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| ## Здания для молодняка |  |  |  |
| 801-4-144.86 |  | Здания для молодняка на 720 голов Содержание - в групповых клетках на щелевых полах Раздача кормов - стационарная Удаление навоза - самотечное Размеры здания - 24x84 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-4-34 |  | Здание для откорма 500 голов молодняка крупного рогатого скота боксового содержания Содержание от 12 до 18 месяцев - в секциях с кормлением под навесом Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 18x132 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - кирпичные Покрытие - деревянное | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-4-38 |  | Здание на 500 голов молодняка крупного рогатого скота беспривязного содержания в боксах с кормлением в здании Содержание от 8-9 до 15-19 месяцев - в секциях Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 21x126 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные железобетонные и асбестоцементные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и рамам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 801-4-37 |  | Здание на 500 голов молодняка крупного рогатого скота беспривязного содержания в боксах с кормлением в здании Содержание от 8-9 до 15-19 месяцев - в секциях Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 21x126 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные железобетонные и асбестоцементные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам, балкам и фермам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |

| 801-4-36 |  |  | Здание на 500 голов молодняка крупного рогатого скота беспривязного содержания на глубокой подстилке с кормлением в здании Содержание от 8-9 до 5-19 месяцев - в секциях Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 21x126 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные железобетонные и асбестоцементные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и рамам |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801-4-35 |  |  | Здание на 500 голов молодняка крупного рогатого скота беспривязного содержания на глубокой подстилке с кормлением в здании Содержание от 8-9 до 15-19 месяцев - в секциях Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 21x126 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные железобетонные и асбестоцементные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам, балкам и фермам |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-4-42 |  |  | Здание на 500 голов молодняка крупного рогатого скота беспривязного содержания в боксах с кормлением на выгульно-кормовых дворах Содержание от 8-9 до 15-19 месяцев - в секциях Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 12x120 м Расчетная температура: -20°С Стены - панельные железобетонные и асбестоцементные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и рамам |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-4-40 |  | Здание на 500 голов молодняка крупного рогатого скота беспривязного содержания на глубокой подстилке с кормлением на выгульно-кормовых дворах Содержание от 8-9 до 15-19 месяцев - в секциях Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 12x126 м Расчетная температура: -20°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и рамам |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |
| 801-4-33 |  | Здание для откорма 500 голов молодняка крупного рогатого скота с содержанием на глубокой подстилке Содержание от 12 до 18 месяцев - в секциях с кормлением под навесом Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 18x126 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - кирпичные Покрытие - деревянное |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |
| 801-4-217.13.91 |  | Здание на 420 племенных телок мясных пород с 8 до 15-месячного возраста с содержанием в боксах на глубокой подстилке Для районов Сибири и Южного Урала Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 21x102 м Расчетная температура: -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - деревянное по железобетонным прогонам и рамам |  |  |  |  |  |  |  | Целингипросельхоз 03.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |  |
| 801-4-216.13.91 |  | Здание на 420 племенных бычков мясных пород с 8 до 15-месячного возраста с содержанием в боксах на глубокой подстилке Для районов Сибири и Южного Урала Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 21x126 м Расчетная температура: -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - деревянное по железобетонным прогонам и рамам |  |  |  |  |  |  |  | Целингипросельхоз 03.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |  |
| 801-4-99.85 |  |  | Здание для заключительного откорма 300 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания Продолжительность откорма - 100 дней Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 18x85,5 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой Покрытие - деревянное |  |  |  |  | ФГУП «Волговятагро-промпроект» 12.85 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-4-105.86 |  |  | Здание на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания Содержание - от 12 до 16 месяцев Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 21x72 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой. Перекрытие - настил из обрезного горбыля |  |  |  |  | ФГУП «Севзапагропромпроект» 04.86 ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз», ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-4-43 |  |  | Здание для откорма 250 голов молодняка крупного рогатого скота боксового содержания Содержание молодняка от 12 до 18 месяцев - в секциях с кормлением под навесом Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 18x66 м Расчетная температура:-20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-4-32 |  |  |  |  |  | Здание для откорма 250 голов молодняка крупного рогатого скота боксового содержания Содержание от 12 до 18 месяцев - в секциях с кормлением под навесом Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 18x66 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - кирпичные Покрытие - деревянное |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.83 ФГУП ЦПП, ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| 801-4-44 |  |  |  |  |  | Здание для откорма 250 голов молодняка крупного рогатого скота беспривязного содержания на глубокой подстилке Содержание от 12 до 18 месяцев - в секциях с кормлением под навесом Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 18x66 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| 801-4-31 |  |  |  |  |  | Здание для откорма 250 голов молодняка крупного рогатого скота с содержанием на глубокой подстилке Содержание от 12 до 18 месяцев - в секциях с кормлением под навесом Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 18x66 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - кирпичные Покрытие - деревянное |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| 801-4-207.13.90 |  |  |  |  |  | Здание на 200 племенных телок мясных город от 8 до 15-месячного возраста с содержанием в боксах на глубокой подстилке Для районов Сибири и Южного Урала Раздача кормов - мобильная Удаление навоза -бульдозером Размеры здания - 21x54 м Расчетная температура: -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - деревянное по железобетонным прогонам и рамам |  |  |  |  |  | Целингипросельхоз 05.91 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |
| 801-4-206.13.90 |  |  | Здание на 210 племенных бычков мясных пород от 8 до 15-месячного возраста с содержанием в боксах на глубокой подстилке Для районов Сибири и Южного Урала Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Размеры здания - 21x60 м Расчетная температура: -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - деревянное по железобетонным прогонам и рамам |  |  |  |  |  | Целингипросельхоз 05.91 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Кормоприготовительные цехи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-6-28.86 |  |  | Кормоприготовительная со складом комбикормов емкостью 240 т Размеры здания - 18x39,4 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные и кирпичные Покрытие и перекрытия - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-6-41.87 |  |  | Кормоприготовительный цех производительностью 15 т/ч для ферм по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота (на оборудовании KOPK-15A-10 без линии жома) Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-6-42.87 |  |  | Кормоприготовительный цех производительностью 15 т/ч для ферм по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота (на оборудовании КОРК-15А-11 с линией жома) Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Разные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-9-42.86 |  |  | Соединительные галереи комплекса выращивания и откорма 5 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота в год Размеры галерей - 3(6x18) и 6(6х12) м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### КОМПЛЕКСЫ И ФЕРМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-01-55.85 |  |  |  | Ферма по производству молока на 800 коров привязного содержания с выращиванием телят до 20-дневного возраста Доение - в молокопровод или в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Общая численность работающих- 55 чел. Площадь участка - 4,8 га Расчетная температура -20, -30°С |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.86 ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз», ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-2-64.85 |  |  |  | Коровник на 200 коров |  |  |  |  |  | Стр. 7 |  |  |  |  |  |  |
| 801-2-65.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 7 |  |  |  |  |  |  |
| 801-3-49.85 |  |  |  | Родильная на 100 коров |  |  |  |  |  | Стр. 13 |  |  |  |  |  |  |
| 801-3-50.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 13 |  |  |  |  |  |  |
| 801-5-39.85 |  |  |  | Молочный блок производительностью 6 т молока |  |  |  |  |  | Стр. 26 |  |  |  |  |  |  |
| 801-6-19.86 |  |  |  | Кормоприготовительный цех |  |  |  |  |  | Стр. 30 |  |  |  |  |  |  |
| 807-10-76.85 |  |  |  | Амбулатория ветпункта |  |  |  |  |  | Стр. 123 |  |  |  |  |  |  |
| 807-11-17.85 |  |  |  | Санитарный пропускник на 60 чел. |  |  |  |  |  | Стр. 133 |  |  |  |  |  |  |
| 811-1-1.92 |  |  |  | Траншеи для силоса и сенажа |  |  |  |  |  | Стр. 146 |  |  |  |  |  |  |
| 815-28 |  |  |  | Навозохранилище на 3000 т |  |  |  |  |  | Стр. 171 |  |  |  |  |  |  |
| 817-271.92 |  |  |  | Сарай для сена емкостью 1200 т |  |  |  |  |  | Стр. 147 |  |  |  |  |  |  |
| 801-01-56.85 |  |  | Ферма по производству молока на 800 коров привязного содержания с выращиванием телят до 6-месячного возраста Доение - в молокопровод или в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами и скреперными установками Общая численность работающих - 65 чел. Площадь участка - 5,5 га Расчетная температура: -20, -30°С |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-2-65.85 |  |  |  |  | Коровник на 200 коров |  |  |  |  |  | Стр. 7 |  |  |  |  |  |
| 801-2-64.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 7 |  |  |  |  |  |
| 801-3-51.85 |  |  |  |  | Родильная на 50 коров с телятником на 230 голов |  |  |  |  |  | Стр. 16 |  |  |  |  |  |
| 801-5-39.85 |  |  |  |  | Молочный блок на 6 т молока |  |  |  |  |  | Стр. 26 |  |  |  |  |  |
| 801-6-15.85 |  |  |  |  | Блок кормовой зоны |  |  |  |  |  | Стр. 29 |  |  |  |  |  |
| 807-10-76.85 |  |  |  |  | Амбулатория ветпункта |  |  |  |  |  | Стр. 123 |  |  |  |  |  |
| 807-11-17.85 |  |  |  |  | Санитарный пропускник на 60 чел. |  |  |  |  |  | Стр. 133 |  |  |  |  |  |
| 811-1-1.92 |  |  |  |  | Траншеи для силоса и сенажа |  |  |  |  |  | Стр. 146 |  |  |  |  |  |
| 815-28 |  |  |  |  | Навозохранилище на 3000 т |  |  |  |  |  | Стр. 171 |  |  |  |  |  |
| 817-271.92 |  |  |  |  | Сарай для сена емкостью 1200 т |  |  |  |  |  | Стр. 147 |  |  |  |  |  |
|  | 801-01-65.86 |  |  |  |  | Фермы по производству молока на 400 и 800 коров привязного содержания с выращиванием ремонтного молодняка Доение - в молокопровод Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Содержание молодняка - в секциях с боксами Общая численность работающих, соответственно: 41 и 71 чел. Площадь участка - 5,4 и 9,1 га Расчетная температура: -20, -30, -40°С |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-2-64.85 |  |  |  |  | Коровник на 200 коров |  |  |  |  |  |  | Стр. 7 |  |  |  |
|  | 801-2-65.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 7 |  |  |  |
|  | 801-3-58.86 |  |  |  |  | Родильная на 50 коров с телятником на 230 голов |  |  |  |  |  |  | Стр. 15 |  |  |  |
|  | 801-3-57.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 15 |  |  |  |
|  | 801-4-127.86 |  |  |  |  | Здание для содержания 180 телок (для фермы на 400 коров) |  |  |  |  |  |  | Стр. 24 |  |  |  |
|  | 801-4-128.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 24 |  |  |  |
|  | 801-4-129.86 |  |  |  |  | Здание для содержания 360 телок (для фермы на 800 коров) |  |  |  |  |  |  | Стр. 22 |  |  |  |
|  | 801-4-130.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 22 |  |  |  |
|  | 801-5-70.89 |  |  |  |  | Молочный блок на 6 т молока |  |  |  |  |  |  | Стр. 26 |  |  |  |
|  | 801-6-12.85 |  |  |  |  | Блок кормовой зоны для фермы на 400 коров |  |  |  |  |  |  | Стр. 30 |  |  |  |
|  | 801-6-15.85 |  |  |  |  | Блок кормовой зоны для фермы на 800 коров |  |  |  |  |  |  | Стр. 29 |  |  |  |
|  | 807-10-118.87 |  |  |  |  | Амбулатория ветпункта |  |  |  |  |  |  | Стр. 124 |  |  |  |
|  | 807-11-2 |  |  |  |  | Санитарный пропускник на 30 чел. |  |  |  |  |  |  | Стр. 133 |  |  |  |
|  | 807-11-3 |  |  |  |  | Санитарный пропускник на 60 чел. |  |  |  |  |  |  | Стр. 133 |  |  |  |
|  | 811-1-1.92 |  |  |  |  | Траншеи для силоса и сенажа |  |  |  |  |  |  | Стр. 146 |  |  |  |
|  | 815-28 |  |  |  |  | Навозохранилище емкостью 6000 т |  |  |  |  |  |  | Стр. 171 |  |  |  |
|  | 817-215.84 |  |  |  |  | Навес для сена емкостью 200 т |  |  |  |  |  |  | Стр. 148 |  |  |  |
|  | 801-01-58.86 |  |  |  |  | Ферма по производству молока на 400 коров привязного содержания с выращиванием телят до 20-дневного и 6-месячного возраста Доение - в молокопровод или доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами и скреперными установками Общая численность работающих, соответственно, 35 и 39 чел. Площадь участка - 2,9 и 3 га Расчетная температура: -20, -30°С |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-2-64.85 |  |  |  |  | Коровник на 200 коров |  |  |  | Стр. 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-2-65.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-3-55.86 |  |  |  |  | Родильная на 48 коров с ветпунктом |  |  |  | Стр. 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-3-56.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-3-57.86 |  |  |  |  | Родильная на 50 коров с телятником на 230 голов |  |  |  | Стр. 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-3-58.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-5-39.85 |  |  |  |  | Молочный блок на 6 т молока |  |  |  | Стр. 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-6-12.85 |  |  |  |  | Блок кормовой зоны |  |  |  | Стр. 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 807-10-76.85 |  |  |  |  | Амбулатория ветпункта |  |  |  | Стр. 123 |  |  |  |  |  |  |
|  | 807-11-18.85 |  |  |  |  | Санитарный пропускник на 30 чел. |  |  |  | Стр. 133 |  |  |  |  |  |  |
|  | 811-1-1.92 |  |  |  |  | Траншеи для силоса и сенажа |  |  |  | Стр. 146 |  |  |  |  |  |  |
|  | 815-28 |  |  |  |  | Навозохранилище емкостью 1500 т |  |  |  | Стр. 171 |  |  |  |  |  |  |
|  | 817-270.92 |  |  |  |  | Сарай для сена емкостью 600 т |  |  |  | Стр. 147 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-01-57.85 |  |  |  |  |  | Ферма по производству молока на 400 коров с применением автоматической привязи и с доением в доильно-молочном блоке Выращивание телят - до 6 месяцев Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Общая численность работающих - 36 чел. Площадь участка - 3,3 га Расчетная температура: -20, -30°С |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-2-54.85 |  |  |  |  |  | Коровник на 200 коров с автоматической привязью |  |  | Стр. 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-3-52.85 |  |  |  |  |  | Родильная на 50 коров с телятником на 230 голов |  |  | Стр. 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-5-32.85 |  |  |  |  |  | Доильно-молочный блок на 2 установки «Тандем» |  |  | Стр. 27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-6-13.85 |  |  |  |  |  | Блок кормовой зоны |  |  | Стр. 31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 807-10-75.85 |  |  |  |  |  | Амбулатория ветпункта |  |  | Стр. 123 |  |  |  |  |  |  |
|  | 807-11-18.85 |  |  |  |  |  | Санитарный пропускник на 30 чел. |  |  | Стр. 133 |  |  |  |  |  |  |
|  | 811-1-1.92 |  |  |  |  |  | Траншеи для силоса и сенажа |  |  | Стр. 146 |  |  |  |  |  |  |
|  | 815-31.83 |  |  |  |  |  | Площадка для компостирования навоза |  |  | Стр. 173 |  |  |  |  |  |  |
|  | 817-270.92 |  |  |  |  |  | Сарай для сена емкостью 600 т |  |  | Стр. 147 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-01-45.84 |  |  |  |  |  | Ферма на 200 коров привязного содержания с помещениями для телят и ремонтного молодняка Содержание телят и ремонтного молодняка - в групповых клетках Доение - в молокопровод и доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами и скреперными установками Общая численность работающих - 29 чел. Площадь участка - 2,4 га Расчетная температура: -20, -30, -40°С |  |  | ФГУП «РосНИПИагропром» 04.85 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-2-48.84 |  |  |  |  |  | Коровник на 100 коров |  |  | Стр. 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-3-39.84 |  |  |  |  |  | Родильная на 25 коров с помещениями для телят |  |  | Стр. 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-5-24.84 |  |  |  |  |  | Молочная на 2 т молока |  |  | Стр. 27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 811-1-2.92 |  |  |  |  |  | Траншеи для силоса и сенажа |  |  | Стр. 146 |  |  |  |  |  |  |
|  | 815-28 |  |  |  |  |  | Навозохранилище на 1500 т |  |  | Стр. 171 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-01-100.90 |  |  |  |  |  | Ферма на 400 коров боксового содержания с энергосберегающими и автоматизированными технологическими производственными процессами Содержание телят - до 20-дневного возраста Доение - в доильно-молочном блоке Раздача кормов - транспортерами Удаление навоза - скреперными установками и транспортерами Общая численность работающих - 20 чел. Площадь участка - 3,7 га Расчетная температура: -20, -30, -40°С |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.91 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-2-112.89 |  |  |  |  |  | Коровник на 200 коров |  |  |  |  |  |  | Стр. 12 |  |  |
|  | 801-3-93.90 |  |  |  |  |  | Родильная на 48 коров |  |  |  |  |  |  | Стр. 15 |  |  |
|  | 801-5-78.90 |  |  |  |  |  | Доильно-молочный блок на 2 установки УДА-Ф-70 «Елочка». |  |  |  |  |  |  | Стр. 28 |  |  |
|  | 801-6-46.90 |  |  |  |  |  | Кормоприготовительный цех |  |  |  |  |  |  | Стр. 30 |  |  |
|  | 811-1-1.92 |  |  |  |  |  | Траншеи для силоса и сенажа |  |  |  |  |  |  | Стр. 146 |  |  |
|  | 811-46.87 |  |  |  |  |  | Сарай для сена емкостью 400 т |  |  |  |  |  |  | Стр. 147 |  |  |
|  | 813-2-17.85 |  |  |  |  |  | Корнеплодохранилище емкостью 1000 т |  |  |  |  |  |  | Стр. 151 |  |  |
|  | 815-40.86 |  |  |  |  |  | Навозохранилище емкостью 2000 т |  |  |  |  |  |  | Стр. 172 |  |  |
|  | 801-01-96.89 |  |  |  |  |  | Летний лагерь на 400 коров пастбищного содержания Содержание - беспривязное Доение - в доильно-молочном блоке Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером, транспортерами Общая численность работающих - 26 чел. Площадь участка - 1,4 га Расчетная температура -20, -30, -40°С |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-3-92.89 |  |  |  |  |  | Родильная на 33 коровы |  |  | Стр. 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-5-74.89 801-5-76.89 |  |  |  |  |  | Доильная площадка на 1 установку УДЛ-Ф-12 |  |  | Стр. 28 Стр. 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-9-56.89 |  |  |  |  |  | Теневой навес на 100 коров |  |  | Стр. 31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-9-57.89 |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-01-95.89 |  |  |  |  |  | Летний лагерь на 200 коров пастбищного содержания Содержание - беспривязное Доение - в доильно-молочном блоке Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Общая численность работающих - 13 чел. Площадь участка - 0,8 га Расчетная температура: -20, -30, -40°С |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-3-91.89 |  |  |  |  |  | Родильная на 17 коров |  |  | Стр. 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-5-74.89 |  |  |  |  |  | Доильная площадка на 1 установку УДЛ-Ф-12 |  |  | Стр. 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-5-76.89 |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-9-56.89 |  |  |  |  |  | Теневой навес на 100 коров |  |  | Стр. 31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-9-57.89 |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫРАЩИВАНИЕ НЕТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-01-15 |  |  |  |  |  | Ферма выращивания нетелей на 3 тыс. скотомест Содержание - боксовое Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками Общая численность работающих - 43 чел. Площадь участка - 7,4 га Расчетная температура: -20, -30, -40°С |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-4-3 |  |  |  |  |  | Здание для выращивания 500 телок от 2,5 до 6-месячного возраста |  |  |  |  |  |  | Стр. 21 |  |  |
|  | 801-4-26 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 414 телок от 15 до 22-месячного возраста |  |  |  |  |  |  | Стр. 21 |  |  |
|  | 801-4-28 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 552 телок от 6 до 11-месячного возраста |  |  |  |  |  |  | Стр. 21 |  |  |
|  | 801-4-29 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 460 телок от 11 до 15-месячного возраста |  |  |  |  |  |  | Стр. 21 |  |  |
|  | 801-4-30 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 387 нетелей от 22 до 25-месяч-ного возраста |  |  |  |  |  |  | Стр. 21 |  |  |
|  | 801-6-11.85 |  |  |  |  |  | Кормосмесительный цех |  |  |  |  |  |  | Стр. 30 |  |  |
|  | 807-10-90.86 |  |  |  |  |  | Здание карантина на 250 телят |  |  |  |  |  |  | Стр. 19 |  |  |
|  | 807-10-115.87 |  |  |  |  |  | Стационар на 45 мест |  |  |  |  |  |  | Стр. 126 |  |  |
|  | 807-10-117.87 |  |  |  |  |  | Ветеринарно-профилактический пункт |  |  |  |  |  |  | Стр. 122 |  |  |
|  | 807-11-18.85 |  |  |  |  |  | Санитарный пропускник на 30 чел. |  |  |  |  |  |  | Стр. 133 |  |  |
|  | 811-1-1.92 |  |  |  |  |  | Траншеи для силоса и сенажа |  |  |  |  |  |  | Стр. 146 |  |  |
|  | 813-1-47.91 |  |  |  |  |  | Склад для комбикормов емкостью 200 т |  |  |  |  |  |  | Стр. 149 |  |  |
|  | 815-28 |  |  |  |  |  | Навозохранилище емкостью 1500 т |  |  |  |  |  |  | Стр. 171 |  |  |
|  | 816-224 |  |  |  |  |  | Пункт технического обслуживания |  |  |  |  |  |  | Стр. 190 |  |  |
|  | 817-271.92 |  |  |  |  |  | Сарай для сена емкостью 1200 т |  |  |  |  |  |  | Стр. 147 |  |  |
|  | 801-01-66.86 |  |  |  |  |  | Ферма выращивания нетелей на 1,2 тыс. скотомест (при внутрихозяйственной специализации) Выращивание животных с 10-20-дневного (вариант с 6-месячного) возраста до 6-7-месячной стельности Содержание - боксовое Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками Общая численность работающих - 23 и 20 чел. Площадь участка - 4,7 и 4,3 га Расчетная температура: -20, -30, -40°С |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-4-131.86 |  |  |  |  |  | Телятник на 300 голов |  |  |  |  |  |  | Стр. 20 |  |  |
|  | 801-4-132.86 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 264 нетелей |  |  |  |  |  |  | Стр. 23 |  |  |
|  | 801-4-133.86 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 288 телок от 13 до 19-месячного возраста |  |  |  |  |  |  | Стр. 23 |  |  |
|  | 801-4-134.86 |  |  |  |  |  | Здание для содержания 384 телок от 6 до 13-месячного возраста |  |  |  |  |  |  | Стр. 22 |  |  |
|  | 801-6-13.85 |  |  |  |  |  | Блок кормовой зоны |  |  |  |  |  |  | Стр. 31 |  |  |
|  | 807-10-95.86 |  |  |  |  |  | Ветеринарный пункт |  |  |  |  |  |  | Стр. 122 |  |  |
|  | 807-11-16.85 |  |  |  |  |  | Санитарный пропускник на 15 чел. |  |  |  |  |  |  | Стр. 134 |  |  |
|  | 811-1-1.92 |  |  |  |  |  | Траншеи для силоса и сенажа |  |  |  |  |  |  | Стр. 146 |  |  |
|  | 813-1-47.91 |  |  |  |  |  | Склад для комбикормов емкостью 200 т |  |  |  |  |  |  | Стр. 149 |  |  |
|  | 815-28 |  |  |  |  |  | Навозохранилище емкостью 2000 т |  |  |  |  |  |  | Стр. 171 |  |  |
|  | 817-270.92 |  |  |  |  |  | Сарай для сена емкостью 600 т |  |  |  |  |  |  | Стр. 147 |  |  |
|  | 801-01-81.87 |  |  |  |  | Ферма выращивания нетелей на 1,2 тыс. скотомест (при внутрихозяйственной специализации) Выращивание от 10 дней или 6 месяцев до 25 месяцев в групповых клетках и секциях, оборудованных боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперными установками Общая численность работающих - 23 и 20 чел. Площадь участка - 4,2 и 3,9 га Расчетная температура: -30°С |  |  |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-4-173.87 |  |  |  |  | Телятник на 300 голов |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 20 |  |  |
|  | 801-4-174.87 |  |  |  |  | Здание для содержания 264 нетелей |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 24 |  |  |
|  | 801-4-175.87 |  |  |  |  | Здание для содержания 288 телок от 13 до 19-месячного возраста |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 23 |  |  |
|  | 801-4-176.87 |  |  |  |  | Здание для содержания 384 телок от 6 до 13-месячного возраста |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 22 |  |  |
|  | 801-6-5.83 |  |  |  |  | Кормоприготовительный цех |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 29 |  |  |
|  | 807-10-112.87 |  |  |  |  | Ветеринарный пункт |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 123 |  |  |
|  | 807-11-16.85 |  |  |  |  | Санитарный пропускник на 15 чел. |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 134 |  |  |
|  | 811-1-1.92 |  |  |  |  | Траншеи для силоса и сенажа |  |  |  | Стр. 146 |  |  |  |  |  |  |
|  | 813-1-47.91 |  |  |  |  | Склад для комбикормов емкостью 200 т |  |  |  | Стр. 149 |  |  |  |  |  |  |
|  | 815-28 |  |  |  |  | Навозохранилище емкостью 2000 т |  |  |  | Стр. 171 |  |  |  |  |  |  |
|  | 817-270.92 |  |  |  |  | Сарай для сена емкостью 600 т |  |  |  | Стр. 147 |  |  |  |  |  |  |
| ###### ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-01-114.33.91 |  |  |  | Племенная ферма крупного рогатого скота на 800 коров мясного направления Для Сибири и Южного Урала Выращивание племмолодняка до 15-месячного возраста на глубокой подстилке Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Общая численность работающих - 21 чел. Площадь участка - 12 га Расчетная температура: -40°С |  |  |  |  |  | Целингипросельхоз 03.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-2-122.13.90 |  |  |  | Коровник на 240 коров |  |  |  |  |  | Стр. 32 |  |  |  |  |  |  |
| 801-4-216.13.91 |  |  |  | Здание на 420 бычков от 8 до 15-месячного возраста |  |  |  |  |  | Стр. 36 |  |  |  |  |  |  |
| 801-4-217.13.91 |  |  |  | Здание на 420 телок от 8 до 15-месячного возраста |  |  |  |  |  | Стр. 36 |  |  |  |  |  |  |
| 807-10-54.83 |  |  |  | Амбулатория ветпункта |  |  |  |  |  | Стр. 124 |  |  |  |  |  |  |
| 807-11-2 |  |  |  | Бригадный дом на 30 чел. |  |  |  |  |  | Стр. 133 |  |  |  |  |  |  |
| 811-1-2.92 |  |  |  | Траншеи для силоса и сенажа |  |  |  |  |  | Стр. 146 |  |  |  |  |  |  |
| 813-1-47.91 |  |  |  | Склад для зерна емкостью 150 т |  |  |  |  |  | Стр. 149 |  |  |  |  |  |  |
| 815-28 |  |  |  | Навозохранилище емкостью 2000 т |  |  |  |  |  | Стр. 171 |  |  |  |  |  |  |
| 816-1-214.92 |  |  |  | Пункт технического обслуживания |  |  |  |  |  | Стр. 189 |  |  |  |  |  |  |

| 801-01-101.33.90 | Племенная ферма крупного рогатого скота на 400 коров мясного направления Для Сибири и Южного Урала Выращивание племмолодняка до 15-месячного возраста на глубокой подстилке Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - бульдозером Общая численность работающих - 15 чел. Площадь участка - 7 га Расчетная температура: -40°С | Целингипросельхоз 05.91 ОАО «ЦИТП» |
| --- | --- | --- |

|  | Основные здания и сооружения: |  |
| --- | --- | --- |
| 801-2-122.13.90 | Коровник на 240 коров | Стр. 32 |
| 801-4-206.13.90 | Здание на 210 бычков от 8 до 15-месячного возраста | Стр. 38 |
| 801-4-207.13.90 | Здание на 210 телок от 8 до 15-месячного возраста | Стр. 37 |
| 807-10-54.83 | Амбулатория ветпункта | Стр. 124 |
| 807-11-1 | Бригадный дом на 15 чел. | Стр. 133 |
| 811-1-2.92 | Траншея для силоса и сенажа | Стр. 146 |
| 813-1-47.91 | Склад для зерна емкостью 150 т | Стр. 149 |
| 815-28 | Навозохранилище емкостью 2000 т | Стр. 171 |
| 816-1-214.92 | Пункт технического обслуживания | Стр. 189 |

|  | 801-01-72.86 | Комплекс выращивания и откорма 5 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота в год Содержание - в секциях с групповыми клетками на щелевых полах Раздача кормов - стационарная Удаление навоза - самосплавное Общая численность работающих - 57 чел. Площадь участка - 8,2 га Расчетная температура: -30, -40°С |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |
|  | 801-4-143.86 | Телятник на 720 голов |  | Стр. 33 |
|  | 801-4-144.86 | Здание молодняка на 720 голов |  | Стр. 33 |
|  | 801-6-28.86 | Кормоприготовительная со складом комбикормов емкостью 240 т |  | Стр. 38 |
|  | 807-11-3 | Санитарный пропускник на 60 чел. |  | Стр. 133 |
|  | 807-13-8.85 | Убойно-санитарный пункт |  | Стр. 127 |
|  | 811-1-1.92 | Траншеи для силоса и сенажа |  | Стр. 146 |
|  | 815-19 | Сооружения очистки и хранения навоза |  | Стр. 178 |
|  | 816-227 | Пункт технического обслуживания |  | Стр. 190 |
|  | 817-271.92 | Сарай для сена емкостью 1200 т |  | Стр. 147 |
|  | # ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ |  |  |  |
|  | 801-2-15 | Коровник на 100 коров привязного содержания с помещениями для телят и ремонтного молодняка (для подсобных хозяйств предприятий) Содержание молодняка - в групповых клетках с боксами Доение коров - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза – транспортерами и скреперной установкой Размеры здания - 12x90 + 12x60 и 12x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам |  | ФГУП «РосНИПИагропром» 12.81 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |

|  | 801-2-3 | Коровник на 100 коров привязного содержания с помещениями для телят и ремонтного молодняка (для подсобных хозяйств предприятий) Содержание молодняка - в групповых клетках с боксами Доение коров - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами и скреперной установкой Размеры здания - 12x90 + 12x60 и 12x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам |  |  |  | ФГУП «РосНИПИагропром» 09.80 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 801-4-113.86 | Здание выращивания и откорма 200 голов молодняка крупного рогатого скота в год (для подсобных хозяйств предприятий) Содержание от 4 до 18 месяцев - в клетках с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперной установкой и транспортером Размеры здания - 12x84 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам |  |  |  | ФГУП «РосНИПИагропром» 07.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |  |
|  | 801-4-114.86 | Здание выращивания и откорма 200 голов молодняка крупного рогатого скота в год (для подсобных хозяйств предприятий) Содержание от 4 до 18 месяцев - в клетках с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперной установкой и транс- портером Размеры здания - 12x84 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам |  |  |  | ФГУП «РосНИПИагропром» 07.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |  |
|  | 801-4-111.86 | Здание выращивания и откорма 100 голов молодняка крупного рогатого скота в год (для подсобных хозяйств предприятий) Содержание от 4 до 18 месяцев - в клетках с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперной установкой и транспортером Размеры здания - 12x48 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам |  |  |  | ФГУП «РосНИПИагропром» 07.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |  |
| 801-4-112.86 |  | Здание выращивания и откорма 100 голов молодняка крупного рогатого скота в год (для подсобных хозяйств предприятий) Содержание от 4 до 18 месяцев - в клетках с боксами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - скреперной установкой и транс-портером Размеры здания - 12x48 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам |  |  |  | ФГУП «РосНИПИагропром» 07.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |  |
| ФЕРМЫ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И ПОДВОРИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 800-2-1.94 |  |  | Унифицированная серия зданий сельскохозяйствен- ного назначения для крестьянских (фермерских) хозяйств Количество работающих - 1 чел. Общая площадь - 71м2 Расчетная температура: -30°С Здания разработаны в двух вариантах: вариант I -стены из кирпича, вариант II - стены бревенчатые |  |  | Технофермпроект 09.94 ОАО «ЦИТП» |  |
| 194-16-104.86 тип III |  |  | Постройка для скота и птицы Стены - кирпичные |  |  | ЦНИИЭПгражданстрой 03.87 ОАО «ЦИТП» |  |
|  | 144-16-142.91 |  |  | Двухэтажный 5-ти комнатный жилой дом |  | ЦНИИЭПгражданстрой 05.91 ОАО «ЦИТП» |  |
|  | 801-7-1.91 |  |  | Подворье на 5 коров привязного содержания В здании содержатся 5 коров, 1 нетель и 3 телочки Доение коров - в доильные ведра Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - шнековым транспортером Хранение сена - на чердаке и под навесом Общая численность работающих - 1 чел. Размеры: здания - 6x18 м и навеса - 3x18 м Расчетная температура: -30°С Здание разработано в двух конструктивных вариантах. Вариант 1: - стены - кирпичные - перекрытие - железобетонные плиты Вариант 2: - стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой - перекрытие - деревянное |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.91 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |

| ## 802. ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СВИНОВОДЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Свинарники для хряков, холостых и супоросных маток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-2-2 |  | Свинарник для холостых и супоросных маток на 1380 мест В свинарнике находится пункт искусственного осеменения Содержание - безвыгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - по трубопроводу Удаление навоза - самотечное Размеры здания - 18x222 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | 802-2-48.91 ПП |  | Свинарник для супоросных маток и ремонтных свинок на 400 мест Содержание - станково-выгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - мобильная Поение - из автопоилок Удаление навоза - скреперной установкой Размеры здания - 12x96 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 11.92 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | 802-2-47.91 ПП |  | Свинарник для хряков, холостых, супоросных маток и ремонтных свинок на 300 мест Содержание - безвыгульное и выгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - мобильная Поение - из автопоилок Удаление навоза - скребковым транспортером Размеры здания - 12x102 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 11.92 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | 802-2-46.91 ПП |  | Свинарник для хряков и холостых маток на 240 мест Содержание - безвыгульное и выгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - мобильная Поение - из автопоилок Удаление навоза - скреперной установкой Размеры здания - 12x96 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 11.92 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| ## Свинарники для проведения опоросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 802-3-2 |  |  | Свинарник-маточник на 300 мест Содержание - безвыгульное Раздача кормов - ручными тележками Кормление - комбикормами Удаление навоза - гидросмывом Размеры здания - 18x180 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | 802-3-41.91 ПП |  |  | Свинарник для проведения опоросов и выращивания поросят-отъемышей на 128 мест Содержание - безвыгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - мобильная Поение - из автопоилок Удаление навоза - скреперной установкой Размеры здания - 12x90 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 11.92 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | 802-4-2 |  |  | Здание племенного сектора комплекса по выращиванию и откорму 27 тыс. свиней в год Содержание - безвыгульное Кормление - сухими и влажными комбикормами Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - гидросмывом Размеры здания - 18x192 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | ## Свинарники для поросят-отъемышей и ремонтного молодняка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-4-3 |  |  | Свинарник для поросят-отъемышей на 7600 мест Содержание - безвыгульное Кормление - сухими кормами Раздача кормов - стационарная Удаление навоза - гидросмывом Размеры здания - 18x222 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |
|  | ## Свинарники – откормочники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-5-16 |  | Свинарник-откормочник на 3750 мест Содержание - безвыгульное Кормление - жидкими кормосмесями Раздача кормов - по трубопроводу Удаление навоза - самосплавом Размеры здания - 18x234 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |
|  | 802-5-17 |  | Свинарник-откормочник на 1875 мест Содержание - безвыгульное Кормление - жидкими кормосмесями Раздача кормов - по трубопроводу Удаление навоза - самосплавом Размеры здания - 18x120 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |
|  | 802-5-78.88 |  | Свинарник-откормочник на 1000 мест Содержание - безвыгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - самотечное Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  | УкрНИИагропроект 01.89 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 802-5-88.91 ПП |  | Свинарник-откормочник на 960 мест Содержание - безвыгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - мобильная Поение - из автопоилок Удаление навоза - скреперными установками Размеры здания - 12x102 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 11.92 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |
|  | 802-5-87.91 ПП |  | Свинарник-откормочник на 480 мест Содержание - безвыгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - мобильная Поение - из автопоилок Удаление навоза - скреперными установками Размеры здания - 12x54 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 11.92 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |
|  | 802-9-61.87 |  | Производственное здание контрольного откорма свиней на 760 мест Содержание - безвыгульное Кормление - полнорационными комбикормами Раздача кормов - стационарная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 84x138 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - плиты с деревянным каркасом по деревянным клееным аркам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |
|  | ## Кормоприготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-6-23.87 |  |  | Кормоцех производительностью 24 т/ч для свиноводческих ферм, функционирующих на местных кормах Размеры здания - 12x36 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 02.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | 802-6-16.86 |  |  | Кормоцех производительностью 12 т/ч для свиноводческих ферм Размеры здания - 12x36 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 12.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | 802-6-22.87 |  |  | Кормоцех производительностью 6 т/ч для свиноводческих ферм, функционирующих на местных кормах Размеры здания - 12x29,5 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 02.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | ## Разные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-9-27 |  |  | Соединительный коридор комплекса по выращиванию и откорму 27 тыс. свиней в год Размеры здания - 3x241 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | 802-9-80.91 ПП |  |  | Соединительная галерея для фермы выращивания и откорма 3 тыс. свиней в год на кормах собственного производства Размеры здания - 6x72+6x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 11.92 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | 802-9-81.91 ПП |  |  | Соединительная галерея для фермы выращивания и откорма 6 тыс. свиней в год на кормах собственного производства Размеры здания - 6x108+6x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 11.92 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | 802-9-63.87 |  |  | Пункт приема свиней с ветамбулаторией Размеры здания - 9x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - плиты с деревянным каркасом по деревянным клееным аркам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | 802-9-62.87 |  |  | Здание контрольного убоя свиней Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | 802-224 |  |  | Загоны для летнего содержания хряков (на 15 станков) Ограждения - деревянные по железобетонным стойкам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.76 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  | ## КОМПЛЕКСЫ И ФЕРМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-01-6 |  | Комплекс по выращиванию и откорму 27 тыс. свиней в год Содержание - безвыгульное Кормление - сухими и жидкими комбикормами Раздача кормов - стационарная (транспортерами и по трубопроводам) Удаление навоза - гидросмывом Общая численность работающих - 96 чел. Площадь участка - 8,5 га Расчетная температура: -30°С |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-2-2 |  | Свинарник для холостых и супоросных маток на 1380 мест |  |  | Стр. 57 |  |  |  |  |
|  | 802-3-2 |  | Свинарник-маточник на 300 мест |  |  | Стр. 59 |  |  |  |  |
|  | 802-4-2 |  | Здание племенного сектора комплекса по выращиванию и откорму 27 тыс. свиней в год |  |  | Стр. 60 |  |  |  |  |
|  | 802-4-3 |  | Свинарник для поросят-отъемышей на 7600 мест |  |  | Стр. 60 |  |  |  |  |
|  | 802-5-16 |  | Свинарник-откормочник на 3750 мест |  |  | Стр. 61 |  |  |  |  |
|  | 802-5-17 |  | Свинарник-откормочник на 1875 мест |  |  | Стр. 62 |  |  |  |  |
|  | 802-6-24.87 |  | Кормосмесительная сектора откорма со складом комбикормов емкостью 360 т |  |  | Стр. 64 |  |  |  |  |
|  | 802-9-27 |  | Соединительный коридор |  |  | Стр. 64 |  |  |  |  |
|  | 802-9-64.12.87 |  | Станция искусственного осеменения на 27 хряков |  |  | Стр. 131 |  |  |  |  |
|  | 802-9-77.87 |  | Рампа приема и отгрузки свиней |  |  | Стр. 66 |  |  |  |  |
|  | 802-224 |  | Загоны для летнего содержания хряков (на 15 станков) |  |  | Стр. 66 |  |  |  |  |
|  | 807-10-74.85 |  | Ветеринарный пункт с санбойней и стационаром на 18 станков |  |  | Стр. 123 |  |  |  |  |
|  | 807-11-5.83 |  | Санитарный пропускник на 90 чел. |  |  | Стр. 132 |  |  |  |  |
|  | 813-1-47.91 |  | Склад рассыпных и гранулированных кормов вместимостью 300 т |  |  | Стр. 149 |  |  |  |  |
|  | 816-227 |  | Пункт технического обслуживания |  |  | Стр. 190 |  |  |  |  |
|  | 802-01-48.91 ПП |  |  | Ферма выращивания и откорма 3 тыс. свиней в год на кормах собственного производства Содержание - беэвыгульное и выгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - мобильная Поение - из автопоилок Удаление навоза - скребковыми транспортерами и скреперными установками Общая численность работающих - 19 чел. Площадь участка - 2,2 га Расчетная температура: -20, -30, -40°С |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 11.92 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-2-47.91 ПП |  |  | Свинарник для хряков, холостых и супоросных маток и ремонтных свинок на 300 мест |  | Стр. 58 |  |  |  |  |
|  | 802-3-41.91 ПП |  |  | Свинарник для опороса и выращивания поросят-отъемышей на 128 мест |  | Стр. 60 |  |  |  |  |
|  | 802-5-88.91 ПП |  |  | Свинарник-откормочник на 960 мест |  | Стр. 62 |  |  |  |  |
|  | 802-5-87.91 ПП |  |  | Свинарник-откормочник на 480 мест |  | Стр. 63 |  |  |  |  |
|  | 802-6-22.87 |  |  | Кормоцех производительностью 6 т/ч для свиноводческих ферм, функционирующих на местных кормах |  | Стр. 64 |  |  |  |  |
|  | 802-9-59.86 |  |  | Наземные хранилища комбисилоса на 200 т |  | Стр. 146 |  |  |  |  |
|  | 802-9-80.91 ПП |  |  | Соединительная галерея |  | Стр. 65 |  |  |  |  |
|  | 807-11-16.85 |  |  | Санпропускник на 15 чел. |  | Стр. 134 |  |  |  |  |
|  | 807-13-5.84 |  |  | Убойная площадка |  | Стр. 127 |  |  |  |  |
|  | 813-1-47.91 |  |  | Склад рассыпных и гранулированных кормов вместимостью 200 т |  | Стр. 149 |  |  |  |  |
|  | 813-2-17.85 |  |  | Механизированное корнеплодохранилище емкостью 1000 т |  | Стр. 151 |  |  |  |  |
|  | 815-40.86 |  |  | Навозохранилище емкостью 2000 т |  | Стр. 172 |  |  |  |  |
|  | 816-224 |  |  | Пункт технического обслуживания |  | Стр. 190 |  |  |  |  |
|  | 802-01-49.91 ПП |  |  | Ферма выращивания и откорма 6 тыс. свиней в год на кормах собственного производства Содержание - безвыгульное и выгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - мобильная Поение - из автопоилок Удаление навоза - скребковыми транспортерами и скреперными установками Общая численность работающих - 28 чел. Площадь участка - 3,3 га Расчетная температура: -20, -30, -40°С |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 11.92 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-2-46.91 ПП |  |  | Свинарник для хряков и холостых маток на 240 мест |  | Стр. 59 |  |  |  |  |
|  | 802-2-48.91 ПП |  |  | Свинарник для супоросных маток и ремонтных свинок на 400 мест |  | Стр. 58 |  |  |  |  |
|  | 802-3-41.91 ПП |  |  | Свинарник для опороса и выращивания поросят-отъемышей на 128 мест |  | Стр. 60 |  |  |  |  |
|  | 802-5-88.91 ПП |  |  | Свинарник-откормочник на 960 мест |  | Стр. 62 |  |  |  |  |
|  | 802-5-87.91 ПП |  |  | Свинарник-откормочник на 480 мест |  | Стр. 63 |  |  |  |  |
|  | 802-6-22.87 |  |  | Кормоцех производительностью 6 т/ч для свиноводческих ферм, функционирующих на местных кормах |  | Стр. 64 |  |  |  |  |
|  | 802-9-59.86 |  |  | Наземные хранилища комбисилоса на 200 т |  | Стр. 146 |  |  |  |  |
|  | 802-9-81.91 ПП |  |  | Соединительная галерея |  | Стр. 65 |  |  |  |  |
|  | 807-11-18.85 |  |  | Санпропускник на 30 чел. |  | Стр. 133 |  |  |  |  |
|  | 807-13-5.84 |  |  | Убойная площадка |  | Стр. 127 |  |  |  |  |
|  | 813-1-47.91 |  |  | Склад рассыпных и гранулированных кормов вместимостью 200 т |  | Стр. 149 |  |  |  |  |
|  | 813-2-17.85 |  |  | Механизированное корнеплодохранилище емкостью 1000 т |  | Стр. 151 |  |  |  |  |
|  | 815-41.86 |  |  | Навозохранилище емкостью 4300 т |  | Стр. 172 |  |  |  |  |
|  | 816-1-214.92 |  |  | Пункт технического обслуживания |  | Стр. 189 |  |  |  |  |
|  | 407-3-648.94 |  |  | Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 10 (6) кВ на два трансформатора мощностью до 2х630 кВА |  | Ивановское отделение Гипрокоммунэнерго 01.96 ОАО «ЦИТП», |  |  |  |  |
|  | 802-09-60.87 |  |  | Контрольно-испытательная станция по свиноводству на 760 мест Содержание животных - безвыгульное Раздача кормов - стационарная Удаление навоза - транспортерами Общая численность работающих - 39 чел. Площадь участка - 2,82 га Расчетная температура: -20, -30, -40°С |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-9-61.87 |  |  | Производственное здание контрольного откорма свиней на 760 мест |  | Стр. 63 |  |  |  |  |
|  | 802-9-62.87 |  |  | Здание контрольного убоя свиней |  | Стр. 66 |  |  |  |  |
|  | 802-9-63.87 |  |  | Пункт приема свиней с ветамбулаторией |  | Стр. 66 |  |  |  |  |
|  | 807-11-2 |  |  | Санитарный пропускник на 30 чел. |  | Стр. 133 |  |  |  |  |
|  | 813-5-28.88 |  |  | Склад комбикормов емкостью 60 т |  | Стр. 149 |  |  |  |  |
|  | 815-28 |  |  | Секционное навозохранилище емкостью 1500 т |  | Стр. 171 |  |  |  |  |
|  | 816-1-74.86 |  |  | Профилакторий для гаража на 10 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей |  | Стр. 197 |  |  |  |  |
|  | 816-227 |  |  | Пункт технического обслуживания комплексов |  | Стр. 190 |  |  |  |  |
|  | 817-162 |  |  | Склад подстилки на 500 м3 |  | Стр. 220 |  |  |  |  |
|  | 801-9-25.85 |  |  | Колодец распределительный с установкой УТН-10 |  | Стр. 175 |  |  |  |  |
|  | ## Свинарники для подсобных хозяйств предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-5-35.85 |  |  | Свинарник для выращивания 500 поросят в год (для подсобных хозяйств предприятий) Содержание - безвыгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 10,5x84 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - кирпичные столбы с деревянной забиркой Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным прогонам |  | ФГУП «Волговятагропромпроект» 08.85 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |
|  | 802-5-44.86 |  |  | Свинарник для выращивания и откорма 500 свиней в год (для подсобных хозяйств предприятий) Содержание - выгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 18x66 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГУП «РосНИПИагропром» 11.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |  |  |  |  |
|  | 802-5-43.86 |  |  | Свинарник для выращивания и откорма 500 свиней в год (для подсобных хозяйств предприятий) Содержание - выгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - мобильная Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 18x66 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГУП «РосНИПИагропром» 11.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |  |  |  |  |
|  | 802-5-39.85 |  |  | Свинарник для откорма 500 свиней в год (для подсобных хозяйств предприятий) Содержание - безвыгульное Кормление - влажными кормосмесями Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 10,5x72 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - кирпичные столбы с деревянной забиркой Покрытие - асбестоцементные плиты по деревянной обрешетке и прогонам |  | ФГУП «Волговятагропромпроект» 11.85 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |
|  | 802-6-15.86 |  |  | Кормоцех по приготовлению влажных кормовых смесей производительностью 2 т/ч для свиноводческих ферм (для подсобных хозяйств предприятий) Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены – панельные легкобетонные Покрытие – железобетонные плиты по железобетонным фермам |  | ФГУП «РосНИПИагропром» 05.87 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |  |  |  |  |
|  | ## ФЕРМЫ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ ## ХОЗЯЙСТВ И ПОДВОРИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-01-50.92 |  | Семейная откормочная свиноферма на 300 мест Содержание - безвыгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - ручными тележками Поение - из автопоилок Удаление навоза - скреперной установкой Общая численность работающих - 1 чел. Площадь участка - 0,4 га Расчетная температура: -30°С |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.93 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-7-6.92 |  | Блок производственных зданий Состав - помещения для свиней, кормоприготовительная, помещения для корнеклубнеплодов и концкормов, сарай для зерна, теплая стоянка для машин, навес и помещения для домашнего скота и птицы Размеры блока - 12х45 м Разработан в двух вариантах Вариант 1: - стены - кирпичные - покрытие - железобетонные плиты по железобетонным прогонам Вариант 2: - стены - кирпичные столбы с деревянной забиркой - покрытие - деревянное |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.93 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |
|  | 144-85-67.13.90 |  | Жилой 5-комнатный мансардный дом. |  | Стр. 53 |  |  |  |  |  |
|  | 802-01-47.91 |  | Семейная откормочная свиноферма на 150 мест Содержание - безвыгульное Кормление - влажными кормосмесями Раздача кормов - ручными тележками Поение - из автопоилок Удаление навоза - скреперной установкой и шнековым транспортером Общая численность работающих - 1 чел. Площадь участка - 0,4 га Расчетная температура: -30°С |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз». 05.93 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-7-3.91 |  | Блок производственных зданий Состав - помещения для свиней, кормоприготовительная, помещения для корнеклубнеплодов и концкормов, сарай для зерна, теплая стоянка для машин, навес и помещения для домашнего скота и птицы Размеры блока - 10,5х36 м Разработан в двух вариантах Вариант 1: - стены - кирпичные - покрытие - железобетонные плиты по железобетонным прогонам Вариант 2: - стены - кирпичные столбы с деревянной забиркой - покрытие - деревянное |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.93 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |
|  | 144-85-67.13.90 |  | Жилой 5-комнатный мансардный дом |  | Стр. 53 |  |  |  |  |  |
|  | 805. ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Птичники яичного направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 805-2-79.88 |  | Птичник на 7,5 тыс. голов родительского стада кур Птица содержится на глубокой подстилке с применением комплекта оборудования КМК-18 Размеры здания - 18x96 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  | Гипрониптицепром 10.88 ОАО «ЦИТП», ЗАО «Птицепроминжиниринг» |  |  |  |  |  |
|  | ## Инкубатории и яйцесклады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 805-7-3.90 |  | Яйцесклад с цехом переработки 200 тыс. яиц в смену Предназначен для сортировки, упаковки и кратковременного хранения яиц Размеры здания - 24x30 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | Гипрониптицепром 09.92 ОАО «ЦИТП», ЗАО «Птицепроминжиниринг» |  |  |  |  |
| 806. ПРЕДПРИЯТИЯ ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806-2-5 |  |  | Шед звероводческих ферм Содержание зверей - норок, соболей, лисиц и песцов - в клетках Раздача кормов - мобильная Размеры шеда - 2,4x90 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Разработан - в деревянных, железобетонных и металлических конструкциях Покрытие - асбестоцементные листы по деревянной обрешетке |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.82 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-24.88 |  |  | Шед для основного стада норок на 528 клеток Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x103,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - железобетонные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-25.88 |  |  | Шед для основного стада норок на 528 клеток Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и выгула. Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x103,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - металлические |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-26.88 |  |  | Шед для основного стада норок на 528 клеток Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x103,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - деревянные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-21.88 |  |  | Шед для основного стада норок на 416 клеток Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x82,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - железобетонные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 09.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-22.88 |  |  | Шед для основного стада норок на 416 клеток Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x82,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - металлические |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 09.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-23.88 |  |  | Шед для основного стада норок на 416 клеток Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x82,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - деревянные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 09.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-27.88 |  |  | Многорядный шед для молодняка норок на 1000 клеток Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры здания шеда - 5,8x79,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - железобетонные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-28.88 |  |  | Многорядный шед для молодняка норок на 1000 клеток Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 5,46x79,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - металлические |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-29.88 |  |  | Многорядный шед для молодняка норок на 1000 клеток Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 5,64x79,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - деревянные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-18.88 |  |  | Шед для молодняка норок на 768 клеток Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x120 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - железобетонные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 09.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-19.88 |  |  | Шед для молодняка норок на 768 клеток Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x120 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - металлические |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 09.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-20.88 |  |  | Шед для молодняка норок на 768 клеток Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x120 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - деревянные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 09.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-39.90 |  |  | Шед для лисиц на 154 клетки Содержание - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x120 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - железобетонные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-40.90 |  |  | Шед для лисиц на 154 клетки Содержание - в клетках, состоящих из домика и выгула. Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x120 м. Расчетная температура: -30°С Конструкции - металлические |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-41.90 |  |  | Шед для лисиц на 154 клетки Содержание - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x120 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - деревянные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-42.90 |  |  | Шед для самцов и молодняка лисиц на 188 выгулов Содержание - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x87 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - железобетонные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-43.90 |  |  | Шед для самцов и молодняка лисиц на 188 выгулов Содержание - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x87 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - металлические |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-44.90 |  |  | Шед для самцов и молодняка лисиц на 188 выгулов Содержание - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x87 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - деревянные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-45.90 |  |  | Шед для молодняка лисиц на 220 выгулов Содержание - в выгулах по 2 головы Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x87 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - железобетонные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-46.90 |  |  | Шед для молодняка лисиц на 220 выгулов Содержание - в выгулах по 2 головы Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x87 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - металлические |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-47.90 |  |  | Шед для молодняка лисиц на 220 выгулов Содержание - в выгулах по 2 головы Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x87 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - деревянные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-30.89 |  |  | Шед для самок песца на 100 клеток Содержание - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры щеда - 2,2x79,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - железобетонные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-32.89 |  |  | Шед для самок песца на 100 клеток Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x79,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - металлические |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-31.89 |  |  | Шед для самок песца на 100 клеток Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и выгула Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x79,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - деревянные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-33.89 |  |  | Многорядный шед для молодняка песца на 528 выгулов Содержание зверей - в клетках Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 5,58x100,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - железобетонные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-35.89 |  |  | Многорядный шед для молодняка песца на 528 выгулов Содержание зверей - в клетках Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 5,27x100,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - металлические |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-34.89 |  |  | Многорядный шед для молодняка песца на 528 выгулов Содержание зверей - в клетках Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 5,31x100,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - деревянные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-38.89 |  |  | Шед для молодняка песца на 264 выгула Содержание зверей - в клетках Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x100,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - железобетонные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-36.89 |  |  | Шед для молодняка песца на 264 выгула Содержание зверей - в клетках Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x100,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - металлические |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-37.89 |  |  | Шед для молодняка песца на 264 выгула Содержание зверей - в клетках Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Размеры шеда - 2,2x100,5 м Расчетная температура: -30°С Конструкции - деревянные |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-6-3.91 |  |  | Кормоцех производительностью 15 т/ч для звероводческих ферм Предназначен для производства полнорационных кормов из измельченных мясных и рыбных продуктов, корнеплодов, овощей, зерновых кормов и микродобавок Размеры здания - 30x42 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным и стальным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 01.92 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-17.86 |  |  | Цех первичной обработки шкурок пушных зверей производительностью 150 тыс. штук в год Размеры здания - 18x48 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 01.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
| 806-2-16.86 |  |  | Цех первичной обработки шкурок пушных зверей производительностью 150 тыс. штук в год Размеры здания - 18x48 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 01.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |
| 806-9-1.86 |  |  | Служебно-бытовое здание на 16 чел. для звероводческих ферм Размеры здания - 9x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 05.86 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |
| # ФЕРМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806-01-6.88 |  |  |  | Норковая ферма на 10 000 самок Продуктивность на самку - 5 голов в год, нагрузка на 1 зверовода - 320 самок Процессы кормления, поения, удаления навоза в шедах - механизированы Общая численность работающих - 69 чел. Площадь участка - 11,6 га Расчетная температура: -30°С | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 09.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |
| 806-2-18.88 |  |  |  | Шед для молодняка норок на 768 клеток | Стр. 100 |  |  |  |  |  |
| 806-2-21.88 |  |  |  | Шед для основного стада норок на 416 клеток | Стр. 99 |  |  |  |  |  |
| 806-9-1.86 |  |  |  | Служебно-бытовое здание на 16 чел. для звероводческих ферм | Стр. 109 |  |  |  |  |  |
| 807-10-143.91 |  |  |  | Ветпункт с изолятором для звероводческих ферм | Стр. 123 |  |  |  |  |  |
| 816-2-17.85 |  |  |  | Теплая стоянка на 6 тракторов | Стр. 198 |  |  |  |  |  |
| 817-162 |  |  |  | Склад подстилки на 500 м3 и 1000 м3 (для птицеводческих ферм и фабрик) | Стр. 220 |  |  |  |  |  |
| 806-01-7.88 |  |  |  | Норковая ферма на 10 000 самок с содержанием молодняка в многорядных шедах Продуктивность на самку - 5 голов в год, нагрузка на 1 зверовода - 440 самок Процессы кормления, поения, удаления навоза в шедах - механизированы Общая численность работающих - 46 чел. Площадь участка - 9,3 га Расчетная температура: -30°С | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |
| 806-2-24.88 |  |  |  | Шед для основного стада норок на 528 клеток | Стр. 98 |  |  |  |  |  |
| 806-2-25.88 |  |  |  | Шед для основного стада норок на 528 клеток | Стр. 98 |  |  |  |  |  |
| 806-2-26.88 |  |  |  | Шед для основного стада норок на 528 клеток | Стр. 98 |  |  |  |  |  |
| 806-2-27.88 |  |  |  | Многорядный шед для молодняка норок на 1000 клеток | Стр. 99 |  |  |  |  |  |
| 806-2-28.88 |  |  |  | Многорядный шед для молодняка норок на 1000 клеток | Стр. 99 |  |  |  |  |  |
| 806-2-29.88 |  |  |  | Многорядный шед для молодняка норок на 1000 клеток | Стр. 99 |  |  |  |  |  |
| 806-9-1.86 |  |  |  | Служебно-бытовое здание на 16 чел. для звероводческих ферм | Стр. 109 |  |  |  |  |  |
| 807-10-143.91 |  |  |  | Ветпункт с изолятором для звероводческих ферм | Стр. 123 |  |  |  |  |  |
| 807-11-4 |  |  |  | Въездной дезбарьер | Стр. 129 |  |  |  |  |  |
| 807-11-14.85 |  |  |  | Отапливаемый дезбарьер | Стр. 128 |  |  |  |  |  |
| 813-1-47.91 |  |  |  | Склад для хранения зерна россыпью (концкормов в таре) вместимостью 150 (100), 250 (150) и 350 (200) т | Стр. 149 |  |  |  |  |  |
| 816-2-17.85 |  |  |  | Теплая стоянка на 6 тракторов | Стр. 198 |  |  |  |  |  |
| 816-2-42.88 |  |  |  | Теплая стоянка на 6 тракторов | Стр. 198 |  |  |  |  |  |
| 816-9-27.85 |  |  |  | Материально-технический склад | Стр. 202 |  |  |  |  |  |
| 817-162 |  |  |  | Склад подстилки на 500 м3 и 1000 м3 (для птицеводческих ферм и фабрик) | Стр. 220 |  |  |  |  |  |
| 817-258.87 |  |  |  | Контрольно-пропускной пункт | Стр. 190 |  |  |  |  |  |
| Шифр 5348/7 |  |  |  | Служебно-бытовое здание на 10 чел. | Стр. 109 |  |  |  |  |  |
| Шифр 5349/1 |  |  |  | Цех товарной выделки шкурок пушных зверей | Стр. 109 |  |  |  |  |  |
| Шифр 5350 |  |  |  | Кормоцех производительностью 10 т в смену для звероферм | Стр. 108 |  |  |  |  |  |
| 407-3-612.91 |  |  |  | Комплектная трансформаторная подстанция | Стр. 56 |  |  |  |  |  |
| 806-01-10.90 |  |  |  | Лисьи фермы на 900, 1800 и 2700 самок Продуктивность на 1 самку - 4,8 голов в год, нагрузка на 1 зверовода - 154 самки Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Общая численность работающих, соответственно: 12, 22, 33 чел. Площадь участка, соответственно: - в металле - 3,27; 5,03; 7,06 га - в железобетоне - 3,27; 4,92; 6,85 га - в дереве - 3,34; 5,14; 7,22 га Расчетная температура: -30°С | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |
| 806-2-39.90 |  |  |  | Шед для лисиц на 154 клетки | Стр. 100 |  |  |  |  |  |
| 806-2-40.90 |  |  |  | Шед для лисиц на 154 клетки | Стр. 100 |  |  |  |  |  |
| 806-2-41.90 |  |  |  | Шед для лисиц на 154 клетки | Стр. 101 |  |  |  |  |  |
| 806-2-42.90 |  |  |  | Шед для самцов и молодняка лисиц на 188 выгулов | Стр. 101 |  |  |  |  |  |
| 806-2-43.90 |  |  |  | Шед для самцов и молодняка лисиц на 188 выгулов | Стр. 101 |  |  |  |  |  |
| 806-2-44.90 |  |  |  | Шед для самцов и молодняка лисиц на 188 выгулов | Стр. 101 |  |  |  |  |  |
| 806-2-45.90 |  |  |  | Шед для молодняка лисиц на 220 выгулов | Стр. 102 |  |  |  |  |  |
| 806-2-46.90 |  |  |  | Шед для молодняка лисиц на 220 выгулов | Стр. 102 |  |  |  |  |  |
| 806-2-47.90 |  |  |  | Шед для молодняка лисиц на 220 выгулов | Стр. 102 |  |  |  |  |  |
| 806-9-1.86 |  |  |  | Служебно-бытовое здание на 16 чел. для звероводческих ферм | Стр. 109 |  |  |  |  |  |
| 807-10-143.91 |  |  |  | Ветпункт с изолятором для звероводческих ферм | Стр. 123 |  |  |  |  |  |
| 807-11-4 |  |  |  | Дезбарьер для животноводческих комплексов и ферм | Стр. 129 |  |  |  |  |  |
| 807-11-14.85 |  |  |  | Отапливаемый дезбарьер с электроподогревом | Стр. 128 |  |  |  |  |  |
| 199-209-18 |  |  |  | Склад подстилки | ЦНИЭПграждансельстрой 08.81 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
| 806-01-9.89 |  |  |  | Песцовая ферма на 3000 самок Продуктивность на самку - 10 голов в год, нагрузка на 1 зверовода - 200 самок Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Общая численность работающих - 29 чел. Площадь участка - 10,84 га Расчетная температура: -30°С | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |
| 806-2-30.89 |  |  |  | Шед для самок песца на 100 клеток | Стр. 102 |  |  |  |  |  |
| 806-2-31.89 |  |  |  | Шед для самок песца на 100 клеток | Стр. 102 |  |  |  |  |  |
| 806-2-32.89 |  |  |  | Шед для самок песца на 100 клеток | Стр. 102 |  |  |  |  |  |
| 806-2-36.89 |  |  |  | Шед для молодняка песца на 264 выгула | Стр. 103 |  |  |  |  |  |
| 806-2-37.89 |  |  |  | Шед для молодняка песца на 264 выгула | Стр. 103 |  |  |  |  |  |
| 806-2-38.89 |  |  |  | Шед для молодняка песца на 264 выгула | Стр. 103 |  |  |  |  |  |
| 806-9-1.86 |  |  |  | Служебно-бытовое здание на 16 чел. для звероводческих ферм | Стр. 109 |  |  |  |  |  |
| 807-10-143.91 |  |  |  | Ветпункт с изолятором для звероводческих ферм | Стр. 123 |  |  |  |  |  |
| 816-2-17.85 |  |  |  | Теплая стоянка на 6 тракторов | Стр. 198 |  |  |  |  |  |
| 817-162 |  |  |  | Склад подстилки на 500 м3 и 1000 м3 (для птицеводческих ферм и фабрик) | Стр. 220 |  |  |  |  |  |
| 806-01-8.89 |  |  |  | Песцовая ферма на 3000 самок с содержанием молодняка в многорядных шедах Продуктивность на самку - 10 голов в год, нагрузка на 1 зверовода - 200 самок Раздача кормов, поение, удаление навоза - механизированы Общая численность работающих - 29 чел. Площадь участка - 10,84 га Расчетная температура: -30°С | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |
| 806-2-30.89 |  |  |  | Шед для самок песца на 100 клеток | Стр. 102 |  |  |  |  |  |
| 806-2-31.89 |  |  |  | Шед для самок песца на 100 клеток | Стр. 102 |  |  |  |  |  |
| 806-2-32.89 |  |  |  | Шед для самок песца на 100 клеток | Стр. 102 |  |  |  |  |  |
| 806-2-33.89 |  |  |  | Многорядный шед для молодняка песца на 528 выгулов | Стр. 102 |  |  |  |  |  |
| 806-2-34.89 |  |  |  | Многорядный шед для молодняка песца на 528 выгулов | Стр. 103 |  |  |  |  |  |
| 806-2-35.89 |  |  |  | Многорядный шед для молодняка песца на 528 выгулов | Стр. 103 |  |  |  |  |  |
| 806-9-1.86 |  |  |  | Служебно-бытовое здание на 16 чел. для звероводческих ферм | Стр. 109 |  |  |  |  |  |
| 807-10-143.91 |  |  |  | Ветпункт с изолятором для звероводческих ферм | Стр. 123 |  |  |  |  |  |
| 816-2-17.85 |  |  |  | Теплая стоянка на 6 тракторов | Стр. 198 |  |  |  |  |  |
| 817-162 |  |  |  | Склад подстилки на 500 м3 и 1000 м3 (для птицеводческих ферм и фабрик) | Стр. 220 |  |  |  |  |  |
|  | 807. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫЕ, ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ, АГРОНОМИЧЕСКИЕ И САНПРОПУСКНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Лаборатории, станции и отряды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 807-19-12.85 |  |  | Ветеринарная лаборатория со штатом 100 чел. Вспомогательный корпус Размеры здания - 12x30 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным ригелям |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 11.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |
|  | 807-010-139.91 |  |  | Областной (краевой) хозрасчетный ветеринарно-санитарный отряд численностью до 200 чел. Предназначен для проведения дезинфекции, дезинсекции, дезинвации и дератизации в хозяйствах, имеющих животных или сырье животного происхождения Общая численность работающих - 46 чел. Площадь участка - 0,59 га Расчетная температура: -30°С |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 07.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |  |  |
|  | 807-10-77.85 |  |  | Лабораторный корпус с виварием (для ветлаборатории со штатом 100 чел). |  |  | Стр. 119 |  |  |  |
|  | 807-10-140.91 |  |  | Производственный корпус областного (краевого) хозрасчетного ветеринарно-санитарного отряда численностью до 200 чел. Годовой объем работ: - дезинфекция - 42000 тыс. м2 - побелка свежегашеной известью - 1300 тыс. м2 - дезинсекция - 57750 тыс. м2 - дератизация - 4200 тыс. м2 - обработка кожного покрова животных - 47250 тыс. гол. Размеры здания - 24x54,8 м. Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным ригелям |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 07.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |
|  | 807-010-99.87 |  |  | Областной (краевой) хозрасчетный ветеринарно-санитарный отряд численностью до 100 чел. Общая численность работающих - 140 чел. Площадь участка - 0,36 га Расчетная температура: -20, -30, -40°С |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 07.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |  |  |
|  | 807-10-100.87 |  |  | Производственный корпус областного (краевого) хозрасчетного ветеринарно-санитарного отряда численностью до 100 чел. Размеры здания - 18x48 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 07.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |
|  | 807-19-25.94 |  |  | Центральный склад дезинфицирующих средств областного (краевого) хозрасчетного ветеринарно-санитарного отряда численностью до 100 чел. Размеры здания - 12x36 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.96 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |  |  |
|  | 807-10-127.88 |  |  | Лабораторный корпус районной ветеринарной лаборатории Размеры здания - 12x24+12x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные Покрытие и перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 03.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |
|  | 807-10-49 |  |  | Лабораторный корпус районной ветеринарной лаборатории Размеры здания - 12x30 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по стенам |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 06.83 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |
| 807-010-134.90 |  |  |  | Районная ветеринарная станция с лабораторией для обслуживания 150 тыс. голов Общая численность работающих - 32 чел. Площадь участка - 0,35 га Расчетная температура: -30°С | ОАО «Институт Гипроагрохим» 12.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное здание: |  |  |  |  |  |  |
| 807-10-135.90 |  |  |  | Главный корпус районной ветеринарной станции с лабораторией для обслуживания 150 тыс. голов Размеры здания - 12x36+12x30 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты | ОАО «Институт Гипроагрохим» 12.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |  |  |
| 807-10-46 |  |  |  | Амбулатория районной ветеринарной станции Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты | ОАО «Институт Гипроагрохим» 06.83 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |  |
| 807-19-2 |  |  |  | Вспомогательный корпус районной ветеринарной станции Размеры здания - 9x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 03.81 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |  |
| 807-19-10 |  |  |  | Вспомогательный корпус районной ветеринарной станции Размеры здания - 9x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты | ОАО «Институт Гипроагрохим» 06.83 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |  |
| 807-010-141.91 |  |  |  | Районное (межрайонное) отделение ветеринарно-санитарного отряда численностью до 20 чел. Входит в состав областного ветеринарно-санитарного отряда Общая численность работающих - 17 чел. Площадь участка - 0,5 га. Расчетная температура: -30°С. | ОАО «Институт Гипроагрохим» 07.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное здание: |  |  |  |  |  |  |
| 807-10-142.91 |  |  |  | Производственный корпус районного (межрайонного) отделения ветеринарно-санитарного отряда численностью до 20 чел. Годовой объем работ: - дезинфекция -4200 тыс. м2 - побелка свежегашеной известью -130 тыс. м2 - дезинсекция - 5775 тыс. м2 - дератизация -420 тыс. м2 - обработка кожного покрова животных - 4725 тыс. гол. Размеры здания - 18x38,8 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным ригелям | ОАО «Институт Гипроагрохим» 07.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |  |
| 807-010-136.90 |  |  |  | Городская станция по борьбе с болезнями животных для обслуживания 9,5 тыс. голов Общая численность работающих - 19 чел. Площадь участка - 0,19 га Расчетная температура: -30°С | ОАО «Институт Гипроагрохим» 12.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное здание: |  |  |  |  |  |  |
| 807-10-137.90 |  |  |  | Главный корпус городской станции по борьбе с болезнями животных для обслуживания 9,5 тыс. голов Размеры здания - 12x30 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 12.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |  |  |
| 807-10-73.85 |  |  |  | Ветеринарная лаборатория с санитарной бойней для комплексов на 54 и 108 тыс. свиней в год Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 09.85 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
| 807-10-68.84 |  |  |  | Ветеринарная лаборатория для птицефабрик (полносборное здание) Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 06.84 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Ветпункты и амбулатории |  |  |  |  |  |  |
| 807-10-117.87 |  |  |  | Ветеринарно-профилактический пункт для крупного рогатого скота с накопителем Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным прогонам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |
| 807-10-95.86 |  |  |  | Ветеринарный пункт со стационаром на 18 мест для молодняка крупного рогатого скота Размеры здания - 9x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |
| 807-10-112.87 |  |  |  | Ветеринарный пункт со стационаром на 18 мест для молодняка крупного рогатого скота Размеры здания - 9x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |  |

| 807-10-72.85 | Ветеринарный пункт с санитарной бойней для ферм на 12 и 24 тыс. свиней в год Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 05.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |
| --- | --- | --- |
| 807-19-21.13.91 | Универсальный пункт обработки крупного рогатого скота Для условий Сибири и Южного Урала Предназначен для строительства в составе племенной фермы КРС мясного направления на 800 коров Общая численность работающих - 2 чел. Площадь участка - 0,21 га | Целингипросельхоз 03.92 ОАО «ЦИТП» |
| 807-10-143.91 | Ветпункт с изолятором для звероводческих ферм Размеры здания - 12x13,2 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты | ОАО «Институт Гипроагрохим» 03.92 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |
| 807-10-76.85 | Амбулатория ветпунктов ферм крупного рогатого скота (полносборное здание) Размеры здания - 9x12 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 807-10-75.85 | Амбулатория ветпунктов ферм крупного рогатого скота (с электротеплоснабжением) Размеры здания - 9x12 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 807-10-118.87 | Амбулатория ветпунктов ферм крупного рогатого скота Размеры здания - 9x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - плиты с клеефанерными ребрами | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |
| 807-10-54.83 | Амбулатория ветпунктов ферм крупного рогатого скота Размеры здания - 9x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 07.83 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |
|  | ## Стационары и изоляторы |  |
| 807-10-114.87 | Стационар на 24 места для коров Содержание - привязное Раздача кормов - унифицированными тележками Удаление навоза - вручную Размеры здания - 9x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |
| 807-10-58.83 | Стационар на 24 места для коров Содержание - привязное Раздача кормов и удаление навоза - вручную Размеры здания - 9x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 07.83 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |
| 807-10-113.87 | Стационар на 10 мест для коров Содержание - привязное Раздача кормов - унифицированными тележками Удаление навоза - вручную Размеры здания - 9x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |
| 807-10-56.83 | Стационар на 10 мест для коров Содержание - привязное Раздача кормов и удаление навоза - вручную Размеры здания - 9x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 07.83 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |
| 807-10-116.87 | Стационар на 90 мест для молодняка Содержание - привязное Раздача кормов - кормораздатчиками Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 9x60 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |
| 807-10-115.87 | Стационар на 45 мест для молодняка Содержание - привязное Раздача кормов - кормораздатчиками и унифицированными тележками Удаление навоза - транспортерами Размеры здания - 9x36 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам | ОАО «Институт Гипроагрохим». 01.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |

| 807-10-120.87 | Изолятор на 10 мест для коров Содержание - привязное Раздача кормов - унифицированными тележками Удаление навоза - вручную Размеры здания - 9x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 807-10-119.87 | Изолятор на 5 мест для коров Содержание - привязное Раздача кормов - унифицированными тележками Удаление навоза - вручную Размеры здания - 9x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным фермам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |
| 807-10-1 | Изолятор для свиней на 20 станков Размеры здания - 9x30 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 05.80 ОАО «ЦИТП», |  |
|  | ## Убойные пункты и площадки |  |  |
| 807-13-8.85 | Убойно-санитарный пункт для колхозов и совхозов Размеры здания - 12x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные и кирпичные Покрытие и перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам | ФГУП «РосНИПИагропром» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «РосНИПИагропром» |  |
| 807-13-5.84 | Убойная площадка для животноводческих и птицеводческих ферм (полносборное здание) Размеры здания - 9x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам | ОАО «Институт Гипроагрохим» 08.84 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |
| 807-13-6.84 | Убойная площадка для животноводческих и птицеводческих ферм Размеры здания - 9x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты | ОАО «Институт Гипроагрохим» 08.84 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |
| ## Дезинфекционные блоки и площадки |  |  |  |
| 807-19-4 | Дезинфекционный блок для племзаводов и племрепродукторов мощностью до 300 тыс. кур Размеры здания - 12x54 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 07.81 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |
| 807-19-9 | Блок дезинфекции тары племрепродукторов на 100 тыс. взрослых кур Размеры здания - 18x30 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 03.83 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |
| 807-11-14.85 | Отапливаемый дезбарьер с электроподогревом Размеры - 6x12 м Расчетная температура -20, -30°С Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и фермам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 807-11-13.85 | Отапливаемый дезбарьер (полносборное здание) Размеры - 6x12 м Расчетная температура: -20, -30°С Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и фермам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 02.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |
| 807-11-4 | Дезбарьер для животноводческих комплексов и ферм Размеры - 3x10 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Покрытие ванны - монолитное бетонное |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 09.82 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |
| 801-9-5 | Площадка для обработки кожного покрова крупного рогатого скота для ферм более 1200 голов Предназначена для борьбы с насекомыми - переносчиками болезней в теплое время года Размеры - 10x80 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стойки и ограждение - железобетонные Покрытие - асфальтобетонное |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 09.82 ОАО «ЦИТП» |
| 801-9-6 | Площадка для обработки кожного покрова крупного рогатого скота и лошадей для ферм более 1200 голов Предназначена для борьбы с насекомыми - переносчиками болезней в теплое время года Размеры - 10x80 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стойки и ограждение - железобетонные Покрытие - асфальтобетонное |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 09.82 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |
| 807-19-1 | Биотермическая яма для уничтожения трупов животных Размеры: 6x3 (здание) + 6x6 м (навес) Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные (здание) и асбестоцементные листы по деревянному каркасу (навес) Перекрытие - настил по деревянным балкам (здание) Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным прогонам (навес) |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 05.80 ОАО «ЦИТП» |

| ### ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |  |  |
| 807-20-29.83 |  |  |  | Пункт искусственного осеменения крупного рогатого скота на 1 станок и 18 стойл Раздача кормов и удаление навоза - вручную тележками Размеры здания - 9x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.84 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
| 807-20-30.83 |  |  |  | Пункт искусственного осеменения крупного рогатого скота на 1 станок и 18 стойл Раздача кормов и удаление навоза - вручную тележками Размеры здания - 9x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - асбестоцементные плиты по металлодеревянным фермам |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.84 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
| 807-20-27.83 |  |  |  | Пункт искусственного осеменения крупного рогатого скота на 1 станок и 12 стойл Раздача кормов и удаление навоза - вручную тележками Размеры здания - 9x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.84 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
| 807-20-28.83 |  |  |  | Пункт искусственного осеменения крупного рогатого скота на 1 станок и 12 стойл Раздача кормов и удаление навоза - вручную тележками Размеры здания - 9x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - асбестоцементные плиты по металлодеревянным фермам |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.84 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Санпропускники |  |  |  |  |  |  |
| 807-11-6.83 |  |  |  | Санитарный пропускник на 120 чел. для животноводческих и птицеводческих предприятий Размеры здания - 12x48 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены -панельные легкобетонные (вариант - кирпичные) Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
| 807-11-5.83 |  |  |  | Санитарный пропускник на 90 чел. для животноводческих и птицеводческих предприятий Размеры здания - 12x42 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные (вариант - кирпичные) Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
| 807-11-15.85 |  |  |  | Санитарный пропускник на 90 чел. для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание) Размеры здания - 12x42 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 807-11-3 |  |  |  | Санитарный пропускник на 60 чел. для животноводческих и птицеводческих предприятий Размеры здания - 12x36 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные (вариант -кирпичные) Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 02.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 807-11-17.85 |  |  |  | Санитарный пропускник на 60 чел. для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание) Размеры здания - 12x36 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 807-11-2 |  |  |  | Санитарный пропускник на 30 чел. для животноводческих и птицеводческих предприятий Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные (вариант - кирпичные) Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 02.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 807-11-18.85 |  |  |  | Санитарный пропускник на 30 чел. для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание) Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 807-11-1 |  |  |  | Санитарный пропускник на 15 чел. для животноводческих и птицеводческих предприятий Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные (вариант - кирпичные) Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 02.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| 807-11-16.85 |  |  |  | Санитарный пропускник на 15 чел. для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание) Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| ## ВЕТЕРИНАРНЫЕ АПТЕКИ И СКЛАДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 807-012-12.88 |  |  |  | Ветеринарная аптека с товарооборотом 500-600 тыс. руб. в год (в ценах 1991 г.) Общая численность работающих - 6 чел. Площадь участка - 0,14 га Расчетная температура -20, -30, -40°С |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 12.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |  |  |
| 807-12-13.88 |  |  |  | Главный корпус ветеринарной аптеки с товарооборотом 500 - 600 тыс. руб. в год (в ценах 1991 г.) Размеры здания - 12x30 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные Покрытие и перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным ригелям |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 12.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| 807-12-14.88 |  |  |  | Главный корпус ветеринарной аптеки с товарооборотом 500-600 тыс. руб. в год (в ценах 1991 г.) Размеры здания - 12x30 м Расчетная температура -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие и перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 12.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| 807-19-17.88 |  |  |  | Неотапливаемый склад ветеринарной аптеки с товарооборотом 500-600 тыс. руб. в год ( ценах 1991 г.) Размеры здания - 6x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 12.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| 807-012-9.87 |  |  |  | Ветеринарная аптека с товарооборотом до 400 тыс. руб. в год (в ценах 1991 г.) Общая численность работающих - 10 чел. Площадь участка - 0,13 га Расчетная температура -20, -30, -40°С |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 07.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |  |  |
| 807-12-10.87 |  |  |  | Главный корпус ветеринарной аптеки с товарооборотом до 400 тыс. руб. в год (полносборный вариант) Размеры здания - 18x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие и перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным ригелям |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 07.87 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |
| 807-12-11.87 |  |  |  | Главный корпус ветеринарной аптеки с товарооборотом до 400 тыс. руб. в год Размеры здания - 18x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие и перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 07.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| 807-012-6.86 |  |  |  | Ветеринарная аптека с товарооборотом до 200 тыс. руб. в год Общая численность работающих для варианта с котельной - 10 чел., без котельной - 6 чел. Площадь участка - 0,12 и 0,11 га Расчетная температура: -20. -30, -40°С |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 11.86 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |  |  |
| 807-12-8.86 |  |  |  | Главный корпус ветеринарной аптеки с товарооборотом до 200 тыс. руб. в год (полносборный вариант) Размеры здания - 18x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие и перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 11.86 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| 807-12-7.86 |  |  |  | Главный корпус ветеринарной аптеки с товарооборотом до 200 тыс. руб. в год Размеры здания - 18x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие и перекрытие - железобетонные плиты |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 11.86 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| 807-19-14.86 |  |  |  | Неотапливаемый склад с крытой холодной стоянкой на 1 автомашину ветеринарной аптеки с товарооборотом до 200 тыс. руб. в год Размеры здания - 6x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 11.86 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| 807-029-19.89 |  |  |  | Областное объединение «Зооветснаб» с товарооборотом до 10 млн. руб. в год (в ценах 1991 г.) Предназначено для приема, хранения ветеринарных и зоотехнических товаров, расфасовки, упаковки и отгрузки их потребителю Общая численность работающих - 44 чел. Площадь участка - 1,61 га Расчетная температура: -30°С |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 03.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |  |  |
| 807-29-20.89 |  |  |  | Главный корпус областного объединения «Зоо-ветснаб» с товарооборотом до 10 млн. руб. в год (в ценах 1991 г.) Предназначен для хранения медикаментов, лабораторного оборудования Размеры здания - 24x96 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 03.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| 807-29-21.89 |  |  |  | Неотапливаемый склад областного объединения «Зооветснаб» с товарооборотом до 10 млн. руб. в год (в ценах 1991 г.) Грузооборот склада - 6017 т Размеры здания - 36x90 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 03.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| 807-019-18.89 |  |  |  | База «Зооветснаб» с товарооборотом до 3 млн. руб. в год (в ценах 1991 г.) Предназначена для приема и хранения ветеринарных и зоотехнических товаров, расфасовки, упаковки и отгрузки их в хозяйства Общая численность работающих - 28 чел. Площадь участка - 1,1 га Расчетная температура: -30°С |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 12.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |  |  |
| 807-19-19.89 |  |  |  | Главный корпус базы «Зооветснаб» с товарооборотом до 3 млн. руб. в год (в ценах 1991 г.) Предназначен для хранения медикаментов, биопрепаратов, лабораторного оборудования Размеры здания - 24,3x84 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 12.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| 807-19-20.89 |  |  |  | Неотапливаемый склад базы «Зооветснаб» с товарооборотом до 3 млн. руб. в год (в ценах 1991 г.) Предназначен для хранения химикатов и дезинфициру-ющих средств Размеры здания - 24x48 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 12.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| 807-029-16.89 |  |  | Межрайонное отделение «Зооветснаб» с товарооборотом до 1 млн. руб. в год (в ценах 1991 г.) Общая численность работающих - 20 чел. Площадь участка - 0,83 га Расчетная температура: -30°С |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 11.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 807-29-17.89 |  |  | Главный корпус межрайонного отделения «Зооветснаб» с товарооборотом до 1 млн. руб. в год (в ценах 1991 г.) Размеры здания - 24x60 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 11.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| 807-29-18.89 |  |  | Неотапливаемый склад межрайонного отделения «Зооветснаб» с товарооборотом до 1 млн. руб. в год (в ценах 1991 г.) Размеры здания - 32x42 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 11.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| 807-29-15.88 |  |  | Прирельсовый склад жидких и сухих дезинфицирую-щих средств и рыбьего жира вместимостью 600 т Размеры здания - 18x72+26x16 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 06.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| ## АГРОХИМИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 807-31-1.89 |  |  | Комплексная районная агрохимическая лаборатория с помещением для хранения реактивов и гаражом на 2 автомашины Предназначена для проведения анализов почв, кормов, растений, сельскохозяйственной продукции Годовое количество проб - 6500 Размеры здания - 12x33 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 03.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
| 807-10-138.90 |  |  | Лаборатория агрохимического контроля на 1500 проб в год Размеры здания - 12x3,5 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 07.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |  |
|  | - ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХЛОПКОВОДСТВА, ШЕЛКОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ТАБАКОВОДСТВА, ПЧЕЛОВОДСТВА, ХМЕЛЕВОДСТВА И ЛЬНОВОДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Здания и сооружения для пчеловодства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 808-05-56.92 | Пчеловодческие фермы на 150, 300, 600, 1200, 2400 и 4800 пчелиных семей Общая численность работающих, соответственно: 2; 2; 4; 14; 24 и 34 чел. Площадь участка, соответственно: 0,7; 1,0; 1,5; 2,1; 3,6 и 4,0 га Расчетная температура: -30°С |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-57.92 | Пасечный дом для пчеловодческой фермы на 150 пчелиных семей Размеры здания - 8x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-58.92 | Пасечный дом для пчеловодческой фермы на 150 пчелиных семей Размеры здания - 8x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - деревянные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-59.92 | Пасечный дом для пчеловодческой фермы на 300 пчелиных семей Размеры здания - 8x15 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-60.92 | Пасечный дом для пчеловодческой фермы на 300 пчелиных семей Размеры здания - 8x15 м Расчетная температура: -30°С Стены - деревянные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-61.92 | Производственный корпус для пчеловодческой фермы на 600 пчелиных семей Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-62.92 | Производственный корпус для пчеловодческой фермы на 600 пчелиных семей Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - деревянные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-63.92 | Производственный корпус для пчеловодческой фермы на 1200 пчелиных семей Размеры здания - 12x36 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-64.92 | Производственный корпус для пчеловодческой фермы на 1200 пчелиных семей Размеры здания - 12x36 м Расчетная температура: -30°С Стены - деревянные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-65.92 | Производственный корпус для пчеловодческой фермы на 2400 пчелиных семей Размеры здания - 12x48 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-66.92 | Производственный корпус для пчеловодческой фермы на 2400 пчелиных семей Размеры здания - 12x48 м Расчетная температура: -30°С Стены - деревянные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-69.92 | Зимовник на 150 пчелиных семей Размеры здания - 6х6 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-70.92 | Зимовник на 150 пчелиных семей Размеры здания - 6х6 м Расчетная температура: -30°С Стены - деревянные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-71.92 | Зимовник на 300 пчелиных семей Размеры здания - 6х10,5 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-72.92 | Зимовник на 300 пчелиных семей Размеры здания - 6х10,5 м Расчетная температура: -30°С Стены - деревянные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-73.92 | Зимовник на 600 пчелиных семей Размеры здания - 9х14 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-74.92 | Зимовник на 600 пчелиных семей Размеры здания - 9х14 м Расчетная температура: -30°С Стены - деревянные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-75.92 | Зимовник на 1200 пчелиных семей Размеры здания - 12х17,5 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-76.92 | Зимовник на 1200 пчелиных семей Размеры здания - 12х17,5 м Расчетная температура: -30°С Стены - деревянные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 12.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | ### Фермы, здания и сооружения пчеловодческие ### для крестьянских хозяйств и подворий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 808-05-47.92 | Фермы-пасеки на 100 и 200 пчелиных семей (для семейного подряда) Общая численность работающих - 2 чел. Площадь участка - 0,6 и 0,8 га Расчетная температура: -30°С |  |  | Гипрониовцепром 07.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-48.92 | Пасечный дом с хозяйственным блоком на 100 пчелиных семей Размеры здания - 8х15 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 07.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-49.92 | Пасечный дом с хозяйственным блоком на 100 пчелиных семей Размеры здания -8х15 м Расчетная температура: -30°С Стены - деревянные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 07.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-50.92 | Пасечный дом с хозяйственным блоком на 200 пчелиных семей Размеры здания - 8х18 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 07.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-51.92 | Пасечный дом с хозяйственным блоком на 200 пчелиных семей Размеры здания - 8х18 м Расчетная температура: -30°С Стены - деревянные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 07.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-52.92 | Зимовник на 100 пчелиных семей Размеры здания - 3,5х6 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 07.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-53.92 | Зимовник на 100 пчелиных семей Размеры здания - 3,5х6 м Расчетная температура: -30°С Стены - деревянные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 07.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-54.92 | Зимовник на 200 пчелиных семей Размеры здания - 6х7 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 07.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 808-5-55.92 | Зимовник на 200 пчелиных семей Размеры здания - 6х7 м Расчетная температура: -30°С Стены - деревянные Перекрытие - деревянное |  |  | Гипрониовцепром 07.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |  |
|  | 810. ТЕПЛИЧНЫЕ КОМБИНАТЫ, ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Тепличные комбинаты и теплицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-30.88 | Блок зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) В составе теплицы - вспомогательные помещения общей площадью 1584 м2 Размеры теплицы - 6(288,33 х 231,6) м Расчетная температура: -40°С Каркас теплицы - металлический, стены и покрытие - из стекла Стены вспомогательных помещений - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным ригелям |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 03.89 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-13.86 | Блок зимних почвенных теплиц площадью 1 га В составе теплицы - вспомогательные помещения общей площадью 880 м2 Размеры теплицы - 3 (75x288,3) м Расчетная температура: -30°С Каркас теплицы - металлический; стены и покрытие - из стекла Стены вспомогательных помещений - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным ригелям |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 12.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-12.86 | Блок зимних почвенных теплиц площадью 6 га с подстропильной фермой и алюминиевыми профилями в ограждении В составе теплицы - вспомогательные помещения площадью 1405 м2 Размеры теплицы - 3 (75x288,3) м Расчетная температура: -35°С Каркас теплицы - металлический; стены и покрытие - из стекла Стены вспомогательных помещений - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным ригелям |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 12.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-01-28.88 | Блок зимних теплиц пролетом 24 м площадью 3 га (компоновочные решения) Площадь участка - 3,6 га Расчетная температура: -40°С |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 04.89 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-29.88 | Теплицы и соединительный коридор блока зимних теплиц пролетом 24 м площадью 3 га Размеры теплицы - 8(24x177) м Расчетная температура: -40°С Каркас - металлический; стены и покрытие - из стекла |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 04.89 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-3-7.88 | Здание подсобно-производственных помещений блока зимних теплиц пролетом 24 м площадью 3 га Размеры теплицы - 24x48 м Расчетная температура: -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным ригелям |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 04.89 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-35.90 | Зимняя теплица пролетом 18 м площадью 3 га В составе теплицы - вспомогательные помещения общей площадью 1436 м2 Размеры теплицы - 20(18x86,5) м Расчетная температура: -42°С Каркас теплицы - металлический; стены и покрытие - из стекла Стены вспомогательных помещений - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным ригелям |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 01.91 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-95 | Блок зимних ангарных теплиц заводского изготовления площадью 3 га В составе теплицы вспомогательные помещения общей площадью 829 м2 Размеры теплицы - 20(18x83,7) м Расчетная температура: -40°С Каркас теплицы - металлический; стены и покрытие - из стекла Стены вспомогательных помещений - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 05.78 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-8.83 | Зимняя блочная почвенная теплица площадью 1 га для подсобных хозяйств промышленных предприятий В составе теплицы - вспомогательные помещения общей площадью 397 м2 Размеры теплицы - 2(83, 2x75) м Расчетная температура: -20, -30°С Каркас теплицы - металлический; стены и покрытие - из стекла Стены вспомогательных помещений - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 04.84 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-16.86 | Блок пленочных теплиц площадью 1 га для выращивания рассады в открытый грунт Размеры теплицы - 4(24x114) м Расчетная температура: -15°С Арки - металлические. Покрытие и боковое ограждение - полиэтиленовая пленка |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 03.87 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-21.87 | Блок пленочных рассадно-овощных теплиц пролетом 9 м площадью 1 га Размеры теплицы - 10(9x118) м Расчетная температура: -15°С Арки - металлические Покрытие и боковое ограждение - полиэтиленовая пленка |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 02.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-34.89 | Теплица из клееных деревянных конструкций пролетом 9 м Размеры теплицы - 10(9x117,3) м Расчетная температура: - 15°С Покрытие - полиэтиленовая пленка |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 03.90 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-15.86 | Многопролетная пленочная теплица площадью 1 га из металлических конструкций Размеры теплицы - 68x150 м Расчетная температура: -15°С Арки - металлические Покрытие и боковое ограждение - полиэтиленовая пленка |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 02.87 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-27.88 | Зимняя блочная почвенная теплица площадью 0,5 га (для подсобных хозяйств промышленных предприятий) Размеры теплицы - 83,2x77 м; вспомогательных помещений - 18x18 м Расчетная температура: -35°С Каркас теплицы - металлический, стены и покрытие - из стекла Стены вспомогательных помещений – панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным ригелям |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 03.89 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-32.12.89 | Передвижное пленочное укрытие площадью 100 м2 для выращивания овощей и рассады овощных культур открытого грунта Размеры укрытия - 4x24 м Расчетная температура: +5°С Каркас - металлический; покрытие и боковое ограждение - полиэтиленовая пленка |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 05.89 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» ???? |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-25.88 | Репродукционная блочная теплица площадью 2000 м2 (для выращивания селекционного материала полевых сельхозкультур в составе НИИ) Расчетная температура: -35°С Каркас теплицы - металлический; стены и покрытие - из стекла Стены корпуса - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 01.89 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-10.85 | Селекционная блочная теплица площадью 1300 м2 с лабораторно-бытовым корпусом (для селекции и размножения сельхозкультур в условиях искусственного климата) В составе теплицы - лабораторно-бытовой корпус общей площадью 967 м2 Размеры теплицы - 6(6,4x51) м Расчетная температура: -35°С Каркас теплицы - металлический; стены и покрытие - из стекла. Стены корпуса - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 01.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-9-2.87 | Производственная биологическая лаборатория (для производства 32,5 млн. особей насекомых для биологической защиты растений на тепличных комбинатах площадью 12 га ) Размеры: - лаборатории - 18x42 м - теплицы - 21x32 + 21x25,6 м Расчетная температура: -20°С Стены лаборатории - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным ригелям Каркас теплиц - металлический; стены и покрытие - из стекла |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 03.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-65 | Склад тары с отделениями ремонта и дезинфекции тары, со стекольным участком тепличного комбината площадью 6 га теплиц Размеры здания - 12x21,2 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные и асбестоцементные Покрытие - железобетонные плиты по стенам и асбестоцементные листы по металлическим прогонам |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 06.72 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | 810-1-33.89 | Репродукционная теплица площадью 1 га для выращивания посадочного материала плодово-ягодных культур В составе теплицы - вспомогательные помещения общей площадью 1008 м2 Размеры теплицы - 108x118 м Расчетная температура: -30°С Арки теплицы - металлические Покрытие - полиэтиленовая пленка Стены вспомогательных помещений - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным ригелям |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 03.90 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |
|  | ### Разные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 810-3-6.87 | Блок вспомогательных служб тепличного комбината площадью 6 га с кирпичными стенами Размеры здания - 24x72 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 03.89 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |  |  |

|  | 811. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОРМОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Сооружения силосные и сенажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 802-9-59.86 |  |  | Наземные хранилища комбинированного силоса для свиноводческих ферм вместимостью 200, 300, 600, 900 и 1200 т Размеры хранилищ, соответственно: 6x15; 6x21; 9x30; 9x42; 9x57 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные железобетонные Днище - монолитное бетонное |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 811-45.87 |  |  | Сарай для рассыпного сена емкостью 400 т с активным вентилированием Размеры здания - 18x54 м Расчетная температура: -40°С Стены - асбестоцементные листы по стальному фахверку Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и фермам |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 12.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 811-46.87 |  |  | Сарай для рассыпного сена емкостью 400 т с активным вентилированием Размеры здания 18x54 м Стены - асбестоцементные листы по стальному фахверку Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и рамам |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 12.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 811-47.87 |  |  | Сарай для рассыпного сена емкостью 400 т комплектной поставки Размеры здания - 18x54 м Расчетная температура: -40°С Стены и покрытие - стальные профилированные листы |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 02.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 811-48.87 |  |  | Сарай для рассыпного сена емкостью 400 т комплектной поставки Размеры здания - 18x54 м Расчетная температура: -40°С Стены и покрытие - из асбестоцементных листов |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 02.88 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 817-235.86 |  |  | Сарай для сена емкостью 400 т с активным вентилированием передвижными вентиляторами Размеры здания - 18x54 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены и покрытие - асбестоцементные листы по деревянным прогонам |  |  |  | ФГУП «Севзапагропромпроект» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 811-052.89 |  |  | Установка для досушивания сена подогретым воздухом (для сарая вместимостью 400 т) Размеры здания - 6х54 м Расчетная температура: -40°С Стены - асбестоцементные листы Покрытие - кровельная сталь по деревянной обрешетке и железобетонным прогонам и балкам |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.90 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | ### Склады фуражного зерна, комбикормов, ### травяной муки и гранулированных кормов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 813-1-47.91 |  |  | Склады для хранения зерна россыпью (концкормов в таре) вместимостью 150(100), 250(150) и 350(200) т Хранение - напольное Размеры зданий: 12x12; 12х18 и 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - асбестоцементные листы по деревянному настилу и металлодеревянным фермам |  |  |  | Гипрониовцепром 07.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |
|  | 813-1-48.91 |  |  | Склады для хранения зерна россыпью (концкормов в таре) вместимостью 150(100), 250(150) и 350(200) т Хранение - напольное Размеры зданий: 12x12; 12x18 и 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - асбестоцементные листы по деревянному настилу и металлодеревянным фермам |  |  |  | Гипрониовцепром 07.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |
|  | 813-5-28.88 |  |  | Склад комбикормов вместимостью 60 т Хранение - в бункерах Размеры здания - 7,5x10,5 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - кирпичные Перекрытия - железобетонные монолитные Покрытие - железобетонные плиты |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 813-1-31.85 |  |  | Зерносклад для продовольственного и фуражного зерна вместимостью 2000 т Хранение зерна - напольное Размеры здания - 21x48 м Расчетная температура: -40°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  |  | Целингипросельхоз 02.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | ### Корнеплодохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 813-2-62.90 |  |  | Хранилище кормовых корнеплодов вместимостью 2000 т с возможностью использования для хранения фуражного и продовольственного картофеля Хранение - насыпью с активной вентиляцией Размеры здания - 18x60 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-66.91 |  |  | Хранилище кормовых корнеплодов вместимостью 500 т для животноводческих ферм Хранение корнеплодов - насыпью с активной венти- ляцией Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 02.92 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | - ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ, КРУПЯНЫХ, МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР, СЕМЯН ТРАВ И ОВОЩЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Предприятия, здания и сооружения по послеуборочной обработке ### зерновых, зернобобовых и крупяных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 812-1-61.85 |  |  | Цех обработки зерна производительностью 25 т/ч на базе ЗАВ-25 Предназначен для послеуборочной обработки зерновых, зернобобовых, крупяных и других культур Размеры здания - 8,34x19,8 м Расчетная температура: -30°С Стены - асбестоцементные волнистые листы Покрытие - асбестоцементные волнистые листы по деревянным прогонам |  |  |  | ЗАО «Институт Зернопроект» 05.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 812-1-27 |  |  | Зерноочистительный цех производительностью 40 т/ч с применением зерноочистительного агрегата ЗАВ-40 Предназначен для комплексной механизации послеуборочной обработки и очистки вороха зерновых, зернобобовых и крупяных культур для хозяйств зерновых зон страны Размеры здания - 8,4x12,5 м Расчетная температура: -20, -40°С Стены - деревянные Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным стропилам |  |  |  | Гипрониприцепром 05.82 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 812-1-123.90 |  |  | Производственный корпус Предназначен для приема, предварительной очистки, сушки, сортирования и длительного хранения семян зерновых культур Размеры здания - 12x54,6 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - панельные железобетонные и из элементов СОГ Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам и ригелям |  |  |  | ЗАО «Институт Зернопроект» 03.91 ОАО «ЦИТП», ЗАО «Институт Зернопроект», |  |  |  |
|  | 415-3-11.90 |  |  | Отделение сушки высоковлажных семян производительностью 5 т/ч (на базе сушилки СБВС-5) Предназначено для сушки предварительно-очищенных семян влажностью до 35 % Размеры здания - 22,5x13,8 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - асбестоцементные волнистые листы Покрытие - асбестоцементные волнистые листы по металлическим прогонам |  |  |  | ЗАО «Институт Зернопроект» 03.91 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 415-3-10.90 |  |  | Отделение вентилируемых бункеров (на базе оборудования ОБВ-160А) Предназначено для временного хранения предварительно очищенного семенного и продовольственно-фуражного зерна влажностью до 24 % Размеры здания - 11,4x10,5 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - асбестоцементные волнистые листы Покрытие - асбестоцементные волнистые листы по металлическим прогонам |  |  |  | ЗАО «Институт Зернопроект» 03.91 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 813. ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА, СЕМЯН, КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ДРУГОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Картофелехранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 813-2-33.87 |  | Комплекс по послеуборочной, предреализационной обработке и хранению продовольственного картофеля емкостью 10 000 т Предназначен для приемки, послеуборочной обработки, хранения продовольственного картофеля в условиях активной вентиляции Размеры здания - 84,7x90,7 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 08.87 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-32.87 |  | Комплекс по послеуборочной, предреализационной обработке и хранению продовольственного картофеля емкостью 10 000 т Предназначен для приемки, послеуборочной обработки, хранения продовольственного картофеля в условиях активной вентиляции и охлаждения Размеры здания - 84,7x91,3 м Расчетная температура: -20°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 08.87 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-27.86 |  | Картофелехранилище (холодильник) вместимостью 5000 т единовременного хранения Предназначено для хранения с охлаждением и предреализационной обработки продовольственного картофеля Размеры здания - 36x102,6 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 12.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-14.85 |  | Картофелехранилище (холодильник) вместимостью 3000 т единовременного хранения Предназначено для хранения с охлаждением и предреализационной обработки продовольственного картофеля Размеры здания - 42x60,6 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 11.85 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-22.86 |  | Картофелехранилище (с охлаждением) из легких металлических конструкций вместимостью 3000 т единовременного хранения Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения и обработки перед реализацией продовольственного картофеля Размеры здания - 48x73,2 + 12x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные типа «Сэндвич» Покрытие - трехслойные панели по металлическим прогонам и балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром», ПИ № 2, ЦНИИпроект-стальконструкция им. Н.П.Мельникова 06.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-70.92 |  | Хранилище продовольственного картофеля вместимостью 1000 т Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения и обработки перед реализацией продовольственного картофеля Размеры здания - 18x36 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 06.92 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-47.87 |  | Секционное хранилище (с охлаждением) продовольственного картофеля вместимостью 1000 т Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения продовольственного картофеля в условиях активной вентиляции и охлаждения Размеры здания - 24x24+12x18 м Расчетная температура: -20°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 02.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-59.90 |  | Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 3000 т Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения и обработки перед посадкой семенного картофеля Размеры здания - 42x48,6 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - панельные, трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 11.90 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-39.87 |  | Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 2000 т Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения семенного картофеля в условиях активной вентиляции Размеры здания - 30x60,6 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 02.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-38.87 |  | Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 2000 т Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения семенного картофеля в условиях активной вентиляции и охлаждения Размеры здания - 30,4x60,6 м Расчетная температура: -20°С Станы - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 02.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-58.90 |  | Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 1000 т Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения и обработки перед посадкой семенного картофеля Размеры здания - 30x12 + 9x12 м Расчетная температура: -30, -40°С Стены - панельные трехслойные, железобетонные вариант - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 09.90 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-63.91 |  | Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 1000 т Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения и обработки перед посадкой семенного картофеля Размеры здания - 30x18 + 9x12 м Расчетная температура: -20°С Стены - панельные трехслойные, железобетонные вариант - кирпичные. Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 09.91 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-41.87 |  | Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 500 т Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения и предпосадочной подготовки семенного картофеля в условиях активной вентиляции Размеры здания - 18x24,6 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 02.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-40.87 |  | Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 500 т Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения и предпосадочной подготовки семенного картофеля в условиях активной вентиляции и охлаждения Размеры здания - 18x25,3 м Расчетная температура: -20°С Стены - панельные трехслойные, железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 02.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-053.88 |  | Реконструкция секционных хранилищ семенного картофеля вместимостью 2000 т, построенных по типовому проекту 813-15/72 Предназначены для приемки, хранения и предпосадочной обработки семенного картофеля При реконструкции предусмотрены переход с закромного хранении к навальному в четырех секциях с активной вентиляцией и замена устаревшего оборудования Расчетная температура: -30°С |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 11.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-052.88 |  | Реконструкция секционных хранилищ семенного картофеля вместимостью 1000 т, построенных по типовому проекту 813-14/70 Предназначены для приемки, хранения и предпосадочной обработки семенного картофеля При реконструкции предусмотрены переход с закромного хранения к навальному в двух секциях с активной вентиляцией и замена устаревшего оборудования Расчетная температура: -30°С |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 11.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-78.93 |  | Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 500 т Предназначено для приемки, хранения и послеуборочной обработки, хранения и предпосадочной обработки картофеля в фермерских хозяйствах Размеры здания - 12х27 м Расчетная температура: -30°С Стены и перегородки - обычный кирпич Покрытие - сборные железобетонные плиты |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 08.94 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |
|  |  |  | ### Комбинированные хранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 813-2-65.91 |  | Комбинированное хранилище для картофеля и овощей (с охлаждением) вместимостью 3400 т из легких металлических конструкций Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения и товарной обработки картофеля, капусты и моркови Размеры здания - 43,2x87 м Расчетная температура: -30°С Стены и покрытие – из трехслойных металлических панелей |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром», ЦНИИпроектлег-конструкция 02.92 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-61с.90 |  | Комбинированное хранилище (холодильник) вместимостью 3000 т из легких металлических конструкций Предназначено для приемки, хранения и товарной обработки перед реализацией капусты, моркови и яблок Размеры здания - 43,2x81 м Расчетная температура: -20, -30°С Сейсмичность - 7, 8, 9 баллов. Стены и покрытие - из трехслойных металлических панелей |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром», ЦНИИпроектлег-конструкция 03.91 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-56.88 |  | Комбинированное хранилище для картофеля и овощей вместимостью 2000 т Предназначено для приемки, хранения, предреа-лизационной обработки картофеля, капусты, моркови, свеклы в условиях активной вентиляции и охлаждения Размеры здания - 36x60,6 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные трехслойные, железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 03.89 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-25.86 |  | Комбинированное хранилище картофеля, яблок и овощей вместимостью 1000 т Предназначено для хранения с охлаждением и предрализационной обработки картофеля, овощей и яблок Размеры здания - 24x48 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 09.86 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-64.91 |  | Комбинированное хранилище картофеля, плодов и овощей вместимостью 500 т Предназначено для приемки, хранения и предреа-лизационной обработки картофеля, овощей и яблок Размеры здания - 18x36 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 10.91 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-4-1.93 |  | Комбинированное хранилище картофеля, плодов и овощей вместимостью 150 т из ЛМК Предназначено для приемки, хранения, товарной обработки и отправки на реализацию свежих продовольственного картофеля, плодов и овощей Размеры здания - 18,5х24 м Расчетная температура: -30°С Стены - трехслойные панели Покрытие - профнастил по металлическим прогонам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 12.93 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-4-2.94 |  | Комбинированное хранилище для фермерских хозяйств вместимостью 100 т Предназначено для приемки, хранения, переработки и отправки на реализацию свежих продовольственного картофеля, овощей и фруктов Размеры здания - 15х15 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - сборное железобетонное |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 06.95 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  |  |  | ### Овощехранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 813-2-30.86 |  | Овощехранилище (с охлаждением) вместимостью 3000 т единовременного хранения Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения и предреализационной обработки капусты и моркови Размеры здания - 48,6x109,7 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 12.87 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-54.88 |  | Овощехранилище (с охлаждением) вместимостью 3000 т многоцелевого использования из рамных железобетонных конструкций Предназначено для приемки, послеуборочной и предреализационной подготовки и хранения овощей (капусты) в условиях активной вентиляции и охлаждения Размеры здания - 3(21x66) + 18x72 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные трехслойные железобетонные. Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 03.89 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-67.91 |  | Хранилище продовольственной капусты (с охлаждением) вместимостью 1000 т Предназначено для приемки, хранения и товарной обработки перед реализацией продовольственной качанной капусты Размеры здания - 42,3x48,6 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 02.92 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-50.88 |  | Секционное хранилище капусты (с охлаждением) вместимостью 500 т Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения продовольственной капусты в условиях активной вентиляции и охлаждения Размеры здания - 36x36,6 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 08.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-45.87 |  | Секционное хранилище продовольственной моркови (с охлаждением) вместимостью 2000 т Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения продовольственной моркови в условиях активной вентиляции и охлаждения Размеры здания - 42x72,6 м Расчетная температура: -20°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 03.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-49.88 |  | Хранилище продовольственной моркови (с охлаждением) вместимостью 1000 т Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения продовольственной моркови в условиях активной вентиляции и охлаждения Размеры здания - 24x70,8 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 11.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-79.93 |  | Хранилище продовольственной моркови (с охлаждением) вместимостью 500 т Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения, товарной обработки и отправки на реализацию моркови столовой Размеры здания - 28,5х34,5 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - сборные железобетонные плиты |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 08.94 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  |  |  | ### Фруктохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 813-3-22.89 |  | Холодильник для фруктов вместимостью 5000 т с цехом товарной обработки мощностью 6500 т в год Предназначен для длительного хранения яблок зимних сортов, кратковременного хранения яблок летних и осенних сортов, предреализационной обработки Размеры здания - 72,6x84,6 + 18x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 02.90 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-3-19.88 |  | Холодильник для фруктов вместимостью 3000 т с цехом товарной обработки производительностью 5000 т плодов в год Предназначен для длительного хранения яблок зимних сортов в условиях регулируемой газовой среды, охлаждения и предреализационной обработки Размеры здания - 42x78,6 + 18x24 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 03.89 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-3-21с.89 |  | Холодильник для фруктов вместимостью 3000 т с цехом товарной обработки производительностью 5000 т плодов в сезон из легких металлических конструкций для районов сейсмичностью 7-9 баллов Предназначен для длительного хранения яблок зимних сортов, кратковременного хранения яблок летних и осенних сортов и предреализационной обработки Размеры здания - 43,2x75 + 12x32 м Расчетная температура: -20, -30°С Сейсмичность - 7, 8, 9 баллов Стены - панельные трехслойные металлические Покрытие - металлические панели по металлическим прогонам и фермам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром», ОАО «ЦНИИпромзданий», ЦНИИпроектлег-конструкция 03.90 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-29.86 |  | Холодильник для маточников столовой моркови вместимостью 500 т с регулируемой газовой средой Предназначен для приема, послеуборочной обработки, хранения с охлаждением в газовой среде и предпосадочной обработки маточников столовой моркови Размеры здания - 24x24 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 09.87 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-60.90 |  | Хранилище (с охлаждением) лука-репки продовольственного вместимостью 1000 т Предназначено для приемки, послеуборочной обработки, сушки, хранения и обработки перед реализацией лука-репки продовольственного Размеры здания - 30x66,2 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 01.91 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-2-46.87 |  | Хранилище лука-репки или лука-выборка, или лука-севка вместимостью 500 т Предназначено для приемки, сушки, послеуборочной обработки, хранения и предреализационной подготовки лука-репки, или лука-выборка, или лука-севка Размеры здания - 18x36 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 02.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-3-9.84 |  | Холодильник для фруктов вместимостью 1000 т на базе холодильной установки ХМФ-32 Предназначен для хранения зимних сортов яблок, охлаждения плодов летних и осенних сортов и товарной обработки яблок перед реализацией Размеры здания - 30x36 + 12x60 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты до железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 10.84 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-3-23с.91 |  | Холодильник для фруктов вместимостью 1000 т из легких металлических конструкций для сейсмических районов 7-9 баллов Предназначен для хранения зимних сортов яблок, охлаждения и кратковременного хранения плодов летних и осенних сортов Размеры здания - 36x43,2 м Расчетная температура: -20, -30°С Сейсмичность - 7, 8, 9 баллов Стены и покрытие - из трехслойных металлических панелей |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 02.92 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-3-20.89 |  | Холодильник для фруктов вместимостью 1000 т или винограда 470 т с регулируемой газовой средой Предназначен для хранения фруктов или винограда Размеры здания - 18x48 + 12x12 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - панельные трехслойные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 10.89 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 813-3-25.92 |  | Холодильник для фруктов вместимостью 500 т с регулируемой газовой средой Размеры здания - 28,3x30,6 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 09.92 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | ### Приемные и сортировальные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 814-1-8.87 |  | Сортировальный пункт для послеуборочной обработки и предпосадочной подготовки картофеля производительностью 50 т/ч Предназначен для приемки, накопления, послеуборочной обработки, предпосадочной подготовки и реализации семенного картофеля Размер здания - 36x60 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 12.87 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 814-1-6.85 |  | Сортировальный пункт для послеуборочной доработки и предпосадочной подготовки картофеля производительностью 25 т/ч. Предназначен для приемки, накопления, послеуборочной и предпосадочной обработки и реализации семенного картофеля Размеры здания - 36x36 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 07.85 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 814-1-11.88 |  | Пункт послеуборочной обработки столовых корнеплодов производительностью 20 т/ч Предназначен для приемки, послеуборочной обработки и отправки на реализацию корнеплодов в сезон уборки урожая Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -20, -30°С Стены - кирпичные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и рамам |  |  |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 08.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |  |  |
|  | 814. ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Переработка овощей и фруктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 814-2-019.88 |  |  | Цех овощных консервов мощностью 2 муб в год Предусмотрена переработка огурцов, кабачков, патиссонов, перца и томатов с доставкой их в ящиках или контейнерах Расфасовка консервов осуществляется в стекло-банку 1-82-1000; стерилизация - в автоклавах периодического действия Общее количество работающих - 26 чел. Размеры здания - 24x60 м Технологическая линия может быть размещена в существующем здании |  |  |  | Гипроплодоовощпром 06.89 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |
|  | 814-2-016.88 |  |  | Цех овощных консервов мощностью 1 муб в год Предусмотрена переработка огурцов, кабачков, патиссонов, перца и томатов с доставкой их автотранспортом в ящиках или контейнерах Расфасовка овощей осуществляется в стекло-банку 1-82-1000 Общее количество работающих - 10 чел. Размеры здания - 12x66 м Технологическая линия может быть размещена в существующем здании |  |  |  | Гипроплодоовощпром 01.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 814-2-026.89 |  |  | Цех овощных салатов мощностью 3 муб в год Предусмотрена переработка перца, томатов, капусты, корнеплодов и лука с доставкой их автотранспортом в контейнерах и ящиках Расфасовка салатов осуществляется в стекло-банку 1-82-500 Общее количество работающих - 29 чел. Размеры здания - 24x96 м Технологические линии могут быть размещены в существующем здании |  |  |  | Гипроплодоовощпром 09.89 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |
|  | 814-2-020.88 |  |  | Цех овощной икры мощностью 4 муб в год Предусмотрена переработка кабачков, корнеплодов и лука с доставкой их автотранспортом в контейнерах и ящиках Расфасовка икры осуществляется в стекло-банку 1-82-3000 Общее количество работающих - 45 чел. Размеры здания - 24x108 м Технологические линии могут быть размещены в существующем здании |  |  |  | Гипроплодоовощпром 06.89 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |
|  | 814-2-021.88 |  |  | Цех фруктовых консервов мощностью 5 муб в год Предназначен для выпуска фруктовых консервов, компотов, маринадов, джема и варенья Предусмотрена переработка яблок, груш, вишни и сливы (с доставкой их автотранспортом в ящиках) Расфасовка готовой продукции осуществляется в стекло-банку 1-82-1000 Общее количество работающих - 45 чел. Размеры здания - 24x90 м Технологические линии могут быть размещены в существующем здании |  |  |  | Гипроплодоовощпром 06.89 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |
|  | ### Комбикормовые предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 814-5-20.87 |  |  | Комбикормовый цех производительностью 3-5т/ч Разработан на базе малогабаритной установки УМК-Ф-2 Комбикорма вырабатываются из зерновых культур, гранулированной травяной муки, белкововитаминных добавок и др. Общая численность работающих - 2 чел. Размеры здания - 6x10,6 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.88 ФГУП ЦПП, ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 814-5-21.87 |  |  | Комбикормовый цех производительностью 3-5т/ч Разработан на базе малогабаритной установки УМК-Ф-2 Комбикорма вырабатываются из зерновых культур, гранулированной травяной муки, белкововитаминных добавок и др. Общая численность работающих - 2 чел. Размеры здания - 6x10,9 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.88 ФГУП ЦПП, ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Разные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 814-9-04.89 |  |  | Унифицированные модули для цехов по переработке сельскохозяйственной продукции Предназначены для размещения в них производств молочной, масложировой, пищеконцентратной, кон-дитерской, пиво-безалкогольной и плодоовощной консервной промышленности Разработаны только в объеме архитектурно-строительной части без планировки помещений, чистых полов и внутренней отделки Размеры здания - 18x72 и 12x72 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным рамам |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 08.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | У.814-9-5.93 |  |  | Цех по производству гречневой крупы производительностью 1,0 т в смену Предназначен для получения гречневой крупы из гречихи Размеры здания - 9х16,11 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие – многопустотные железобетонные панели |  |  |  | УкрНИИагропроект 11.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |
|  | У.814-9-7.93 |  |  | Цех переработки семян подсолнечника производительностью 1,5 т в смену Предназначен для получения подсолнечного масла из подсолнечника Размеры здания - 9х20,01 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - многопустотные железобетонные панели |  |  |  | УкрНИИагропроект 11.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |
|  | ### Переработка скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 814-8-2.91 |  |  | Убойный пункт с колбасным цехом производительностью 1 т в сутки Предназначены для выпуска колбасных изделий и свинокопченостей Общая численность работающих - 14 чел. Размеры здания - 12x42 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  |  |  | АО «Институт Гипроагрохим» 10.91 ОАО «ЦИТП», АО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Производство травяной муки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 814-5-28.91 |  |  | Цех для сушки кормов на базе двух агрегатов АВМ-1,5Б Предназначен для производства травяной муки с последующим приготовлением гранул и временным их хранением Размеры навеса - 26x24 м Расчетная температура: -30°С Стены операторских - кирпичные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и фермам |  |  |  | АО «Институт Гипроагрохим» 09.91 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |
|  | 814-5-27.91 |  |  | Цех для сушки кормов на базе одного агрегата АВМ-1,5Б Предназначен для производства травяной муки с последующим приготовлением гранул и временным их хранением Размеры навеса - 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены операторских - кирпичные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и фермам |  |  |  | АО «Институт Гипроагрохим» 09.91 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |
|  | 814-5-26.91 |  |  | Цех для сушки кормов на базе двух агрегатов АВМ-0,85 Предназначен для производства травяной муки с последующим приготовлением гранул и временным их хранением Размеры навеса - 18x24 м Расчетная температура: -30°С Стены операторских - кирпичные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и фермам |  |  |  | АО «Институт Гипроагрохим» 09.91 ОАО «ЦИТП», АО «Институт Гипроагрохим», |  |  |  |
|  | 814-5-25.91 |  |  | Цех для сушки кормов на базе одного агрегата АВМ-0,85 Предназначен для производства травяной муки с последующим приготовлением гранул и временным их хранением Размеры навеса - 9x24 м. Расчетная температура: -30°С Стены операторских - кирпичные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и фермам |  |  |  | АО «Институт Гипроагрохим» 09.91 ОАО «ЦИТП», АО «Институт Гипроагрохим» |  |  |  |
|  | 815. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ОЧИСТКЕ И ХРАНЕНИЮ НАВОЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 815-28 |  |  |  | Навозохранилища для ферм и комплексов крупного рогатого скота Расчетная температура -20, -30, -40°С Секционные навозохранилища: стены железобетонные по железобетонным контрфорсам Днища - монолитный бетон Полевые навозохранилища: полузаглубленные земляные емкости, облицованные монолитным бетоном Размеры хранилищ: |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.83 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
|  |  |  |  |  | - секционные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 1000 т - 24x37,6 м на 1500 т - 24x57,2 м на 2000 т - 24x75,2 м на 2500 т - 24x93,2 м на 3000 т - 24x111,2 м на 3500 т - 24x129,8 м на 4000 т - 24x148,8 м на 6000 т - 24x219,2 м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - полевые: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 1300 т - 15x15 м на 1900 т - 20x20 м на 2600 т - 25x25 м на 3400 т - 30x30 м на 4300 т - 35x35 м на 6600 т - 45x45 м на 9300 т - 55x55 м на 14400 т - 70x70 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 815-41.86 |  |  |  | Навозохранилище емкостью 4500 т Размеры - 27x68 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены и днище - из монолитного железобетона |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
|  | 815-40.86 |  |  |  |  | Навозохранилище емкостью 2000 т Предназначено для хранения навоза на фермах и комплексах крупного рогатого скота до вывозки его на поля или полевые навозохранилища Размеры навозохранилища - 27x35 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены и днище - монолитные железобетонные |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
|  | 815-66.90 |  |  |  | Площадка для производства компостов объемом 40 тыс. т в год Размеры площадки - 106x134 м Расчетная температура: -30°С Днище - из монолитного бетона или железобетонных плит |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 04.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |
|  | 815-31.83 |  |  |  | Площадка для компостирования навоза для ферм на 400 и 800 коров Размеры площадок - 34x53,5 и 34x94,5 м Расчетная температура: -30°С Покрытие площадки - монолитный бетон |  |  |  | ФГУП «Севзапагропромпроект» 02.84 ОАО «ЦИТП» |  |  |
|  | 801-9-21.84 |  |  |  | Площадка для приготовления компостов производительностью 20 тыс. т в год Предназначена для компостирования навоза с торфом на фермах КРС на 400 коров Размеры площадки - 76,5x132 м Расчетная температура: -30°С Стены - сборные железобетонные Днище - монолитное железобетонное |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 03.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |
|  | 801-9-20.84 |  |  |  | Площадка для приготовления компостов производительностью 10 тыс. т в год Предназначена для компостирования навоза с торфом на фермах КРС на 200 коров Размеры площадки - 76,5x90 м Расчетная температура: -30°С Стены - сборные железобетонные Днище - монолитное железобетонное |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 03.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |
|  | 801-9-19.84 |  |  |  | Площадка для приготовления компостов производительностью 5 тыс. т в год Предназначена для компостирования навоза с торфом на фермах КРС на 100 коров Размеры площадки - 76,5x66 м Расчетная температура: -30°С Стены - сборные железобетонные Днище - монолитное железобетонное |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 03.85 ОАО «ЦИТП» |  |  |
|  | 801-9-27.86 |  |  |  | Цех разделения навоза на фракции производительностью 350 и 700 м3/сутки Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные керамзитобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
|  | 801-9-4 |  |  |  | Станция перекачки жидкого навоза КРС влажностью 88-95 % с применением насосов НЖН-200 Производительность - 200 м3/ч Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 05.82 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
|  | 801-9-25.85 |  |  | Колодец распределительный с установкой УТН-10 Предназначен для распределения навозной массы из животноводческих зданий в навозохранилище Размеры колодца - 3x3 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - бетонные блоки Днище - монолитное бетонное |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 03.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |
|  | 815-48.87 |  |  | Навозосборник емкостью 100 м3 Предназначен для приема и кратковременного хранения навоза из животноводческих помещений Размеры навозосборника - 6x9 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены подземной части - сборные железобетонные Стены надземной части - кирпичные Покрытие - сборные железобетонные плиты Днище - монолитное железобетонное |  |  |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |
|  | 815-67.90 |  |  | Жижесборники емкостью 15, 25, 35, 50, 75, 100 м3 для районов с высоким уровнем грунтовых вод Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - из железобетонных панелей Днище - из монолитного железобетона Размеры: |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 02.91 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  |  |  |  | - на 15 м3 - 3х3 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - на 25 м3 - 3х4,55 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - на 35 м3 - 3х6 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - на 50 м3 - 4,55х6 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - на 75 м3 - 6х6 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - на 100 м3 - 6х9 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 815-47.86 |  |  | Жижесборник емкостью 100 м3 Предназначен для сбора и кратковременного хранения навозных стоков Размеры - 6x9 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены и днище - монолитные железобетонные |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 815-45.86 |  |  | Жижесборник емкостью 50 м3 Предназначен для сбора и кратковременного хранения навозных стоков Размеры - 4,55x6 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены и днище - монолитные железобетонные |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 815-44.86 |  |  | Жижесборник емкостью 35 м3 Предназначен для сбора и кратковременного хранения навозных стоков Размеры - 3x6 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены и днище - монолитные железобетонные |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 815-43.86 |  |  | Жижесборник емкостью 25 м3 Предназначен для сбора и кратковременного хранения навозных стоков Размеры - 3x4,55 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены и днище - монолитные железобетонные |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.87 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 801-9-29.86 |  |  | Карантинные емкости для твердой фракции навоза объемом 160 и 320 м3 Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - сборные железобетонные Днище - монолитное железобетонное |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 08.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 801-9-28.86 |  |  | Карантинные емкости для жидкой фракции навоза объемом 2x1250 и 2x2500 м3 Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - сборные железобетонные Днище - монолитное железобетонное |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 08.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 801-09-26.86 |  |  | Сооружения по подготовке навоза к использованию для комплексов выращивания и откорма 5 и 10 тыс. голов молодняка КРС в год Общая численность работающих - 3 чел. Площадь участка - 0,96 и 1,3 га Расчетная температура: -20, -30, -40°С |  |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 801-9-27.86 |  |  | Цех разделения навоза на фракции производительностью 350 и 700 м3/сут. |  |  |  | Стр.174 |  |  |  |
|  | 801-9-28.86 |  |  | Карантинные емкости для твердой фракции навоза объемом 2x1250 и 2x2500 м3 |  |  |  | Стр.177 |  |  |  |
|  | 801-9-29.86 |  |  | Карантинные емкости для твердой фракции навоза объемом 160 и 320 м3 |  |  |  | Стр. 177 |  |  |  |
|  | 801-9-4 |  |  | Станция перекачки жидкого навоза |  |  |  | Стр. 174 |  |  |  |
|  | 815-57.87 |  |  | Станция перекачки навозных стоков производительностью 150 м3/ч |  |  |  | Стр. 175 |  |  |  |
| 816. ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ХРАНЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Ремонтные предприятия районных агропромышленных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816-1-186.90 |  |  |  |  | Производственный корпус ремонтно-обслужи-вающего комплекса РАПО с парком на 600 тракторов Предназначен для выполнения заказов колхозов и совхозов на текущий ремонт и техническое обслуживание тракторов, комбайнов, автомобилей, оборудования нефтескладов и водополивной техники, узлов и агрегатов сложных сельскохозяйственных машин Общая численность работающих - 102 чел. Размеры здания 36x84,3 + 12x21м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» 01.91 ОАО «ЦИТП», ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» |  |  |
| 816-1-193.90 |  |  |  |  | Цех по восстановлению деталей сельскохозяйст-венных и перерабатывающих машин АПК с годовой программой 0,7 млн.руб. Общая численность работающих - 77 чел. Размеры здания - 36x48 + 12x21 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» 03.91 ОАО «ЦИТП», ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» |  |  |
| 816-1-184.90 |  |  |  |  | Цех по восстановлению деталей широкой номен-клатуры с годовой программой 0,5 млн. руб. Общая численность работающих - 62 чел. Размеры здания - 30х36 + 12x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» 03.91 ОАО «ЦИТП», ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» |  |  |
| 416-7-327.91 |  |  |  |  | Специализированный цех по ремонту холодильных и насосных установок с программой 2,4 млн. руб. в год Предназначен для ремонта холодильных и насосных установок, изготовления нестандартизированного оборудования для всех отраслей АПК Общая численность работающих - 121 чел. Размеры здания - 36x72 + 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» 01.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| 816-1-192.90 |  |  |  |  | Производственный корпус станции технического обслуживания на парк 200 тракторов К-701 и Т-150К Общая численность работающих - 32 чел. Размеры здания - 18x48 + 6x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» 03.91 ОАО «ЦИТП», ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» |  |  |
| 816-1-207.92 |  |  |  |  | Блок ремонтно-механических мастерских с зарядной электротранспорта мощностью 1100 ремонтных единиц Предназначен для ремонта оборудования и напольного электротранспорта, заряда аккумуляторных батарей и приготовления электролита Размеры здания - 18x54 м Расчетная температура: -20°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | Гипроплодоовощхоз 07.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| ## Ремонтно-обслуживающие базы и машинные дворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816-01-201.90 |  |  |  |  |  |  | Ремонтно-обслуживающие базы центральных усадеб с парком 25, 50, 75, 100, 150 и 200 тракторов (схемы планировок) Предназначены для текущего ремонта, технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники в хозяйстве Общая численность работающих - 65, 80, 117, 153 и 210 чел. Площади участков - от 4,9 до 8,1 га Расчетная температура: -30°С Схемы генпланов разработаны 3 типов: - А - для техники центральной усадьбы с парком 75, 100, 150 и 200 тракторов - Б - для техники центральной усадьбы и одного отделения с парком 50, 75 и 100 тракторов - В - для техники всего хозяйства с парком 25, 50, 75 тракторов |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |
| 816-1-171.89 |  |  |  |  |  |  | Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с парком 25 тракторов |  |  | Стр. 184 |  |
| 816-1-180.89 |  |  |  |  |  |  | Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с парком 200 тракторов |  |  | Стр. 182 |  |
| 816-01-200.90 |  |  |  |  |  |  | Ремонтно-обслуживающие базы отделений (бригад) колхозов и совхозов на 20, 30 и 40 тракторов (схемы планировок) Предназначены для ремонта, технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники в отделениях (бригадах) колхозов и совхозов Общая численность работающих - 28, 42, 56 чел. Расчетная температура: -30°С Площадь участка, соответственно: 1,9; 2,2; 2,6 га Схемы генпланов разработаны в двух вариантах: - вариант 1 - мастерская без теплой стоянки и котельной - вариант 2 - мастерская с теплой стоянкой и электрокотельной |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |
| 816-1-188.90 |  |  |  |  |  |  | Мастерская ремонтно-обслуживающей базы отделений (бригад) до 40 тракторов |  |  | Стр. 184 |  |
| 816-1-189.90 |  |  |  |  |  |  | Мастерская ремонтно-обслуживающей базы отделений (бригад) до 40 тракторов |  |  | Стр. 185 |  |
| 816-1-191.90 |  |  |  |  |  |  | Мастерская ремонтно-обслуживающей базы отделений (бригад) до 40 тракторов с теплой стоянкой и электродной котельной |  |  | Стр. 185 |  |
| 816-01-114.87 |  |  |  |  |  |  | Машинные дворы центральных усадеб хозяйств с парком 25; 50; 75; 100; 150 и 200 тракторов (схемы планировок) Предназначены для текущего обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники Общая численность работающих: 4; 7; 9; 10; 12; 13 чел. Площадь участка - от 1,8 до 4,2 га Расчетная температура: -30°С Схемы генпланов дворов разработаны 3 типов: - А - для хранения сложной техники центральной усадьбы с парком 75; 100; 150 и 200 тракторов - Б - для хранения сложной техники центральной усадьбы и одного отделения с парком 50; 75 и 100 тракторов - В - для хранения сложной техники всего хозяйства с парком 25; 50 и 75 тракторов |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| Центральные мастерские хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816-1-180.89 |  |  |  |  | Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с парком 200 тракторов Предназначена для проведения работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства Размеры здания - 24x72 + 15x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 02.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-179.89 |  |  |  |  | Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с парком 150 тракторов Предназначена для проведения работ но диагностике, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе Размеры здания - 24x60 + 15x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 02.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-178.89 |  |  |  |  | Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с парком 100 тракторов Предназначена для проведения работ до диагностике, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства Размеры здания - 24x66 + 15x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 02.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-176.89 |  |  |  |  | Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с парком 75 тракторов Предназначена для проведения работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства Размеры здания - 24x60 + 12x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-175.89 |  |  |  |  | Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с парком 75 тракторов Предназначена для проведения работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства Размеры здания - 24x60 + 12x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-174.89 |  |  |  |  | Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с парком 50 тракторов Предназначена для проведения работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства Размеры здания - 24x54 + 12x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-173.89 |  |  |  |  | Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с парком 50 тракторов Предназначена для проведения работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства Размеры здания - 24x54 + 12x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-169.89 |  |  |  |  | Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с парком 50 тракторов Предназначена для проведения работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства Размеры здания - 24x48 + 12x19 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные металлические трехслойные Покрытие - профилированный настил по металлическим прогонам и рамам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-172.89 |  |  |  |  | Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с парком 25 тракторов Предназначена для проведения работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства Размеры здания - 24,3x42 + 9x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-171.89 |  |  |  |  | Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с парком 25 тракторов Предназначена для проведения работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства Размеры здания - 24x42 + 9x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
|  |  |  |  |  | ## Мастерские отделений хозяйств |  |  |  |  |  |  |
| 816-1-188.90 |  |  |  |  | Мастерская ремонтно-обслуживающей базы отделений (бригад) до 40 тракторов Предназначена для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники в отделениях (бригадах) колхозов и совхозов Размеры здания - 12x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 01.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-189.90 |  |  |  |  | Мастерская ремонтно-обслуживающей базы отделений (бригад) до 40 тракторов Предназначена для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники в отделениях (бригадах) колхозов и совхозов Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 01.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-190.90 |  |  |  |  | Мастерская ремонтно-обслуживающей базы отделений (бригад) до 40 тракторов с теплой стоянкой и электродной котельной Предназначена для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники в отделениях (бригадах) колхозов и совхозов Размеры здания - 12x42 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 01.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-191.90 |  |  |  |  | Мастерская ремонтно-обслуживающей базы отделений (бригад) до 40 тракторов с теплой стоянкой и электродной котельной Предназначена для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники в отделениях (бригадах) колхозов и совхозов Размеры здания - 12x42 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 01.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-165.89 |  |  |  |  | Мастерская ремонтно-обслуживающей базы отделений (бригад) до 40 тракторов с использованием легких металлических конструкций Предназначена для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники в отделениях (бригадах) колхозов и совхозов Размеры здания - 12x26 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные трехслойные металлические Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-216.94 |  |  |  |  | Ремонтная мастерская проката техники на 25 тракторов машинно-технической станции для обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств Предназначена для осмотров техники перед выдачей заказчику и приема ее у заказчика, технического обслуживания и мелкого ремонта техники Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие – сборные железобетонные плиты |  |  |  |  | ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» 10.94 ОАО «ЦИТП» |  |
| Цехи для ремонта комбайнов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816-1-206.91 |  |  |  |  | Цех для ремонта комбайнов на 10 постановочных мест Предназначен для технического обслуживания и ремонта комбайнов на готовых узлах и агрегатах Размеры здания - 24x54 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.92 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-1-117.87 |  |  |  |  | Цех для ремонта комбайнов на 6 постановочных мест Предназначен для технического обслуживания и ремонта комбайнов на готовых узлах и агрегатах Размеры здания - 18x42 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-1-118.87 |  |  |  |  | Цех для ремонта комбайнов на 6 постановочных мест Предназначен для технического обслуживания и ремонта комбайнов на готовых узлах и агрегатах Размеры здания - 18x42 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-1-115.87 |  |  |  |  | Цех для ремонта комбайнов на 4 постановочных места Предназначен для технического обслуживания и ремонта комбайнов на готовых узлах и агрегатах Размеры здания - 18x30 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-1-116.87 |  |  |  |  | Цех для ремонта комбайнов на 4 постановочных места Предназначен для технического обслуживания и ремонта комбайнов на готовых узлах и агрегатах Размеры здания - 18x30 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-1-146.88 |  |  |  |  | Цех для ремонта комбайнов на 2 постановочных места Предназначен для технического обслуживания и ремонта комбайнов на готовых узлах и агрегатах Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-1-147.88 |  |  |  |  | Цех для ремонта комбайнов на 2 постановочных места Предназначен для технического обслуживания и ремонта комбайнов на готовых узлах и агрегатах Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| Пункты консервации, ремонта и технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816-1-143.88 |  |  |  |  |  |  | Пункт консервации и ремонта сельскохозяйственной техники на 2 постановочных места в блоке со складом машинного двора Предназначен для проведения работ по техническому обслуживанию сельхозтехники при подготовке ее к хранению, ремонту и для хранения снятых с сельхозмашин агрегатов Размеры здания - 24x30 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-144.88 |  |  |  |  |  |  | Пункт консервации и ремонта сельскохозяйственной техники на 2 постановочных места в блоке со складом машинного двора Предназначен для проведения работ по техническому обслуживанию сельхозтехники при подготовке ее к хранению, ремонту и для хранения снятых с сельхозмашин агрегатов Размеры здания - 24x30 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-141.88 |  |  |  |  |  |  | Пункт консервации и ремонта сельскохозяйственной техники на 1 постановочное место в блоке со складом машинного двора Предназначен для проведения работ по техническому обслуживанию сельхозтехники при подготовке ее к хранению, ремонту и для хранения снятых с сельхозмашин агрегатов Размеры здания - 18x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-142.88 |  |  |  |  |  |  | Пункт консервации и ремонта сельскохозяйственной техники на 1 постановочное место в блоке со складом машинного двора Предназначен для проведения работ по техническому обслуживанию сельхозтехники при подготовке ее к хранению, ремонту и для хранения снятых с сельхозмашин агрегатов Размеры здания - 18x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-9-7 |  |  |  |  |  |  | Пост консервации сельхозмашин центрального машинного двора для хозяйств с парком до 100 тракторов Предназначен для проведения работ по консервации машин перед постановкой их на хранение Размеры навеса - 6x12 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - асбестоцементные волнистые листы Покрытие - асбестоцементные волнистые листы по железобетонным прогонам и балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 01.83 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-183.90 |  |  |  |  |  |  | Пункт технического обслуживания тракторов на 2 постановочных места для колхозов и совхозов Предназначен для проведения работ по техническому обслуживанию тракторов и других сложных машин Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 08.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-150.88 |  |  |  |  |  |  | Пункт технического обслуживания и ремонта энергооборудования в колхозах и совхозах на 5000 условных ремонтов в год Предназначен для технического обслуживания и ремонта энергооборудования, производства электроизмерительных и профилактических работ Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 08.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-151.88 |  |  |  |  |  |  | Пункт технического обслуживания и ремонта энергооборудования в колхозах и совхозах на 5000 условных ремонтов в год Предназначен для технического обслуживания и ремонта энергооборудования, производства электроизмерительных и профилактических работ Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 08.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-148.88 |  |  |  |  |  |  | Пункт технического обслуживания и ремонта энергооборудования в колхозах и совхозах на 2500 условных ремонтов в год Предназначен для технического обслуживания и ремонта энергооборудования, производства электроизмерительных и профилактических работ Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 08.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-149.88 |  |  |  |  |  |  | Пункт технического обслуживания и ремонта энергооборудования в колхозах и совхозах на 2500 условных ремонтов в год Предназначен для технического обслуживания и ремонта энергооборудования, производства электроизмерительных и профилактических работ Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 08.88 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-224 |  |  |  |  |  |  | Пункт технического обслуживания комплекса по производству молока на 400 коров Предназначен для технического обслуживания и ремонта оборудования комплекса Размеры здания - 9x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 10.78 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |
| 816-225 |  |  |  |  |  |  | Пункт технического обслуживания комплексов по производству молока на 800 и 1200 коров Предназначен для технического обслуживания и ремонта оборудования животноводческого комплекса Размеры здания - 9x30 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 10.78 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |
| 816-227 |  |  |  |  |  |  | Пункт технического обслуживания комплексов по откорму 12 и 24 тыс. свиней в год Предназначен для проведения планового технического обслуживания и ремонта оборудования животноводческих ферм в хозяйствах Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 10.78 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |
| Пропускные пункты, мойки, эстакады, площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 817-258.87 |  |  |  |  | Контрольно-пропускной пункт для ремонтно-обслуживающих баз колхозов и совхозов Предназначен для диспетчерской службы, контроля проезда транспортных средств и прохода работающих на территорию объектов Размеры здания - 6x7,5 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-2-47.90 |  |  |  |  | Механизированная мойка грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на 11 620 воздействий в год Предназначена для наружной мойки автомобилей, тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники на районных ремонтно-технических предприятиях Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» 09.90 ОАО «ЦИТП», ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» |  |
| 816-2-44.88 |  |  |  |  | Здание мойки, диагностики и окраски сельхозмашин центральной ремонтной мастерской для хозяйств с парком 150 и 250 тракторов Предназначено для проведения работ по наружной мойке, окраске, диагностике и технологического обслуживания машин Размеры здания - 12x30 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 01.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-2-22.86 |  |  |  |  | Здание мойки тракторов и автомобилей Предназначено для мойки тракторов и автомобилей Размеры здания - 6x18 + 6x6 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.86 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-2-21.86 |  |  |  |  | Здание мойки тракторов и автомобилей Предназначено для мойки тракторов и автомобилей Размеры здания - 6x18 + 6x6 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.86 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-2-45.90 |  |  |  |  | Эстакада для мойки машин Площадка с эстакадой предназначена для мойки автомобилей, тракторов, комбайнов и других самоходных и прицепных машин Размеры площадки - 22x23 м Расчетная температура: -30°С |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 07.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-2-20.86 |  |  |  |  | Эстакада с навесом для разгрузки и погрузки техники Предназначена для разгрузки и погрузки грузов массой до 3,2 т на автомобильные транспортные средства Размеры навеса - 12x18 м Расчетная температура: -30°С Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и фермам |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 05.86 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-9-30.86 |  |  |  |  | Площадка с монорельсом для регулировки сель-хозмашин Предназначена для регулировки сельхозмашин с шириной захвата 12 м Размеры площадки - 9x12 м Расчетная температура: -30°С Колонны - железобетонные Балка монорельса - металлическая Площадка - бетонная |  |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 05.86 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| Ремонтные предприятия «Сельхозэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816-03-1.83 |  |  |  |  | Районные предприятия «Сельхозэнерго» с производственной программой 150, 300 и 600 тыс. руб. в год (схемы планировок) Предназначены для ремонта и технического обслуживания сложного энергооборудования, проведения пусконаладочных, контрольно-измерительных и монтажных работ в колхозах и совхозах Площадь участка - 0,9; 1,1 и 1,2 га Расчетная температура: -20, -30, -40°С Общая численность работающих: 61; 95 и 147 чел. |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.84 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
|  |  |  |  |  | Основные здания: |  |  |  |  |  |  |
| 816-1-185.90 |  |  |  |  | Мастерская ремонта энергооборудования на 70 тыс. условных ремонтов в год |  |  |  | Стр. 192 |  |  |
| 816-1-196.90 |  |  |  |  | Мастерская ремонта энергооборудования на 20 тыс. условных ремонтов в год |  |  |  | Стр. 193 |  |  |
| 816-1-197.90 |  |  |  |  | Мастерская ремонта энергооборудования на 20 тыс. условных ремонтов в год. |  |  |  | Стр. 193 |  |  |
| 816-1-198.90 |  |  |  |  | Мастерская ремонта энергооборудования на 40 тыс. условных ремонтов в год |  |  |  | Стр. 192 |  |  |
| 816-1-199.90 |  |  |  |  | Мастерская ремонта энергооборудования на 40 тыс. условных ремонтов в год |  |  |  | Стр. 193 |  |  |
| 816-1-185.90 |  |  |  |  | Мастерская ремонта энергооборудовання на 70 тыс. условных ремонтов в год Предназначена для ремонта и технического обслуживания энергооборудования, изготовления тросовой проводки, проведения электроизмерительных и других работ Размеры здания - 24x54 м Расчетная температура: -30°С Количество работающих - 72 чел. Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 09.90 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-1-198.90 |  |  |  |  | Мастерская ремонта энергооборудования на 40 тыс. условных ремонтов в год Предназначена для ремонта и технического обслуживания энергооборудования, изготовления тросовой проводки, проведения электроизмерительных и других работ Размеры здания - 18x48 м Расчетная температура: -30°С Количество работающих - 58 чел. Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-1-199.90 |  |  |  |  | Мастерская ремонта энергооборудования на 40 тыс. условных ремонтов в год Предназначена для ремонта и технического обслуживания энергооборудования, изготовления тросовой проводки и других работ Размеры здания - 18x48 м Расчетная температура: -30°С Количество работающих - 58 чел. Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-1-196.90 |  |  |  |  | Мастерская ремонта энергооборудования на 20 тыс. условных ремонтов в год Предназначена для ремонта и технического обслуживания энергооборудования, изготовления тросовой проводки, проведения электроизмерительных и других работ Размеры здания - 18x36 м Расчетная температура: -30°С Количество работающих - 35 чел. Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-1-197.90 |  |  |  |  | Мастерская ремонта энергооборудования на 20 тыс. условных ремонтов в год Предназначена для ремонта и технического обслуживания энергооборудования, изготовления тросовой проводки, проведения электроизмерительных и других работ Размеры здания - 18x36 м Расчетная температура: -30°С Количество работающих - 35 чел. Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| Ремонтные предприятия объединений «Агропромхимия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816-1-204.91 |  |  |  |  |  |  | Мастерская ремонтно-обслуживающей базы районного объединения «Агропромхимия» с парком 100 тракторов Предназначена для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту тракторов, автомобилей, погрузчиков и навесных агрегатов Размеры здания - 24x60 + 12x15 м Расчетная температура: -30°С Общее количество работающих - 63 чел. Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 02.92 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-205.91 |  |  |  |  |  |  | Мастерская ремонтно-обслуживающей базы районного объединения «Агропромхимия» с парком 100 тракторов Предназначена для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту тракторов, автомобилей, погрузчиков и навесных агрегатов Размеры здания - 24x60 + 12x15 м Расчетная температура: -30°С Общее количество работающих - 63 чел. Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 02.92 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-2-49.90 |  |  |  |  |  |  | Здание наружной мойки, диагностики и защиты машин от коррозии районного объединения «Агропромхимия» Предназначено для подготовки машин к ремонту или постановке на длительное хранение Размеры здания - 24x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-2-48.90 |  |  |  |  |  |  | Здание наружной мойки, диагностики и защиты машин от коррозии районного объединения «Агропромхимия» Предназначено для подготовки машин к ремонту или постановке на длительное хранение Размеры здания - 24x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-1-140.87 |  |  |  |  |  |  | Машиноремонтный блок тепличных комбинатов площадью 24 и 30 га теплиц Размеры здания - 18x96,3 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 07.88 ОАО «ЦИТП», ФГУП «Гипронисельпром» |  |
| ## Гаражи, профилактории, стоянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816-1-79.86 |  |  |  |  | Профилакторий для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля Предназначен для ремонта, технического обслуживания и межсменного хранения автомобилей Размеры здания - 18x66 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 04.86 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-1-74.86 |  |  |  |  | Профилакторий для гаража на 10 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей Предназначен для ремонта, технического обслуживания и межсменного хранения автомобилей Размеры здания - 12x30 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 04.86 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-2-16.85 |  |  |  |  | Теплая стоянка на 50 тракторов Предназначена для межсменного хранения тракторов Размеры здания - 27x60 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 08.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-2-15.85 |  |  |  |  | Теплая стоянка на 50 тракторов Предназначена для межсменного хранения тракторов Размеры здания - 27x60 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 08.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-2-14.85 |  |  |  |  | Теплая стоянка на 25 тракторов Предназначена для межсменного хранения тракторов Размеры здания - 18x42 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 08.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-2-13.85 |  |  |  |  | Теплая стоянка на 25 тракторов Предназначена для межсменного хранения тракторов Размеры здания 18x42 м Расчетная температура -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 08.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-2-43.88 |  |  |  |  | Теплая стоянка на 12 тракторов Предназначена для межсменного хранения тракторов Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 01.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-2-18.85 |  |  |  |  | Теплая стоянка на 12 тракторов Предназначена для межсменного хранения тракторов Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - асбестоцементные плиты по металлодеревянным фермам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 12.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-2-24.86 |  |  |  |  | Теплая стоянка на 8 тракторов К-700 Предназначена для межсменного хранения тракторов Размеры здания - 18x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-2-42.88 |  |  |  |  | Теплая стоянка на 6 тракторов Предназначена для межсменного хранения тракторов Размеры здания - 12x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 01.89 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-2-17.85 |  |  |  |  | Теплая стоянка на 6 тракторов Предназначена для межсменного хранения тракторов Размеры здания - 12x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - асбестоцементные плиты по металлодеревян-ным фермам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 12.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-2-29.87 |  |  |  |  | Теплая стоянка для техники Предназначена для межсменного хранения самоходной техники (45 условных машиномест) Размеры здания - 18x54 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные трехслойные асбестоцементные Покрытие - асбестоцементные плиты по металлическим прогонам и аркам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-9-59.90 |  |  |  |  | Пункт обслуживания и стоянки кормораздатчиков звероводческих ферм на 6 единиц Предназначен для межсменного хранения и технического обслуживания тракторов и кормораздатчиков Размеры здания - 6x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-2-31.87 |  |  |  |  | Склад для техники Предназначен для межсезонного хранения сельскохозяйственной техники (70 условных машиномест) Размеры здания - 18x54 м Расчетная температура: -30°С Стены и покрытие - асбестоцементные листы по стальным прогонам и аркам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-2-30.87 |  |  |  |  | Склад для техники Предназначен для межсезонного хранения сельскохозяйственной техники (70 условных машиномест) Размеры здания - 18x54 м Расчетная температура: -30°С Стены и покрытие - профилированный стальной настил по стальным прогонам и аркам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 11.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-2-19.86 |  |  |  |  | Стоянка на 12 зерновых комбайнов Предназначена для межсезонного хранения комбайнов Размеры здания - 18x42 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные и асбестоцементные листы Покрытие - асбестоцементные листы по железо-бетонным прогонам и фермам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 05.86 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-2-25.86 |  |  |  |  | Стоянка на 24 сельхозмашины Предназначена для межсезонного хранения сельхозмашин Размеры здания - 12x36 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные и асбестоцементные листы Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным прогонам и фермам |  |  |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.87 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| Склады запчастей, агрегатов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816-9-53.89 |  |  |  |  |  |  | Склад запасных частей вместимостью 1 тыс. т с поэтапным строительством хранилищ по 0,25 тыс. т с применением легких металлических конструкций (схема грузопереработки - проходная) Предназначен для приема и хранения запасных частей, комплектования и отправки их совхозам и колхозам Размеры здания - 43,8x42 + 18x60 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные и трехслойные металлические, асбестоцементные листы Покрытие - железобетонные плиты, асбестоцементные и металлические профилированные листы по стальным прогонам и фермам |  | Промтрансниипроект 09.89 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| 816-9-58.89 |  |  |  |  |  |  | Склад запасных частей вместимостью 1 тыс. т с поэтапным строительством хранилищ по 0,25 тыс. т (схема грузопереработки - тупиковая) Предназначен для приема и хранения запасных частей, комплектования и отправки их совхозам и колхозам Размеры здания - 30x91,8 + 2(12x18) м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные и асбестоцементные экструзионные Покрытие - асбестоцементные экструзионные плиты по стальным прогонам и фермам |  | Промтрансниипроект 11.89 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| 816-9-10 |  |  |  |  |  |  | Склад центрального машинного двора для хозяйств с парком до 100 тракторов Предназначен для обеспечения сохранности узлов и агрегатов, снятых с машин при длительном их хранении Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 02.83 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-9-12 |  |  |  |  |  |  | Склад центрального машинного двора для хозяйств с парком до 100 тракторов Предназначен для обеспечения сохранности узлов и агрегатов, снятых с машин при длительном их хранении Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 02.83 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-9-22.85 |  |  |  |  |  |  | Материально-технический склад для хозяйств с парком 200 тракторов Предназначен для хранения ремонтных материалов, агрегатов, запчастей и оборудования на центральной усадьбе Размеры здания - 12x60 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-9-23.85 |  |  |  |  |  |  | Материально-технический склад для хозяйств с парком 200 тракторов Предназначен для хранения ремонтных материалов, агрегатов, запчастей и оборудования на центральной усадьбе Размеры здания - 12x60 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| 816-9-24.85 |  |  |  |  |  |  | Материально-технический склад для хозяйств с парком 100 тракторов Предназначен для хранения ремонтных материалов, агрегатов, запчастей и оборудования на центральной усадьбе Размеры здания - 12x42 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |

| 816-9-25.85 | Материально-технический склад для хозяйств с парком 100 тракторов Предназначен для хранения ремонтных материалов, агрегатов, запчастей и оборудования на центральной усадьбе Размеры здания - 12x42 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 816-9-26.85 | Материально-технический склад для хозяйств с парком 50 тракторов Предназначен для хранения ремонтных материалов, агрегатов, запчастей и оборудования на центральной усадьбе Размеры здания - 12x30 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-9-27.85 | Материально-технический склад для хозяйств с парком 50 тракторов Предназначен для хранения ремонтных материалов, агрегатов, запчастей и оборудования на центральной усадьбе Размеры здания - 12x30 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 06.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
|  | Склады нефтепродуктов |  |  |  |
| 704-2-69.93 | Склад нефтепродуктов вместимостью 150 м3 для колхозов и совхозов (надземный вариант) Предназначен для приемки, хранения и выдачи горюче-смазочных материалов Площадь участка - 0,25 га Расчетная температура: -30°С |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 12.93 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 704-2-70.93 | Склад нефтепродуктов вместимостью 150 м3 для колхозов и совхозов (подземный вариант) Предназначен для приемки, хранения и выдачи горюче-смазочных материалов Площадь участка - 0,2 га Расчетная температура: -30°С |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 12.93 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 704-2-67.93 | Склад нефтепродуктов вместимостью 80 м3 для колхозов и совхозов (надземный вариант) Предназначен для приемки, хранения и выдачи горюче-смазочных материалов Площадь участка - 0,2 га Расчетная температура: -30°С |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 12.93 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 704-2-68.93 | Склад нефтепродуктов вместимостью 80 м3 для колхозов и совхозов (подземный вариант) Предназначен для приемки, хранения и выдачи горюче-смазочных материалов Площадь участка - 0,18 га Расчетная температура: -30°С |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 12.93 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 704-2-65.92 | Склад нефтепродуктов вместимостью 40 м3 для колхозов и совхозов (подземный вариант) Предназначен для приемки, хранения и выдачи горюче-смазочных материалов Площадь участка - 0,19 га Расчетная температура: -30°С |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 12.93 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 704-2-66.93 | Склад нефтепродуктов вместимостью 40 м3 для колхозов и совхозов (подземный вариант) Предназначен для приемки, хранения и выдачи горюче-смазочных материалов Площадь участка - 0,14 га Расчетная температура: -30°С |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 12.93 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 704-9-32.90 | Маслосклад с операторской для складов нефтепродуктов вместимостью 600 и 1200 м3 Предназначен для приемки, хранения и выдачи свежих масел и сбора отработанных Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 704-9-30.90 | Маслосклад с операторской для складов нефтепродуктов вместимостью 150 и 300 м3 (надземный вариант) Предназначен для приемки, хранения и выдачи свежих масел и сбора отработанных Размеры здания - 6x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 704-9-31.90 | Маслосклад с операторской для складов нефтепродуктов вместимостью 150 и 300 м3 (подземный вариант) Предназначен для приемки, хранения и выдачи свежих масел и сбора отработанных Размеры здания - 6x9 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 704-9-29.90 | Маслосклад с операторской для складов нефтепродуктов вместимостью 40 и 80 м3 (подземный вариант) Предназначен для приемки, хранения и выдачи свежих масел и сбора отработанных Размеры здания - 6x9,4 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| 816-9-63.91 | Машинозаправочная станция вместимостью 65 м3 Разработана в двух вариантах: - с надземным хранением топлива и выдачей из приемно-раздаточных агрегатов - с подземным хранением топлива и выдачей его из одного приемно-раздаточного агрегата и 3 колонок Общая численность работающих - 2 чел. Размеры здания - 6x9 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.92 ОАО «ЦИТП» |  |
| 816-9-64.91 | Машинозаправочная станция вместимостью 110 м3 Разработана в двух вариантах: - с надземным хранением топлива и выдачей из приемно-раздаточных агрегатов - с подземным хранением топлива и выдачей его из одного приемно-раздаточного агрегата и 3 колонок Общая численность работающих - 2 чел. Размеры здания - 6x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие - железобетонные плиты |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.92 ОАО «ЦИТП» |  |
| 704-9-28.90 | Маслосклад с операторской для складов нефтепродуктов вместимостью 40 и 80 м3 (надземныый вариант) Предназначен для приемки, хранения и выдачи свежих масел и сбора отработанных Размеры здания - 6x12 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные платы по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагротехпром» |  |
| Прирельсовые склады твердых минеральных удобрений |  |  |  |  |
| 705-1-244.92 | Склад прирельсовый для пылевидных удобрений и химмелиорантов почв вместимостью 3,0 тыс. т с металлическими силосами Расчетная температура: -30°С Приемное устройство: каркас сборный железобетонный Стены - железобетонные панели Покрытие - железобетонные плиты Силосный корпус: металлические силосы индивидуального изготовления |  | ОАО «Институт Гипроагрохим», ЦНИИЭПсельсгрой 03.93 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |
| 705-1-234.91 | Прирельсовый склад затаренных минеральных удобрений вместимостью 1000 т с секцией для аммиачной селитры Размеры здания - 24x42 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 12.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |
| 705-2-72.90 | Склад прирельсовый пестицидов вместимостью 500 т Размеры здания - 36x48 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.91 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |

| Прирельсовые склады непылящих и слабопылящих известковых материалов и минеральных кормов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705-01-231.90 |  | Склад прирельсовый вместимостью 4 тыс. т для хранения фосфоритной муки и известковых материалов с железобетонными силосами из полигональных блоков Общее количество работающих - 3 чел Площадь участка - 0,4 га Расчетная температура: -30°С |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 02.91 ОАО «ЦИТП» |  |  |
|  |  | Основное здание: |  |  |  |  |
| 705-1-232.90 |  | Силосный корпус склада прирельсового вместимостью 4 тыс. т для хранения фосфоритной муки и известковых материалов Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные Перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 02.91 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| Склады сухих пожаровзрывобезопасных удобрений |  |  |  |  |  |  |
| 705-1-251.93 |  | Склад сухих минеральных удобрений вместимостью 1600 т Размеры здания - 18x36 м Расчетная температура: -30°С Стены - асбестоцементные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным рамам и прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| 705-1-250.93 |  | Склад сухих минеральных удобрений вместимостью 1280 т Размеры здания - 18x30 м Расчетная температура: -30°С Стены - асбестоцементные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным рамам и прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| 705-1-249.93 |  | Склад сухих минеральных удобрений вместимостью 960 т Размеры здания - 18x24 м Расчетная температура: -30°С. Стены - асбестоцементные. Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным рамам и прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| 705-1-248.93 |  | Склад сухих минеральных удобрений вместимостью 640 т Размеры здания - 18x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - асбестоцементные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным рамам и прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| 705-1-243.92 |  | Склад пожаровзрывобезопасных минеральных удобрений вместимостью 2600 т Размеры здания - 18x54 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным фермам и прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 09.92 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| 705-1-242.92 |  | Склад пожаровзрывобезопасных минеральных удобрений вместимостью 1600 т Размеры здания - 18x36 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным фермам и прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 09.92 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |
| 813-6-7.84 |  | Склад пожаровзрывобезопасных минеральных удобрений вместимостью 1200 т Размеры здания - 12x48 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным фермам и прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |
| 705-1-241.92 |  | Склад пожаровзрывобезопасных минеральных удобрений вместимостью 1000 т Размеры здания - 12x36 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным фермам и прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 09.92 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |
| 705-1-240.92 |  | Склад пожаровзрывобезопасных минеральных удобрений вместимостью 640 т Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным фермам и прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 09.92 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |
| 813-6-4.84 |  | Склад пожаровзрывобезопасных минеральных удобрений вместимостью 300 т Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным фермам и прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.85 ОАО «ЦИТП», ОАО «Институт Гипроагрохим» |  |  |
| 813-6-10.85 |  | Глубинный склад минеральных удобрений вместимостью 5000 т с использованием деревянных клееных конструкций и приемного бункера БП-3 Размеры здания - 24x49,5 м Расчетная температура: -30°С Стены и покрытие - асбестоцементные листы |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 09.85 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |
| Склады аммиачной селитры и пестицидов |  |  |  |  |  |  |
| 705-1-254.93 |  | Склад хранения аммиачной селитры вместимостью 400 т Размеры здания - 12x30 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным фермам и прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| 705-1-256.95 |  | Установка хранения и розлива аммиачной воды в мелкую тару Размеры открытой резервуарной площадки - 13,4х13 м Расчетная температура: -30°С Стены наружные - кирпичные Покрытие – деревянное, утепленное |  | АО «Гипроив» 02.96 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| 705-1-253.93 |  | Склад хранения аммиачной селитры вмести-мостью 320 т Размеры здания - 12x24 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным фермам и прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| 705-1-252.93 |  | Склад хранения аммиачной селитры вмести-мостью 160 т Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным фермам и прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| 705-1-255.93 |  | Склад хранения аммиачной селитры вмести-мостью 640 т Размеры здания - 12x36 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным фермам и прогонам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 01.95 ОАО «ЦИТП» |  |  |
| Вспомогательные здания и сооружения для пунктов химизации и баз минеральных удобрений |  |  |  |  |  |  |
| 705-1-233.90 |  |  | Приемное устройство склада прирельсового вместимостью 4000 т для хранения фосфоритной муки и известковых материалов с железобетонными силосами из полигональных блоков Размеры - 12x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 02.91 ОАО «ЦИТП» |  |
|  | 813-5-37.91 |  | Прирельсовый склад незатаренных и затаренных минеральных кормов и кормовой ракушки вместимостью 1500 т Размеры здания - 18x60 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные железобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ОАО «Институт Гипроагрохим» 10.91 ОАО «ЦИТП» |  |

|  | 817. РАЗНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Унифицированные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 416-7-216.85 |  |  | Автомобильные весы грузоподъемностью 30 т на один проезд Размеры здания - 8,6x18 м Расчетная температура: -20, -30, -40°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным прогонам |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 04.86 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 817-2-1.91 |  |  | Весовая с автомобильными весами грузоподъемностью 40 т на одни проезд в железобетонных конструкциях Размеры здания - 6x21 + 3x3 м Расчетная температура: -30°С Стены - асбестоцементные листы Покрытие - асбестоцементные листы по металлическим прогонам и железобетонным фермам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.92 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  | 817-2-2.91 |  |  | Весовая с автомобильными весами грузоподъемностью 40 т на одни проезд в деревянных конструкциях Размеры здания - 6x21 + 3x3 м Расчетная температура: -30°С Стены - асбестоцементные листы Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным прогонам и фермам |  | ОАО «Институт Гипроагротехпром» 03.92 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |
|  |  |  | Административно - бытовые здания |  |  |  |  |  |  |
| 416-1-245.90 |  |  | Административно-бытовые помещения производственной базы Размеры здания - 12x18 м Расчетная температура: -30°С Стены - кирпичные Покрытие и перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  | ФГУП НИПИ Гипропромсельстрой 03.91 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416-07-319.90 |  | Производственная база Райагрожилкомхоза с программмой 800 тыс. руб. в год Предназначается для производства столярных изделий металлических конструкций, сантехнических заготовок, строительных растворов и бетонов, железобетонных изделий и проведения ремонтно-строительных работ Общая численность работающих - 150 чел. Площадь участка - 0,95 га Расчетная температура: -30°С |  |  |  | ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» 03.91 ОАО «ЦИТП», ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» |  |  |  |
|  |  | Основные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 416-7-320.90 |  | Главный корпус производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс. руб. в год Размеры здания - 18x54 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» 03.91 ОАО «ЦИТП», ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» |  |  |  |
| 416-7-321.90 |  | Профилакторий с материально-техническим складом производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс. руб. в год Предназначен для технического обслуживания, текущего ремонта и хранения машин базы Размеры здания - 18x54,3 м Расчетная температура: -30°С Стены - панельные легкобетонные Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным балкам |  |  |  | ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» 03.91 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |
| 409-15-126.91 |  | Главный корпус базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс. руб. в год в ЛМК Предназначен для изготовления столярных и железобетонных изделий, несложных металлических конструкций, приготовления строительных растворов и конструктивных бетонов, проведения ремонтно-строительных работ Общая численность работающих - 23 чел. Размеры здания - 18x54 м Расчетная температура: -30°С Каркас - рамный металлический типа «Канск» Стены - панельные металлические Покрытие - настил из стального профилированного листа |  |  |  | ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» 09.91 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |
|  | Конструкции, изделия, узлы и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З.819.9-1 |  | Внутриплощадочные дороги, площадки, тротуары и ограждения сельскохозяйственных предприятий Материалы для проектирования |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 12.85 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| 2.800-2 |  | Унифицированные узлы и детали сельскохозяйственных зданий и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск 5 Выпуск 6 Выпуск 7 Выпуск 9 |  | Детали технологического оборудования для ферм крупного рогатого скота Детали технологического оборудования для свиноводческих ферм Детали водоснабжения и канализации (для животноводческих зданий) Вытяжные вентиляционные шахты с ручным открыванием клапанов (для животноводческих зданий) |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.69 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ, «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| Дополнение к выпуску 6 |  | Детали технологического оборудования для свиноводческих ферм |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.71 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| 3.818.9-2 |  | Технологические изделия для животноводческих производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск 0/91 Выпуск 1/91 Выпуск 2/91 Выпуск 3/91 |  | Материалы для проектирования Кормушки железобетонные для свиней и крупного рогатого скота. Рабочие чертежи Изделия железобетонные ограждений мест содержания свиней и крупного рогатого скота. Рабочие чертежи Изделия железобетонные решетчатых полов свиноводческих зданий и зданий крупного рогатого скота. Рабочие чертежи |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 01.92 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| Выпуск 4/91 |  | Лотки железобетонные каналов навозоудаления свиноводческих зданий и зданий крупного рогатого скота. Рабочие чертежи |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск 6/91 |  | Узлы. Рабочие чертежи |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск 5 |  | Стальные технологические изделия для свиноводческих зданий |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.84 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| Выпуск 9 Выпуск 10 Выпуск 11 |  | Кормушки и поилки для овец и коз. Рабочие чертежи Элементы ограждения мест содержания овец и коз. Рабочие чертежи Технологическое оборудование и изделия подсобно-производственного назначения для овцеводческих и козоводческих зданий. Рабочие чертежи |  |  | Гипроовцепром 11.91 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| 4.800-3 |  | Установочные чертежи машин и механизмов для животноводческих и птицеводческих ферм и зданий (материалы для проектирования): |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск 1/89 части 1 и 2 Выпуск 2/89 |  | Установочные чертежи машин и механизмов для ферм крупного рогатого скота Установочные чертежи машин и механизмов для свиноводческих ферм |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| Выпуск 5/90 части 1 и 2 |  | Установочные чертежи машин и механизмов общего назначения |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.91 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| Выпуск 7/85 Выпуск 6/85 |  | Установочные чертежи весов Установочные чертежи машин и механизмов для кормоприготовления |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 07.85 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| Дополнения к выпуску 6/85 |  | Установочные чертежи машин и механизмов для кормоприготовления |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 06.89 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| Выпуск 8/85 |  | Установочные чертежи теплоэнергетического и вентиляционного оборудования |  |  | ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» 09.85 ОАО «ЦИТП», ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» |  |  |  |  |
| 2.870-1 |  | Узлы крепления ограждающих стенок в зданиях по хранению, товарной обработке и переработке картофеля и овощей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуски 0-1, 1-1, 2-1 Выпуски 0-2, 1-2, 2-2 |  | Узлы крепления стенок из асбестоцементных изделий Узлы крепления стенок из рулонных изделий |  |  | ФГУП «Гипронисельпром» 03.83 ОАО «ЦИТП» |  |  |  |  |
| Выпуски 0-3, 1-3, 2-3 |  | Узлы крепления стенок из деревянных изделий |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуски 0-4, 1-4, 2-4 |  | Узлы крепления стенок из железобетонных изделий |  |  |  |  |  |  |  |