МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ

ГОСТ 2.304-81

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| Единая система конструкторской документации ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ Unified system for design documentation. Letters for drawings | ГОСТ 2.304-81 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.82

Настоящий стандарт устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

# 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Размер шрифта h - величина, определенная высотой прописных букв в миллиметрах.

1.2. Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию строки.

Высота строчных букв с определяется из отношения их высоты (без отростков k) к размеру шрифта h, например, с = 7/10 h (черт. 1 и 2).

| Черт. 1 | Черт. 2 |
| --- | --- |

1.3. Ширина буквы g - наибольшая ширина буквы, измеренная в соответствии с черт. 1 и 2, определяется по отношению к размеру шрифта h, например, g = 6/10 h, или по отношению к толщине линии шрифта d, например, g = 6 d.

1.4. Толщина линии шрифта d - толщина, определяемая в зависимости от типа и высоты шрифта.

1.5. Вспомогательная сетка - сетка, образованная вспомогательными линиями, в которые вписываются буквы. Шаг вспомогательных линий сетки определяется в зависимости от толщины линий шрифта d (черт. 3).

Черт. 3

# 2. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ШРИФТА

2.1. Устанавливаются следующие типы шрифта:

тип А без наклона (d = 1/14 h) с параметрами, приведенными в табл. 1;

тип А с наклоном около 75° (d = 1/14 h) с параметрами, приведенными в табл. 1;

тип Б без наклона (d = 1/10 h) с параметрами, приведенными в табл. 2;

тип Б с наклоном около 75° (d = 1/10 h) с параметрами, приведенными в табл. 2.

Таблица 1

Шрифт типа А (d = h/14)

| Параметры шрифта | Обозначение | Относительный размер |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер шрифта - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высота прописных букв | h | (14/14) h | l4 d | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 20,0 |
| высота строчных букв | с | (10/14) h | 10 d | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 |
| Расстояние между буквами | а | (2/14) h | 2 d | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 |
| Минимальный шаг строк (высота вспомогательной сетки) | b | (22/14) h | 22 d | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 11,0 | 16,0 | 22,0 | 31,0 |
| Минимальное расстояние между словами | е | (6/14) h | 6 d | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 8,4 |
| Толщина линий шрифта | d | (1/14) h | d | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 |

Таблица 2

Шрифт типа Б (d = h/10)

| Параметры шрифта | Обозначение | Относительный размер |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер шрифта - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высота прописных букв | h | (10/10) h | 10 d | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 20,0 |
| высота строчных букв | с | (7/10) h | 7 d | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 |
| Расстояние между буквами | а | (2/10)h | 2 d | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 |
| Минимальный шаг строк (высота вспомогательной сетки) | b | (17/10)h | 17 d | 3,1 | 4,3 | 6,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 24,0 | 34,0 |
| Минимальное расстояние между словами | е | (6/10)h | 6 d | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 8,4 | 12,0 |
| Толщина линий шрифта | d | (1/10)h | d | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |

Примечания:

1. Расстояние а между буквами, соседние линии которых не параллельны между собой (например, ГА, AT), может быть уменьшено наполовину, т.е. на толщину d линии шрифта.

2. Минимальным расстоянием между словами е, разделенными знаком препинания, является расстояние между знаком препинания и следующим за ним словом.

При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

2.2. Устанавливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

Примечание. Применение шрифта размером 1,8 не рекомендуется и допускается только для типа Б.

2.3. Построение шрифта во вспомогательной сетке показано на черт. 4.

Черт. 4

2.4. Предельные отклонения размеров букв и цифр ± 0,5 мм.

# 3. РУССКИЙ АЛФАВИТ (КИРИЛЛИЦА)

3.1. Шрифт типа А с наклоном приведен на черт. 5

Черт. 5

3.2. Шрифт типа А без наклона приведен на черт. 6.

Черт. 6

3.3. Шрифт типа Б с наклоном приведен на черт. 7.

Черт. 7

3.4. Шрифт типа Б без наклона приведен на черт. 8.

Черт. 8

# 4. ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ

4.1. Шрифт типа А с наклоном приведен на черт. 9.

Черт. 9

4.2. Шрифт типа А без наклона приведен на черт. 10.

Черт. 10

4.3. Шрифт типа Б с наклоном приведен на черт. 11.

Черт. 11

4.4. Шрифт типа Б без наклона приведен на черт. 12.

Черт. 12

4.5. Виды, форма и расположение диакритических знаков для шрифтов типов А и Б без наклона приведены в справочном приложении.

Диакритические знаки для шрифтов с наклоном следует выполнять по тем же правилам.

# 5. ГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТ

5.1. Шрифт типа А с наклоном приведен на черт. 13.

Черт. 13

5.2. Шрифт типа А без наклона приведен на черт. 14.

Черт. 14

5.3. Шрифт типа Б с наклоном приведен на черт. 15.

Черт. 15

5.4. Шрифт типа Б без наклона приведен на черт. 16.

Черт. 16

5.5. Наименование букв греческого алфавита, приведенных на черт. 13 - 16:

| 1 - альфа | 9 - йота | 17 - ро |
| --- | --- | --- |
| 2 - бета | 10 - каппа | 18 - сигма |
| 3 - гамма | 11 - ламбда | 19 - тау |
| 4 - дельта | 12 - мю | 20 - ипсилон |
| 5 - эпсилон | 13 - ню | 21 - фи |
| 6 - дзета | 14 - кси | 22 - хи |
| 7 - эта | 15 - омикрон | 23 - пси |
| 8 - тэта | 16 - пи | 24 - омега |

# 6. АРАБСКИЕ И РИМСКИЕ ЦИФРЫ

6.1. Шрифт типа А приведен на черт. 17.

Черт. 17

6.2. Шрифт типа Б приведен на черт. 18.

Черт. 18

Примечания:

1. Римские цифры L, С, D, М следует выполнять по правилам латинского алфавита.

2. Римские цифры допускается ограничивать горизонтальными линиями.

# 7. ЗНАКИ

7.1. Шрифт типа А с наклоном приведен на черт. 19.

Черт. 19

7.2. Шрифт типа А без наклона приведен на черт. 20.

Черт. 20

7.3. Шрифт типа Б с наклоном приведен на черт. 21.

Черт. 21

7.4. Шрифт типа Б без наклона приведен на черт. 22.

Черт. 22

7.5. Наименования знаков приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Номера знаков на чертежах | Наименование знаков | Номера знаков на чертежах | Наименование знаков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точка | 25 | Процент |
| 2 | Двоеточие | 26 | Градус |
| 3 | Запятая | 27 | Минута |
| 4 | Точка с запятой | 28 | Секунда |
| 5 | Восклицательный знак | 29 | Параллельно |
| 6 | Вопросительный знак | 30 | Перпендикулярно |
| 7 | Кавычки | 31 | Угол |
| 8 | И | 32 | Уклон |
| 9 | Параграф | 33 | Конусность |
| 10 | Равенство | 34 | Квадрат |
| 11 | Величина после округления | 35 | Дуга |
| 12 | Соответствует | 36 | Диаметр |
| 13 | Асимптотически равно | 37 | Радикал |
| 14 | Приблизительно равно | 38 | Интеграл |
| 15 | Меньше | 39 | Бесконечность |
| 16 | Больше | 40 | Квадратные скобки |
| 17 и 17а | Меньше или равно | 41 | Круглые скобки |
| 18 и 18а | Больше или равно | 42 | Черта дроби |
| 19 | Плюс | 43 | Номер |
| 20 | Минус, тире | 44 | От ... до |
| 21 | Плюс-минус | 45 | Знак подобия |
| 22,23 | Умножение | 46 | Звездочка |
| 24 | Деление |  |  |

# 8. ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ДРОБЕЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИНДЕКСОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ

8.1. Дроби, показатели, индексы и предельные отклонения выполняются в соответствии с табл. 4 размером шрифта:

на одну ступень меньшим, чем размер шрифта основной величины, к которой они приписываются;

одинакового размера с размером шрифта основной величины.

Таблица 4

| Варианты выполнения | Шрифт |  | Примеры выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | основные величины | дроби, показатели и т.п. |  |
| Размер шрифта на одну ступень меньше, чем размер основной величины | Тип А | Тип Б |  |
|  | Тип А |  |  |
|  | Тип Б |  |  |
| Размер шрифта такой же, как размер основной величины | Тип А |  |  |
|  | Тип Б |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

# ДИАКРИТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ

Венгерский язык

Немецкий язык

Польский язык

Румынский язык

Чешский и словацкий язык

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.81 № 1562

3. (Исключен, Изм. № 2)

4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.304-68

5. Издание (июль 2001 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1989 г. (ИУС 7-89)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины и определения 1 2. Типы и размеры шрифта 2 3. Русский алфавит (кириллица) 3 4. Латинский алфавит 5 5. Греческий алфавит 7 6. Арабские и римские цифры 9 7. Знаки 10 8. Правила написания дробей, показателей, индексов и предельных отклонений 15 Приложение Диакритические знаки 18