ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ 
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

Выпуск 1

Кузнечно-слесарные работы

РАЗРАБОТАНЫ Конструкторско-технологическим институтом (КТИ) и Нормативно-исследовательской станцией (НИС) Главнижневолжскстроя Министерства строительства в южных районах СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте труда в строительстве Госстроя СССР.

Исполнители - Л.В.Чинарева (НИС Главнижневолжскстроя), А.С.Ладункин, Л.Н.Коньков (КТИ Минюгстроя СССР), Р.Р.Зеленцова (ЦБНТС).

Ведущий исполнитель - В.А.Насекин (НИС Главнижневолжскстроя).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

СОГЛАСОВНЫ с отделом разработки технологии промышленного строительства и специальных строительных работ Конструкторско-технологического института Министерства строительства в южных районах СССР.

Предназначены для применения в строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к ним организациях, а также в подразделениях (бригадах, участках) производственных объединений, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих строительство и капитальный ремонт  хозяйственным способом, переведенных на новые условия оплаты труда работников в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства».

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами настоящего Сборника предусмотрено выполнение paбoт в мастерских, находящихся на строительной площадке.

2. Нормами для кузнечной обработки предусмотрена работа на стационарном горне с механическим дутьем и применением кузнечного каменного угля, при жидком топливе или газе Н.вр. и Расц. умножать на 0,8 (ВЧ-1).

3. Нормами гл. 1 настоящего Сборника предусмотрено изготовление однотипных изделий при объеме задания более 5 шт.

При меньших объемах работ к Н. вр. и. Расц. применять коэффициенты, пpивeденные в табл. 1.

Таблица 1

| Число деталей в одной партии, шт. | Вид изделий |  |
| --- | --- | --- |
|  | поковки | слесарные |
| 1 | 1,25 (ВЧ-2) | 1,5(ВЧ-4) |
| 2-5 | 1,15(ВЧ-3) | 1,3 (ВЧ-5) |

4. Нормами гл. 2 предусмотрен ремонт однотипных изделий при объеме задания более чем на 2 ч работы (по нормам).

При меньших объемах работ к Н.вр. и Расц. применять коэффициенты, приведенные в табл.2.

Таблица 2

| Вид обработки | Объем задания по нормам, ч, до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Кузнечная, слесарная | 1,3 (ВЧ-6) | 1,15 (ВЧ-8) |

5. Нормами на изготовление изделий предусмотрена подноска материалов в пределах рабочего места на расстояние до 20 м.

6. Работа по обслуживанию сварочного агрегата с двигателем внутреннего сгорания нормами настоящего выпуска не учтена и нормируется дополнительно.

7. Нормы данного выпуска разработаны с учетом требований СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

8. Качество изготовляемых изделий должно отвечать требованиям ГОСТа и техническим условиям на соответствующие изделия.

Глава 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СЛЕСАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

§ Е40-1-1. Болты анкерные

Нормы времени и расценки на 100 болтов

| Состав работ | Состав | Диаметр болта, мм, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | звена | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 |  |
| 1. Нагревание заготовок. 2. Разрубка конца. 3. Разводка конца или сгибание его в кольцо | Кузнецы ручной ковки 3 разр. - 1 2 « - 1 | 9,9 ----- 6-63 | 14,5 ----- 9-72 | 21 ----- 14-07 | 31 ------ 20-77 | 46,5 ------ 31-16 | 1 |
| 1. Опиловка концов болтов. 2. Нарезка резьбы длиной до 100 мм плашками | Слесарь строительный 3 разр. | 13 ------- 9-10 | 15,5 ------- 10-85 | 17,5 ------- 12-25 | 26,5 -------- 18-55 | 34 ------ 23-80 | 2 |
|  |  | a | б | в | г | д | № |

§ E40-1-2. Костыли стенные, скобы строительные

Состав звена

Кузнецы ручной ковки

3 разр. - 1

2    "    - 1

Нормы времени и расценки на 100 изделий

| Наименование изделий | Состав работ | Диаметр круглой стали или сторона квадратной стали, мм, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |  |
| Костыли стенные | 1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Гнутье конца под прямым углом. 4. Высадка угла. 5. Правка головки и оттягивание конца | 3,3 ------- 2-21 | 4 ------ 2-68 | 5,4 ----- 3-62 | 7 ----- 4-69 | - | 1 |
| Скобы строительные с заершенными концами | 1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Оттягивание концов. 4. Гнутье концов под прямым углом. 5. Высадка угла. 6. Заершение концов | - | 5,6 ------ 3-75 | 7,9 ------ 5-29 | 8,5 ----- 5-70 | 11 ----- 7-37 | 2 |
|  |  | a | б | в | г | д | № |

§ E40-1-3. Крючья для настенных желобов, закрепы (ерши)

Состав звена

Кузнецы ручной ковки

3 разр. - 1

2  "      -  1

Нормы времени и расценки на 100 изделий

| Наименование изделий | Составработ | Сечение и диаметр стали, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14х16 | 4х22 |  |
|  |  | 6х18 | 7х25 |  |
|  |  | 16 | 6х30 |  |
|  |  |  | 7х30 |  |
| Крючья для настенных желобов | 1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Оттяжка и загибание конца. 4. Пробивка двух отверстий в хвостовой части | - | 3,4 ------- 2-28 | 1 |
| Закрепы (ерши) из полосовой стали | 1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Высадка плеча. 4. Отковка ушка. 5. Оттягивание заострение и заершение конца. 6. Пробивка отверстий | 3,7 ------- 2-48 | 6,1 -------- 4-09 | 2 |
| Закрепы (ерши) из круглой стали(из готовых заготовок) | 1. Нагревание заготовок. 2. Оттягивание конца на пневмомолоте. 3. Высадка плеча. 4. Оттягивание, заострение и заершение конца. 5. Сверление отверстий на станке | 3 ------- 2-01 | - | 3 |
|  |  | а | б | № |

§ Е40-1-4. Стремена, крючья и хомуты для крепления труб

Состав звена

Кузнецы ручной ковки

4 разр. - 1

2   "    - 1

А. СТРЕМЕНА ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

Нормы времени и расценки на 100 стремян

Таблица 1

|  |  | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид стремян | Состав работ | 110 | 140 | 205 | 215 |  |
|  |  | Сечение стали, мм, до |  |  |  |  |
|  |  | 14Х14 | 18Х18 | 20Х20 | 22Х22 |  |
| Стягиваемые проволокой | 1. Рубка (резка) стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Разрубка конца вдоль и разведение концов. 4. Гнутье плеча с высадкой угла. 5. Гнутье обоих концов на ухват по шаблону. 6. Оттягивание концов и гнутье крючков. | 11 ----- 7-87 | 14,5 ------ 10-37 | 16,5 ------ 11-80 | 22 ------ 15-73 | 1 |
| Стягиваемые хомутами на болтах | 1. Рубка (резка) стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Разрубка конца вдоль и разведение концов. 4. Гнутье плеча с высадкой угла. 5. Оттягивание концов, выправка, пробивка отверстий для болтов и гнутье концов. 6. Выгибание концов с ушками в полукольце. 7. Нагревание, оттягивание и заершение конца. 8. Отковка хомутика с пробивкой отверстий и зачисткой ушек | 13,5 ------ 9-65 | 17 ------- 12-16 | 21 ------- 15-02 | 27 ------- 19-31 | 2 |
|  |  | a | б | в | г | № |

Б. КРЮЧЬЯ И ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ

При изготовлении крючьев для труб

Слесарь строительный 4 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 крючьев

| Состав рaбoт | Диаметр труб, мм | Размер стали, мм | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разметка и рубка заготовок на прессе. 2. Гнутье крючьев прутьев на прессе по радиусу. 3. Насечка заершений | 19 | 4х16 | 0,77 | 0-60,8 | 1 |
|  | 50 | 4х20 | 0,94 | 0-74,3 | 2 |
|  | 100 | 4х25 | 1,1 | 0-86,9 | 3 |

При изготовлении хомутов для труб

Слесарь строительный - 4 разр.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 100 хомутов

| Наименование изделий | Состав работ | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хомуты из двух половинок при диаметре труб 100-150 мм | 1. Разметка и рубка заготовок на прессе. 2. Гнутье заготовок по радиусу на прессе. 3. Пробивка отверстий на прессе. 4. Комплектовка | 3 | 2-37 | 1 |
| Хомуты для водопроводных спаренных труб | Вырубка хомутов на прессе и укладка изделий в ящик | 0,37 | 0-29,2 | 2 |

§ E40-1-5. Шайбы и накладки

Состав работы

1. Разметка и резка стали на приводных станках. 2. Сверление отверстий на станке. 3. Опиловка торцов на наждачном круге и укладка изделий в ящик.

Нормы времени и расценки на 100 шт.

|  |  | Сечение стали, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид изделий | Состав рабочих | 4х20 | 5х25 | 5х45 | 8х60 |  |
|  |  |  | 5х36 | 6х50 |  |  |
| Шайбы квадратные |  | 2,3 ----- 1-82 | 3,1 ------- 2-45 | 4,3 ------ 3-40 | 6,1 ------- 4-82 | 1 |
| Накладки прямоугольные | Слесарь строительный 4 разр. | 4,46 ------ 3-48 | 5,6 ------ 4-42 | 7,2 ------- 5-69 | 9,6 ------- 7-58 | 2 |
|  |  | а | б | в | г | № |

§ Е40-1-6. Кронштейны из угловой стали под магистральные трубопроводы

Состав работ

При слесарных работах

1. Разметка и резка заготовок на пресс-ножницах. 2. Сверление отверстий на станке. 3. Сборка под электросварку.

При электросварочных работах

Электроприхватка и сварка деталей кронштейнов

Нормы времени и расценки на 100 изделий

|  |  | Кронштейны для крепления магистральных трубопроводов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Состав рабочих |  |  |  |  |
|  |  | одинарные | двойные | тройные |  |
| Слесарные | Слесарь строительный 4 разр. | 5 ----- 3-95 | 6,5 -------- 5-14 | 7 ------- 5-53 | 1 |
| Электро- сварочные | Электросварщик ручной сварки 3 разр. | 3,9 ------- 2-73 | 6,5 ------ 4-55 | 8,6 ------- 6-02 | 2 |
|  |  | а | б | в | № |

§ Е40-1-7. Кронштейны для защитных козырьков и для умывальников

Состав работы

1. Разметка и резка заготовок на пресс-ножницах. 2. Правка заготовок вручную. 3. Разметка и сверление отверстий на станке. 4. Сборка кронштейнов.

Состав звена

Слесари строительные

4 разр.  - 1

2      "   -  1

Нормы времени и расценки на 1 изделие

| Вид кронштейнов | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Для защитных козырьков | 1,3 | 0-93 | 1 |
| Для умывальников | 0,17 | 0-12,2 | 2 |

§ E40-1-8. Кронштейны для навески радиаторов

Состав работ

При изготовлении из круглой стали

1. Разметка и резка стали на пресс-ножницах. 2. Нагревание заготовок. 3. Гнутье кронштейна по заданному радиусу. 4. Оттяжка концов заготовок под молотом. 5. Осадка хвостовой части наплоско под молотом.

При изготовлении из листовой стали

1. Разметка и резка заготовок на пресс-ножницах. 2. Штамповка кронштейна на прессе. 3. Разводка концов кронштейнов. 4. Правка кронштейнов по длине и зачистка кромок.

Нормы времени и расценки на 100 изделий

| Вид кронштейнов | Состав звена |  | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из круглой стали при диаметре стали, мм | 12-16 | Кузнецы ручной ковки 4 разр. - 1 2 " - 1 | 2,5 | 1-79 | 1 |
|  | 18 | То же | 3,3 | 2-36 | 2 |
| Из листовой стали толщиной 3 мм |  | Слесари строительные 4 разр. -1 2 " - 1 | 1 | 0-71,5 | 3 |

§ E40-1-9. Решетки ограждения в промышленных зданиях

Состав звена

Слесари строительные

4 разр.  - 1

3  "      -  1

Нормы времени и расценки на 1 м решетки ограждения

|  | Решетки из угловой стали |  | Решетки из |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для ограждения |  | труб для |
|  |  |  | ограждения |
| Состав работ | лестниц из полосовой стали | лестниц и площадок из двутавровой и швеллерной стали | лестниц и площадок из двутавровой и швеллерной стали |
| 1. Выправка и разметка труб или угловой стали 2. Заготовка деталей на приводных станках. 3. Изготовление и установка оградительных решеток | 0,38 ---- 0-28,3 | 0,59 ------- 0-44 | 0,46 ------- 0-34,3 |
|  | а | б | в |

§ E40-1-10. Бункера и ящики для раствора

Состав работ

При слесарных работах

1. Разметка и резка стали на приводных станках. 2. Изготовление крючков и планок. 3. Сборка изделий под сварку.

При электросварочных работах

1. Электроприхватка деталей в процессе сборки. 2. Электросварка изделия. 3. Зачистка швов.

Нормы времени и расценки на 1 ящик или 1 бункер

| Вид работ | Состав рабочих | Бункер или ящик | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Слесарные | Слесарь строительный 4 разр. | 1,7 ----- 1-34 | 1 |
| Электросварочные | Электросварщик ручной сварки 4 разр. | 0,83 ------ 0-65,6 | 2 |

§ Е40-1-11. Трубчатые стойки для подмостей

Состав работ

При слесарных работах

1. Разметка заготовок. 2. Резка заготовок на приводных станках. 3. Разметка и сверление отверстий на станке. 4. Сборка стоек.

При газорезательных работах

Вырезка деталей при помощи газовой резки

При электросварочных работах

1. Электроприхватка деталей в процессе сборки. 2. Электросварка стоек.

Нормы времени и расценки на 100 стоек

| Вид работ | Состав звена | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарные | Слесари строительные | 28,5 | 21-23 | 1 |
|  | 4 разр. - 1 |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
| Газорезательные | Газорезчик 3 разр. | 8,7 | 6-09 | 2 |
| Электросварочные | Электросварщик ручной сварки 3 разр. | 32 | 22-40 | 3 |

§ E40-1-12. Столики металлические для отделочных работ

Состав работ

При слесарных работах

1. Разметка и резка стали на приводных станках. 2. Правка заготовок. 3. Разметка и сверление отверстий на станке (при необходимости). 4. Сборка столиков под сварку.

При электросварочных работах

1. Электроприхватка деталей при сборке. 2. Электросварка столика.

Нормы времени и расценки на 1 столик

| Вид работ | Состав рабочих | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарные | Слесарь строительный 4 разр. | 0,46 | 0-36,3 | 1 |
| Электросварочные | Электросварщик ручной сварки 3 разр. | 0,87 | 0-60,9 | .2 |

§ Е40-1-13. Двери металлические однопольные

Состав работ

При слесарных работах

1. Правка на плите заготовки из листовой стали для дверного полотна. 2. Разметка и резка на приводных станках угловой стали для рам жесткости. 3. Сборка дверного полотна и рам жесткости. 4. Изготовление дверных петель и задвижек. 5. Окончательная отделка двери и навеска на коробку.

При электросварочных работах

1. Электроприхватка деталей при сборке. 2. Электросварка деталей двери. 3. Прикрепление электросваркой дверных петель и задвижек.

Нормы времени и расценки на 1 м2 двери

| Вид работ | Состав звена | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарные | Слесари строительные | 2,1 | 1-69 | 1 |
|  | 5 разр. - 1 |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
| Электросварочные | Электросварщик ручной | 3 | 2-10 | 2 |
|  | сварки 3 разр. |  |  |  |

Глава 2. РЕМОНТ ИНСТРУМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ

§ Е40-1-14. Пневматические молотки

Слесарь строительный 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 изделие или на 1 комплект

| Состав работ | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Разборка молотка | 0,28 | 0-25,5 | 1 |
| 1. Выпрессовка и запрессовка новых втулок вентиля. 2. Пригонка вентилей по втулкам | 1,2 | 1-09 | 2 |
| 1. Сборка вентиля. 2. Регулировка. 3. Сборка ударника. 4. Установка футеровок с конической пружиной | 0,28 | 0-25,5 | 3 |
| 1. Выпрессовка обжимочной втулки. 2. Запрессовка новой | 0,72 | 0-65,5 | 4 |
| 1. Зачистка цилиндра молотка. 2. Пригонка бойка по цилиндру | 0,57 | 0-51,9 | 5 |
| 1. Притирка золотника по коробке. 2. Изготовление соединительной шпильки | 0,62 | 0-56,4 | 6 |
| Изготовление кольца крепления сетки фильтра | 0,14 | 0-12,7 | 7 |
| Изготовление цилиндрических пружин | 0,14 | 0-12,7 | 8 |
| Изготовление стопорной пружины | 1,2 | 1-09 | 9 |
| Изготовление конической пружины | 0,24 | 0-21,8 | 10 |
| Изготовление курка | 0,65 | 0-59,2 | 11 |
| 1. Сборка молотка. 2. Смазка. 3. Опробование | 0,72 | 0-65,5 | 12 |
| Зачистка корпуса молотка | 0,28 | 0-25,5 | 13 |
| Зачистка втулки обжимки | 0,28 | 0-25,5 | 14 |
| Прочистка пневматического молотка | 0,89 | 0-81 | 15 |

§ E40-1-15. Ручные лебедки

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 комплект

| Наименование и состав работ | Состав звена | Н.вр. | Расц. |  | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разборка лебедки. 2. Очистка деталей. 3. Сборка. 4. Смазка |  | 1,2 | 0-89,4 |  | 1 |
| Выправка вала |  | 0,28 | 0-20,9 |  | 2 |
| Выправка стяжных болтов |  | 0,19 | 0-14,2 |  | 3 |
| 1. Изготовление кольца для тросов. 2. Сверление и нарезка резьбы в кольце барабана |  | 0,47 | 0-35 |  | 4 |
| Смена подшипников (2 пары) | Слесари строительные | 0,39 | 0-29,1 |  | 5 |
| 1. Опиловка собачки. 2. Установка на место | 4 разр. - 1 | 0,8 | 0-59,6 |  | 6 |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| Зачистка вала |  | 0,27 | 0-20,1 |  | 7 |
| 1. Опиловка накладок и квадрата вала. 2. Установка на место |  | 1,3 | 0-96,9 |  | 8 |
| Пригонка ручек лебедки под квадрат |  | 1 | 0-74,5 |  | 9 |
| 1. Исправление тормозного устройства. 2. Выправка погнутых частей. 3. Очистка и смазка лебедки | Слесари строительные | 2,5 | 1-86 | 10 |  |
|  | 4 разр. - 1 |  |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| Отковка ручек для лебедки длиной, мм, до | Кузнецы ручной ковки | 0,58 | 0-38,9 | 11 |  |
|  | 3 разр. - 1 2 " - 1 | 0,74 | 0-49,6 | 12 |  |
| Примечание. Нормами предусмотрен ремонт лебедок грузоподъемностью 0,5 т. При ремонте лебедок грузоподъемностью более 0,5 т к Н.вр. и Расц. строк 1-10 применять коэффициенты, приведенные в табл. 2. |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| Грузоподъемность лебедки, т, до | Коэффициенты к Н.вр. и Расц. |
| --- | --- |
| 1,5 | 1,15 (ПР-1) |
| 2,5 | 1,25 (ПР-2) |
| 3,5 | 1,35 (ПР-3) |
| 4,5 | 1,45 (ПР-4) |

§ Е40-1-16.Тали цепные

Состав звена

Слесари строительные

5 разр. - 1

3    "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 изделие

| Состав работ | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разборка тали. 2. Очистка деталей. 3. Сборка тали. 4. Смазка. 5. Опробование | 2,3 | 1-85 | 1 |
| То же, со сменой и изготовлением необходимых частей (стопорной собачки и пружины, стопорной зубчатки, втулки и направляющей цепи) | 11,5 | 9-26 | 2 |

§ Е40-1-17. Лампы паяльные

Нормы времени и расценки на 1 лампу

| Вид ремонта | Состав работ | Слесари строительные | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный | 1. Разборка лампы. 2. Очистка. З. Выправка погнутых мест. 4. Пропайка швов. 5. Изготовление нового змеевика. 6. Смена кожуха и манжет. 7. Притирка клапана. 8.Сборка лампы. 9. Опробование | 5 разр. | 3,3 | 3-00 | 1 |
| Текущий | 1. Разборка лампы. 2. Прочистка деталей. 3. Выправка погнутых мест. 4. Прожигание и продувка воздухом змеевика. 5. Сборка лампы. 10. Опробование | 4 разр. | 0,61 | 0-48,2 | 2 |