Методика расчета РЕКЛАМНЫХ УСТАНОВОК

Буквенные обозначения для исходных данных – см. Табл. 1 и рис. 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Начальный уровень отсчета высоты сооружения | zo |
| Аэродинамический коэффициент | с |
| Параметры щита рекламной конструкции |  |
| Высота рекламного щита | h |
| Наибольшая ширина (габарит) рекламного щита | b |
| Габарит щита в перпендикулярном направлении | b1 |
| Высота стойки до низа щита | L |
| Расстояние от центра щита до оси стойки | e |
| Масса рекламного щита | M |
| Сечение стойки |  |
| Диаметр (наружный) | D |
| Толщина стенки | s |
| Расчетное сопротивление стали | Ry |
| Параметры базы |  |
| Ширина опорной плиты | a |
| Скос опорной плиты | d |
| Расстояние между рядами болтов | a1 |
| Кол-во болтов в одном ряду | Nb |
| Площадь анкерного болта | Ab |
| Фундамент |  |
| Ширина (параллельно большем габариту b щита) | Bf |
| Длина (параллельно меньшему габариту b1 щита) | Lf |
| Глубина (высота) | Hf |

В расчете рассматриваются два наиболее неблагоприятных направления ветра: первое (основное) и второе - перпендикулярное ему. Сечение стойки и конструкция базы обладают осевой симметрией, и для них определяющим является направление №1: второе направление используется для расчета фундамента. Наветренная площадь щита вычисляется по формулам: S1 = b∙h, S2 = b1 ∙h (соотв. для направления №1 и №2).

Рис. 1

Геометрические характеристики сечения стойки (труба) вычисляются по формулам:

Площадь: A=π4[D2−(D−2s)2],

Момент инерции при изгибе: Jx=Jy=π64[D4−(D−2s)4],

Момент сопротивления при изгибе: Wx=Wy=2JxD,

Момент инерции при кручении: Jp=Jx2=π32[D4−(D−2s)4]

Радиус инерции: ix=iy=JxA

Основные частоты колебаний конструкции, Гц, определяются по формулам:

Крутильные колебания:  fкр=12πGJpJMl, где G – модуль сдвига стали; l=L+H2 - рабочая длина стойки; JM- момент инерции масс щита, для схемы на рис. 1 оцениваемый по формуле (b<b1): JM≈M(b212+e2).

Первая форма изгибных колебаний:

f1=12πα2l2EJxm,

где m=ρ⋅A- погонная масса стойки (ρ=7850 кг/м3 – плотность стали).

Безразмерный α определяется в зависимости от отношения n=M(ml) по Табл. 2.

Таблица 2 – Безразмерный параметр α для определения частоты колебаний

| n | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 1,87 | 1,57 | 1,42 | 1,32 | 1,25 | 1,19 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,00 |

| n | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5 | 5,25 | 5,5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,83 |

Ветровая нагрузка согласно п. 6.2 [1] определяется как сумма средней и пульсационной составляющих. Средняя составляющая ветровой нагрузки wm вычисляется по формуле (6), пульсационная – согласно п. 6.7 [1]. Предельное значение частоты собственных колебаний, при котором допускается не учитывать силы инерции, возникающие при колебаниях по соответствующей собственной форме по Табл. 8 [1] равно: fL = 3,8 Гц.

При определении пульсационной составляющей рекламный щит рассматривается как сооружение с одной степенью свободы. Значение пульсационной составляющей при f1< fL:

wp=γfwmξςν,

где γf=1,4 - коэффициент надежности по нагрузке; ν - коэффициент пространственной корреляции пульсаций по Табл. 9 [1]; ς - коэффициент пульсаций давления на уровне z по Табл. 7 [1]; ξ - коэффициент динамичности определяемый через величину γ=δπ (δ=0,15 – логарифмический декремент колебаний) и безразмерный период колебанийε1=1,4w0(940f1) по зависимости (здесь w0- в Па, f1 - в Гц).

:

ξ=0∞(23)ε113(1+ε2)43[ε4−2(1−γ22)ε2εi2+εi4]dε

или по графику на черт. 2 [1], значения которого приведены  в Табл. 3

Таблица 3

| εi | δ |  |  | εi | δ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,30 | 0,15 | 0,05 |  | 0,30 | 0,15 | 0,05 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,07 | 1,640 | 2,132 | 3,457 |
| 0,001 | 1,049 | 1,100 | 1,284 | 0,08 | 1,685 | 2,206 | 3,598 |
| 0,002 | 1,077 | 1,155 | 1,425 | 0,09 | 1,727 | 2,273 | 3,727 |
| 0,003 | 1,100 | 1,199 | 1,533 | 0,10 | 1,765 | 2,336 | 3,845 |
| 0,004 | 1,120 | 1,237 | 1,624 | 0,11 | 1,802 | 2,394 | 3,956 |
| 0,005 | 1,138 | 1,271 | 1,703 | 0,12 | 1,835 | 2,448 | 4,058 |
| 0,006 | 1,154 | 1,302 | 1,774 | 0,13 | 1,867 | 2,499 | 4,155 |
| 0,007 | 1,170 | 1,331 | 1,838 | 0,14 | 1,897 | 2,547 | 4,245 |
| 0,008 | 1,185 | 1,358 | 1,897 | 0,15 | 1,925 | 2,592 | 4,33 |
| 0,009 | 1,198 | 1,383 | 1,952 | 0,16 | 1,951 | 2,635 | 4,410 |
| 0,010 | 1,211 | 1,407 | 2,004 | 0,17 | 1,976 | 2,675 | 4,486 |
| 0,015 | 1,270 | 1,510 | 2,225 | 0,18 | 2,000 | 2,713 | 4,557 |
| 0,020 | 1,320 | 1,597 | 2,405 | 0,19 | 2,022 | 2,749 | 4,625 |
| 0,025 | 1,364 | 1,673 | 2,559 | 0,20 | 2,043 | 2,783 | 4,689 |
| 0,030 | 1,404 | 1,741 | 2,695 | 0,21 | 2,063 | 2,815 | 4,750 |
| 0,035 | 1,440 | 1,803 | 2,817 | 0,22 | 2,082 | 2,846 | 4,808 |
| 0,040 | 1,474 | 1,859 | 2,929 | 0,23 | 2,100 | 2,874 | 4,862 |
| 0,045 | 1,506 | 1,912 | 3,032 | 0,24 | 2,116 | 2,902 | 4,914 |
| 0,050 | 1,535 | 1,961 | 3,128 | 0,25 | 2,132 | 2,928 | 4,963 |
| 0,055 | 1,563 | 2,007 | 3,217 | 0,26 | 2,147 | 2,952 | 5,010 |
| 0,060 | 1,590 | 2,051 | 3,302 | 0,27 | 2,161 | 2,975 | 5,054 |
| 0,065 | 1,615 | 2,092 | 3,381 | 0,28 | 2,174 | 2,997 | 5,096 |

Расчетные усилия (вертикальное, поперечное и изгибающий момент) в заделке рекламного щита определяются по следующим формулам.

Вертикальное: N=g(M+ml);

При направлении ветра №1:

Mx=(wm+wp)S1lPx=(wm+wp)S1.

При направлении ветра №2:

Mx=(wm+wp)S2l+Mg⋅ePy=(wm+wp)S2.

Производится проверка прочности трубы по формуле (38) и местной устойчивости стенки по п. 8.5 СНиП II-23-81*.

Расчет базы включает в себя определение усилий в анкерах и напряжения в бетоне сжатой зоны в предположении линейного распределения давления под опорной плитой (рис. 2). Расстояние от оси базы до центра тяжести эпюры давлений вычисляется по формуле:

где a – габарит опорной плиты, d  - катет скоса опорной плиты; a1 – расстояние между осями анкеров; yo = N∙Jb/(M∙Ab) – расстояние от нейтральной оси (границы эпюры давлений) до оси симметрии базы.

Рис. 2 – Схема к расчету базы

Усилия в анкерах вычисляются из уравнения:

ZNb⋅(YC+a12)=M−N⋅YC

Рис. 3 – Схема к расчету фундамента

Схема к расчету фундаментов представлена на рис. 3. Для фундамента рекламного сооружения расчет производится на стадии частичного отрыва подошвы от основания.

При расчете на опрокидывание вокруг ребра вычисляется отношение:

Kзап=MопMуд,

где Mоп = Mx (My) +  Qx (Qy) × Hf  – момент опрокидывающих сил на уровне подошвы;

Mуд =(N+ Bf∙ Lf ∙Hf∙ ρ) l/2 = Nп l/2  –момент удерживающих сил (ρ=2 тс/м3).

Длина эпюры давлений для фундамента (габарит фундамента l в направлении ветра принимается равным  Lf  или Bf  в зависимости от направления ветра по рис. 3):

yf = (3 / 2) ∙ [l – 2∙e] < (3/4) l ,

где е – эксцентриситет Moп/Nп равнодействующей сил на уровне подошвы фундамента.

Максимальное напряжение под подошвой вычисляется по формуле:

σ = 2 ∙ Nп / (3 ∙ b  ∙ (0,5  ∙ a - e))

здесь, в зависимости от направления ветра b= (Bf ) Lf – ширина фундамента.