Государственный проектный и научно-исследовательский институт 
(Укрниипроектстальконструкция) Госстроя СССР

ПОСОБИЕ 
по проектированию 
усиления стальных конструкций

(к СНиП II-23-81*)

Утверждено приказом 
Укрниипроектстальконструкции 
Госстроя СССР № 65 
от 22 октября 1987 г.

Москва Стройиздат 1989

Рекомендовано к изданию секцией научно-технического совета Укрниипроектстальконструкция Госстроя СССР.

пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)/Укрниипроектстальконструкция.-М.: Стройиздат, 1989.

Даны рекомендации, детализирующие основные положения по проектированию усиления стальных конструкций и проведению предпроектных обследований, технологии производства работ по их усилению.

Для инженерно-технических работников проектных организаций, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов.

Ил. 44, табл. 39.

Разработано Укрниипроектстальконструкция (д-р техн. наук А. В. Перельмутер, кандидаты техн. наук В. Б. Барский, Ю. С. Борисенко, В. А. Лимаренко, А. Н. Харин) при участии ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова (кандидаты техн. наук И. В. Левитанский, В. И. Кудишин, Л. И. Гладштейн, И. В. Порядин, инженеры О. Н. Дмитриев, И. О. Эсаулов); ЦНИИСК им. Кучеренко (д-р техн. наук В. И. Трофимов, кандидаты техн. наук Г. Е. Бельский, Л. А. Гильденгорн); МИСИ им. Куйбышева (д-р техн. наук Е. И. Беленя, кандидаты техн. наук Б. Ю. Уваров, В. Н. Валь, П. Д. Окулов); Днепрпроектстальконструкция (инж. М. Б. Трапер); Ленпроектстальконструкция (инж. Р. С. Зекцер); Сибпроектстальконструкция (канд. техн. наук А. И. Конаков); ЛИСИ (кандидаты техн. наук Г. И. Белый, И. С. Ребров); МакИСИ (кандидаты техн. наук Е. В. Горохов, И. Р. Рухович); ДИСИ (д-р техн. наук А. В. Сильвестров, канд. техн. наук В. Д. Сургучев); НИСИ (д-р техн. наук В. В. Бирюлев, кандидаты техн. наук И. И. Крылов, А. И. Репин, инж. В. А. Чумаков); ЧПИ (кандидаты техн. наук В. Ф. Сабуров, К. А. Шишов, инж. В. И. Камбаров); ПолтИСИ (канд. техн. наук В. А. Пашинский); ЯГУ (канд. техн. наук В. В. Филиппов); Львовского политехнического института (канд. техн. наук М. Р. Бельский); Липецкого политехнического института (д-р техн. наук В. В. Горев, кандидаты техн. наук В. М. Путилин, В. И. Бабкин, инж. В. В. Зверев); СЗО Энергосетьпроект Мичэнерго СССР (канд. техн. наук К. П. Крюков, инж. Е. Н. Колбанев).

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пособие дополняет, развивает и детализирует раздел «Дополнительные требования по проектированию конструкций зданий и сооружений при реконструкции» СНиП II-23-81* «Стальные конструкции».

Приведенные в Пособии положения распространяются на эксплуатируемые стальные конструкции, которые сохраняются (с усиленней или без него) в составе несущих конструкций зданий и сооружений после их реконструкции, а также на имеющие существенный физический износ стальные конструкции, для которых усиление является мерой, обеспечивающей их соответствие требованиям дальнейшей нормальной эксплуатации.

1.2. Элементы конструкций, вводимые дополнительно или взамен демонтируемых, должны проектироваться в соответствии с указаниями действующих норм и государственных стандартов.

Сохраняемые конструкции проверяются с учетом требований СНиП II-23-81* и дополнительных положений настоящего Пособия. В Пособии приведены отмененные нормативные документы (ГОСТы, СНиПы и др.), которые могут быть использованы только в качестве справочного материала.

1.3. При разработке проектной документации следует:

предусматривать меры по обеспечению надежности и долговечности зданий и сооружений;

принимать конструктивные решения и методы производства работ, реализуемые, как правило, без остановки производственного процесса в эксплуатируемых зданиях и сооружениях или совмещаемые по времени с технологическими остановками таких процессов;

учитывать перспективы развития производства, возможность повторных (в будущем) реконструкций и модернизаций;

принимать проектные решения, обеспечивающие экономное расходование материалов, топливных и энергетических ресурсов, снижение стоимости, трудоемкости и сокращение сроков выполнения работ по усилению;

учитывать условия производства работ по усилению (стесненность монтажной площадки, возможность использования механизмов, дополнительные мероприятия по технике безопасности и охране труда, необходимость контроля качества работ и т. п.).

1.4. Основные технические решения, принимаемые при разработке проектов реконструкции и усиления, следует обосновывать путем сравнения конкурентоспособных вариантов, учитывая при этом последствия (стесненность монтажной площадки или остановку производства на время выполнения работ по усилению).

1.5. Проектирование усиления стальных конструкций по Сравнению с обычным проектированием имеет ряд существенных особенностей, которые должны учитываться как при организации проектных работ, так и в процессе разработки и оформления проектной документации.

Основные из них:

проведение большого объема изысканий, связанных с обследованием усиливаемых конструкций, выявлением их фактического состояния, характеристик металла, из которого они выполнены, анализом причин появления имеющихся дефектов и повреждений и оценкой технического состояния конструкций;

выполнение расчетов по нескольким вариантам расчетных схем для оценки возможного отрицательного влияния обычно не учитываемых факторов (податливости или несмещаемости фундаментов, возможного проявления эффектов неразрезности, участия в работе каркаса ограждающих конструкций и оборудования и т. п.);

учет уровня фактической нагруженности усиливаемых под нагрузкой конструкций в процессе выполнения работ по усилению и учет влияния действующих во время усиления напряжений на несущую способность усиливаемой конструкции;

влияние последовательности и технологии выполнения работ по усилению на поведение усиливаемой конструкции, необходимость комплексного решения вопросов конструирования и выбора способа усиления с обязательным отражением этих вопросов в проектной документации.

1.6. Проектная документация с учетом изменения параметров и свойств конструкций и режимов эксплуатации должна охватывать следующие стадии работы конструкций:

А - предшествующая началу работ по усилению, на которой требуется проверить с учетом фактического состояния возможность эксплуатации конструкций до их усиления или замены и разработать в необходимых случаях временные мероприятия по содержанию конструкций и ограничению режимов эксплуатации;

Б - соответствующая периоду выполнения работ по усилению, на которой следует разработать необходимые мероприятия, обеспечивающие работоспособность конструкций по временной схеме;

В - соответствующая режиму эксплуатации конструкций после усиления, на которой необходимо обеспечить работу конструкций в изменившихся условиях.

В необходимых случаях, с целью выявления фактического положения конструкций, возможного роста деформаций и изменения напряженного состояния, проектом должно быть предусмотрено проведение инструментальных наблюдений за состоянием конструкций на стадиях А и Б, а также с использованием приборов и специальных контрольно-сигнальных устройств - на стадии В.

# 2. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1. Проект усиления стальных конструкций разрабатывается с учетом заключения о техническом состоянии эксплуатируемых конструкций, составленного по результатам их обследования и проверочных расчетов. В необходимых случаях для уточнения расчетной схемы, выявления особенностей работы, оценки несущей способности и уточнения свойств конструкции могут быть использованы результаты специально проведенных натурных и лабораторных экспериментов и испытаний материалов.

2.2. Обследование конструкций включает:

подготовительные работы (получение и анализ задания на проведение обследования, ознакомление с объектом обследования в натуре, подбор и анализ технической документации, составление рабочей программы и др.);

освидетельствование конструкций в натуре (обмер, определение отклонений положения конструкций и их геометрических размеров от проектных, определение отклонений от проекта конструктивного исполнения элементов и соединений, выявление повреждений элементов и соединений, составление исполнительной документации, ведомостей дефектов и повреждений, обмерочных чертежей);

определение свойств стали;

уточнение фактических и прогнозирование будущих нагрузок, воздействий и условий эксплуатации, включая температурно-влажностный режим и степень агрессивности окружающей среды;

составление заключения о техническом состоянии обследованных конструкций, нагрузках и условиях эксплуатации.

Объем и степень детализации данных обследования зависят от наличия технической и эксплуатационной документации, состояния и степени поврежденности эксплуатируемых конструкций и должны соответствовать намечаемому комплексу проектных работ.

2.3. В зависимости от цели (общее ознакомление, освидетельствование и др.) обследования могут быть выборочными или полными.

Объем выборочного обследования назначается с учетом опыта эксплуатации однотипных конструкций в аналогичных условиях. При этом обследованию подлежит не менее 20% однотипных конструкций, в том числе все элементы, находящиеся в наиболее неблагоприятных условиях по уровню напряжений, особенно в зонах возможных механических повреждений, агрессивности воздействий внешней среды, повышенной вибрации и т. п.

2.4. Выборочное обследование должно быть заменено полным, если в процессе его выполнения обнаружены:

резкая неравномерность значений измеряемых параметров технического состояния, свойств материалов, степени агрессивности окружающей среды, условий нагружений;

наличие дефектов и повреждений, существенно снижающих несущую способность и эксплуатационную пригодность конструкций (трещины, большие прогибы, существенный коррозионный износ, отсутствие элементов и соединений и т. п.).

2.5. Проверочные расчеты необходимо выполнять по фактическим расчетным схемам сооружения (конструкции, элемента) и фактическим сечениям с учетом влияния обнаруженных дефектов и повреждений, по уточненным значениям расчетных сопротивлений материала конструкций и соединений, действующих нагрузок и их сочетаний. Проверочные расчеты выполняются в объеме, обеспечивающем достоверный вывод о возможности продолжения эксплуатации сохраняемой конструкции или обоснованную рекомендацию о необходимости ее усиления (замены).

## ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

2.6. Обследование эксплуатируемых стальных конструкций проводится специализированными организациями с целью получения необходимых данных для оценки технического состояния и принятия проектных решений по реконструкции объекта.

При обследовании используются результаты осмотров и наблюдений, проводимых службой эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с действующими на предприятии ведомственными указаниями, данные проектной и исполнительной документации, имеющейся в отделе капитального строительства или иных подразделениях, а также вспомогательная информация (данные службы ремонта, инспекции Госгортехнадзора, санитарной инспекции и т. п.).

2.7. Обследование проводится с помощью физических методов контроля, в необходимых случаях применяются измерительные инструменты. Подробные указания и приемы выполнения работ при техническом освидетельствовании даны в специальных инструкциях и рекомендациях.

2.8. Дефекты стальных конструкций в основном являются следствием отступлений от правил производства работ, ошибок, допущенных при проектировании, изготовлении и монтаже конструкций. Наиболее характерные дефекты, влияющие на работоспособность и эксплуатационную пригодность конструкций:

трещины, вырезы и вырывы;

отклонения геометрических размеров от проектных;

непрямолинейность элементов;

отклонения от проектного положения конструкций и их элементов;

неточная подгонка элементов в узлах сопряжении, расцентровка;

отсутствие отдельных элементов или необходимых соединений;

некачественное выполнение сварных швов (неполномерность швов, подрезы, непровары, прожоги, трещины, шлаковые включения, поры и др.) и болтовых или заклепочных соединений (ослабление, отсутствие болтов или заклепов и др.);

дефекты антикоррозионной защиты и др.

2.9. Повреждения стальных конструкций, появляющиеся и развивающиеся во время их эксплуатации, являются, как правило, следствием грубых нарушений правил технической эксплуатации или ошибок, допущенных при проектировании. Причинами их могут быть также дефекты изготовления, транспортирования и монтажа. Характерными повреждениями, влияющими на работоспособность и эксплуатационную пригодность конструкции, считаются:

разрушение защитных покрытий и коррозии металла;

разрывы и трещины в основном металле и швах;

искривления, местные погибы, коробление;

ослабление болтовых и заклепочных соединений;

вырезы в элементах или полный демонтаж элементов;

пережоги расплавленным металлом;

деформации, вызванные перегрузками или неравномерными осадками и креном фундаментов;

абразивный износ и др.

2.10. Обнаруженные во время осмотра дефекты и повреждения должны оперативно оцениваться с точки зрения опасности разрушения конструкций. В тех случаях, когда такая опасность существует, требуется принять срочные меры по ее ликвидации (разгрузка конструкций, временное раскрепление, ремонт и т. п.).

## ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА КОНСТРУКЦИЙ И СОЕДИНЕНИЙ. НАЗНАЧЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

2.11. Оценку качества материалов эксплуатируемых, конструкций следует проводить по рабочим чертежам, данным заводских сертификатов или по результатам испытаний образцов.

Испытания образцов проводятся при отсутствии исполнительной документации или сертификатов, а также при недостаточности имеющихся в них сведений или при обнаружении повреждений, которые могли быть вызваны низким качеством материала конструкций и соединений.

2.12. При исследовании и испытании металла следует определять следующие характеристики:

химический состав с выявлением содержания элементов, предусмотренных государственными стандартами или техническими условиями на сталь по ГОСТ 22536.1-77*, ГОСТ 22536.2-87, ГОСТ 22536.3-77* и др.;

предел текучести, - временное сопротивление и относительное удлинение при испытаниях на растяжение (рекомендуется проводить их с построением диаграммы работы стали) - по ГОСТ 1497-84*;

ударную вязкость для температур, соответствующих группе конструкций и климатическому району по табл. 50 СНиП II-23-81*, и после механического старения в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями на сталь.

Для конструкций 1 и 2 групп табл. 50 СНиП II-23-81*, выполненных из кипящей стали толщиной свыше 12 мм и эксплуатирующихся при отрицательных температурах, дополнительно следует определять:

распределение сернистых включений способом отпечатка по Бауману по ГОСТ 10243-75*;

микроструктуру с уточнением размеров зерен по ГОСТ 5639-82*.

2.13. Механические свойства стали допускается определять и другими методами, обеспечивающими надежность результатов, соответствующую испытаниям на растяжение.

При оценке прочностных свойств стали без отбора образцов (по твердости в соответствии с ГОСТ 22762-77, по срезу резьбы и т. п.) для каждого вида профиля (лист, уголок, балка и т. п.) проводятся контрольные испытания не менее трех образцов с определением предела текучести и временного сопротивления по стандартной методике. По результатам контрольных испытаний выполняется корректировка зависимостей между пределом текучести (временным сопротивлением) и параметрами, измеряемыми при испытаниях без отбора образцов (глубиной или диаметром отпечатка, по срезу резьбы и т. п.).

2.14. Испытания могут проводиться для определения свойств стали отдельных (обычно, наиболее нагруженных) элементов либо для установления марки и оценки качества стали, использованной во всех конструкциях того или иного вида. В последнем случае для уточнения нормативных сопротивлений могут использоваться статистические методы обработки результатов испытаний.

2.15. Отбор проб химического анализа и образцов для механических испытаний производят из элементов конструкций отдельно для каждой партии металла.

К партии металла относятся элементы одного вида проката (по номерам профилей, толщинам и маркам стали), входящие в состав однотипных элементов конструкций (поясов ферм, решеток ферм, поясов подкрановых балок и т. п.) одной очереди строительства. Партию металла должны составлять не более 50 однотипных отправочных марок общей массой не более 60 т. Если отправочные марки представляют собой простые элементы из прокатных профилей (прогоны, балки, связи и т. п.), их количество в партии может быть до 250.

Число проб и образцов от каждой партии металла должно быть не менее, чем указано в табл. 1. При отборе проб и образцов необходимо соблюдать требования ГОСТ 7564-73* и ГОСТ 7565-81*.

Места отбора проб и образцов, а также необходимость усиления мест вырезки образцов определяются организацией, проводящей обследование конструкций.

Таблица 1

| Вид испытаний | Количество элементов, проверенных в партии | Количество проб образцов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от элемента | всего от партии |
| ###### Химический анализ | 3 | 1 | 3 |
| Испытания, на растяжение | 2(10*) | 1 | 2(10*) |
| Испытания на ударную вязкость | 9** | 3** | 6** |
| Отпечаток по Бауману | 2 | 1 | 2 |

* При определении предела текучести стали и временного сопротивления по результатам статистической обработки данных испытаний образцов.

** Для каждой проверяемой температуры и для испытаний после механического старения.

2.16. Допускается не проводить испытания металла для конструкций, напряжения в которых не будут превышать 165 МПа (1700 кгс/см2) при расчетных температурах выше минус 30 °С для конструкций группы 3 по табл. 50 СНиП II-23-81* и выше минус 40 °С для конструкций группы 4, а также для конструкций 3 и 4 групп при расчетных температурах выше минус 65 °С при их усилении без применения сварки. При этом конструкция должна находиться в эксплуатации не менее трех лет.

2.17. Предел текучести или временное сопротивление стали по результатам статистической обработки данных испытаний (с отбором образцов или без отбора по п. 2.13) вычисляется по формуле

Rno=σn−αsSR,	(1)

где Rno - предел текучести Ryno или временное сопротивление Rupo; σn=1mmi=1σic - среднее арифметическое значение предела текучести или временного сопротивления по данным испытаний; SR=1m−1mi=1(σic−σn)2 - среднее квадратичное отклонение результатов испытаний; sic - предел текучести или временное сопротивление, полученное при испытании i-го образца; aS - коэффициент, учитывающий объем выборки и определяемый по табл. 2.

Если отношение SR/sn>0,1, то использование результатов, полученных по формуле (1) не допускается, поскольку такой большой разброс свойств образцов свидетельствует о том, что они не относятся к одной партии металла.

При проведении испытаний образцов для определения свойств стали отдельных элементов конструкции (см. п. 2.14) в качестве нормативного сопротивления в рассматриваемом элементе допускается принимать минимальное значение предела текучести или временного сопротивления, полученное при испытаниях не менее двух образцов, отобранных из этих элементов.

2.18. Расчетное сопротивление проката и труб, из которых изготовлены конструкции, следует определять по формулам, приведенным в табл. 1 СНиП II-23-81*. При этом значения предела текучести Ryo и временного сопротивления Ruo определяются по п. 2.17, если выполнено достаточное число испытаний. В противном случае принимаются:

для сталей, у которых приведенные в сертификатах или полученные при контрольных испытаниях значения предела текучести и временного сопротивления удовлетворяют требованиям государственных стандартов или технических условий на сталь, действовавшим во время строительства, - по минимальному значению этих характеристик, указанных в упомянутых документах (прил. 1);

для сталей, у которых приведенные в сертификатах или полученные при испытаниях значения предела текучести и временного сопротивления ниже, чем предусмотренные государственными стандартами или техническими условиями на сталь, действовавшими во время строительства, - по минимальным значениям предела текучести, приведенным в сертификатах или полученным при испытаниях.

Коэффициент надежности по материалу следует принимать:

для конструкций, изготовленных до 1932 г., и сталей, у которых полученные при испытаниях значения предела текучести ниже 215 МПа (2200 кгс/см2) - gm = 1,2;

для конструкций, изготовленных в период с 1932 по 1982 гг. - gm = 1,1 для сталей с пределом текучести ниже 380 МПа (3850 кгс/см2) и - gm = 1,15 для сталей с пределом текучести выше 380 МПа (3850 кгс/см2);

для конструкций, изготовленных после 1982 г., - по табл. 2 СНиП II-23-81*.

2.19. Для элементов конструкций, имеющих коррозионный износ с потерей более 25% площади поперечного сечения или остаточную после коррозии толщину 5 мм и менее, расчетные сопротивления снижаются путем умножения на коэффициент gd, принимаемый по табл. 3.

Таблица 2

| Количество образцов m | Коэффициент aS | Количество образцов m | Коэффициент aS |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2,911 | 20 | 2,396 |
| 12 | 2,736 | 25 | 2,992 |
| 14 | 2,614 | 30 | 2,220 |
| 16 | 2,524 | 35 | 2,167 |
| 18 | 2,453 | 40 и более | 2,125 |

Примечания: 1. Для промежуточных значений т коэффициент aS определяется линейной интерполяцией. 2. Коэффициент aS определяет нижнюю одностороннюю допустимую границу интервала, содержащую с доверительной вероятностью 0,95, то есть не менее 95% значений нормально распределенной случайной величины со средним значением sn и дисперсией S2R.

Таблица 3

| Степень агрессивности среды по СНиП 2.03.11-85 | Коэффициент gd |
| --- | --- |
| Слабоагрессивная | 0,95 |
| Среднеагрессивная | 0,9 |
| Сильноагрессивная | 0,85 |

2.20. Расчетные сопротивления сварных соединений конструкций, подлежащих реконструкции или усилению, следует назначать с учетом марки стали, сварочных материалов, вида сварки, положения шва, примененных в конструкции.

При отсутствии данных, установленных нормами, допускается принимать:

для угловых швов - Rwun = Run; gwn = 1,25; bf = 0,7; bz =1,0 считая при этом gc = 0,8;

для растянутых стыковых швов конструкций, изготовленных до 1972 г., Rwy = 0,55 Ryo, изготовленных после 1972 г., Rwy = 0,85 Ryo.

Допускается уточнять несущую способность сварных соединений по результатам испытаний.

2.21. Расчетные сопротивления срезу и растяжению болтов, а также смятию элементов, соединяемых болтами, следует принимать по табл. 58 и 59 СНиП II-23-81*. Если невозможно установить класс прочности болтов, то значения расчетных сопротивлений следует принимать как для болтов класса прочности 4.6 - при расчете на срез и класса прочности 4.8 - при расчете на растяжение.

Допускается уточнять расчетные сопротивления срезу и растяжению болтов по результатам испытаний болтов на разрыв. При этом должны быть испытаны не менее пяти болтов от каждой условной партии, составленной из болтов и гаек одного типоразмера, одинаковой формы исполнения, установленных в однотипных конструкциях одной очереди строительства (но не более 2000 болтов).

Расчетное сопротивление болтов растяжению Rbt принимается по минимальному значению предела прочности, полученному при испытаниях, а расчетное сопротивление срезу Rbs = 0,8Rbt.

Таблица 4

| Группа соединения | Расчетные сопротивления, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | срезу заклепок или стали марок |  | смятию соединяемых элементов конструкций | растяжению (отрыву головок) заклепок из стали марок |  |
|  | Ст2, Ст3 | 09Г2 |  | Ст2, Ст3 | 09Г2 |
| В | 180(1800) | 220(2200) | 2Ryo | 120(1200) | 150(1500) |
| С | 160(1600) | - | 1,7Ryo | - | - |

Примечания: 1. К группе В относятся соединения, в которых заклепки поставлены в отверстия, просверленные в собранных элементах или в деталях по кондукторам. К группе С относятся соединения, в которых заклепки поставлены в продавленные отверстия, сверленные без кондуктора в отдельных деталях. 2. При применении заклепок с потайными или полупотайными головками расчетные сопротивления заклепочных соединений срезу и смятию понижаются умножением на коэффициент 0,8. Работа указанных заклепок на растяжение не допускается.

2.22. Расчетное сопротивление заклепочных соединений следует принимать по табл. 4. Если в исполнительной документации отсутствуют указания о способе обработки отверстий и материале заклепок и установить их не представляется возможным, расчетные сопротивления принимаются как для соединения на заклепках группы С из стали марки Ст2.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ

2.23. В соответствии с указаниями СНиП 2.01.07-85 при разработке проектов реконструкции и усиления нагрузки и воздействия определяются на основе результатов обследований, при этом атмосферные нагрузки допускается принимать с учетом данных Госкомгидромета с учетом предполагаемого срока службы конструкций.

Расчетную нагрузку следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке gf, определяемый по указаниям СНиП 2.01.07-85. При наличии статистических данных допускается определять расчетные значения нагрузок непосредственно по заданной вероятности их превышения.

Таблица 5

| Конструкции | Основные элементы | Коэффициент jc для конструкций |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сварных | клепаных |
| Фермы стропильные, подстропильные и подкрановые | Пояса и стержни решетки | 1,25-1,35 | 1,35-1,4 |
| Колонны: |  |  |  |
| сплошные | Пояса и стенка | 1,3 | 1,35 |
| сквозные | Пояса | 1,7 | 1,8 |
| Балки: |  |  |  |
| прокатные | Пояса и стенка | 1,05 | 1,25 |
| составные | То же | 1,2 | 1,25 |
| Тормозные конструкции: |  |  |  |
| сплошные | Пояса и тормозной лист | 1,2 | 1,25 |
| сквозные | Пояс и решетка | 1,35 | 1,4 |

Примечание. Пояс подкрановой балки в состав основных элементов тормозной конструкции не включается.

2.24. В случаях, когда определить значения нагрузок по данным обследований Госкомгидромета не представляется возможным или целесообразным (отсутствие наблюдений, относительно небольшая доля нагрузки в общем уровне нагружения и т. п.), они определяются по указаниям СНиП 2.01.07-85 как для вновь проектируемых конструкций.

2.25. Нормативная нагрузка от собственного веса конструкций определяется по результатам обмеров. Коэффициенты надежности по нагрузке принимаются по указаниям СНиП 2.01.07-85.

Собственный вес стальных конструкций допускается устанавливать по чертежам КМД с обязательными контрольными замерами сечений, а при отсутствии этих чертежей - по результатам обмеров основных элементов конструкции (табл. 5). При этом вес определяется по формуле

G=ψcG0,	(2)

где G0 - вес основных элементов, кH; yс - строительный коэффициент веса, принимаемый по табл. 5.

2.26. Постоянные нагрузки от собственного веса стационарно установленного оборудования, трубопроводов, промышленных проводок и агрегатов определяются по паспортным данным или рабочим чертежам с учетом фактической схемы их размещения и опирания на конструкции и согласовываются со службой эксплуатации зданий и сооружений.

Данные о нагрузках от оборудования, принятые в расчете, приводятся в проектной документации и в необходимых случаях подкрепляются приводимыми в проекте усиления указаниями (рекомендациями) по эксплуатации.

Коэффициенты надежности по нагрузке для указанных выше воздействий принимаются равными единице.

Таблица 6

| Количество образцов m | Коэффициент t | Количество образцов m | Коэффициент t |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2,13 | 15 | 1,76 |
| 6 | 2,02 | 20 | 1,73 |
| 7 | 1,94 | 25 | 1,71 |
| 8 | 1,89 | 30 | 1,7 |
| 9 | 1,86 | 40 | 1,68 |
| 12 | 1,8 | 60 и более | 1,67 |

Примечания: 1. Для промежуточных значений т коэффициент (определяется линейной интерполяцией. 2. Коэффициент t определяет односторонний доверительный интервал для среднего значения нормально распределенной величины с доверительной вероятностью 0,95.

Таблица 7

| Грузоподъемность крана, т | Коэффициент gк для |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | режима работы по правилам Госгортехнадзора |  |  | режимной группы по ГОСТ 25546-82 |  |  |  |
|  | Л | С | Т, ВТ | 1К, 2K | 3К, 4К | 5К | 6К, 7К |
| ###### До 5 | 1,15 | 1,35 | 1,5 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,5 |
| Св. 5 до 12,5 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 |
| Св. 12,5 до 20 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,4 |
| Св. 20 | 1,1 | 1,15 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,15 | 1,3 |

2.27. Постоянные нагрузки от веса покрытий (перекрытий) принимаются с учетом результатов вскрытий кровли (ограждений) и установления состава слоев.

Нормативные значения этих нагрузок определяются взвешиванием образцов и обработкой результатов взвешивания по формуле

gn=Pn±tmSg,	(3)

где Pn=1mmi=1Pi - среднее арифметическое значение веса образцов; Sg=1m−1i=1m(Pi−Pn)2 - среднее квадратичное отклонение от результатов взвешивания; Рi - вес i-го образца, кН; т - количество образцов (не менее 5); t - коэффициент, учитывающий объем выборки и определяемый по табл. 6.

Знак «плюс» в формуле (3) принимается при неблагоприятном действии увеличенной нагрузки, знак «минус» - при благоприятном.

Коэффициент надежности по нагрузке gf нормативной нагрузке gn, определенной по формуле (3), принимается равным единице.

2.28. Кратковременные нагрузки на площадки, переходные мостики и лестницы, в том числе нагрузки от толпы, устанавливаются по результатам обследования и анализа технологического процесса и учитываются в полном объеме только при проверке конструкций, непосредственно воспринимающих эти нагрузки.

2.29. Нормативные вертикальные нагрузки, передаваемые колесами мостовых и подвесных кранов, определяются по паспортным данным или по результатам взвешивания кранов.

При взвешивании вертикальное расчетное давление мостового крана определяется по формуле

F=1mk(γ'kgт+γгGг)(L−d)L+γ'kGкр2,	(4)

где mk - количество колес с одной стороны крана; gт, Gкр - собственный вес тележки и моста крана; L - пролет моста крана; d - минимально возможное расстояние от оси тележки до оси рассматриваемого ряда; Gг - максимальная величина фактически поднимаемого полезного груза на крюке крана; g’k - коэффициент надежности по собственному весу тележки и моста крана, принимаемый g’k = 1 при определении веса по результатам взвешивания и g’k = 1,05 при определении веса по паспортным данным (если проводилось усиление конструкций крана, то следует учесть вес элементов усиления); gг - коэффициент надежности по поднимаемому грузу, принимаемый по результатам специальных исследований, а при отсутствии данных по табл. 7 для мостовых крюковых кранов и по табл. 8 для грейферных и магнитных кранов.

Значение F, определяемого по формуле (4), принимается не больше указанного в государственных стандартах на краны.

При определении вертикальных крановых нагрузок допускается учитывать фактическое размещение зон обслуживания кранов и приближение тележки к ряду колонн, если размещение и габариты постоянно установленного в здании оборудования таковы, что нарушение этих ограничений физически невозможно, или установлены ограничители перемещений кранов по путям и тележек по мосту крана.

2.30. Нормативные значения атмосферных нагрузок рекомендуется уточнять на основании данных организаций Госкомгидромета. Обработка данных выполняется по методикам, приведенным в прил. 2 и 3.

При определении ветровых нагрузок допускается учитывать фактическую ориентацию зданий и сооружений на местности и затенение от соседних стационарных зданий и сооружений.

2.31. Расчет конструкций на совместное действие нагрузок от снега, ветра и мостовых кранов допускается выполнять с использованием коэффициентов сочетания, определенных с учетом реальных статистических данных и удельного влияния действующих нагрузок.

Таблица 8

| Грузозахватный орган | Вид груза | Условия-перегрузки | Коэффициент gг для |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | режима по правилам Госгортехнадзора | режимной группы по ГОСТ 25546-82 |  |
|  |  |  | Т, ВТ | 3К-5К | 6К-8К |
| Грейфер | Щебень, уголь, окалина и другие нелипкие и не обладающие повышенной связностью материалы | Из штабеля | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | Из приямка или из емкости, заполненной водой | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Подъемный электромагнит | Скрап стальной, чугун в чушках | С неметаллического основания | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
|  |  | С металлического основания | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
|  | Стальной прокат | С решетчатого основания | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
|  |  | Со сплошного металлического основания | 1,6 | 1,6 | 1,8 |

Расчетное усилие любого вида (продольная или поперечная сила, изгибающий или крутящий момент) в сечении или элементе конструкции от одновременного действия снеговой, ветровой и крановой нагрузок рекомендуется определять по формуле

N=ψ(Nс+Nв+Nк),	(5)

где Nс и Nв - усилия от неблагоприятно действующих расчетных снеговой и ветровой нагрузок; Nк - суммарное усилие от всех неблагоприятно действующих крановых нагрузок, определенное по правилам СНиП 2.01.07-85; y - коэффициент сочетания усилий, определяемый по формуле

ψ=CсCс(1−βс)+βс+CdCв(1−βв)+βв+CкCк(1−βк)+βк,

где bс, bв, и bк, - коэффициенты, зависящие от вероятностных свойств нагрузок; Сс, Св, Ск, - доли усилий или напряжений в сечении, учитывающие удельное влияние снеговой, ветровой и крановой нагрузок.

Коэффициенты bв, bс и bк определяются по реальным статистическим данным о снеговой, ветровой и крановой нагрузках и обеспечивают равнонадежность элементов конструкций, запроектированных на различные комбинации усилий. В запас надежности для всех типов мостовых кранов и всей территории СССР допускается принимать bс = 1,45; bв = 1,45; bк = 1,85.

При вычислении коэффициента сочетания усилий j удельное влияние снеговой, ветровой и крановых нагрузок учитывается их долями:

Cс=NсNс+Nв+Nк;	Cв=NвNс+Nв+Nк;	Cк=NкNс+Nв+Nк.

При сложных видах деформации, когда в сечении действуют несколько разнородных силовых факторов, в приведенные формулы вместо усилий Nс, Nв и Nк от снеговой, ветровой и крановых нагрузок следует представлять максимальные краевые напряжения в сечении от действия соответствующих расчетных нагрузок.

При расчете на другие виды нагрузок и воздействий коэффициенты сочетаний принимаются по указаниям СНиП 2.01.07-85.

## ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ

2.32. Проверочный расчет конструкций с учетом влияния дефектов выполняется с целью установления:

возможности дальнейшей эксплуатации конструкций без каких-либо ограничений;

необходимости усиления конструкций;

возможности ограничений эксплуатации конструкций до плановых ремонтно-восстановительных работ:

необходимости немедленного прекращения эксплуатации в аварийной ситуации.

2.33. Проверку прочности элементов, имеющих ослабления в виде вырезов, вырывов, подрезов и т. п., следует проводить по площади нетто с учетом эксцентриситетов от смещения центра тяжести ослабленного сечения относительно центра тяжести первоначального сечения в соответствии с указаниями п. 5.25 СНиП II-23-81*.

Допускается вместо формулы (49) по СНиП II-23-81* применять формулу с использованием компенсирующих добавок усилий Nосл, Mxосл и Myосл:

N+NослARyoγcn+(Mx+Mxосл)ycCxIxRyoγc+(My+Myосл)xcCyIyRyoγc≤1,	(6)

где Nосл=σослAосл, Mxосл=Nослyосл, Myосл=Nослxосл, σосл=σF1−AослA−IxослIx−IyослIy−1.

В формулах обозначено:

xc yс - координаты наиболее напряженной точки реального поперечного сечения, составленные относительно главных осей х - х и у - у неослабленного сечения; А, Ix, Iy - геометрические характеристики неослабленного сечения; хосл, уосл - координаты центра тяжести площади ослабления Aосл в осях х - х, у - у; Ixосл, Iyосл - моменты инерции ослабления; σF=NA+MxyослIx+MyxослIy - напряжение в центре тяжести площади ослабления Aосл, вычисленное для неослабленного сечения при действии заданных усилий.

Значения п, cх и сy принимаются по табл. 66 СНиП II-23-81* для неослабленного сечения.

2.34. Учет влияния коррозионных повреждений производить уменьшением расчетной площади поперечного сечения с учетом требований пп. 2.19 и 2.46 настоящего Пособия.

При равномерном коррозионном износе элементов расчетную площадь поперечного сечения допускается определять по формуле

Aef=(1−kSAΔ∗)A0,	(7)

где А0 - площадь поперечного сечения элемента без учета коррозионных повреждений; k - коэффициент слитности сечения, равный отношению периметра, контактирующего со средой, к площади поперечного сечения. Приближенно величину коэффициента kSA можно принимать для уголков - 2/t, для замкнутых профилей - 1/t, для швеллеров и двутавров - 4/(t + d), здесь t и d - толщины полки и стенки соответственно.

Расчетный момент сопротивления для проверки прочности изгибаемых элементов допускается определять по формуле

Wef=(1−kSWΔ∗)W0,	(8)

где W0 - момент сопротивления сечения без учета коррозионных повреждений; kSW - коэффициент изменения момента сопротивления вследствие коррозионного износа;

Коэффициенты kSW для некоторых типоразмеров прокатных профилей приведены в табл. 1 прил. 4.

Величина проникновения коррозии D* в формулах (7) и (8) принимается:

D* = D - при односторонней коррозии замкнутых профилей;

Δ∗Δ2 - при двусторонней коррозии открытых профилей (двутавров, швеллеров, уголков и т. п.), где D - уменьшение толщины элемента, равное разнице между номинальной и фактической толщинами элемента.

2.35. Сжатые сплошностенчатые элементы стальных конструкций, имеющие общее искривление, следует рассчитывать как внецентренно сжатые. Отличие работы искривленных стержней от внецентренно сжатых (рис. 1) рекомендуется учитывать умножением стрелки искривления стержня f0 в ненагруженном состоянии на коэффициент k перехода от максимальной стрелки, искривления к эквивалентному эксцентриситету, принимая тef=khmf, где тf = f0A/W.

Коэффициент вычисляется по формуле

k=0,82+0,1ηmfλ,	(9)

где λ - условная гибкость стержня в плоскости искривления; h - коэффициент влияния формы сечения, принимаемый по табл. 7.3 СНиП II-23-81*.

2.36. Стрелка искривления стержня в ненагруженном состоянии определяется по формуле

f0=ψ0f'из,	(10)

где f'из - полная стрелка искривления, замеренная при нагрузке стержня силой N’0 (см. рис. 1); y - коэффициент (0 £ y0 £ 1), вычисляемый по формуле

ψ0=1−0,1λ2σ'/Ryo,	(11)

где σ'=N'0A0≤π2Eλ2 - напряжения в стержне в момент замера стрелки f’из; Ryo - расчетное сопротивление стали.

Если усилие в стержне N’0 в момент замера стрелки определить невозможно, следует принимать y0 = 1.

Рис. 1. Сжатый стержень с общим искривлением

а - нагруженный; б - ненагруженный; в - эквивалентный внецентренно-сжатый

2.37. Расчет на устойчивость сжатых стержней из двух спаренных уголков, расположенных в тавр и имеющих искривление в двух плоскостях более указанных в табл. 2 прил. 4, следует выполнять по формуле

NϕuvA0≤Ryo,	(12)

где juv - коэффициент снижения несущей способности, определяемый по табл. 3-5 прил. 4 в зависимости от условной гибкости в плоскости симметрии сечения

λx=l0ixRyoE

и условных относительных стрелок искривлений в двух плоскостях

u0=fx0l0ERyo;	v0=fy0l0ERyo;

при этом для элементов решетки ферм (кроме опорных раскосов и опорных стоек) следует учитывать упругое защемление в поясах, принимая в плоскости фермы коэффициент приведения расчетной длины m = 0,8 и используя данные табл. 4 прил. 4.

При определении стрелок искривления стержня в ненагруженном состоянии fx0 и fy0 следует руководствоваться указаниями п. 2.36.

Не допускается принимать значения коэффициентов juv больше значений коэффициентов j для центрально-сжатых стержней, приведенных в п. 5.3 СНиП II-23-81*.

2.38. Проверку устойчивости стержней из спаренных равнополочных уголков, имеющих кроме пространственного искривления оси еще и местные дефекты в виде вырезов или локальных погибей полок, для случая mx = my = 1 рекомендуется выполнять по формуле

NϕuvkослA0≤Ryoγc,	(13)

где juv - коэффициент, определяемый по табл. 3 прил. 4; kосл - коэффициент, учитывающий влияние местного выреза полки, принимаемый равным; kосл = 1 - если вырез расположен на концевом участке стержня (в пределах узловой фасонки); по табл. 7 прил. 4 - если вырез расположен в пределах средней трети длины стержня; по интерполяции - в прочих случаях; А0 - площадь неослабленного сечения. Для стержней, не имеющих местных дефектов и повреждений, следует считать kосл = 1.

Учет влияния местного дефекта в виде локального искривления полок осуществляется путем перехода к эквивалентному вырезу с параметрами lосл и bосл, определяемыми по погиби lm и fом (табл. 8 прил 4).

2.39. Расчет сквозных стержней на устойчивость в плоскости соединительной решетки следует выполнять по общей формуле

N(ϕϕветA0)≤Ryoγc,	(14)

где j - коэффициент, характеризующий устойчивость сквозного стержня в целом; jвет - коэффициент, учитывающий особенности работы ветвей на участках между узлами соединительной решетки.

Влияние общих искривлений сквозного стержня в целом учитывается при определении коэффициента j, который принимается по СНиП II-23-81* с учетом требований п. 2.41:

при центральном сжатии - в функции от условной приведенной гибкости

λef=λefϕветRyoE;	(15)

при внецентренном сжатии - в функции от условной приведенной гибкости, вычисляемой по формуле (15) и относительного эксцентриситета

m=e(A0acI),	(16)

где ас - расстояние от главной оси сечения, перпендикулярной плоскости изгиба, до оси наиболее сжатой ветви.

2.40. Влияние локальных дефектов и повреждений, изменяющих условия работы отдельных ветвей (погибы ветвей и решетки, вырезы, расцентровки и т. п.), учитывается при определении коэффициента jвет который следует принимать по СНиП II-23-81* в зависимости от гибкости отдельной ветви на участке между узлами соединительной решетки в случае, если ветвь работает на центральное сжатие, и в функции от условной гибкости λвет приведенного относительного эксцентриситета mef для ветви, работающей на сжатие с изгибом. Значения mef принимаются с учетом требований пп. 2.42-2.44.

Для двухветвенных колонн с ветвями двутаврового и швеллерного сечения, работающими на центральное сжатие, коэффициент jвет вычисленный по СНиП II-23-81*, следует умножать на коэффициент, принимаемый:

v0=1+0,04λветv0=1,1 при λвет≤2,5;	(17)

где λвет - условная гибкость ветви на участке между узлами соединительной решетки.

Для решетчатых колонн производственных зданий при отсутствии повреждений элементов решетки допускается принимать lef = l.

2.41. Сжатые сквозные элементы стальных конструкций в случае их общего искривления в плоскости соединительной решетки следует рассчитывать по аналогии со сплошностенчатыми (см. п. 2.35). Коэффициент k к относительному эксцентриситету вычисляется по формуле

k=0,8+0,25mλef.	(18)

2.42. Проверку устойчивости сквозного стержня, имеющего местное искривление ветви или ее ослабление на участке между узлами соединительной решетки, следует выполнять по формуле (14), причем коэффициент jвет должен вычисляться с учетом требований п. 2.40. Для сквозных стержней с дефектами, уменьшающими площадь поперечного сечения ветви, в расчет следует вводить геометрические характеристики сечения нетто.

2.43. Несущая способность сквозного стержня с дефектами или повреждениями раскосов оценивается проверкой устойчивости сквозного стержня в целом по рекомендациям п. 2.39 и дополнительной проверкой несущей способности поврежденного (дефектного) раскоса с требованиями пп. 2.35-2.38. При этом для раскосов из одиночных уголков в формулу (12) подставляются значения juv, принимаемые по табл. 6 прил. 4.

В случае невыполнения условия устойчивости для поврежденного раскоса следует считать, что он не участвует в работе и поперечная сила воспринимается ветвями, работающими на изгиб. При этом коэффициент jвет в формуле (14) должен определяться как для сжато-изогнутого элемента. Приведенный относительный эксцентриситет для определения jвет допускается находить в зависимости от максимального изгибающего момента в ветви mвет вычисляемого по формуле

μвет=Qlвет4,	(19)

где Q - поперечная сила в сквозном стержне; lвет - длина ветви, принимаемая равной расстоянию между узлами соединительной решетки.

В тех случаях, когда несущая способность раскосов не обеспечивается в двух или более смежных панелях, эксплуатация сквозного стержня не допускается независимо от результатов других проверок.

2.44. Устойчивость сквозных стержней с дефектами изготовления в виде расцентровки раскосов (рис. 2), следует проверить по формуле (14), при этом коэффициент jвет должен определяться как для сжато-изогнутого элемента с учетом изгибающего момента Mвет вычисляемого по формуле

Mвет=Qtkрkж,	(20)

где t - величина расцентровки раскосов, равная половине расстояния между соседними пересечениями осей раскосов с осью ветви (рис. 2); kр - коэффициент, учитывающий влияние степени расцентровки c = t/l1 (l1 - проекция раскоса на ветвь) и принимаем

kр=1+χ;	(21)

kж - коэффициент, учитывающий влияние жесткости примыкающих раскосов, определяется по формуле

kж=1+0,5IΣIвет,	(22)

где IS - сумма погонных жесткостей элементов решетки, примыкающих к узлу; Iвет - погонная жесткость ветви.

Рис. 2. Сквозной стержень с расцентровкой решетки

Для колонн каркаса промышленных зданий допускается принимать в формуле (20) отношение kр/kж = 1.

При определении коэффициентов jвет следует учитывать форму эпюры изгибающих моментов по длине ветви между узлами соединительной решетки.

2.45. Расчетная проверка на хрупкую прочность для центрально и внецентренно растянутых элементов, а также зон растяжения изгибаемых элементов, имеющих технологические дефекты конструктивных форм, обладающих пониженной хладостойкостью (табл. 9 прил. 4), выполняется, если температура при эксплуатации может быть ниже критической температуры хрупкости (табл. 10 прил. 4). Проверку на прочность с учетом сопротивления хрупкому разрушению следует выполнять по формуле

σmax≤βRuoγu,	(23)

где smax - наибольшее растягивающее напряжение в расчетном сечении элемента, определяемое по сечению нетто без учета коэффициентов динамичности и снижения, расчетных сопротивлений; b - коэффициент, учитывающий снижение конструкционной прочности стали при пониженных температурах.

Коэффициент b рекомендуется определять по формуле

β=exp[2ψт(T−Tcr)],	(24)

где Т - расчетная отрицательная температура эксплуатации, принимаемая как средняя температура наиболее холодной пятидневки; Тcr - критическая температура хрупкости, определяемая по табл. 10 прил. 4 в зависимости от толщины элемента t, типа и модификации конструктивной формы (табл. 9 прил. 4); yт - коэффициент температурной зависимости, принимаемый 0,005 град -1 для стали марки Вст3кп, 0,0044 град -1 для стали марки 09Г2С.

Для низколегированных сталей других марок коэффициент yт допускается определять по линейной интерполяции в соответствии с расчетным сопротивлением Ryo, используя yт = 0,0041 при Ryo = 234 МПа и yт = 0,0028 при Ryo = 310 МПа.

Если условие (23) не выполняется или коэффициент b вычисляемый по формуле (24), оказывается меньше предельно допускаемой величины b* = Ryo/Ruo, дальнейшая эксплуатация конструкции не разрешается без применения специальных мер повышения хладостойкости или снижения напряжений.

Таблица 9

| Марка стали | Вст3 | 09Г2 | 10Г2С1 | 18Г2АФпо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DTcr | 15 | 20 | 25 | 30 |

Специальные способы усиления конструкций с целью повышения их хладостойкости приведены в табл. 11 прил. 4. В случае применения специальных способов усиления, уменьшающих площадь расчетного сечения рабочего элемента, необходимо произвести проверку несущей способности элемента по ослабленному сечению. При недостаточной несущей способности площадь сечения элемента следует увеличить, соблюдая при этом требования п. 6.8 настоящего Пособия.

2.46. Учет влияния коррозионных повреждений на снижение сопротивляемости хрупкому разрушению при пониженных температурах (при остаточной после коррозии толщине 5 мм и менее, или если коррозионный износ превышает 25%) следует производить по изменению критической температуры хрупкости Tcr. В этом случае Tcr, определенную по табл. 10 прил. 4, следует увеличить на величину смещения DTcr, принимаемую по табл. 9 в зависимости от марки стали. Дальнейший расчет выполняется по указаниям п. 2.45 настоящего Пособия.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ

2.47. По результатам освидетельствования и проверочного расчета оценивается техническое состояние конструкций и принадлежность их к одной из групп:

работоспособное - несмотря на отступления от норм, государственных стандартов и технической документации, нормальная эксплуатация конструкций обеспечивается в конкретных условиях рассматриваемого здания или сооружения;

ограниченно работоспособное - для использования конструкций необходимо проведение специальных (допустимых условиями эксплуатации) мероприятий по контролю за состоянием конструкций, параметрами технологического процесса, нагрузками или другими условиями эксплуатации (возможно с ограничениями по продолжительности функционирования);

неработоспособное (недопустимое) - существующее или прогнозируемое по расчету состояние конструкций является одним из предельных состояний по классификации СТ СЭВ 3972-83 и без усиления конструкции не могут быть допущены к эксплуатации.

2.48. Конструкции, находящиеся в неработоспособном состоянии, должны быть усилены или заменены, при этом на стадии А (см. п. 1.6) должен быть выполнен комплекс мероприятий, обеспечивающих ограниченно работоспособное их состояние.

2.49. Проектом должно быть предусмотрено восстановление, как правило, работоспособного состояния всех сохраняемых конструкций. При этом:

отклонения геометрической формы, размеров элементов и соединений от номинальных (предусмотренных проектом), превышающие допустимые СНиП III-18-75, но не препятствующие нормальной эксплуатации, можно не устранять, если несущая способность конструкций обеспечивается с учетом требований пп. 2.32-2.46 настоящего Пособия;

допускается не усиливать элементы конструкций, имеющие гибкость, превышающую предельные значения, установленные пп. 6.15 и 6.16 СНиП II-23-81*, если эти элементы не имеют искривлений, превышающих допускаемые СНиП III-18-75 и усилия в этих элементах не будут возрастать в стадии В, а также в тех случаях, когда возможность их использования проверена расчетом;

допускается не усиливать конструкции, выполненные с отступлениями от требований пп. 12.3, 12.8, 12.9, 13.5, 13.6, 13.9, 13.14, 13.16, 13.19, 13.25, 13.27, 13.46, 15.13, 16.15-16.18 и 16.23 СНиП II-23-81*, если отсутствуют вызванные этими отступлениями повреждения элементов конструкций, исключены изменения в неблагоприятную сторону условий эксплуатации конструкций и их несущая способность подтверждена расчетом с учетом требований пп. 2.32-2.46 настоящего Пособия.

2.50. Для конструкций допускается использовать без усиления элементы, прогибы которых превышают предельные значения по пп. 13.1-13.4 СНиП II-23-81*, но не препятствуют нормальной эксплуатации (передвижению мостовых и подвесных кранов, обеспечению надежной работы ограждающих конструкций, бесперебойной эксплуатации установленного на конструкциях оборудования и т. п.).

2.51. Факт выполнения конструкций из стали, марка или свойства которой не соответствуют указаниям табл. 50 СНиП II-23-81*, сам по себе не может служить основанием для замены или усиления конструкций.

В случаях, когда материал конструкций не удовлетворяет требованиям табл. 50 СНиП II-23-81* для элементов рассматриваемой группы и климатического района, дальнейшая эксплуатация конструкций требует специального обоснования.

# 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ СОХРАНЯЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. С целью сокращения объемов работ по усилению, а в некоторых случаях и отказа от усиления необходимо выявлять и использовать резервы несущей способности сохраняемых конструкций путем:

уточнения усилий, действующих в перенапряженных элементах, за счет учета пространственной работы каркаса; фактических условий соединения и закрепления, учета фактических значений нагрузок, воздействий и их сочетаний;

уточнения прочностных характеристик материала конструкций и соединений, фактических размеров сечений и элементов;

включения в работу ограждающих конструкций или других вспомогательных элементов зданий и сооружений.

С этой целью рекомендуется проведение мероприятий по улучшению условий работы несущих конструкций таких, как:

изыскание возможности уменьшения нагрузок, действующих на все здание или отдельные элементы его (ограничение грузоподъемности кранов, их сближения между собой, ограничение хода тележки, изменение схемы расположения кранов на подкрановых путях, изменение конфигурации кровли для уменьшения снеговых мешков, мероприятия по борьбе с отложением промышленной пыли и т. д.);

уменьшение нагрузок от веса ограждающих конструкций путем замены их более легкими, в особенности в тех случаях, когда замена ограждающих конструкций связана с их неудовлетворительным состоянием.

Мероприятия по уменьшению крановых и других технологических нагрузок не должны ухудшать условия основного производства и должны быть обязательно согласованы со службой эксплуатации, включая приемы и методы контроля за уровнем нагрузок.

3.2. Основными способами усиления конструкций являются:

увеличение площади поперечного сечения отдельных элементов конструкции;

изменение конструктивной схемы всего каркаса или отдельных элементов его, в результате чего меняется расчетная схема;

регулирование напряжений.

Каждый из этих способов может применяться самостоятельно или в комбинации с другим. При выборе способа усиления и разработке проекта усиления необходимо учитывать требования монтажной технологичности.

3.3. При конструктивном оформлении усиления путем увеличения сечений необходимо:

обеспечить надежную совместную работу элементов усиления и усиливаемой конструкции, в том числе требования по местной устойчивости (размеры свесов, отгибов) и неискажаемости сечения (установка в необходимых случаях ребер, диафрагм и т. п.);

не принимать решений, затрудняющих проведение мероприятий по антикоррозионной защите, в особенности ведущих к щелевой коррозии или образованию замкнутых полостей, применяя в необходимых случаях герметизацию щелей;

назначать места обрыва элементов усиления из условия работы неусиленных сечений при действии расчетных нагрузок в упругой стадии, не допуская резких концентраторов напряжений в указанных местах;

учитывать наличие конструктивного оформления узлов, ребер жесткости, прокладок и т. п., а также допустимость увеличения габаритов строительных конструкций;

обеспечивать технологичность производства работ по усилению, в частности, доступность сварки, возможность сверления отверстий, закручивания болтов и т. п.

3.4. При усилении конструкций путем изменения конструктивной схемы требуется:

учитывать перераспределение усилий в конструкциях, элементах, узлах, а также в опорах, включая дополнительные проверки фундаментов;

учитывать разность температур, если существующие и новые конструкции могут эксплуатироваться в разных температурных режимах, а также температурный режим при замыкании статически неопределимых систем;

предусматривать в конструктивных решениях элементов и узлов возможность компенсации несовпадения размеров существующих и новых конструкций.

3.5. Способ усиления конструкций, предусматривающий регулирование напряжений, позволяет уменьшить усилия, действующие в конструкции. Преимущество его состоит также в том, что усиление может производиться без разгрузки конструкции и остановки технологического процесса.

3.6. Элементы усиления необходимо проектировать, как правило, ориентируясь на полное изготовление их в заводских условиях. В особых случаях допускается изготовление деталей усиления с припуском и последующей обработкой на месте установки.

Присоединение деталей усиления к конструкциям выполняется с помощью сварки, на болтах класса точности А и В или высокопрочных. В случае опасности возникновения хрупкого или усталостного разрушения присоединение осуществлять на высокопрочных болтах или болтах класса точности А. При соответствующем обосновании допускается применение дюбелей и самонарезающих винтов.

3.7. Марку стали элементов усиления следует назначать по табл. 50 СНиП II-23-81 * с учетом качества стали усиливаемой конструкции. Если эти конструкции выполнены без сварки и отсутствуют данные о свариваемости стали, то для их усиления сварку можно применять только после проведения оценки свариваемости.

3.8. Применяемая для элементов усиления сталь, как правило, не должна уступать по качеству металлу усиливаемых конструкций (по механическим свойствам, вязкости и свариваемости).

При усилении конструкций, эксплуатируемых в агрессивной среде, коррозионная стойкость металла элементов усиления должна быть не ниже стойкости металла усиливаемой конструкции.

## УСИЛЕНИЕ БАЛОК

3.9. Выбор способа усиления определяется:

условиями опирания на балку элементов перекрытий или покрытий (по верхнему или нижнему поясу);

возможностью увеличения строительной высоты балки и наличием пространства для размещения элементов усиления;

возможностью выполнения работ без остановки производства или во время технологических перерывов;

технологическими возможностями изготовления и монтажа элементов усиления.

3.10. При усилении балок путем увеличения сечения (рис. 3) наиболее рациональными по расходу стали являются двусторонние симметричные или близкие к симметричным схемы усиления «а» - «е» с расположением элементов усиления по возможности дальше от центра тяжести неусиленного сечения балки.

При опирании настилов по верхнему поясу балки рекомендуются схемы «в»-«к», при этом несимметричное усиление по схеме «и» эффективно только при использовании упругопластической стадии работы материала существующей конструкции или при регулировании усилий, в остальных случаях более целесообразна схема одностороннего усиления «к» со значительным увеличением высоты сечения. Усиление составных сварных балок, имеющих ребра жесткости, с использованием схемы «в» и «г» требует либо вырезки ребер, либо подгонки элементов усиления, поэтому более рациональны в данном случае схемы «д» и «е», а при необходимости увеличения прочности верхней части стенки (например, в случае передачи сосредоточенных нагрузок) может быть рекомендована схема «ж».

3.11. Усиление балок путем изменения конструктивной схемы (рис. 4) мало зависит от места опирания плит настила, однако при усилении по схемам «а» и «б» путем превращения разрезной конструкции в неразрезную требуется возможность доступа к узлам сопряжения.

Установка дополнительных подкосов (схемы «в» и «г») возможна при наличии свободного пространства под балками.

Рис. 3. Усиление балок путем увеличения сечений

а-к - схемы усиления

Использование этих схем зависит также от способов усиления колонн и фундаментов.

При наличии свободного пространства под центральной частью балки эффективными могут быть схемы «д» и «е» с одно- или двустоечным шпренгелем. При использовании этих схем следует обеспечить конструктивные методы раскрепления точек перегиба шпренгеля из плоскости системы.

Рекомендуется также способы усиления балок с помощью дополнительных затяжек (схемы «ж» и «з») и подведения дополнительных балочных конструкций (схемы «и», «к») для усиления прогонов рациональна схема «л» с подведением дополнительных опор, передающих нагрузку на параллельно устанавливаемые двухконсольные подпруги.

Рис. 4. Усиление балок путем изменения их конструктивной схемы

а-л - схемы усиления

Практически во всех случаях усиления с изменением конструктивных схем целесообразно использование методов активного регулирования усилий для включения в работу новых элементов.

Рис. 5. Установка наклонных ребер жесткости

а-д - без пригонки к поясам; б-г, е - с пригонкой

3.12. Если при увеличении нагрузок не обеспечена прочность стенки по срезу или ее устойчивость, то рекомендуется установка дополнительных поперечных, продольных или наклонных ребер жесткости. Наклонные ребра жесткости (рис. 5) могут использоваться как без пригонки к поясам балки, так и с пригонкой, в первом случае они считаются не работающими на поперечную силу и служат только для обеспечения местной устойчивости, во втором - значительно снижают касательные напряжения в стенке.

При проверке дополнительных ребер рекомендуется использовать одностороннее расположение ребер и швы минимального катета. Диагональные ребра, пригнанные к поясам, рекомендуется проектировать парными (двусторонними) из полосовой стали или уголков с креплением к полкам и вертикальным ребрам по типу схем «в» и «е» на рис. 5 и устанавливать их вдоль сжатой диагонали отсека.

## ОСОБЕННОСТИ УСИЛЕНИЯ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК

3.13. Усиление подкрановых балок для кранов с режимами работы 7К и 8К, имеющих повреждения в виде усталостных трещин, рекомендуется лишь в качестве временной меры при невозможности остановки производства для замены балок.

При кранах с другими режимами работы повреждения, связанные с эксплуатацией подкрановых балок, обычно незначительны, усиление таких балок целесообразно и экономически оправданно. При этом могут быть использованы схемы усиления рис. 4.

3.14. При усилении подкрановых балок без тормозных конструкций при небольшом увеличении крановых нагрузок (на 5-10%) может быть использована схема усиления по рис. 6, а, при большем увеличении нагрузок необходимо также усиление и нижнего пояса по схеме «б». Эти схемы не сложны и могут быть выполнены без остановки технологического процесса, а приварка элементов усиления в нижнем положении позволяет обеспечить качественное выполнение швов.

При усилении подкрановых балок с тормозными конструкциями могут использоваться схемы «в», «г», «д». Усиление по схемам «г» и «д» может быть выполнено без остановки технологического процесса; при усилении по схеме «в» требуется демонтаж кранового рельса, при этом для обеспечения постоянного уровня головки рельса усиление верхнего пояса должно быть выполнено по всей длине балки.

3.15. Для повышения местной прочности и устойчивости стенки подкрановых балок легкого и среднего режимов работы (группы режимов 1К - 6К) рекомендуется усиление ламелями по схеме «г» на рис. 6, а также конструктивные решения по п. 7.2. Для предотвращения выпучивания ламелей при сварке целесообразно выполнить стяжку пакета болтами диаметрами 16-18 мм, шаг которых не должен превышать 12 d или 18 tл, где d - диаметр отверстия под болты, а tл - толщина ламели. Кромку ламелей необходимо плотно подогнать к верхнему пояску балки, а для пропуска поясных швов снять фаску (возможно и решение с подкладными листами по рис. 6, д).

Для подкрановых балок тяжелого режима работы (группы режимов 7К и 8К) при необходимости увеличения их ресурса по выносливости рекомендуется устанавливать ламели к верхнему поясу по схеме «е» на рис. 6. Крепление ламелей к поясу в этом случае выполняется конструктивным швом или плотной подгонкой без сварки с прижатием крючьями, установленными в отверстия для крепления рельса, а к поперечным ребрам жесткости - расчетным швом с полным проплавлением. Допускается постановка односторонней ламели со стороны кранового моста, если постановка парной затруднительна.

Высоту ламели hл (рис. 6, е) следует принимать в пределах а/8... а/10 (а - расстояние между ребрами жесткости балки), но не менее 150 мм. Расстояние d принимается максимальным по фактической ширине ребер жесткости и с учетом расположения отверстий для крепления рельса. Минимальная толщина ламели назначается в соответствии с п. 7.24 СНиП II-23-81* как для неокаймленного свеса.

3.16. Усиление верхних поясов подкрановых балок путем постановки дополнительных вертикальных или наклонных пластин следует проводить с использованием методов снижения концентрации напряжений в концах монтажных швов и постановки остающихся подкладок с выводом швов на эти подкладки, выполнения закруглений, обварки торцов и т. п.

3.17. При необходимости увеличения ресурса балки по усталостной прочности рекомендуется проверить расчетную долговечность в соответствии с указаниями прил. 5 и в случае, если она не удовлетворяет требованиям длительной безотказной эксплуатации, провести усиление с помощью ламелей по рис. 6, а.

Одновременно с усилением подкрановых балок для увеличения их ресурса рекомендуется использовать эффективные способы крепления рельса к балке, в частности - постановку упругих прокладок или тангенциальную прокладку.

## УСИЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ

3.18. При усилении стропильных ферм путем увеличения сечений стержней следует стремиться к сохранению центровки в узлах ферм. При усилении сжатых стержней элементы усиления целесообразно располагать таким образом, чтобы максимально увеличить радиус инерции сечения, при этом их можно не заводить на фасонки, если обеспечена прочность неусиленного сечения. Элементы усиления растянутых стержней заводят на фасонки на длину, достаточную для передачи воспринимаемой ими части усилия.

Рис. 6. Усиление подкрановых балок

д-е - схемы усиления

3.19. При усилении прямолинейных стержней путем увеличения сечений (рис. 7) для сжатых стержней наиболее рациональны схемы «а», «в», «г». Удобна схема «б», поскольку швы выполняются в нижнем положении, но при этом существенно смещается центр тяжести сечения и, кроме того, при необходимости завести уголок усиления на фасонку (например, при усилении раскосов) в нем необходимо устроить прорезь. Использование схем «б» и «д» для усиления верхнего пояса может оказаться невозможным из-за опирания прогонов или панелей покрытия.

При усилении искривленных стержней могут быть использованы схемы «л» и «м», не требующие подгонки элементов усиления.

3.20. Усиление сварных швов в узлах крепления стержней стропильных ферм можно выполнять в необходимых случаях с использованием дополнительных фасонок (рис. 8, а, б). Усиление узлов клепаных ферм целесообразно производить с помощью сварки (если позволяет качество металла и швы воспримут все усилие) или же способом передачи усилия на уголковый коротыш и затем на фасонку через болты класса точности А (рис. 8, а).

Рис. 7. Усиление элементов стропильных ферм

а-м - схемы усиления

Рис. 8. Усиление узлов крепления стержней стропильных ферм

3.21. При усилении стропильных ферм путем изменения конструктивной схемы (рис. 9) обычно требуется и усиление отдельных стержней за счет увеличения их сечений.

Установка шпренгелей по схеме «а» уменьшает расчетные длины элементов верхнего пояса в плоскости фермы, но не влияет на их устойчивость из плоскости. При этом часто требуется провести усиление растянутых стержней.

Усиление по схеме «б» существенно снижает усилия во всех стержнях, за исключением двух средних раскосов, однако применение этой схемы очень ограниченно.

Превращение разрезных стропильных ферм в неразрезные (схема «в») с устройством стыков на опорах требует разборки кровли. Эту схему усиления целесообразно использовать при трех пролетах и более.

При наличии фонаря по среднему ряду колонн его элементы могут быть включены в совместную работу с фермами (схема «г»). Такое решение, как правило, требует усиления стоек и раскосов фонаря. Его эффективность зависит от; относительной ширины фонаря. Схема «д» применяется в случаях, когда затруднены работы внутри здания.

Усиление ферм одно- или двустоечным шпренгелем (схемы «е» и «ж»), а также усиление затяжкой по нижнему поясу (схема «и») рационально при использовании в качестве затяжек высокопрочных элементов (например, стальных канатов).

Рис. 9. Усиление стропильных ферм путем изменения их конструктивной схемы

a-к - схемы усиления

3.22. Применение продольной распределительной конструкции (рис. 9, к) может быть рекомендовано при установке новых подвесных кранов, когда продольные вертикальные связи включают в работу на восприятие локальных нагрузок соседние стропильные фермы. Кроме того, установка дополнительных вертикальных связей по всей длине покрытия повышает надежность стропильных ферм, выполненных из кипящих сталей и эксплуатирующихся при отрицательных температурах.

## УСИЛЕНИЕ КОЛОНН И ПОПЕРЕЧНИКА В ЦЕЛОМ

3.23. Усиление колонн необходимо, как правило, при значительном увеличении нагрузок, в случае существенного коррозионного износа или при значительных локальных повреждениях. Ввиду сложности разгрузки колонн их усиление обычно выполняется под нагрузкой, что в основном определяет выбор способа усиления.

3.24. При усилении колонн путем увеличения сечений (рис. 10) используются симметричные и несимметричные схемы усиления.

При усилении центрально-сжатых колонн и стоек рекомендуются симметричные схемы усиления или схемы, обеспечивающие минимальное смещение центра тяжести усиленного сечения от линии действия сжимающих усилий.

При усилении внецентренно сжатых колонн с преобладающими моментами одного знака рационально использование несимметричной схемы усиления со смещением центра тяжести усиленного сечения в сторону действия момента.

При выборе способа усиления следует учитывать условия, затрудняющие производство работ:

устройство подмостей для приварки элементов усиления;

разборку стеновых ограждений при усилении колонн крайних рядов.

3.25. При усилении колонн путем изменения конструктивной схемы (рис. 11) могут быть использованы различные схемы.

В высоких однопролетных зданиях с кровлей малой жесткости (например, из волнистых листов асбофанеры) целесообразно ужесточение связей по нижним поясам (схема «а») для увеличения эффекта пространственной работы. Этот прием рекомендуется для относительно коротких зданий с жесткими торцами.

Расчетная длина колонн из плоскости рамы может быть уменьшена постановкой дополнительных распорок (схема «б»), а в плоскостях рамы - установкой подкосов (схема «г»).

Целесообразно использование дополнительных стоек и подкосов для снижения продольных усилий в колоннах. Кроме случаев, указанных в п. 3.11, рекомендуется также установка подкрановых стоек, соединенных с основной колонной гибкими связями (схема «в»).

3.26. При значительном увеличении крановых нагрузок целесообразно устройство отдельной крановой эстакады, воспринимающей все вертикальные нагрузки от крана.

3.27. Для усиления колонн и стоек могут применяться предварительно напряженные шпренгельные системы, основным назначением которых является уменьшение расчетной длины сжатых элементов конструкции и увеличение момента инерции колонны или стойки в целом.

Недостатком этой схемы является передача на усиливаемый сжатый элемент дополнительных сжимающих напряжений от гибких предварительно напряженных элементов шпренгеля.

При усилении колонн и стоек могут быть использованы приемы регулирования усилий с частичной разгрузкой усиливаемого элемента и одновременным увеличением расчетного сечения (рис. 12). Наиболее целесообразно усиление постановкой предварительно изогнутых или изгибаемых в процессе монтажа элементов (рис. 12, а, б, в), которые при несмещаемых концах выпрямляются путем приложения поперечных воздействий и скрепляются с колонной. Можно также усиливать путем подведения телескопических напрягаемых стоек (рис. 12, г) из трубчатых или других жестких профилей.

Рис. 10. Усиление колонн путей увеличения сечений

а - симметричные без смещения центра тяжести; б - несимметричные со смещением центра тяжести

Рис. 11. Усиление колонн и поперечника в целом путем изменения конструктивной схемы

а-д - схемы усиления

3.28. Усиление колонн, стоек и других сжато-изогнутых элементов также может осуществляться введением в существующую схему дополнительных шарниров, если это уменьшит напряжение в усиливаемых конструкциях (рис. 13). При этом необходимо учитывать как возможное уменьшение изгибающих моментов, так и увеличение расчетной длины сжатого элемента. Используют также схемы усиления колонн и поперечника в целом, заключающиеся в замыкании шарниров.

3.29. При значительных горизонтальных нагрузках на здание и большом количестве перенапряженных колонн усиление их рекомендуется производить путем введения горизонтальных жестких конструкций (специально устраиваемых или используемых), передающих нагрузки на торцы здания. Конструкции торцов здания должны быть рассчитаны и законструированы с учетом восприятия нагрузок от всего здания. При длине здания более двух пролетов следует специально устраивать дополнительные поперечные вертикальные конструкции или связи, воспринимающие горизонтальные нагрузки и передающие их на фундаменты.

3.30. При увеличении усилий в колоннах требуется проверить несущую способность фундаментов и оснований.

Рис. 12. Усиление сплошных колонн

а-в - предварительно изогнутыми элементами с последующим выпрямлением; г - предварительно напряженным элементом

При недостаточной несущей способности опорной плиты ее усиление целесообразнее всего выполнять путем установки дополнительных ребер, уменьшающих размеры участков плиты.

При перенапряжении анкеров рекомендуется устанавливать дополнительные фундаментные болты, закрепив их в фундаментах или в дополнительной набетонке.

Рис. 13. Усиление путем введения в схему дополнительных элементов жесткости и шарниров

а - поперечный разрез; б, в - расчетные схемы соответственно до и после усиления; 1 - элементы жесткости; 2 - увеличение сечений; 3 - шарниры

## УСИЛЕНИЕ ЭСТАКАД, ТРАНСПОРТЕРНЫХ ГАЛЕРЕЙ И ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ

3.31. Колонны открытых крановых эстакад усиливаются такими же способами, как и колонны производственных зданий. Эффективным методом усиления является установка дополнительных горизонтальных связей в уровне тормозных конструкций с целью получения неразрезной системы, создающей пространственную схему для передачи горизонтальных нагрузок, или замыкание колонн рамной надстройки. В последнем случае имеется возможность превращения открытой эстакады в крытую.

3.32. Способы усиления ферм пролетных строений транспортерных галерей не отличаются от способов усиления ферм покрытий производственных зданий.

Целесообразным методом усиления пролетных строений является установка шпренгеля или устройство дополнительных опор, если такой метод допускается объемно-планировочным решением. При этом, как правило, необходимо усиление решетки в зоне примыкания дополнительной стойки.

Рис. 14. Усиление плоских опор транспортерных галерей и трубопровода путем уменьшения свободной длины поясов с помощью шпренгельных систем

а - решетчатой; б - рамной (при невозможности установки решетки)

3.33. Плоские опоры транспортерных галерей и трубопроводов могут быть усилены путем устройства шпренгельных систем, уменьшающих свободную длину поясов из плоскости (рис. 14) и изменением схемы решетки для уменьшения гибкости поясов в плоскости опоры.

## УСИЛЕНИЕ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

3.34. Усиление свободно стоящих рядовых опор воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств выполняется путем уменьшения свободной длины панелей за счет установки дополнительных элементов решетки или увеличением сечений поясов. В последнем случае стыки поясов, выполняющиеся по условиям монтажа болтовыми, при усилении работают как сварные.

3.35. При усилении рядовых портальных опор на оттяжках рекомендуется увеличить количество канатов в оттяжке, а при усилении одностоечных опор на оттяжках устанавливать дополнительный ярус оттяжек.

3.36. Усиление переходных опор анкерного типа рекомендуется выполнять путем изменения схемы перехода и замены анкерного крепления проводов подвеской на поддерживающих гирляндах с роликовым креплением. При этом требуется уменьшение стрелы провеса, достигаемое установкой новых проводов, допускающих большее тяжение, а также заменой или усилением концевых опор.

## ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УСИЛЕНИЮ

3.37. При разработке проекта усиления необходимо выбрать и отразить в рабочих чертежах принципиальные положения производства работ:

последовательность выполнения работ по усилению конструкции в целом и ее отдельных элементов, если эта последовательность сказывается на напряженно-деформированном состоянии конструкции;

увязку работ по усилению с технологическим процессом (ограничения по нагрузкам и воздействиям) и условиями их проведения (например, температурный режим);

меры по обеспечению прочности и устойчивости конструкций на всех этапах производства работ, включая указания об устройстве временных опор и раскреплений и требования к значениям монтажных нагрузок и воздействий;

перечень конкретных зон, узлов, конструктивных элементов и технологических операций, для которых требуется соблюдение определенной последовательности и параметров технологических процессов (режим сварки, регламент предварительного напряжения и т. п.);

перечень работ и операций, которые следует принимать по актам на скрытые работы, или требующих промежуточного контроля.

Эти указания детально рассматриваются в проекте производства работ, исходя из возможностей исполнителя, и согласуются с авторами проекта усиления.

3.38. Усиление конструкций с использованием способов (схем), впервые внедряемых в производство или впервые осваиваемых монтажной организацией, а также конструкций, перечисленных в разд. СНиП 1.06.05-85, должно производиться при авторском надзоре. Необходимость авторского надзора может быть указана в проектной документации, так же могут быть даны указания об обязательном участии авторов проекта в отработке технологии работ и (или) ее опытной проверке.

3.39. При разработке проекта усиления конструкций, эксплуатирующихся в сложных условиях, способствующих накоплению повреждений (интенсивные динамические или термоциклические воздействия, развивающаяся коррозия и т. п.), обязательно требуется указать предельный срок реализации проекта, после которого проектные решения должны быть уточнены или пересмотрены.

3.40. При усилении конструкций путем регулирования усилий (напряжений) в проектной документации должны быть указаны допустимые отклонения усилий регулирования или задаваемых перемещений, а также места и способы контроля параметров регулирования и напряженно-деформированного состояния конструкций.

3.41. Технология работ при усилении конструкций под нагрузкой должна обеспечивать минимально возможное ослабление сечений усиливаемых элементов, которое может быть вызвано нагревом при сварке или рассверловкой дополнительных отверстий.

3.42. При усилении элементов конструкций путем увеличения сечений с помощью сварки рекомендуется соблюдать следующий порядок работы:

присоединение (прижатие) элементов усиления по всей их длине к усиливаемой конструкции с помощью струбцин, оттяжек и т. п.;

приварка элементов усиления на сварочных прихватах длиной 20-30 мм и шагом 300-500 мм;

сварка концевых участков, включающих в работу элементы усиления;

наложение связывающих швов, обеспечивающих совместную работу усиливаемого стержня и элементов усиления.

При усилении путем увеличения сечений двух или более элементов (пролетов) статически неопределимых конструкций (рам, неразрезных балок и т. п.) вначале следует присоединить элементы усиления ко всем усиливаемым стержням системы на сварочных прихватках и лишь затем приступать к сварке концевых участков и связующих швов. Сварку швов усиливаемых стержней следует выполнять последовательно, начиная с наименее нагруженного стержня (пролета) конструкции, с учетом рекомендации пп. 3.43-3.45.

3.43. При двусторонних схемах увеличения сечений вначале следует приваривать элементы усиления, расположенные со стороны растянутых волокон, затем - со стороны сжатых. Знак напряжений (растяжение, сжатие) при переменном на участке усиления эпюре моментов определяется по сечению с наибольшим по абсолютной величине значением изгибающего момента. При наличии заделки на одном из концов стержня приварку растянутых элементов усиления следует начинать от противоположного конца элемента к заделке, для сжатых элементов - обратное направление.

3.44. С целью уменьшения прогибов гибких сжатых стержней в процессе сварки связывающие швы каждого из элементов усиления следует накладывать участками небольшой протяженности (до 7 см), выдерживая перерывы между сваркой участков 2-5 мин. Парные симметричные (относительно плоскости действия сил) швы следует накладывать параллельно. При наличии более двух швов в одном сечении с целью уменьшения ослаблений сечений следует использовать перекрестное наложение швов.

При двусторонних схемах усиления балок вначале рекомендуется приваривать нижний (растянутый) элемент усиления, затем верхний.

В момент усиления должны быть исключены все подвижные нагрузки, передающие на усиливаемые конструкции удары и вибрации.

3.45. При невысоком уровне начального нагружения усиливаемых конструкций (b£0,3 см. п. 4.11) порядок выполнения усиления и последовательность сварки незначительно влияют на напряженное состояние конструкций и возможны отступления от указаний пп. 3.42 - 3.44, вызванные условиями организации производства работ.

3.46. При присоединении элементов усиления на болтах необходимо вести работы с минимально возможным ослаблением усиливаемого элемента. С этой целью после завершения сборки на струбцинах следует вначале одним или двумя болтами прикрепить концы элементов усиления, затем, направляясь к середине, установить остальные. Каждое последующее отверстие начинают сверлить только после установки болта в предыдущее. После установки всех промежуточных болтов заканчивают прикрепление концов элемента.

# 4. РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ УСИЛЕНИИ ИХ ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЙ СЕЧЕНИЙ

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Расчетная схема конструкций должна отражать условия их работы и фактическое состояние, установленные данными обследований. В необходимых случаях следует выполнять расчет с использованием нескольких вариантов расчетных схем и распределения жесткостей, а также учитывать прогнозируемый износ.

4.2. Расчет выполняется только для тех частей зданий и сооружений, на которые влияют усиление, изменение режима эксплуатации, дефекты и повреждения.

Для конструкций, не имеющих дефектов и повреждений, расчет допускается ограничивать сопоставлением значений внутренних усилий (моментов, поперечных сил и т. п.) от расчетных нагрузок со значениями усилий, приведенными в первоначальной технической документации, а при изменении только нагрузок без изменения их характера и способа приложения - сопоставлением их значений.

4.3. При расчете конструкций, усиление которых выполняется под нагрузкой, необходимо учитывать напряжения, существующие в сохраняемых конструкциях в момент усиления, и последовательность включения в работу дополнительных конструкций, деталей усиления и раскрепления.

4.4. При расчете усиливаемых под нагрузкой элементов на устойчивость и деформативность следует учитывать начальные и дополнительные их деформации, возникающие на стадии усиления (в частности, дополнительные прогибы, возникающие при усилении с помощью сварки).

Искривления от сварки при проверке устойчивости сжатых и внецентренно сжатых элементов и элементов, работающих на сжатие с изгибом, допускается учитывать введением дополнительного коэффициента условий работы gс = 0,8. В необходимых случаях проводится уточненный расчет в соответствии с рекомендациями пп. 4.26-4.30 настоящего Пособия. При этом использование указанных методов расчета требует обязательного соблюдения указаний пп. 3.42-3.46 по технологии производства работ.

4.5. При расчете усиления элементов конструкций на прочность и деформативность коэффициенты условий работы принимаются в соответствии с указаниями разд. 4 СНиП II-23-81*. В расчетах на общую устойчивость коэффициент условий работы gс принимается равным 0,9, если только табл. 5 СНиП II-23-81* не определено меньшее значение gс.

4.6. Коэффициент надежности по назначению gn принимается в соответствии с Правилами учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций. При этом для зданий и сооружений III класса ответственности на стадиях А и Б (см. п. 1.6) допускается принимать gn = 0,8 (как для временных зданий и сооружений), если продолжительность пребывания конструкций в этих стадиях не превышает трех лет.

4.7. Для стадии А работы конструкции (на период не более трех лет) также допускается:

уменьшить значение снеговых, ветровых, гололедных и климатических температурных нагрузок и воздействий в соответствии с указаниями п. 1.3 СНиП 2.01.07-85 как для периода возведения при новом строительстве;

принимать только пониженные нормативные значения нагрузок в тех случаях, когда СНиП 2.01.07-85 определены их два (полное и пониженное) значения;

принимать нормативные значения эквивалентных равномерно распределенных нагрузок от оборудования и складируемых материалов по фактическим величинам, в том числе менее 3 КПа (300 кгс/м2) для плит и второстепенных балок и менее 2 КПа (200 кгс/м2) для ригелей, колонн и фундаментов.

Нормативные значения временных, кратковременных и особых нагрузок для стадии В определяются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85.

4.8. В зависимости от условий работы усиливаемые элементы конструкции разделены на четыре класса, отличающиеся нормой допустимых предельных пластических деформаций:

I. Сварные конструкции, работающие в особо тяжелых условиях эксплуатации (подкрановые балки для кранов режима работы 7К, 8К, элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, непосредственно воспринимающие нагрузки от подвижных составов). Расчеты прочности элементов условно выполняются в предположении упругой работы стали.

II. Элементы конструкций, непосредственно воспринимающие подвижные, динамические или вибрационные нагрузки и не входящие в группу 1. Норма предельных пластических деформаций ep,lim = 0,001.

III. Элементы конструкций, работающих при статических нагрузках, кроме элементов, относящихся к классу IV, ep,lim = 0,002.

IV. Элементы конструкций, работающие при статических нагрузках и удовлетворяющие требованиям пп. 5.19-5.21, 7.1-7.24 СНиП II-23-81* по обеспечению общей и местной устойчивости при развитых пластических деформациях, ep,lim = 0,004.

4.9. Для усиливаемых статически нагруженных элементов конструкций (особенно при использовании асимметричных односторонних схем усиления) критерий малых упругопластических деформаций (ep,lim = 0,002) определяет зачастую значительно меньшие значения предельной несущей способности, чем критерий развитых пластических деформаций (ep,lim = 0,004). Поэтому при усилении конструкций III класса целесообразно использовать дополнительные конструктивные мероприятия, обеспечивающие общую и местную устойчивость элементов и возможность отнесения конструкций к IV классу (путем введения дополнительных связей, постановки дополнительных ребер жесткости и т. п.).

4.10. Статический расчет конструкций, усиливаемых путем увеличения сечений без полной разгрузки, необходимо выполнять:

на нагрузки, действующие на конструкции во время усиления (начальное нагружение);

на нагрузки, которые будут действовать на конструкции после их усиления, с выбором невыгодных вариантов их сочетания.

4.11. Уровень начального нагружения элементов ограничивается с целью обеспечения их несущей способности в процессе усиления в зависимости от нормы предельных пластических деформаций в соответствии с их классом по п. 4.8. Этот уровень начального нагружения характеризуется коэффициентом b0 представляющим собой абсолютную величину отношения наибольшего напряжения в усиливаемом элементе в момент усиления к его расчетному сопротивлению (b0 = |s0,max/Ryo|). В общем случае сжатия (растяжения) с изгибом значения s0 определяются формулой

σ0=N0A0n±M0xIx0ny±MyoIy0nx,	(25)

где N0, М0x, М0y - продольная сила и изгибающие моменты в наиболее нагруженном сечении элемента.

При расчете усиления гибких сжато-изогнутых или внецентренно сжатых стержней моменты М0 вычисляются по деформированной схеме с учетом прогибов стержня

M0=N0(e+f0),	(26)

где е = M’0/N0 - начальный эксцентриситет продольной силы; М’0 - расчетное значение момента, вычисляемое по недеформированной схеме;

f0=N0e(N0э−N0).	(27)

f0 - начальный прогиб элемента.

В случае М0 = 0 необходимо учитывать малые случайные эксцентриситеты произвольного направления, определяемые формулой

e=m0W0A0,	(28)

где т0 - случайное значение начального относительного эксцентриситета, принимаемое в функции гибкости l0, по графику рис. 15; Wp - момент сопротивления неусиленного сечения.

Расчетное значение f0 принимается не менее замеренного при натурном обследовании конструкций. При усилении искривленных центрально-сжатых стержней направление их определяется направлением их начального прогиба.

4.12. Предельный уровень начального нагружения элементов для конструкций, усиливаемых с помощью сварки, в зависимости от класса конструкций по п. 4.8 ограничивается, как правило, условиями:

b0 £ 0,2 для I класса;

b0 £ 0,4 » II »;

b0 £ 0,8 » III и IV классов.

Если указанные условия не выполняются, то необходима либо предварительная разгрузка конструкций, либо использование специальных технологических мероприятий при усилении, обеспечивающих ограничение деформаций конструкций (в частности, сварочных).

Рис. 15. Случайные эксцентриситеты

## ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УСИЛЕНИЯ

4.13. При использовании сварки необходимо предусматривать меры по уменьшению и регулированию сварочных деформаций. Катеты швов для этого следует принимать минимально допустимыми по расчету (с учетом требований п. 12.8 СНиП II-23-81*). Рекомендуется также использование односторонних швов.

4.14. При усилении статически нагруженных конструкций III и IV классов, эксплуатируемых при температуре выше минус 30° С в неагрессивной, среде, рекомендуется использовать прерывистые (шпоночные) швы (рис. 16, а). Шаг шпонок следует принимать максимально допустимым по расчету, но не свыше 80imin в растянутых и 40imin в сжатых элементах усиления. Здесь imin - минимальный радиус инерции элемента усиления относительно его собственной центральной оси.

Для конструкций I и II классов использование прерывистых швов не допускается.

Рис. 16. Присоединение элементов усиления

а - прерывистыми швами; б сплошными швами; в - на болтах

4.15. Расчет непрерывных участков шпоночных швов осуществляется на сдвигающее усилие

Tr=QmaxSrIaw,	(29)

где Qmax - наибольшая поперечная сила в пределах длины элементов усиления.

Для сжатых стержней Qmax ³ Qfic, где Qfic - условная поперечная сила для усиленного стержня, определяемая по п. 5.8 СНиП II-23-81*;

Sr - статический момент элемента усиления относительно центральной оси усиленного сечения; аw - шаг шпонок шва (см. рис. 16, а).

4.16. Минимальные длины участков шпоночных швов определяют по выражению

lw=αwTβwkfRwγwγc+1см,	(30)

где aw - коэффициент, характеризующий распределение усилий между швами, прикрепляющими элемент усиления к основному стержню и равный доле общего усилия Т, относящийся к рассматриваемому шву. Здесь и далее под bw, gw и Rw подразумеваются значения bf и bz, gwf и gwz, Rwf и Rwz, принимаемые по п. 11.2 СНиП II-23-81* для двух расчетных сечений. Длину участка шпоночного шва следует принимать не менее 50 мм.

Концевые участки шпоночных швов присоединения элементов усиления к основному стержню или узловым фасонкам должны обеспечивать передачу продольных усилий на элементы усиления и вовлечение их в совместную с основным стержнем работу. Их толщина может назначаться большей, чем толщина связующих швов. Минимальные длины концевых участков подсчитываются по формуле

lwk=αw(T+Nr)βwkfRwγwγc=1см,	(31)

где Nr=(N−N0)ArA; Ar - площадь поперечного сечения элемента усиления.

При усилении изгибаемых элементов (N = 0) следует принимать Nr=0,5ArRyr.

4.17. Минимальный катет сплошных швов (рис. 16, б), крепящих элементы усиления, определяется выражением

kf=αwQmaxSrβwIRwγwγc.	(32)

Концевые участки швов могут назначаться с увеличенным катетом, а их прочность (при расчетной длине 85bwkf) проверяется по формуле

αwQmaxSrβwkfI+αNr85βw2kw2≤Rwγwγc.	(33)

4.18. Применение болтов (рис. 16, в) для присоединения элементов усиления рекомендуется в случаях, когда:

болтовые соединения технологически более удобны;

материал усиливаемого элемента не допускает применения сварки;

желательно избежать возникновения дополнительных сварочных напряжений и деформаций.

Проектировать соединения следует с учетом минимального ослабления сечений. С этой целью диаметр болтов следует принимать минимальным, а их размещение задавать со сбитым шагом по отношению к существующим болтам или заклепкам. Шаг промежуточных соединений принимается не более 40i в сжатых и 80i в растянутых элементах усиления и определяется по формуле

aв=[Nв]minIγcQmaxSr,	(34)

где [Nв]min - минимальная несущая способность болта (по сдвигу, срезу или смятию, определяемая по п. 3.5 СНиП II-23-81*).

Прочность концевых участков соединений элемента усиления проверяется по формуле

Nrn+QmaxSrIaв≤[Nв]min,	(35)

где n - количество болтов на концевом участке соединения (см. рис. 16, в); ав - расчетный шаг болтов.

## РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГИБОВ ЭЛЕМЕНТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ УСИЛЕНИИ И СВАРКЕ

4.19. Дополнительные прогибы, возникающие при присоединении элементов усиления (их прижатия к криволинейным усиливаемым элементам или приварке), следует учитывать в расчетах изгибаемых элементов конструкций на деформативность и в расчетах сложных элементов на устойчивость.

4.20. Деформации при прижатии элементов усиления к криволинейным выпуклым и вогнутым поверхностям усиливаемого элемента приводят к их изгибу.

Значение прогиба после присоединения элементов усиления допускается определять по формуле

f=f01−αNIrI0+Ir,	(36)

где f0 - начальный прогиб усиливаемого элемента. В расчетах сжатых стержней на устойчивость значение f0 определяется по указаниям п. 4.11 от расчетных начальных нагрузок; в расчетах на деформативность - от нормативных начальных нагрузок; SIr сумма моментов инерции элементов усиления, присоединяемых одновременно, относительно их собственных центральных осей, перпендикулярных плоскости изгиба; α=NэNэ−N0 - коэффициент, учитывающий влияние продольной силы.

При расчете изгибаемых элементов aN = 1.

При малых значениях собственных моментов инерции элементов усиления (SIr/I<0,1) допустимо не учитывать деформации при усилении и принимать f* = f0.

При присоединении элементов усиления к плоским поверхностям усиливаемого элемента, например, параллельным плоскости изгиба, принимается f* = f0.

4.21. Дополнительный остаточный прогиб, возникающий вследствие приварки элементов усиления, определяется по формуле

fw=αNaVl028Iniyi,	(37)

где а средний коэффициент прерывности шпоночного шва с учетом протяженности концевых его участков (при сплошных швах a = 1); V = 0,04kf2 - параметр продольного укорочения элемента от наложения одиночного шва; kf - катет связующих швов в см; l0=lef - расчетная длина элемента в плоскости изгиба (для однопролетных балок l0 - пролет балки); уi - расстояние от i-го шва до центральной оси усиленного сечения, принимаемое со своим знаком; ni=1−uln(1−ξi)ln2 - коэффициент, учитывающий начальное напряженно-деформированное состояние элемента и схему его усиления; ξi=σ0iRy0 - коэффициент, характеризующий уровень начальных напряжений в зоне i-го шва в наиболее нагруженном сечении элемента.

u принимается равным: при швах, расположенных в растянутой зоне сечения, и = 1,5; при швах, расположенных в сжатой зоне, в расчетах на устойчивость и = 0,5; в расчетах на деформативность - и = 0,7; при схемах усиления, связанных с наложением двусторонних швов, расположенных в растянутой и сжатой зонах сечения, допускается для всех швов принимать и = 1. Зависимости n(xi) показаны на рис. 17;

s0i определяются по формуле (25) при характеристиках брутто; положительными считаются напряжения сжатия. Для сжатых элементов М0 подсчитываются по формуле (26) при подстановке в нее f* вместо f 0.

Рис. 17. Зависимости n(x) (сплошными линиями обозначены рекомендуемые значения, пунктирными - допускаемые)

## РАСЧЕТ УСИЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРОЧНОСТЬ

4.22. Проверку прочности элементов в зависимости от их класса по п. 4.8 осуществляют:

для элементов I, II и III классов - по критерию краевой текучести. В случае усиления под нагрузкой указанный критерий является чисто условным, ибо начальные и сварочные деформации неизбежно обусловливают упругопластическую работу усиленных элементов. Фактически рассматриваемый критерий обеспечивает ограничение уровня пластических деформаций нормой, указанной в п. 4.8;

для элементов IV класса - по критерию развитых пластических деформаций. Оценка прочности осуществляется исходя из оценки несущей способности усиленных сечений по критерию пластического шарнира, но с введением специальных понижающих коэффициентов gN и gM гарантирующих ограничение уровня пластических деформаций нормой ep,lim = 0,004; gN и gM принимаются в зависимости от схемы усиления, соотношения прочностных характеристик материалов, уровня и условий нагружения усиливаемого элемента.

4.23. Проверка прочности элементов по критерию краевой текучести выполняется по формулам:

центрально-растянутые или сжатые симметрично усиленные элементы

NAn≤RyoγcγN,	(38)

где gN - коэффициент, учитывающий уровень и знак начальной осевой силы; для растянутых и сжатых элементов, усиленных без использования сварки gN = 0,95; для сжатых элементов, усиленных с помощью сварки, - gN = 0,95 - 0,25b0;

изгибаемые элементы

MWn≤RyoγcγM;	(39)

сжато- и растянуто-изогнутые элементы

NAn±MxIxny±MyIynx≤RyoγcγM.	(40)

В формулах (39) и (40) для элементов 1 класса принимается gM = 0,95; для элементов II и III классов - gM = 1. При N /(AnRy0) ³ 0,6 значения gM принимаются равными gN.

Проверка прочности центрально-растянутых или сжатых несимметрично усиленных элементов осуществляется по формуле (40), при этом изгибающие моменты подсчитываются относительно осей х и у усиленного сечения.

4.24. Проверка прочности элементов по критерию развитых пластических деформаций выполняется по формулам:

центрально-растянутые или сжатые симметрично усиленные элементы

N≤[N]γc;	(41)

изгибаемые элементы

M≤[M]cτγc,	(42)

где сt - поправочный коэффициент, учитывающий влияние поперечных сил и определяемый для двутавровых сечений по формуле

cτ=1	при τ≤0,4Rs0при τ>0,4Rs0;

сжато- и растянуто-изогнутые элементы

N[N]γcn+|Mx|[Mx]γc+|My|[My]γc≤1,	(43)

где п принимается по табл. 66 СНиП II-23-81* в зависимости от формы усиленного сечения.

[N] определяется по формуле

[N]=(A0n+αArn)RyoγN,	(44)

где a = Ryi/Ryo; gN = 0,95 - для растянутых элементов или сжатых элементов, усиленных без использования сварки; gN = 0,95 - 0,1(a + b - 1) - для сжатых элементов, усиленных с помощью сварки.

[M] определяется по формуле

[M]=[A0cy0c+A0py0p+α(Arcyrc+Arpyrp)]RyoγM,	(45)

где A0c=12[A0n−α(Arc−Arp)] - площадь нетто сжатой зоны сечения усиливаемого элемента; А0p - то же, растянутой зоны; Аrc, Аrp - площади нетто элементов усиления, расположенных соответственно со стороны сжатой и растянутой зон сечения (рис. 18, а). Для несимметричных односторонних схем усиления (например, по схеме рис. 3, и) со стороны сжатых или растянутых волокон принимается соответственно Аrp = 0 или Аrс = 0; уoc, уop, уrc, уrp - абсолютные величины расстояний от центров тяжести сжатых и растянутых площадей до центральной оси усиливаемого сечения (рис. 18,б).

Коэффициент gM в формуле (45) следует принимать:

при симметричном двустороннем усилении элементов симметричного сечения gM=0,95;

при несимметричном двустороннем или одностороннем усилении элементов со стороны растянутых волокон gM = 0,95 - 0,2b0(a - 1);

при одностороннем усилении элементов со стороны сжатых волокон gM = 0,95 -0,lx x(a + b0 - 1).

Использование формулы (43) допустимо при t £ 0,5Rso в противном случае проверка прочности при сжатии-растяжении с изгибом выполняется по формуле (40).

Рис. 18. К определению момента внутренних сил в усиленном сечении при развитии шарнира пластичности

а - схема усиления; б - расположение сжатых (заштриховано) и растянутых зон в сечении; в - эпюр напряжений

4.25. Проверку прочности изгибаемых и сжато- или растянуто-изогнутых элементов по касательным, местным и приведенным напряжениям производят обычным способом но указаниям разд. 5 СНиП II-23-81* с учетом изменившихся геометрических характеристик сечения.

## РАСЧЕТ УСИЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

4.26. Расчет на устойчивость сжатых элементов сплошного сечения в плоскости действия моментов выполняется по формуле

NϕeA≤Ryγc,	(46)

где je - коэффициент, определяемый по табл. 74 СНиП II-23-81* в зависимости от условной гибкости усиленного элемента λ и приведенного относительного эксцентриситета mef = hmf; A - площадь усиленного сечения; h коэффициент влияния формы сечения по табл. 73 СНиП II-23-81*.

mf=ef(AWc),	(47)

где ef - эквивалентный эксцентриситет, учитывающий особенности работы усиленного стержня и определяемый по п. 4.27; Wc - момент сопротивления для наиболее сжатого волокна; R*y - осредненное значение расчетного сопротивления, принимаемое по п. 4.28; gс - коэффициент условий работы, принимаемый не более 0,9 (см. п. 4.5).

Рис. 19. К определению эксцентриситета продольной силы при положительном (а) и отрицательном (б) значениях

Устойчивость центрально-сжатых симметрично усиленных элементов проверяется в плоскости их наибольшей гибкости (lx > ly). Если отношение гибкостей после усиления изменилось (lx > ly), но l0x < l0y, то проверка устойчивости по формуле (46) выполняется относительно обеих главных осей сечения.

4.27. Расчетное значение эквивалентного эксцентриситета определяется по формуле

ef=e+f+kwfw,	(48)

где f* и fw - подсчитываются по указаниям пп. 4.20 и 4.21.

Если сварочный прогиб fw является разгружающим фактором (знак fw не совпадает со знаком суммы с + f*) и приводит к уменьшению абсолютной величины эквивалентного эксцентриситета, то значение kw принимается равным 0,5; в противном случае kw = 1.

В формуле (48) е - эксцентриситет продольной силы относительно центральной оси усиленного сечения после усиления. В тех случаях, когда эксцентриситет продольной силы остается неизменным, его значение определяется выражением е = е0 - еA, где еA - смещение центра тяжести сечения при усилении, принимаемое со своим знаком (рис. 19, а и б).

В общем случае сжатия с изгибом, а также в случае приложения дополнительных продольных или поперечных сил после усиления, величина е определяется выражением е = М/N, где М - расчетный момент относительно центральной оси усиленного сечения.

При несимметричном усилении центрально-сжатого (первоначально) элемента в качестве е0 учитывается случайный эксцентриситет в соответствии с указаниями п. 4.11 настоящего Пособия, при этом знак случайного эксцентриситета принимается таким, чтобы учесть наиболее неблагоприятный случай.

4.28. В случае использования элементов усиления из стали, расчетное сопротивление которой Ryr близко к расчетному сопротивлению стали усиливаемого элемента Ryo (1£a£1,15) значение R*y допускается принимать равным Ryo.

При a > 1,15 усредненное расчетное сопротивление бистального элемента определяется по формуле

Ry=RyokAki,	(49)

где kA=α−A0A(α−1), kI=α−I0I(α−1), I0, I - моменты инерции для той оси, относительно которой выполняется проверка устойчивости.

4.29. Проверка устойчивости сжатых элементов сплошного сечения из плоскости действия моментов выполняется в соответствии с п. 5.30 СНиП II-23-81*, причем при изгибе элемента в плоскости его наибольшей жесткости (Ix > Iy) относительный эксцентриситет т определяется по формуле (47). При подсчете еf прогибы f* и fw, учитываются только в том случае, если они увеличивают расчетное значение эквивалентного эксцентриситета.

4.30. Проверка устойчивости сплошностенчатых стержней, сжатых с двухосным эксцентриситетом, осуществляется по п. 5.34 СНиП II-23-81* при этом значения тx и тy подсчитываются по формуле (47), а прогибы f* и fw учитываются только в том случае, если они увеличивают расчетные значения относительных эксцентриситетов.

4.31. При высоком уровне начального нагружения (b0³0,6) устойчивость сжитых элементов в процессе их усиления с помощью сварки должна быть проверена по формуле (46), N принимается равным N0; эквивалентный эксцентриситет определяется по формуле (48) при kw = 2. Временный сварочный прогиб fw вычисляется по формуле (37) и принимается с тем знаком, который увеличит расчетное значение еf.

4.32. Расчет на устойчивость усиленных внецентренно сжатых и сжато-изогнутых стержней с решетками, расположенными в плоскостях, параллельных плоскости изгиба, совпадающей с плоскостью симметрии, следует выполнять по формуле

NϕcϕветA≤Ryγc,	(50)

где jc, jвет - коэффициенты снижения несущей способности всего сечения и отдельной ветви, принимаемые по п. 4.33 и 4.34; А - площадь поперечного учения усиленных ветвей.

4.33. Коэффициент je следует принимать по табл. 75 СНиП II-23-81* в зависимости от условной приведенной гибкости λef и относительного эксцентриситета m, определяемых по формулам:

λef=λy2+α1AAdϕветRyE;	(51)

m=ef(AIy)ac,	(52)

где ly - гибкость усиленного стержня относительно оси, перпендикулярной плоскости изгиба; a1 - коэффициент, определяемый по табл. 7 СНиП II-23-81*; Аd - площадь усиленного сечения раскосов (при крестовой схеме решетки - двух раскосов), лежащих в плоскости изгиба; ac - расстояние от оси усиленного сечения, перпендикулярной плоскости изгиба, до оси наиболее сжатой ветви; еf - расчетный эксцентриситет продольной силы еf = M/N + kwfw; fw - остаточный сварочный прогиб сквозного стержня; kw - принимаемый по п. 4.27; М - изгибающий момент с учетом смещения центра тяжести усиленного сечения.

4.34. Коэффициент jвет следует определять по табл. 74 СНиП II-23-81* в зависимости от условной гибкости усиленного сечения ветви λвет и приведенного относительного эксцентриситета mefвет, вычисляемых по формулам:

λвет=lветiветRyE;	(53)

mefвет=ηmвет=ηAветWcMветNвет+fw,вет,	(54)

где lвет - расстояние между узлами решетки; iвет - радиус инерции сечения усиленной ветви относительно оси, перпендикулярной плоскости изгиба.

4.35. Ветви сквозных стержней следует дополнительно проверить на устойчивость как внецентренно сжатые стержни сплошного сечения с учетом начальных и сварочных деформаций. Продольные силы в ветвях внецентренно сжатого стержня определяются по указаниям п. 5.33 СНиП II-23-81*.

4.36. Расчет на устойчивость усиленных балок двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости стенки, выполняется по п. 5.15 СНиП II-23-81* с учетом указаний п. 4.6. Устойчивость балки не требуется проверять при выполнении требований п. 5.16 СНиП II-23-81*.

## ОЦЕНКА ДЕФОРМАТИВНОСТИ УСИЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4.37. Перемещения (прогибы, отклонения от вертикали) усиленных элементов конструкций следует определять в общем случае по формуле

f=f0+fw+Δf,	(55)

где f0 - начальное перемещение, определяемое по данным обследования либо расчетом для нагрузок, действовавших в момент усиления, по характеристикам брутто усиливаемого элемента; fw - дополнительное перемещение (прогиб) при усилении элемента с использованием сварки, определяемое по п. 4.21; Df - приращение перемещения от нормативных нагрузок, приложенных после усиления, определяемое расчетом по характеристикам брутто усиленного элемента.

4.38. Дополнительные перемещения от сварки допускается не учитывать:

при уровне начального нагружения b0 £ 0,3;

при несимметричном одностороннем усилении элементов со стороны растянутых волокон;

при усилении неразрезных многопролетных элементов (например, неразрезных балок) либо элементов рамных конструкций, имеющих жесткие узлы сопряжения с примыкающими элементами.

4.39. В случае усиления изгибаемых элементов (балок) на части их длины значения fw могут быть уточнены по формуле

fw=avxlr8I(2l−lr)niyi,	(56)

где l - пролет балки; lr - длина элемента усиления; прочие обозначения - по п. 4.21.

4.40. Перемещения f усиленных конструкций не должны препятствовать нормальной эксплуатации, а приращения перемещений Df - превышать значений, рекомендуемых пп. 13.1-13.4 СНиП II-23-81*

## ОСОБЕННОСТИ СТАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ПРИ УСИЛЕНИИ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СВАРКИ

4.41. При усилении элементов статически неопределимых конструкций необходимо учитывать возможность неблагоприятного перераспределения усилий в системе в процессе сварки.

Приварка элементов усиления под нагрузкой вызывает приращение:

продольной деформации

Δw=0,04kf2Ani	(57)

и кривизны

χw=0,04kf2Iniyi,	(58)

где пi и yi - параметры, определяемые по указаниям п. 4.21.

4.42. Для учета влияния приращений Dw и cw на напряженно-деформированное состояние статически неопределимой системы необходимо знать последовательность выполнения работ по приварке элементов усиления или проверить несколько вариантов такой последовательности, принимая для проверки несущей способности наихудший из полученных результатов.

4.43. При уровне начального нагружения b0 = 0,3 статический расчет конструкций допускается выполнять без учета перераспределения усилий в процессе сварки.

# 5. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УСИЛЕНИЯ

## УСИЛЕНИЕ БАЛОК ЛАМЕЛЯМИ

5.1. При необходимости увеличения местной прочности и устойчивости стенки рекомендуется выполнять усиление с помощью ламелей по рис. 6, г, в том числе для повышения дополнительно усталостной прочности - по рис. 6, е.

Высота сечения ламелей hл по рис. 6, г назначается в пределах 14−15hw, а толщина ламелей tл - из условия прочности верхней зоны стенки от местной нагрузки. Для ламелей по рис. 6, е высота hл принимается в пределах 18−110a, где а - расстояние между ребрами жесткости, минимальная толщина ламелей назначается в соответствии с указаниями п. 7.24 СНиП II-23-81* как для неокаймленного свеса.

5.2. Местные напряжения в стенке, усиленной ламелями по схеме рис. 6, г, от давления колеса крана определяются по формуле

σ'loc,y=γf1Flef(tw+2tл),	(59)

где gf1 - коэффициент неравномерности давлений колес крана, принимаемый по указаниям СНиП 2.01.07-85; lef=3,253I1f(tw+2tл) - условная длина распределения давления колеса; tw, tл - толщина стенки и ламели; I1f - момент инерции рельса и верхнего пояса.

Напряжения от местного крутящего момента Mt по верхней кромке ламели определяются по формуле

σ'fy=2Mt(tw+2tл)Ipψлξл,	(60)

где ξл=(1+2tлtw) коэффициент усиления; ψл=1−1−1ξлhлhw1−31−hлhw2 сумма собственных моментов инерции кручения для рельса, верхнего пояса и усиленной части стенки.

Напряжения в стенке под нижней кромкой ламелей определяются по формуле

σ rSub { size 8{ ital loc,y} } = {  {γ rSub { size 8{F} } F}  over  {l rSub { size 8{ ital efw} } t rSub { size 8{w} } } }  nroot { size 8{3} }  {1 - w} } {,	(61)

где w = 2hл tл / At - относительная площадь усиления; At - суммарная площадь тавра, включающего верхний пояс, ламели и часть стенки высотой hл; lefw=3,253I2ftw - условная длина; I2f сумма моментов инерции рельса и тавра.

5.3. Проверка прочности стенки, усиленной ламелями по схеме рис. 6, г, на совместное действие крутящего момента и давления колеса крана производится по формуле

σ'loc,y+σ'fy≤γcRyoγn.	(62)

Стенка усиленной балки проверяется на местную устойчивость по указаниям СНиП II-23-81*, но с учетом эквивалентной высоты

hw,экв=1,1(hw−hл).	(63)

При этом коэффициент условий работ gc = 0,9.

Таблица 10

| aл | 2,55 | 2,15 | 1,84 | 1,71 | 1,61 | 1,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nл×10-8 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| aл | 1,46 | 1,36 | 1,26 | 1,19 | 1,08 | 1 |
| Nл×10-8 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |

5.4. При усилении подкрановых балок по схеме рис. 6, е необходимо оценить ресурс Nл по выносливости одностороннего сварного шва, прикрепляющего ламель к ребру жесткости.

Расчетный ресурс Nл, определяется по табл. 10 в зависимости от коэффициента aл

αл=τл,maxγvлRvл,	(64)

где Rvл = 33 МПа (338 кг/см2) - расчетное сопротивление усталости данного соединения; gvл = 1:

τлmax=τw2+τt2.	(65)

где компоненты напряжений определяются следующими зависимостями:

τw=2,6MtdcIfrβлβa;	(66)

τt=2,1Mtd(h−c)2Ifr2βt.	(67)

В формулах (66), (67) принимается: Mt - местный крутящий момент, определяемый по формуле

Mt=Fe+0,75Qt(hr−c),	(68)

где e - фактический эксцентриситет (принимается по материалам обследования, но не менее 15 мм); с - расстояние до центра кручения усиленного верхнего пояса

c=hл2bf2tл4Iy,	(69)

где Iy=tfbf312+2hлtлd2.

Таблица 11

| a, м | 1,2 | 1,5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ba | 1,05 | 1,28 | 1,56 |
| bt | 1,1 | 1,43 | 1,65 |

Таблица 12

| a/2r | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bл | 0,059 | 0,116 | 0,145 | 0,173 | 0,2 | 0,226 | 0,252 |
| gл | 0,2 | 0,38 | 0,462 | 0,537 | 0,604 | 0,664 | 0,716 |
| a/2r | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 3 |
| bл | 0,277 | 0,325 | 0,369 | 0,409 | 0,446 | 0,479 | 0,598 |
| gл | 0,762 | 0,834 | 0,885 | 0,921 | 0,947 | 0,964 | 1 |

В формулу (68) подставляется абсолютная величина разности hr - с, где If=It+bftf33+2bлtл33 - сумма собственных моментов инерции кручения рельса и верхнего пояса с ламелями:

r=d0,432tлh3If1+tfbf34Iy;	(70)

ba = bt = 1 для кранов, имеющих на концевой балке 2 колеса; для многоколесных кранов, при минимальном расстоянии между колесами на концевой балке меньше шага поперечных ребер, величина ba, bt принимается в зависимости от шага ребер (а), (табл. 11).

Коэффициент bл принимается в зависимости от отношения a/2r по табл. 12.

Проверка прочности и выносливости стенки балки выполняется по указаниям СНиП II-23-81* с учетом изменившихся геометрических характеристик сечения, при этом напряжение sfy определяется по формуле

σfy=2MttIf1−2raγл,	(71)

где gл - коэффициент, принимаемый по табл. 12.

## УСИЛЕНИЕ СТЕНОК БАЛОК НАКЛОННЫМИ РЕБРАМИ

5.5. Усиление стенки балки наклонными ребрами (см. рис. 5) рекомендуется выполнять в приопорных зонах.

Размеры наклонного ребра (ширина, толщина, момент инерции) должны удовлетворять условиям:

bs≥hef30+4см,

ts≥2bsRyrE,

Is≥4hwtw3.

Момент инерции определяется для расчетного сечения, включающего сечение ребра жесткости и полосы стенки шириной 0,65twERyo с каждой стороны ребра. Расчетная длина наклонного ребра принимается равной длине диагонали отсека балки.

5.6. Усилия, возникающие в наклонных ребрах, определяются по формулам:

Ns=Δpσp,	(72)

где

Δp=hEA⋅ΔQ1+ΔQ22sinϕtg2ϕ12m+2η(1+μ);	(73)

δp=hEAtgϕsin2ϕ1+112m+2η(1+μ)cos2ϕ+ksinϕ.	(74)

Здесь k=AAs, m=IxAhw2, η=AAw, DQ1, DQ2 - приращения поперечных сил на границах отсека при возрастании нагрузки после усиления (рис. 20, а и б); А, Ix - площадь и момент инерции поперечного сечения балки в отсеке; h - расстояние между центрами тяжести полок; Аw - площадь стенки; Аs - площадь сечения наклонных ребер (As = 2bs ts при двусторонних ребрах из листа); m = 0,3 - коэффициент Пуассона.

5.7. Приращения усилий в сечениях в пределах отсека, усиленного наклонными ребрами, определяются выражениями:

ΔM'(z)=ΔM(z)−Ns(zcosϕ−h2sinϕ);	(75)

ΔQ'(z)=ΔQ(z)−Nscosϕ;	(76)

ΔN=Nssinϕ,	(77)

где DM(z), DQ(z) - приращения момента и поперечной силы в сечении z от нагрузки, приложенной после усиления, без учета наклонных ребер; DM’, DQ’ - то же, при учете наклонных ребер.

Напряжения в сечениях балки в пределах усиленного отсека определяются выражениями:

σ=σн+ΔM'Iy+NA;	(78)

τ=τн+ΔQ'SItw,	(79)

где I, S, А - геометрические характеристики усиленной балки; sн и tн - начальные нормальные и касательные напряжения от нагрузок, приложенных до усиления.

5.8. Проверка прочности сечений балки, усиленной наклонными ребрами, выполняется по формулам:

σmax≤γcRyo, τmax≤γcRso;	(80)

σпр=σ2+3τ2≤1,15γcRyo,

при этом приведенные напряжения sпр вычисляются для точек, расположенных на уровне поясных швов.

Местная устойчивость стенки, усиленной наклонным ребром вдоль сжатой диагонали отсека, проверяется по указаниям СНиП II-23-81*, но при этом критическое напряжение сдвига определяется по формуле

τcr=π4Etw23,07a2(1−μ2).	(81)

Рекомендуется установка наклонных ребер вдоль сжатой диагонали отсека. Они проверяются на устойчивость по формуле

1,2NsϕAреб≤γcRy,	(82)

где Aреб - площадь сечения ребра и примыкающей к нему части стенки шириной 0,65twERyo; j - коэффициент продольного изгиба, зависящий от гибкости ребер из плоскости стенки.

Существующие вертикальные ребра также проверяются на прочность и устойчивость по усилию Nв. р=1,2Nscosϕ.

Рис. 20. К расчету наклонных ребер

a, б - схемы соответственно до усиления и после усиления н увеличения нагрузок

## ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА КРЕПЛЕНИЯ ПОДКРАНОВОГО РЕЛЬСА

5.9. При усилении подкрановых конструкций рекомендуется оценить расчетную долговечность (ресурс) в соответствии с указаниями прил. 5 и в тех случаях, когда остаточный ресурс конструкции недостаточен, одновременно с усилением конструкции целесообразно изменить способ крепления подкранового рельса, применив тангенциальные или низкомодульные упругие прокладки (рис. 21, а и б).

5.10. При креплении подкранового рельса с использованием тангенциальной прокладки (см. рис. 21, а) к значению местного крутящегося момента Mt вводится понижающий коэффициент gty, вычисляемый по формуле

γty=Fr2+MупрMупр+F(r1+r2−hr),	(83)

где F нормативное вертикальное давление на каток; r1 - радиус поверхности качения головки рельса; r2 - радиус основания подкладки; hr - общая высота рельса с подкладкой; Mупр - крутящий момент от упругого единичного поворота рельса

Mупр=anbn3Epk0a(8tn),	(84)

где an, bn, in - длина, ширина и толщина амортизатора под прижимной планкой; Eр - модуль упругости амортизатора для транспортерной ленты (Ep = 0,3×103...0,5×103 МПа); k0a - коэффициент ослабления амортизатора отверстиями.

При вычислении Мt по формуле (147) СНиП II-23-81* эксцентриситет е следует принимать 5 мм.

5.11. Низкомодульные прокладки выбираются в зависимости от расчетного давления колеса крана по табл. 13. Резиновые смеси для их изготовления принимаются марок КР408 и КР432 на основе натурального каучука или марок 9831 и 3825 на основе синтетического (бутадиен-нитрильного каучука) СКН-26 и СКН-40.

При использовании низкомодульных прокладок местное напряжение сжатия в стенке балки sloc, y вычисляется по формуле

σloc,y=γf1F3t4bk0EIp,	(85)

где b - ширина подошвы рельса; EIp - жесткость рельса на изгиб; k0 - упругая характеристика резинометаллической прокладки, определяемая в зависимости от конструкции, прокладки и твердости резины На по данным табл. 13.

Рис. 21. Крепление подкранового рельса

а - с использованием тангенциальной прокладки; б - на низкомодульной упругой прокладке

Таблица 13

| Расчетное давление колеса крана, кН | Схема | Высота слоя резины h и радиус рифли r, мм | Упругая характеристика k0 (кН/см3) при твердости резины На по ГОСТ 263-75 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На×70 | На×75 | На×80 | На×85 | На×90 |
| 200-250 |  | h = 4 | 7 | 7,5 | 9 | 10 | 11,5 |
|  |  | h = 6 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 300-400 |  | h=6, r=l | 3 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,7 |
|  |  | h=8, r=2 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
| 500-700 |  | h=5, r=2 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,3 |

Таблица 14

| Упругая характеристика k0, кН/см3 | Длина панели балки a, мм | Коэффициент au при крановом рельсе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КР70 | КР80 |  | КР100 | КР120 | КР140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1,5 | 1000 | - | - |  | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
|  | 1500 |  |  |  | 0,14 | 0,12 | 0,1 |
|  | 2000 |  |  |  | 0,24 | 0,2 | 0,17 |
| 2 | 1000 | - | - |  | 0,08 | 0.06 | 0,05 |
|  | 1500 |  |  |  | 0,18 | 0,15 | 0,13 |
|  | 2000 |  |  |  | 0,3 | 0,25 | 0,22 |
| 2,5 | 1000 | - | - |  | 0,1 | 0,08 | 0,06 |
|  | 1500 |  |  |  | 0,22 | 0,18 | 0,15 |
|  | 2000 |  |  |  | 0,34 | 0,3 | 0,26 |
| 3 | 1000 | 0,19 | 0,16 |  | 0,12 | 0,09 | 0,07 |
|  | 1500 | 0,36 | 0,32 |  | 0,25 | 0,21 | 0,18 |
|  | 2000 | 0,51 | 0,46 |  | 0,39 | 0,34 | 0,3 |
| 3,5 | 1000 | 0,22 | 0,18 |  | 0,13 | 0,1 | 0,08 |
|  | 1500 | 0,4 | 0,35 |  | 0,28 | 0,24 | 0,2 |
|  | 2000 | 0,55 | 0,5 |  | 0,42 | 0,37 | 0,33 |
| 4 | 1000 | 0,24 | 0,2 |  | 0,15 | 0,12 | 0,1 |
|  | 1500 | 0,43 | 0,38 |  | 0,31 | 0,26 | 0,23 |
|  | 2000 | 0,58 | 0,53 |  | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
| 4,5 | 1000 | 0,26 | 0,22 |  | 0,17 | 0,13 | 0,11 |
|  | 1500 | 0,46 | 0,41 |  | 0,34 | 0,29 | 0,25 |
|  | 2000 | 0,61 | 0,56 |  | 0,49 | 0,43 | 0,39 |
| 5 | 1000 | 0,28 | 0,24 |  | 0,18 | 0,14 | 0,12 |
|  | 1500 | 0,49 | 0,44 |  | 0,36 | 0,31 | 0,27 |
|  | 2000 | 0,64 | 0,59 |  | 0,51 | 0,46 | 0,41 |
| 5,5 | 1000 | 0,3 | 0,26 |  | 0,2 | 0,16 | 0,13 |
|  | 1500 | 0,51 | 0,46 |  | 0,38 | 0,33 | 0,29 |
|  | 2000 | 0,66 | 0,61 |  | 0,54 | 0,48 | 0,44 |
| 6 | 1000 | 0,32 | 0,27 |  | 0,21 | 0,17 | 0,14 |
|  | 1500 | 0,54 | 0,48 |  | 0,4 | 0.35 | 0,3 |
|  | 2000 | 0,68 | 0,63 |  | 0,56 | 0,58 | 0,46 |
| 6,5 | 1000 | 0,34 |  | 0,29 | 0,22 | 0,18 | 0,15 |
|  | 1500 | 0,56 |  | 0,5 | 0,42 | 0,37 | 0,32 |
|  | 2000 | 0,7 |  | 0,65 | 0,58 | 0,52 | 0,48 |
| 7 | 1000 | 0,36 |  | 0,31 | 0,24 | 0,19 | 0,16 |
|  | 1500 | 0,57 |  | 0,52 | 0,44 | 0,38 | 0,34 |
|  | 2000 | 0,71 |  | 0,66 | 0,6 | 0,54 | 0,5 |
| 7,5 | 1000 | 0,37 |  | 0,32 | 0,25 | 0,2 | 0,17 |
|  | 1500 | 0,59 |  | 0,54 | 0,46 | 0,4 | 0,35 |
|  | 2000 | 0,72 |  | 0,68 | 0,61 | 0,56 | 0,51 |
| 9 | 1000 | 0,42 |  | 0,36 | 0,29 | 0,23 | 0,19 |
|  | 1500 | 0,63 |  | 0,58 | 0,5 | 0,45 | 0,4 |
|  | 2000 | 0,76 |  | 0,72 | 0,65 | 0,6 | 0,56 |
| 10 | 1000 | 0,44 |  | 0,39 | 0,31 | 0,25 | 0,21 |
|  | 1500 | 0,66 |  | 0,61 | 0,53 | 0,47 | 0,42 |
|  | 2000 | 0,78 |  | 0,74 | 0,69 | 0,63 | 0,58 |
| 11,5 | 1000 | 0,48 |  | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,24 |
|  | 1500 | 0,69 |  | 0,64 | 0,56 | 0,51 | 0,46 |
|  | 2000 | 0,8 |  | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,62 |

Примечания: 1. Для промежуточных значений k0 и длины панели коэффициент определяется интерполяцией. 2. Минимальное значение k0 для рельсов: КР 70, КР 80 - k0 ³ 3; КР 100, КР 120, КР 140 - k0 ³ 1,5.

Местные напряжения от изгиба sfy определяются по п. 13.34 СНиП II-23-8t* с умножением на коэффициент au, определяемый по табл. 14, в зависимости от типа кранового рельса, упругой характеристики k0 и расстояния между поперечными ребрами жесткости.

## УМЕНЬШЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ДЛИНЫ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

5.12. При значительных гибкостях (l > 60) сжатых стержней наиболее рациональным способом усиления является уменьшение их расчетной длины путем установки дополнительных стержней, раскрепляющих усиливаемый элемент (рис. 22).

Рис 22. Усиление сжатого элемента путем уменьшения расчетной длины

5.13. Для обеспечения несмещаемости дополнительных узлов на раскрепляемом элементе (точка К на рис. 22) элемент усиления должен иметь достаточную жесткость, для чего достаточно выполнить условия

lmin3El≥50c,	(86)

где lmin - меньшая из величин l1 и l2; I - момент инерции раскрепляемого стержня; с - податливость системы, развязывающей стержень, равная ее перемещению от действия единичной силы Р = 1, направленной перпендикулярно раскрепляемому элементу.

Для схемы (см. рис. 22) податливость с определяется формулой

c=lrEArsin2α1,	(87)

где Аr и lr - площадь и длина раскрепляющего стержня.

Сечение поддерживающего стержня и прикрепления должны быть проверены на действие силы N, равной условной поперечной силе Q'fic=0,02Ny, где Ny - усилие в поддерживаемом стержне (см. рис. 22).

5.14. Если раскрепляемый стержень имел искривление со стрелкой f0, то проверка несущей способности и его участков l1 и l2 выполняется с учетом стрелок for1 и for2. В случае l1 » l1 можно принять for1 = for2 = f0/4.

# 6. УСИЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УСИЛЕНИЯ

## СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

6.1. Усиление сварных соединений осуществляется путем увеличения длины или толщины сварных швов. Усиление швов путем увеличения их длины предпочтительнее, так как короткие швы способствуют концентрации напряжений.

Длина и толщина усиливаемых швов, а также толщина наплавленного слоя на усиливаемые швы определяется разностью расчетного усилия в сварном соединении от расчетной нагрузки, действующей после усиления, и расчетной несущей способностью существующего соединения. При определении расчетного усилия, приходящегося на шов, следует учитывать смещение его относительно центра тяжести сечения элемента.

Усиление соединений элементов путем увеличения длины сварных швов может выполняться как с введением дополнительных деталей, так и без него, последний способ следует применять во всех случаях, когда есть место для наложения новых швов.

Для комбинированных сварных соединений, растянутых элементов, в состав которых входят лобовые и фланговые швы (рис. 23), отношение общей расчетной площади фланговых швов в усиленном соединении к расчетной площади лобовых швов не должно быть больше 4,5.

6.2. Усиление сварных соединений путем увеличения толщины швов наплавкой новых слоев рекомендуется применять при отсутствии места для наложения новых швов. В случае необходимости одновременного усиления путем увеличения длины и толщины сварных швов начинать следует с первого.

6.3. При невозможности усиления швов путем увеличения их длины или толщины допускается применять дополнительные детали (см. рис. 8). Дополнительные фасонки приваривают стыковыми сварными швами к основным присоединяемым элементам, эти швы должны обеспечить передачу той доли усилия, которая воспринимается расположенными на них дополнительными швами.

6.4. В усиливаемых под нагрузкой конструкциях следует избегать наложения швов, расположенных поперек действующих усилий. В случае невозможности выполнения этого требования необходимо разработать специальные технологические меры, обеспечивающие безопасную сварку таких швов.

6.5. Усиление сварных соединений путем увеличения длины сварных швов (кроме поперечных) может выполняться под нагрузками, при которых напряжения в существующих швах не превышают их расчетного сопротивления, и в металле соединяемых конструкций - значений b0, приведенных в разд. 3. Прочность сварных соединений повышается при этом пропорционально увеличению площади сечения швов.

Рис. 23. Усиление сварного соединения доваркой лобовых швов

1 - фланговые швы; 2 - лобовые швы

Увеличивать длину рабочих швов в сварных соединениях следует электродами диаметром не более 4 мм на сварочном токе, не превышающем 220 А, со скоростью, обеспечивающей за один проход шов толщиной (катетом) не более 4 мм. В случае необходимости выполнения швов толщиной (катетом) более 4 мм их наплавляют дополнительными слоями по 2 мм до требуемой толщины.

Тип электрода для сварки рекомендуется применять по табл. 55 СНиП II-23-81*. Сварку каждого последующего шва разрешается производить только после полного охлаждения ранее выполненного шва до температуры, не превышающей 100 °С. Сварку спокойной и полуспокойной стали производят при температуре окружающего воздуха не ниже минус 15°С - для толщин до 30 мм и не более 0°С - для толщин св. 30 мм. Сварка кипящей стали производится при температуре более 5°С.

6.6. Усиление швов наплавкой дополнительных слоев с целью увеличения их толщин допускается выполнять под нагрузкой, при которой действующее усилие на шов не превышает неравенства

N≤Rwfγwfβfkf(lw−D),

где Rwf - расчетное сопротивление усиливаемого шва срезу по металлу шва; gwf - коэффициент условия работы шва, равный единице во всех случаях, кроме конструкций, возводимых в климатических районах I1, I2, II1 и II3, для которых gwf= 0,85 для металла шва с нормативным сопротивлением Rwun = 410 МПа (4200 кгс/см2); gc - коэффициент условия работы; bf - коэффициент, принимаемый при сварке элементов из стали: с пределом текучести до 580 МПа (5900 кгс/см2) - по табл. 34 СНиП II-23-81*, св. 580 МПа - независимо от вида сварки, положения шва и диаметра сварочной проволоки bf = 0,7; kf - катет углового шва до усиления; lw - длина усиливаемого шва; D - длина участка шва, не участвующего в момент усиления в результате перехода металла шва в пластическое состояние:

D=0,15m2AsIсвtф2

где т - коэффициент, учитывающий связь между толщиной свариваемой детали и увеличением катета усиливающего, шва, принимаемый по табл. 15; As - площадь поперечного сечения наплавляемого слоя шва, см2; Iсв - сварочный ток, А (табл. 16); tф - толщина свариваемого металла (для решетчатых конструкций - толщина фасонки), см.

Длина участка шва D для наиболее часто встречающихся случаев может быть определена по графику (рис. 24) в зависимости от суммарной толщины свариваемого металла d и толщины усиливаемого шва kf. Для решетчатых конструкций за толщину свариваемого металла принимается суммарная толщина фасонки и толщина полки элемента (уголка, швеллера и т. д.).

Таблица 15

| Наплавляемый слой, мм | Коэффициент m при толщине элемента, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 6-8 | 1 | 1,08 | 1,24 | 1,5 |
| 7-8 | 1 | 1,06 | 1,19 | 1,4 |
| 8-10 | 1 | 1,04 | 1,14 | 1,33 |

Таблица 16

| Диаметр электрода, мм | Рекомендуемый сварочный ток, А, при положении сварки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нижнем | вертикальном | потолочном |
| 4 | 160-200 | 120-160 | 110-150 |
| 5 | 200-250 | - | - |

6.7. При разработке технологии усиления сварных соединений рекомендуется соблюдать следующие условия:

при наплавке дополнительных слоев необходимо вносить возможно меньшее количество тепла в детали конструкций;

наплавку усиливаемого слоя следует начинать в местах дефектов усиливаемого шва (подрезы, наплавы, кратеры и др.), если они имеются, в противном случае с любого удобного сварщику места;

работы по усилению сварных швов должны выполнять высококвалифицированные сварщики (не менее 5-го разряда).

После наложения усиливаемого шва с одного конца по перу одного из парных уголков следует перейти к усилению шва второго парного уголка с обратной стороны той же фасонки или с противоположного конца элемента. После наложения всех швов по перу уголков следует переходить к наложению швов по обушку уголков в той же последовательности.

6.8. Для снижения опасности хрупкого разрушения сварных соединений при пониженных температурах новые сварные швы на конструкциях следует располагать по возможности в наименее напряженных сечениях, как можно дальше от мест изменения сечения, вырезов, ребер. Следует избегать скученности сварных швов, пересечений их под острым углом, а также близкого расположения параллельных стыковых и угловых швов; для этого следует руководствоваться некоторыми требованиями (рис. 25):

расстояние между двумя параллельными стыковыми швами должно быть не менее 200 мм, а между параллельными стыковыми и угловыми швами не менее 75 мм;

угол между двумя стыковыми швами должен быть не менее 60°;

расстояние между новыми стыковыми швами и существующими креплениями элементов (ребра, фасонки, стыковые накладки и швы) должны быть не менее 100 мм;

в остальных случаях расстояние между швами должно быть не менее 4,5t, где t - толщина элемента, к которому приваривается новая деталь;

при сварке стыков нижнего пояса балок в местах пересечения этих швов со стенкой необходимо предусматривать вырез в стенке, обеспечивающий качественное выполнение шва;

в местах пересечения сварных швов следует выполнять отверстия диаметром 20 мм.

Толщина сварных швов должна быть минимальной, предпочтение следует отдавать тонким и длинным швам.

Швы следует располагать симметрично относительно главных осей с минимальным удалением от центра тяжести конструкции.

Рис. 24. Зависимость D от s и kf

Рис. 25. Конструктивные требования к взаимному расположению швов

При выполнении усиления по рекомендациям табл. 11 прил. 4, по модификациям Б1а, Е1б, Б1в, Б2а, Б3а, Б3б, Б3в, Д1а, Д2а, Д3а и Д4а выкружки следует выполнять таким образом, чтобы на рабочий элемент они выходили по касательной, для чего рекомендуется зачищать начало выкружки заподлицо с плоскостью рабочего элемента. В модификациях усиления Б1в и Б3в привариваемые листовые детали с выкружками должны быть одинаковой толщины с фасонкой и иметь разделку кромок с целью избежания непровара в вершинах деталей.

## ЗАКЛЕПОЧНЫЕ И БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

6.9. Усиление заклепочных соединений постановкой дополнительных новых или заменой существующих ослабленных заклепок связано с трудоемкими, малопроизводительными работами, поэтому заклепочные соединения рекомендуется усиливать высокопрочными болтами по ГОСТ 22356-77* и болтами класса точности А по ГОСТ 7805-70*.

6.10. Усиление заклепочных и болтовых соединений с помощью сварки не рекомендуется из-за разных жесткостных характеристик этих соединений: оно может применяться, как исключение, в тех случаях, когда сварные швы усилений будут рассчитаны на восприятие всей нагрузки в узле (без учета работы заклепок, болтов).

Высокопрочные болты следует применять в соответствии со СНиП II-23-81*.

6.11. При работе болтовых и заклепочных соединений на знакопеременную нагрузку усталостные разрушения соединений обычно происходят по крайним отверстиям, в которых концентрация напряжений усугубляется тем, что крайние болты (заклепки) нагружены больше, чем средние. Наиболее рациональным способом повышения усталостной прочности клепаных (болтовых), соединений является замена крайних заклепок (болтов) высокопрочными болтами, при этом значительная часть усилия в соединении воспринимается высокопрочными болтами, а оставшиеся заклепки, особенно ближайшие к высокопрочным болтам, значительно разгружаются. При этом происходит снижение концентрации напряжений около отверстий, заполненных высокопрочными болтами.

6.12. Применение высокопрочных болтов в узлах с передачей на болт одновременно, со сдвигающими отрывающих усилий, как правило, не допускается.

6.13. Комбинированные соединения разной жесткости, например, заклепочные или болтовые на обычных болтах совместно со сварными применять не рекомендуется.

6.14. Не рекомендуется применять высокопрочные болты в агрессивных средах (сильной и средней агрессивности).

## ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ УСИЛЕНИЯ

6.15. Присоединение деталей усиления к усиливаемой конструкции рекомендуется, как правило, выполнять с помощью механизированной сварки в углекислом газе или ручной - штучными электродами.

6.16. Расположение новых сварных швов, а также взаимное расположение швов, присоединяющих детали усиления, и существующих швов должно удовлетворять требованиям п. 6.8 настоящего Пособия.

6.17. В стыковых соединениях листов разной толщины, если разница между толщинами стыкуемых элементов более 4 мм, а уступ более 1/8 толщины листа, следует предусматривать на самом толстом листе устройство переходного скоса с уклоном не менее чем 1:5.

6.18. При необходимости усиления конструкций группы I по табл. 50 СНиП II-23-81* с помощью накладных листов рекомендуется обеспечивать плавное изменение жесткости накладок при переходе к основному сечению (рис. 26, и-г), а при толщине накладного листа 12 мм и более необходима обработка скоса листа (см. рис. 26.г).

Рис. 26. Формы концов накладного листа

# 7. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

7.1. Дефекты и повреждения в виде трещин в основном металле или сварных швах могут быть устранены такими способами, как:

заварка трещин (при соответствующем обосновании трещина может быть остановлена при условии деконцентрации напряжений в ее устье);

замена дефектных мест;

усиление конструктивного элемента;

замена конструктивного элемента.

В качестве мер, препятствующих дальнейшему распространению обнаруженных трещин, следует применять:

элементы усиления, изменяющие силовые потоки в зонах охрупчивания металла (места появления хрупких трещин), например в форме накладок (рис. 27), представляющих собой «энергетический мостик»;

мероприятия, снижающие напряжения в верхней зоне стенки подкрановых балок при наличии в них усталостных трещин (установка тангенциальных или упругих низкомодульных прокладок, усиление ламелями, не связанными со стенкой).

При выборе способа устранения дефекта или повреждения необходимо иметь в виду, что заварка трещин не препятствует образованию новых хрупких или усталостных трещин, если не устранена основная причина их появления.

7.2. Заварку трещин рекомендуется производить в такой последовательности: зачистка зоны до чистого металла по ширине не менее 80 мм и выявление концов трещины с помощью пенетрантов, а в необходимых случаях с использованием ультразвука, цветной или магнитной дефектоскопии или другими способами;

сверловка в концах трещины на расстоянии 15-20 мм по ходу ее распространения отверстий-ловителей диаметром 8-12 мм (рис. 28);

разделка кромок трещины под сварку;

подогрев концевых участков трещины пламенем газовой горелки до температуры 100-150°С и поддержание ее в течение всего времени заварки трещины;

заварка шва обратноступенчатым методом напроход (рис. 29, а-г) с одновременной проковкой каждого прохода, кроме первого и последнего, пневмозубилом с радиусом закругления ударной части 2-4 мм;

обработка заваренной поверхности шлифовальной машинкой для снятия усиления шва до высоты 2 мм над поверхностью основного металла и рассверловка отверстий-ловителей диаметром 20-25 мм;

сплошной контроль швов заваренной трещины физическими методами.

Рис. 27. Установка «энергетического мостика» для предотвращения распространения трещины

а - до усиления; б - после заварки шва и усиления

Рис. 28. Подготовка трещины к заварке

При заварке трещин, расположенных в верхней части стенки и ребер жесткости подкрановых балок, целесообразно выполнение жесткого усиления (рис. 30, а-в), при этом для уменьшения концентрации напряжений рекомендуется сделать вырезы в ребрах жесткости по схеме рис. 30 а, б.

Рис. 29. Последовательность заварки трещин

а, б - выходящих на свободную кромку; в, г - в средней части листа; 1-10 - последовательность наложения, швов

Рис. 30. Усиление верхней зоны подкрановых балок

а-в - варианты усиления

7.3. Дефектные места в стенках балок и колонн (разветвления трещин, вырывы, прожоги и т. п.) удаляют в виде вырезов, предпочтительно прямоугольной формы с закругленными углами (рис. 31) по высоте и ширине на 100 мм больше в каждую сторону дефектного участка.

Вырез усиливают с помощью вставки или накладки. Вварка вставок должна выполняться с компенсацией сварочных деформаций. На участке замыкания швов необходимо устранить причины вызывающие охрупчивание металла (дефекты в стыке, науглероживание, попадание влаги и т. п.). Рекомендуется вваривать вставки с использованием подогрева (рис. 32), при этом по двум кромкам устанавливается зазор 2-4 мм. Шов заваривается обратноступенчатым методом в направлении от середины к углам вставки. После его остывания нагреваются участки основного металла А и тем же методом выполняются швы 2 и 3. В последнюю очередь нагреваются участки Б и обратноступенчатым методом наносится шов 4 в направлении от Б к середине.

Рис. 31. Вырез дефектного участка

Рис. 32. Участки подогрева и последовательность вварки и вставки

7.4. При усилении элементов конструкций в местах местных повреждений (вырывов, локальной погиби, смаловки и размаловки и т. п.) рекомендуется использовать конструктивные решения, не требующие выполнения работ по подгонке деталей усиления путем их выгиба для фигурного реза (рис. 33).

7.5. При замене дефектных заклепок высокопрочными болтами допускается не рассверливать отверстия, подбирая наружный диаметр болта на 1-3 мм меньше диаметра отверстия под заклепку (рис. 34).

Не рекомендуется создавать клепано-болтовые соединения с болтами, расположенными по одну сторону от оси симметрии прикрепленного элемента. В необходимых случаях следует заменять и бездефектные заклепки для создания симметрично работающего соединения (см. рис. 34).

При частичной замене заклепок высокопрочными болтами с целью повышения выносливости соединения замене подлежат заклепки в двух-трех поперечных рядах от края фасонки.

Примеры расчета с использованием рекомендаций настоящего Пособия приведены в прил. 6. Основные обозначения величин, используемых в формулах, даны в прил. 7:

Рис. 33. Устранение дефектов в местах локальной погиби

Рис. 34. Замена заклепок высокопрочными болтами

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

# Данные из ранее действовавших государственных стандартов и технических условий на сталь

Таблица 1

Минимальные значения временного сопротивления Run и предела текучести Ryn для сталей, выплавлявшихся в 1931-1980 гг.

| Марка стали | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Толщинa проката, мм, или разряд толщин. | Run кг/мм2 | Ryn | Пункт примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СтОС | ГОСТ 380-41 | 4-40 | 32 | 19 |  |
|  | ГОСТ 380-50 |  |  |  |  |
| Ст1 | ОСТ 4125 | 4-40 | 32 | 19 |  |
| Ст2 | ОСТ 4125 |  | 34 | 19 |  |
|  | ГОСТ 880-41 | 4-40 | 34 | 21 |  |
|  | ГОСТ 380-50 |  | 34 | 22 |  |
| Ст3 | ОСТ 4125 |  | 38 | 22 |  |
|  | ГОСТ 380-41 | 4-40 | 38 | 22 |  |
|  | ГОСТ 380-50 |  | 38 | 24 |  |
|  | ГОСТ 380-57 | Разряд 1 | 38 | 24 (25) | 1,2 |
|  | ГОСТ 380-60 | » 2 | 38 | 23(24) | 1,2 |
|  | ГОСТ 380-60 | » 3 | 38 | 21/22 | 1,3 |
|  | ГОСТ 380-71 | До 20 | 37/38 | 23/24 | 3 |
|  | ГОСТ 380-71 | 21-40 | 37/38 | 22/23 | 3 |
|  |  | 41-100 | 37/38 | 21/22 | 3 |
|  |  | Св. 100 | 37/38 | 19/20 | 3 |
| Ст3 | ОСТ 12535-33 | 4-40 | 38 | 23 |  |
| Мостовая | ГОСТ 6713-53 | 4-40 | 38 | 23 |  |
| Ст4 | ОСТ 4125 | 4-40 | 42 | 23 |  |
|  | ГОСТ 380-50 |  | 42 | 26 |  |
|  | ГОСТ 380-60 | Разряд 1 | 42 | 26 | 1 |
|  | ГОСТ 380-60* | » 2 | 42 | 25 | 1 |
|  |  | » 3 | 42 | 24 | 1 |
| Ст5 | ОСТ 4125 | 4-40 | 50 | 23 |  |
|  | ГОСТ 380-50 |  | 50 | 28 |  |
|  | ГОСТ 380-60 | Разряд 1 | 50 | 28 |  |
|  | ГОСТ 380-60* | » 2 | 50 | 27 | 1 |
|  |  | » 3 | 50 | 26 | 1 |
| СХЛ-2 | ТУНКЧМ303 | 4-40 | 48 | 33 | 1 |
| НЛ-1 | ГОСТ 5058-49 | 4-40 | 42 | 30 |  |
| НЛ-2 | ГОСТ 5058-49 | 4-40 | 48 | 34 |  |
| МстТ | ГОСТ 9458-60 | 6-40 | 44 | 30 |  |
| МГ2 | ЧМТУЦНИИЧМ54−58 | 4-20 | 47 | 34 |  |
|  |  | 21-32 | 46 | 33 |  |
| 09Г2 | ГОСТ 5058-57 | 4-10 | 46 | 31 |  |
| 09Г2Д |  | 11-24 | 44 | 30 |  |
|  |  | 25-30 | 45 | 30 |  |
|  | ГОСТ 19281 -73 | 4-20 | 45 | 31 | 4 |
|  | ГОСТ 19282-73 | 21-32 | 45 | 30 | 4 |
| 09Г2С | ГОСТ 5058-65 | 4-9 | 50 | 35 |  |
| 09Г2СД | ГОСТ 19281-73 | 10-20 | 48 | 33 |  |
|  | ГОСТ 19282-73 | 21-32 | 47 | 31 |  |
|  |  | 33-60 | 46 | 29 |  |
| 09Г2С термоупрочненная | ГОСТ 5058-65 | 10-32 | 54 | 40 |  |
| 10Г2С | ЧМТУЦНИИЧМ246−51 | 4-10 | 52 | 36 |  |
|  |  | 11-32 | 50 | 35 |  |
|  | ГОСТ 5058-65 | 33-60 | 48 | 34 |  |
| 10Г2СД | ГОСТ 5058-57 | 4-32 | 50 | 35 |  |
| 10Г2С1 термоупрочненная | ГОСТ 5058-65 | 10/40 | 54 | 40 | 4 |
| 10Г2С1 | ГОСТ 5058-65 | 4-10 | 52 | 36 |  |
| 10Г2С1Д | ГОСТ 5058-65 | 11-32 | 50 | 35 |  |
|  |  | 33-60 | 48 | 34 |  |
|  | ГОСТ 19281-73 | 4-9 | 50 | 35 |  |
|  | ГОСТ 19282-73 | 10-32 | 48 | 33 |  |
|  |  | 33-60 | 46 | 33 |  |
| 14Г2 | ГОСТ 5058-65 | 4-9 | 47 | 34 |  |
|  | ГОСТ 19281-73 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 19282-73 | 10-32 | 46 | 33 |  |
| 14Г2 термоупрочненная | ГОСТ 5058-65 | 10-32 | 54 | 40 |  |
| 15ХСНД | ГОСТ 5058-57 |  |  |  |  |
| (СХЛ-1) | ГОСТ 5058-65 |  |  |  |  |
| НЛ-2 | ГОСТ 19281-73 | 4-32 | 50 | 35 |  |
|  | ГОСТ 19282-73 |  |  |  |  |
| 10ХСНД | ГОСТ 5058-57 | 4-32 | 54 | 40 |  |
| (СХЛ-4) |  | 33-40 | 51 | 37 |  |
|  | ГОСТ 5058-65 | 4-32 | 54 | 40 |  |
|  | ГОСТ 19281-73 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 19281-73 | 33-40 | 52 | 40 |  |
| 15ХСНД термоупрочненная | ГОСТ 5058-65 | 10-32 | 60 | 50 |  |

Примечания: 1. Разряд толщин проката по ГОСТ 380-60 и ГОСТ 380-60* определяется по табл. 2 прил. 1. 2. В скобках даны возможные повышения значения механических характеристик при поставке проката с дополнительной гарантией по пределу текучести. 3. Над чертой приведены данные для механических характеристик для кипящих сталей, а под чертой - для спокойной и полуспокойной. 4. Данные приведены для листового, сортового и фасонного проката.

Таблица 2

Разряд толщин проката по ГОСТ 380-60 и ГОСТ 380-60*

| Разряд | Толщина проката, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | листового | сортового | фасонного |
| 1 | 4-20 | До 40 | До 15 |
| 2 | 21-40 | 40-100 | 16-20 |
| 3 | 42-60 | Более 100 | Более 20 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

# Определение снеговых нагрузок

Общие указания

Рекомендации предназначены для уточнения расчетной снеговой нагрузки и основываются на анализе данных местных метеостанций о запасе воды в снежном покрове за пятисуточные интервалы времени.

Для анализа используют данные ближайших к зданию метеостанций, обладающих наиболее длительным рядом снегосъемок, как правило, на защищенном участке местности.

Основным источником этих данных являются справки, выдаваемые по запросу заказчика территориальными управлениями Госкомгидромета и его специализированными организациями (гидрометеорологические институты, обсерватории, ВНИИгидрометеорологической информации). Кроме того, можно пользоваться данными, содержащимися в метеорологических ежегодниках «Снегомерные съемки», которые, комплектуются и издаются территориальными гидрометеорологическими организациями.

В справке должны быть указаны:

название и места расположения (географические координаты) метеостанции, характеристика условий защищенности участка снегосъемок;

продолжительность непрерывного ряда наблюдений пятисуточных запасов воды в снежном покрове (не менее 8 лет).

Снеговая нагрузка на поверхности земли Р, кН/м2, определяется по формуле

P = 0,01 hв,	(1)

где hв - запас воды в снежном покрове, мм.

Если станции не располагают данными о запасе воды hв, допускается использовать результаты замеров высоты снежного покрова, определенной по трем рейкам на защищенном участке местности и средней плотности снега за рассматриваемый интервал времени

hв = 10 hcrc,	(2)

где hc -высота снежного покрова, см; rc - плотность снежного покрова, г/см3.

В многоснежных районах интервал снегосъемок может быть увеличен до 10 сут. В этом случае для получения однородной информации определяется пятисуточное значение снеговой нагрузки Рti как промежуточное

Pτi=(Pτ−5,i+Pτ+5,i)2,	(3)

где t - время, сут; i - порядковый номер года наблюдений.

Вычисление расчетной снеговой нагрузки на земле

Исходный статистический материал, обрабатывается в таком порядке:

1. Выписываются пятисуточные запасы воды в снежном покрове Pτiмм, (t - индекс пятисуточного периода, i - индекс года наблюдения).

2. Вычисляются средние по всем годам запасы воды по пятисуточным интервалам

Pτ=1Ti=1TPτi,	(4)

где Т - количество лет наблюдения.

3. Определяется максимальная нагрузка А, кН/м2, из средних по пятисуточным интервалам

A=0,01maxτ(Pτ).	(5)

4. Определяются случайные отклонения Sτi, мм, запаса воды в снежном покрове от многолетних средних значений

Sτi=Pτi−Pτ,	(6)

и определяется стандарт отклонения запаса воды S, мм

S=1Ni=1Tτ=1ni(Sτi)2,	(7)

где пi - количество пятисуточных интервалов наблюдений в i-м году; N=i=1Tn1 - общее число реализации пятисуточных запасов воды в снежном покрове за Т лет наблюдения.

5. Вычисляются приращения случайных отклонений Sτi, мм, между их последовательными значениями

Vτi=Sτ+1,i−Sτi	(8)

и определяется стандарт приращений запаса воды, мм/сут

V=0,21Ni=1Tτ=1ni(V)2	(9)

6. Определяется среднее значение произведений

MSV=1Ni=1Tτ=1niSτiVτi	(10)

и коэффициент корреляции

ρ=0,2MSVSV.	(11)

7. Определяется средняя продолжительность действия снеговой нагрузки

Δ=(0,05Pτ)A.	(12)

Расчетная снеговая нагрузка на земле определяется по формуле

P0=A+0,0143 {S2,47+2lnΔVS+4,85(ρ−0,25)0,375.	(13)

Нагрузка на покрытие

Нормативная снеговая нагрузка на покрытие здания определяется как

Pн=1,05A,	(14)

где А находится по формуле (5).

Расчетная снеговая нагрузка на покрытие здания определяется как

P=ξP0c,	(15)

где x - коэффициент, учитывающий отношение нормативного собственного веса покрытия (включая вес подвесного стационарного оборудования) к расчетной снеговой нагрузке на земле, определяемый по табл. 1:

с - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии со СНиП 2.01.07-85; Р - расчетная снеговая нагрузка на земле (по формуле 13).

Пример. В табл. 2 приведены данные наблюдений за запасом воды в снеговом покрове в течение восьми сезонов (Т = 8). Средние по пятидневкам значения Pτ, подсчитаны и записаны в последнем столбце этой же таблицы. Максимальное из средних значение нагрузки А = 0,01×88 = 0,88 кН/м2 соответствует третьей пятидневке марта.

Случайные отклонения от среднего значения Sτi определены по формуле (6) и приведены в табл. 3. Стандарт отклонения запаса воды вычислен по формуле (7) при N= 8×28 = 224 и составил S = 35,2 мм. Приращения случайных отклонений (табл. 4) имеют стандарт V = 2,06 мм/сут.

Произведения SτiVτi (табл. 5) имеют среднее значение МSV = 14074/224 = 62,7 мм2/сут; коэффициент корреляции между величиной нагрузки и ее приращением 0,2×62,7/(35,2×2,06) = 0,173.

Средняя продолжительность действия снеговой нагрузки D = 0,05×1539/8,8 = 87,5 сут.

Расчетная снеговая нагрузка на земле

P0=0,88+0,0143⋅35,2×2,47+2ln87,5⋅2,0635,2+4,85(0,173−0,250,375=1,88 кН/м2.

Таблица 1

Коэффициент x

| qн/P*0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 1 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,88 |

* Для промежуточных значений qн/P0 допускается определять x по линейной интерполяции.

Таблица 2

Данные о запасе воды в снежном покрове

| Месяц | Дни наблюдений |  | Pτi мм, по сезонам |  |  |  |  |  |  |  | Pτ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 65/66 | 66/67 | 68/69 | 69/70 | 70/71 | 71/72 | 72/73 | 73/74 |  |
| Ноябрь | 5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15 |  | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 |  | 10 | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
|  | 25 |  | 16 | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
|  | 30 |  | 26 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Декабрь | 5 |  | 20 | - | - | - | 7 | - | - | 51 | 10 |
|  | 10 |  | 46 | - | - | - | 10 | - | - | 60 | 15 |
|  | 15 |  | 62 | 17 | - | 18 | 18 | - | - | 68 | 23 |
|  | 20 |  | 75 | 29 | 15 | 36 | 22 | - | - | 74 | 31 |
|  | 25 |  | 80 | 37 | 23 | 40 | 29 | 10 | - | 47 | 37 |
|  | 30 |  | 94 | 40 | 20 | 44 | 25 | 24 | - | 78 | 41 |
| Январь | 5 |  | 99 | 51 | 29 | 51 | 29 | 29 | - | 81 | 46 |
|  | 10 |  | 99 | 60 | 38 | 50 | 33 | 30 | - | 80 | 49 |
|  | 15 |  | 105 | 68 | 41 | 62 | 42 | 31 | - | 72 | 53 |
|  | 20 |  | 110 | 74 | 42 | 68 | 42 | 32 | - | 61 | 54 |
|  | 25 |  | 120 | 83 | 47 | 78 | 30 | 32 | 4 | 63 | 57 |
|  | 30 |  | 128 | 90 | 48 | 78 | 27 | 32 | 8 | 69 | 60 |
| Февраль |  | 5 | 129 | 96 | 59 | 77 | 31 | 40 | 12 | 73 | 65 |
|  |  | 10 | 135 | 101 | 66 | 77 | 38 | 42 | 26 | 82 | 70 |
|  |  | 15 | 144 | 103 | 72 | 90 | 31 | 44 | 29 | 84 | 73 |
|  |  | 20 | 150 | 95 | 76 | 90 | 25 | 46 | 27 | 88 | 75 |
|  |  | 25 | 160 | 99 | 80 | 90 | 44 | 44 | 29 | 85 | 79 |
|  |  | 30 | 167 | 99 | 79 | 90 | 55 | 48 | 32 | 83 | 81 |
| Март |  | 5 | 166 | 91 | 79 | 90 | 54 | 46 | 36 | 87 | 81 |
|  |  | 10 | 173 | 84 | 89 | 101 | 65 | 48 | 52 | 86 | 87 |
|  |  | 15 | 178 | 68 | 94 | 94 | 90 | 32 | 55 | 96 | 88 |
|  |  | 20 | 175 | 43 | 94 | 94 | 96 | 30 | 48 | 96 | 85 |
|  |  | 25 | 194 | 42 | 94 | 86 | 108 | 33 | 39 | 90 | 86 |
|  |  | 30 | 172 | 27 | 86 | 105 | 100 | 16 | 16 | 86 | 76 |
| Апрель |  | 5 | 152 | 10 | 99 | 87 | 81 | - | 16 | 82 | 64 |
|  |  | 10 | 79 | - | 80 | 90 | 46 | - | - | 26 | 40 |
|  |  | 15 | 85 | - | 51 | 54 | 20 | - | - | 20 | 28 |
|  |  | 20 | 82 | - | - | 35 | 7 | - | - | - | 16 |
|  |  | 25 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

S = 1539

Таблица 3

Случайные отклонения запаса воды от многолетнего среднего

| Месяц | Дни наблюдений | Sτi, мм, по сезонам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 65/66 | 66/67 | 68/69 | 69/70 | 70/71 | 71/72 | 72/73 | 73/74 |
| Ноябрь | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Декабрь | 5 | 10 | -10 | -10 | -10 | -3 | -10 | -10 | 41 |
|  | 10 | 31 | -15 | -15 | -15 | -3 | -15 | -15 | 45 |
|  | 15 | 39 | -6 | -23 | -5 | -5 | -5 | -5 | 45 |
|  | 20 | 44 | -2 | -16 | 5 | -9 | -31 | -31 | 43 |
|  | 25 | 43 | 0 | -14 | 3 | -8 | -27 | -37 | 40 |
|  | 30 | 53 | -1 | -21 | 3 | -16 | -17 | -41 | 37 |
| Январь | 5 | 53 | 5 | -17 | 5 | -17 | -17 | -45 | 35 |
|  | 10 | 50 | 11 | -11 | 1 | -16 | -19 | -49 | 31 |
|  | 15 | 52 | 15 | -12 | 9 | -11 | -22 | -0 | 19 |
|  | 20 | 56 | 20 | -12 | 14 | -12 | -22 | -54 | 7 |
|  | 25 | 63 | 26 | -10 | 21 | -27 | -25 | -53 | 6 |
|  | 30 | 68 | 30 | -12 | 18 | -33 | -28 | -52 | 9 |
| Февраль | 5 | 64 | 31 | -6 | 12 | -34 | -15 | -52 | 8 |
|  | 10 | 65 | 31 | -4 | 7 | -32 | -28 | -53 | 12 |
|  | 15 | 71 | 30 | -1 | 17 | -42 | -29 | -44 | 11 |
|  | 20 | 75 | 20 | 1 | 15 | -50 | -29 | -44 | 13 |
|  | 25 | 81 | 20 | 1 | 11 | -35 | -35 | -48 | 6 |
|  | 30 | 86 | 18 | -2 | 9 | -26 | -33 | -50 | 2 |
| Март | 5 | 85 | 10 | -2 | 9 | -27 | -35 | -49 | 6 |
|  | 10 | 86 | -3 | 2 | 14 | -22 | -39 | -45 | -1 |
|  | 15 | 90 | -20 | 6 | 6 | 2 | -56 | -35 | 8 |
|  | 20 | 90 | -42 | 9 | 9 | 11 | -55 | -00 | 11 |
|  | 25 | 108 | -44 | 8 | 0 | 22 | -53 | -37 | 4 |
|  | 30 | 96 | -49 | 10 | 29 | 24 | -60 | -47 | 10 |
| Апрель | 5 | 88 | -54 | 35 | 23 | 17 | -64 | -60 | -18 |
|  | 10 | 39 | -40 | 40 | 50 | 6 | -40 | -64 | -14 |
|  | 15 | 57 | -28 | 23 | 26 | -8 | -28 | -40 | -8 |
|  | 20 | 66 | -16 | -16 | 19 | -9 | -16 | -28 | -16 |
|  | 25 | - | - | - | - | - | - | -16 | - |
|  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4

Приращения случайных отклонений наблюдений

| Месяц | Дни наблюдений |  | Vτi, мм, по сезонам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 65/66 | 66/67 | 68/69 |  | 69/70 | 70/71 | 71/72 | 72/73 | 73/74 |
| Ноябрь | 5 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | 10 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | 15 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | 20 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | 25 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | 30 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Декабрь | 5 |  | 10 | -10 | -10 |  | -10 | -3 | -10 | -10 | -41 |
|  | 10 |  | 21 | -5 | -5 |  | -5 | -2 | -5 | -5 | 4 |
|  | 15 |  | 8 | -8 | -8 |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
|  | 20 |  | 5 | -4 | 7 |  | 10 | -4 | -26 | -26 | -2 |
|  | 25 |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 4 | -6 | -3 |
|  | 30 |  | 10 | -1 | -7 |  | 0 | -8 | 10 | -4 | 30 |
| Январь | 5 | 0 |  | 6 |  | 4 | 2 | -1 | 0 | -5 | -2 |
|  | 10 | -3 |  | 6 |  | 6 | -4 | 1 | -2 | -3 | -4 |
|  | 15 | 2 |  | 4 |  | -1 | 8 | 5 | -3 | -4 | -12 |
|  | 20 | 4 |  | 5 |  | 0 | 5 | -1 | 0 | -4 | -12 |
|  | .25 | 7 |  | 6 |  | 2 | 7 | -15 | -3 | 1 | -1 |
|  | 30 | 5 |  | 4 |  | 2 | -3 | -6 | -3 | 1 | 3 |
| Февраль | 5 | -4 |  | 1 |  | 6 | -6 | -1 | 13 | 1 | -1 |
|  | 10 | 1 |  | 0 |  | 2 | 5 | -2 | -13 | 9 | 4 |
|  | 15 | 6 |  | -1 |  | 3 | 10 | -10 | -1 | 0 | -1 |
|  | 20 | 4 |  | -10 |  | 2 | -2 | 8 | 0 | -4 | 2 |
|  | 25 | 6 |  | 0 |  | 0 | -4 | 15 | -6 | -2 | 7 |
|  | 30 | 5 |  | -2 |  | -3 | -2 | 9 | 2 | - | -4 |
| Март | 5 | -1 |  | -8 |  | 0 | 0 | -1 | -2 | 4 | 4 |
|  | 10 | 1 |  | -13 |  | 4 | 5 | 5 | -4 | 10 | -7 |
|  | 15 | 4 |  | -17 |  | 4 | -8 | 24 | -17 | 2 | 9 |
|  | 20 | 0 |  | -22 |  | 3 | 3 | 9 | 1 | -4 | 3 |
|  | 25 | 18 |  | -2 |  | 1 | -9 | 11 | 2 | -10 | 7 |
|  | 30 | 12 |  | -5 |  | 2 | 29 | 2 | -7 | -10 | 6 |
| Апрель | 5 | -8 |  | -5 |  | 25 | -6 | 7 | -4 | -13 | -28 |
|  | 10 | -49 |  | 0 |  | 5 | 27 | -9 | 24 | -4 | -4 |
|  | 15 | 18 |  | 0 |  | -17 | -24 | -14 | 12 | -12 | 6 |
|  | 20 | .9 |  | 0 |  | -39 | -7 | -1 | 12 | -12 | -8 |
|  | 25 | - |  | - |  | - | - | - | - | -12 | - |
|  | 30 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5

Произведения случайных отклонений от среднего на приращения

| Месяц | Дни наблюдений | VτiSτi, мм, по сезонам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 65/66 | 66/67 | 68/69 | R9/70 | 70/71 | 71/72 | 72/73 | 73/74 |
| Ноябрь | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Декабрь | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 100 | 100 | 168 |
|  | 10 | 651 | 75 | 75 | 75 | 10 | 75 | 75 | 180 |
|  | 15 | 312 | -54 | 184 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 |
|  | 20 | 220 | 8 | -112 | 50 | 36 | 606 | 806 | -86 |
|  | 25 | -43 | 0 | -28 | 6 | -8 | -108 | 222 | -120 |
|  | 30 | 530 | 1 | 147 | 0 | 128 | 170 | 164 | -111 |
| Январь | 5 | 0 | 30 | -68 | 10 | -17 | 0 | 230 | -70 |
|  | 10 | -150 | 66 | -66 | л | -16 | 36 | 147 | -124 |
|  | 15 | 104 | 60 | 12 | 72 | -55 | 66 | 212 | -226 |
|  | 20 | 224 | 100 | 0 | 70 | 12 | 0 | 54 | -84 |
|  | 25 | 441 | 208 | -20 | 147 | 405 | 75 | -53 | -6 |
|  | 30 | 340 | 120 | 24 | -54 | 198 | 84 | -52 | 27 |
| Февраль | 5 | -256 | 31 | -36 | -72 | 34 | -195 | 53 | 8 |
|  | 10 | 65 | 0 | -8 | -35 | -64 | 364 | -396 | 48 |
|  | 15 | 426 | -30 | -3 | 170 | 420 | 29 | 0 | -11 |
|  | 20 | -300 | -200 | 2 | -30 | 400 | 0 | 192 | 26 |
|  | 25 | 486 | 0 | 0 | -44 | -525 | 210 | 100 | -42 |
|  | 30 | 430 | -36 | 6 | -18 | -234 | -66 | -49 | -8 |
| Март | 5 | -85 | -80 | 0 | 0 | 27 | 70 | -180 | 24 |
|  | 10 | 86 | 39 | 8 | 70 | -110 | 156 | -350 | -7 |
|  | 15 | 360 | 340 | 24 | -48 | 48 | 952 | -66 | 72 |
|  | 20 | 0 | 924 | 27 | 27 | 99 | -55 | 148 | 33 |
|  | 25 | 194 | 88 | -8 | 0 | 242 | -106 | 470 | -28 |
|  | 30 | -115 | 245 | 20 | 841 | 46 | 420 | 780 | 60 |
| Апрель | 5 | -704 | 270 | 875 | -138 | -119 | 256 | 258 | 504 |
|  | 10 | -191 | -560 | 201 | 135 | -54 | -960 | -960 | -56 |
|  | 15 | 103 | -330 | -39 | -624 | 112 | -336 | -336 | -48 |
|  | 20 | 594 | -192 | 624 | -133 | 9 | -192 | -192 | -128 |
|  | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | S | 4341 | 1217 | 1588 | 1069 | 1463 | 1324 | 1327 | 1745 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

# Определение нагрузок от ветра

Общие указания

Рекомендации предназначены для уточнения ветровой нагрузки на здания с учетом местных метеорологических данных о скорости ветра.

Данные о скорости ветра следует принимать от ближайших к зданию метеостанций, расположенных на открытом незащищенном месте или находящихся в аналогичных со зданием условиях по степени защищенности и типу местности.

Основным источником этих данных являются справки, выдаваемые по запросу заказчика территориальными управлениями Госкомгидромета и его специализированными организациями (гидрометеорологические институты, обсерватории, ВНИИгидрометеорологической информации).

В справке должны быть указаны:

название и место расположения метеостанции, характеристика условий ее защищенности и типа местности;

способ и условия измерения скорости ветра - тип ветроизмерительного прибора (флюгер с легкой или тяжелой доской, анемометр), высота его установки над уровнем земли, интервал осреднения скорости ветра (2 мин или 10 мин), число срочных наблюдений скорости ветра в сутки;

продолжительность непрерывного ряда наблюдений скорости ветра (не менее 15 лет);

расчетные данные о наибольшей скорости ветра u5 с пятилетним периодом повторяемости (период, в течение которого указанная скорость ветра появляется или превышается в среднем один раз);

статистические данные о скорости ветра, необходимые для установления функции распределения ветра и уточнения скорости u5.

Примечание. В тех случаях, когда условия измерения скорости ветра на метеостанции не учитывают в полной мере местных особенностей ветрового режима в районе расположения здания (влияние рельефа местности, крупных водохранилищ и т. п.) или высота установки ветроизмерительного прибора отличается от стандартной (10 м) более чем на 2 м, организациями Госкомгидромета должны устанавливаться соответствующие поправки скорости, полученной по данным метеостанции.

Нормативный скоростной напор ветра w0, Па (кгс/м2), на высоте 10 м над поверхностью земли определяется по формуле

w0=υ0216;	(1)

w0=0,61υ02

где нормативная скорость ветра u0, м/с, принимается по данным:

флюгера с двухминутным осреднением скорости

υ0=αυ5фл;

α=0,75+5υ5фл

но не более 1;

анемометра с двухминутным осреднением скорости

υ0=υ5ан;

анемометра с десятиминутным осреднением скорости

υ0=1,1υ10ан.

Значения скорости ветра с пятилетним периодом повторяемости υ5ан, м/с, принимаются на основании обработки статистических данных о скорости ветра с учетом расчетных данных организаций Госкомгидромета.

Изменение нормативного скоростного напора ветра с высотой над поверхностью земли учитывается умножением w0 на коэффициент k, принимаемый по табл. 6 СНиП 2.01.07-85 при этом:

k = kА (как для местности типа А), если и метеостанция и здание находятся в открытом незащищенном месте;

k = kБ (как для местности типа Б), если метеостанция находится в открытом незащищенном месте, а здание - в условиях, характерных для местности типа Б.

В тех случаях, когда и здание, и метеостанция находятся в условиях, характерных для местности типа Б, коэффициент k следует принимать для высоты не более 10 м равным 1, а для большей высоты

k = kБ/0,65.

Коэффициент перегрузки (коэффициент надежности по ветровой нагрузке) следует принимать равным 1,2.

Предварительная обработка статистических данных

Статистическая информация о скорости ветра за Т лет метеорологических наблюдений может быть получена в виде выборок:

скоростей ветра по результатам всех срочных наблюдений (объем выборки -N=365wT, где w - число срочных наблюдений скорости ветра в каждые сутки, w = 4; 8; 24);

месячных максимумов скорости ветра (N = 127);

годовых максимумов скорости ветра (N = 7). При наблюдениях по флюгеру целесообразно использовать выборку месячных максимумов, по анометру месячных или годовых (объем выборки годовых максимумов должен быть не менее 20).

Выборки скоростей ветра по результатам всех срочных наблюдений могут быть использованы при условии, что они предварительно сгруппированы и соответствующие им статистические ряды имеются в климатических архивах или опубликованы в справочниках (в частности, данные срочных наблюдений по флюгеру приведены в табл. 5 части III «Ветер» Справочника по климату СССР. - М., 1967-1968 гг.).

Данные всех наблюдений скорости ветра по флюгеру представляются в виде таблицы повторяемости (относительная частота появления в %) по интервалам скорости ветра, соответствующая шкале измерений флюгера (табл. 1).

Наблюдениям по флюгеру с легкой доской с верхним пределом шкалы измерений 20 м/с соответствуют интервалы 1-10 (см. табл. 1), если же в первичных журналах наблюдений имеются записи «скорости ветра более 20 м/с», суммарная относительная частота таких случаев указывается в интервале 11. Наблюдениям по флюгеру с тяжелой доской с верхним пределом шкалы измерений 40 м/с соответствуют интервалы 11-14 (табл. 1), а суммарная относительная частота случаев скорости ветра более 40 м/с отмечается в интервале 15.

Таблица 1

Данные наблюдений скорости ветра

| Номер интервала | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интервал, м/с | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 | 25-28 | 29-34 | 35-40 | 40 |
| Повторяемость, % | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 Pu>20 | P12 | P13 | P14 | P15 Pu>40 |

| Номер границы интервала К | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость на границе интервала uk, м/с | 2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11 | 13 | 15,5 | 18 | 21 | 25 | 29,5 | 35 | 41 |
| F∗(υk)=i=1kPi, % | F(u1) | F(u2) | - | - | - | - | - | - | - | F(u10) | - | - | - | F(u14) |

Последовательным суммированием повторяемости Рi от наименьших значений скорости к наибольшим определяется интегральная повторяемость, %, которая является статистической оценкой F*(uk).

функции распределения скорости ветра относятся к значению скорости uk на верхней границе соответствующего интервала.

Значения uk рекомендуется принимать по табл. 1. Отметим, что данные срочных наблюдений скорости ветра по анометру также представляются в виде табл. 1, однако выбор интервалов и границ между ними не обусловлен особенностями шкалы прибора.

Выборки месячных и годовых максимумов скорости ветра (по флюгеру или анометру) представляются в виде упорядоченной по возрастанию скорости последовательности наблюдаемых значений u1, ..., u2, ..., u3, ..., uN. Если в этой последовательности некоторые значения скорости встречаются в наблюдениях по нескольку раз, каждому наблюдаемому значению присваивается отдельный порядковый номер.

Статистическая оценка Ф*(um) функции распределения месячных или годовых максимумов скорости ветра определяется для каждого члена выборки по формуле.

Ф*(υm)=m(N+1),	(2)

где т - порядковый номер члена выборки; N - объем выборки за весь срок наблюдений.

Следует отметить, что для ускорения обработки выборки месячных максимумов скорости ветра результаты наблюдений предварительно группируются по интервалам, при этом для наблюдений по флюгеру принимаются интервалы с соответствующими им границами u5 по табл. 1, а для наблюдений по анометру интервалы длиной 1 или 2 м/с с границами uk, кратными 0,5 м/с.

Повторяемость месячных максимумов в интервале i вычисляется по формуле

Pi=ni(N+1)100%,	(3)

где ni - число месячных максимумов скорости ветра, относящихся к интервалу i.

Статистическая оценка Ф*(uk) функции, распределения месячных максимумов для скорости uk на границе интервала

Ф*(υk)=i=1kPi.	(4)

Для того, чтобы сохранить при ускоренной обработке месячных максимумов действительный характер статистического распределения наибольших скоростей, целесообразно для наибольших членов (где Т число лет наблюдений), т. е. в отсеченной справа 4/12 части упорядоченной выборки определять индивидуальные значения Ф*(um) по формуле (2), а остальные члены выборки группировать по интервалам.

Сглаживание статистических данных и определение скорости ветра с пятилетним периодом повторяемости

Для сглаживания статистической функции F*(uk) срочных наблюдений скорости ветра применяется функция распределения Вейбулла:

F(υ)=1−exp−υβγ;	(5)

u > 0, g > 0, b > 0,

где F(u) - вероятность того, что в произвольно выбранном интервале наблюдения Dt=1/w(Dt = 6; 3; 1 ч) скорость ветра будет меньше u; b, g - параметры масштаба и формы распределения.

Для сглаживания статистической функции распределения месячных или годовых максимумов скорости ветра применяется функция распределения Гумбеля:

Ф(υ)=exp-exp−υ-uβ1,	(6)

b1 > 0,	u > 0,	-¥ < u < ¥,

где F(u) - вероятность того, что в произвольно выбранном месяце (году) скорость ветра будет меньше u; b1, и - параметры масштаба и положения распределения.

Сглаживание статистических данных выполняется с помощью вероятностной бумаги выбранного распределения (5) или (6), на которой теоретическое распределение изображается прямой линией.

Статистические данные наносятся на вероятностную бумагу в виде точек, отвечающих парам значений uk, F*(uk) для срочных наблюдений скорости ветра или um; Ф*(um) и uk; Ф*(uk) для месячных или годовых максимумов скорости ветра (рис. 1 и рис. 2).

Если совокупность опытных точек группируется около некоторой прямой и отклонения от нее носят случайный характер, выбранная функция распределения удовлетворительно согласуется с данными наблюдений. Сглаживающая прямая с достаточной для практических целей точностью выбирается визуально с помощью прозрачной линейки.

Допускается проводить сглаживающую прямую по 4-5 крайним точкам, расположенным в области наибольших наблюдаемых скоростей ветра, если выбранное теоретическое распределение не согласуется со всей совокупностью опытных точек.

Рис. 1. Использование вероятностей бумаги распределения Вейбулла

Необходимо иметь в виду:

1. Вероятностная бумага имеет равномерный масштаб: для распределения Вейбулла - по осям lnln11−F(υ) и u, для распределения Гумбеля - по оси lnln1Ф(υ)

2. При наличии в табл. 1 данных по повторяемости скоростей ветра больше 20 м/с (для флюгера с легкой доской) и больше 40 м/с (для флюгера с тяжелой доской), соответствующие значения F*(u10) и F*(u14) могут быть отнесены условно к значениям скорости на границе интервалов u10 = 21 м/с и u14 = 41 м/с.

Скорость ветра с пятилетним периодом повторяемости (t = 5 лет) устанавливается по сглаживающей прямой как значение скорости, вероятность непревышения которой равна

P(υ5)=(1−Δtt)100%,	(7)

где Dt - интервал времени, представителем которого является одно наблюдение в выборке рассматриваемого вида (например, при четырех срочных наблюдениях в сутки Δt=14⋅365 года).

Вероятности Р(u5) приведены в табл. 1а.

Рис. 2. Использование вероятностной бумаги распределения Гумбеля

Пример 1. Определение скорости по срочным наблюдениям по флюгеру 4 раза в сутки для метеостанции «Магнитогорск».

Статистические данные приняты по табл. 5 части III «Ветер» Справочника по климату СССР (М.: Гидрометеоиздат, 1967), годы наблюдений 1936-1960 и приведены в табл. 2.

u5, Р(u5) нанесены на вероятностную бумагу распределения Венбулла (см. рис. 1). Сглаживание выполнено визуально по 5 крайним правым точкам. Экстраполяцией сглаживающей прямой до значения F(u)=P(uk) установлено значение скорости u5 @ 28 м/с.

Пример 2. Определение скорости ветра u5 по месячным максимумам по флюгеру для метеостанции «Магнитогорск».

Статистические данные приведены в табл. 3.

u5. P(u5) нанесены на вероятностную бумагу распределением Гумбеля (см. рис. 2). Сглаживание выполнено по 4 крайним правым точкам. Интерполяцией при значении Ф(u5) = P(u5) установлено значение скорости u5 @ 27 м/с.

Таблица 1а

Значение вероятностей P(u5)

| Вид выборки | Срочные наблюдения 4 раза в сутки | Месячные максимумы | Годовые максимумы |
| --- | --- | --- | --- |
| Р(u5), % | 99,9863 | 98,33 | 80 |

Таблица 2

Статистические данные скорости ветра

| Интервал, м/с | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость, % | 32,3 | 14,8 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,4 | 6,6 | 1,8 | 2,7 | 0,7 |
| Граница интервала uk, м/с | 2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11 | 13 | 15,5 | 18 | - |
| F*(uk), % | 32,3 | 47,1 | 63,4 | 75,6 | 83,8 | 88,2 | 94,8 | 96,6 | 99,3 | - |

Таблица 3

Статистические данные скорости ветра

| Интервал, м/с | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 | 25-28 | 29-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число случаев ni | 2 | 10 | 40 | 26 | 101 | 105 | 9 | 2 | 3 |
| Повторяемость P=niN+1100% | 0,67 | 3,34 | 13,37 | 8,7 | 33,75 | 35,16 | 3,01 | 0,67 | 1 |
| Граница интервала uk, м/с | 9,5 | 11 | 13 | 15,5 | 18 | 21 | 25 | 29,5 | 35 |
| P(υk)=i=1kPi | 0,67 | 4,01 | 17,38 | 26,08 | 59,83 | 94,99 | 98 | 98,67 | 99,67 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

# Таблицы для расчета усиления стальных конструкций с учетом влияния дефектов и повреждений

Таблица 1

Коэффициенты kswx, kswy для различных прокатных профилей, мм

| Швеллеры ГОСТ 8240-72* |  |  | Двутавры ГОСТ 8239-72* |  |  | Двутавры широкополочные ТУ 14-2224-72 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер профиля | kswx | kswy | Номер профиля | kswx | kswy | Номер профиля | kswx | kswy |
| 12 | 0,29 | 0,27 | 20 | 0,26 | 0,24 | 20ш | 0,33 | 0,27 |
| 14 | 0,28 | 0,26 | 22 | 0,25 | 0,23 | 23ш | 0,29 | 0,27 |
| 16 | 0,27 | 0,25 | 24 | 0,24 | 0,21 | 23ш2 | 0,2 | 0,18 |
| 16а | 0,25 | 0,24 | 27 | 0,23 | 0,2 | 26ш | 0,25 | 0,25 |
| 18 | 0,26 | 0,25 | 27а | 0,22 | 0,2 | 30ш | 0,22 | 0,21 |
| 20 | 0,25 | 0,24 | 30 | 0,22 | 0,2 | 35ш | 0,2 | 0,18 |
| 22 | 0,24 | 0,23 | 30а | 0,21 | 0,19 | 40ш | 0,17 | 0,16 |
| 24 | 0,23 | 0,22 | 36 | 0,18 | 0,16 | 50ш | 0,17 | 0,16 |
| 27 | 0,22 | 0,2 | 40 | 0,17 | 0,15 | 60ш | 0,16 | 0,15 |
| 30 | 0,21 | 0,19 | 50 | 0,15 | 0,13 | 70ш | 0,15 | 0,14 |
| 36 | 0,18 | 0,17 | 60 | 0,13 | 0,11 | - | - | - |

Таблица 2

Допустимые относительные искривления элементов ферм из парных уголков

| NϕA0Ry0 | Параметры | Предельно допустимые значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,9 | u0 | 0,125 | 0,105 | 0,08 | 0,065 | 0,055 | 0,045 | 0,04 |
|  | υ0 | 0,005 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,065 |
| 0,8 | u0 | 0,21 | 0,16 | 0,125 | 0,105 | 0,08 | 0,065 | 0,055 |
|  | υ0 | 0,005 | 0,03 | 0,055 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,090 |
| 0,7 | u0 | 0,3 | 0,2 | 0,16 | 0,125 | 0,105 | 0,08 | 0,04 |
|  | υ0 | 0,005 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,105 | 0,125 | 0,13 |
| 0,6 | u0 | 0,315 | 0,21 | 0,16 | 0,105 | 0,065 | 0,045 | 0,04 |
|  | υ0 | 0,005 | 0,105 | 0,125 | 0,16, | 0,175 | 0,185 | 0,19 |

Таблица 3

Коэффициент juu для стержней из равнополочных уголков, шарнирно закрепленных в двух главных плоскостях

(mx = 1, my = 1)

| λx | u0 | Коэффициенты ϕuy при υ0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0 | +0,1 | +0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0,5 | 0,05 | 860 | 883 | 906 | 928 | 952 | 957 | 925 | 872 | 825 | 783 | 744 |
|  | 0,1 | 851 | 871 | 893 | 917 | 939 | 951 | 927 | 872 | 825 | 783 | 744 |
|  | 0,2 | 829 | 852 | 871 | 894 | 915 | 924 | 931 | 874 | 826 | 784 | 745 |
|  | 0,3 | 810 | 828 | 848 | 868 | 887 | 900 | 932 | 876 | 828 | 784 | 746 |
|  | 0,4 | 792 | 810 | 826 | 848 | 861 | 871 | 903 | 881 | 830 | 786 | 748 |
|  | 0,5 | 772 | 792 | 804 | 822 | 843 | 846 | 975 | 891 | 833 | 789 | 749 |
| 1 | 0,05 | 725 | 761 | 799 | 842 | 889 | 896 | 842 | 752 | 680 | 620 | 571 |
|  | 0,1 | 709 | 744 | 780 | 820 | 864 | 885 | 843 | 753 | 680 | 620 | 571 |
|  | 0,2 | 682 | 710 | 743 | 779 | 816 | 835 | 852 | 756 | 682 | 622 | 572 |
|  | 0,3 | 652 | 680 | 708 | 740 | 772 | 790 | 843 | 762 | 685 | 624 | 574 |
|  | 0,4 | 625 | 649 | 678 | 705 | 734 | 747 | 792 | 774 | 690 | 628 | 576 |
|  | 0,5 | 604 | 625 | 651 | 675 | 698 | 711 | 752 | 681 | 699 | 632 | 580 |
| 1,5 | 0,05 | 602 | 644 | 688 | 726 | 814 | 824 | 754 | 640 | 558 | 496 | 447 |
|  | 0,1 | 586 | 624 | 664 | 718 | 774 | 810 | 755 | 641 | 558 | 496 | 447 |
|  | 0,2 | 555 | 588 | 624 | 666 | 712 | 734 | 768 | 644 | 561 | 498 | 448 |
|  | 0,3 | 526 | 555 | 586 | 620 | 642 | 674 | 745 | 653 | 565 | 501 | 450 |
|  | 0,4 | 500 | 525 | 551 | 567 | 611 | 628 | 680 | 673 | 571 | 504 | 453 |
|  | 0,5 | 475 | 498 | 521 | 545 | 571 | 585 | 627 | 659 | 582 | 510 | 456 |
| 2 | 0,05 | 494 | 541 | 591 | 653 | 712 | 753 | 661 | 538 | 459 | 402 | 359 |
|  | 0,1 | 480 | 521 | 567 | 621 | 688 | 729 | 664 | 540 | 460 | 402 | 359 |
|  | 0,2 | 451 | 485 | 522 | 564 | 613 | 641 | 676 | 544 | 462 | 403 | 359 |
|  | 0,3 | 125 | 453 | 483 | 504 | 542 | 563 | 648 | 552 | 466 | 406 | 361 |
|  | 0,4 | 401 | 425 | 450 | 476 | 507 | 523 | 577 | 575 | 472 | 409 | 363 |
|  | 0,5 | 379 | 400 | 421 | 444 | 405 | 480 | 510 | 545 | 482 | 414 | 366 |
| 2,5 | 0,05 | 404 | 451 | 502 | 563 | 647 | 667 | 569 | 451 | 380 | 330 | 293 |
|  | 0,1 | 395 | 434 | 479 | 532 | 598 | 628 | 572 | 452 | 380 | 330 | 293 |
|  |  | 370 | 402 | 437 | 477 | 524 | 550 | 585 | 458 | 382 | 331 | 294 |
|  | 0,3 | 347 | 374 | 402 | 433 | 468 | 487 | 559 | 464 | 385 | 333 | 295 |
|  | 0,4 | 327 | 348 | 372 | 397 | 423 | 438 | 486 | 482 | 390 | 336 | 297 |
|  | 0,5 | 308 | 326 | 346 | 366 | 386 | 397 | 429 | 454 | 399 | 340 | 299 |
| 3 | 0,05 | 331 | 361 | 422 | 481 | 562 | 580 | 481 | 379 | 317 | 275 | 243 |
|  | 0,1 | 323 | 350 | 404 | 454 | 517 | 559 | 486 | 380 | 317 | 275 | 243 |
|  | 0,2 | 306 | 335 | 368 | 405 | 447 | 473 | 497 | 383 | 319 | 276 | 244 |
|  | 0,3 | 288 | 312 | 337 | 363 | 387 | 404 | 483 | 388 | 322 | 277 | 245 |
|  | 0,4 | 270 | 290 | 311 | 333 | 355 | 369 | 413 | 400 | 325 | 279 | 246 |
|  | 0,5 | 255 | 271 | 288 | 306 | 323 | 333 | 361 | 379 | 331 | 282 | 248 |
| 3,5 | 0,05 | 270 | 307 | 352 | 409 | 482 | 481 | 408 | 320 | 268 | 232 | 205 |
|  | 0,1 | 266 | 300 | 340 | 387 | 446 | 485 | 412 | 320 | 268 | 232 | 205 |
|  | 0,2 | 255 | 282 | 312 | 346 | 383 | 421 | 418 | 323 | 269 | 233 | 206 |
|  | 0,3 | 241 | 263 | 286 | 311 | 331 | 354 | 421 | 328 | 271 | 234 | 207 |
|  | 0,4 | 227 | 245 | 263 | 283 | 503 | 315 | 354 | 334 | 274 | 235 | 208 |
|  | 0,5 | 214 | 229 | 244 | 260 | 275 | 284 | 309 | 323 | 277 | 337 | 209 |
| 4 | 0,05 | 223 | 253 | 293 | 342 | 411 | 416 | 338 | 272 | 228 | 198 | 176 |
|  | 0,1 | 221 | 250 | 285 | 329 | 383 | 418 | 347 | 979 | 228 | 198 | 176 |
|  | 0,2 | 214 | 238 | 266 | 297 | 332 | 354 | 354 | 274 | 229 | 198 | 176 |
|  | 0,3 | 204 | 224 | 245 | 267 | 292 | 302 | 363 | 277 | 230 | 199 | 177 |
|  | 0,4 | 194 | 209 | 226 | 243 | 257 | 267 | 308 | 278 | 232 | 200 | 177 |
|  | 0,5 | 183 | 196 | 209 | 218 | 232 | 240 | 266 | 277 | 233 | 201 | 178 |
| 4,5 | 0,05 | 186 | 211 | 244 | 288 | 349 | 351 | 295 | 233 | 196 | 171 | 152 |
|  | 0,1 | 185 | 209 | 240 | 280 | 321 | 353 | 295 | 233 | 196 | 171 | 152 |
|  | 0,2 | 181 | 202 | 227 | 256 | 288 | 307 | 999 | 235 | 297 | 171 | 152 |
|  | 0,3 | 174 | 192 | 211 | 232 | 254 | 267 | 308 | 236 | 198 | 172 | 153 |
|  | 0,4 | 166 | 181 | 196 | 207 | 228 | 236 | 269 | 238 | 199 | 172 | 153 |
|  | 0,5 | 158 | 170 | 182 | 193 | 206 | 2 S3 | 233 | 238 | 199 | 173 | 153 |
| 5 | 0,05 | 158 | 178 | 205 | 242 | 295 | 298 | 246 | 202 | 171 | 149 | 133 |
|  | 0,1 | 157 | 177 | 203 | 238 | 283 | 299 | 254 | 202 | 171 | 149 | 133 |
|  | 0,2 | 155 | 173 | 195 | 222 | 251 | 268 | 256 | 203 | 171 | 149 | 133 |
|  | 0,3 | 150 | 166 | 184 | 202 | 223 | 234 | 259 | 204 | 172 | 149 | 133 |
|  | 0,4 | 144 | 157 | 171 | 185 | 200 | 204 | 233 | 204 | 172 | 150 | 133 |
|  | 0,5 | 138 | 148 | 159 | 170 | 181 | 187 | 205 | 202 | 172 | 150 | 133 |
| 5,5 | 0,05 | 136 | 152 | 175 | 205 | 249 | 955 | 218 | 176 | 150 | 131 | 117 |
|  | 0,1 | 135 | 15! | 174 | 203 | 243 | 256 | 219 | 176 | 150 | 131 | 117 |
|  | 0,2 | 134 | 149 | 169 | 192 | 220 | 230 | 220 | 176 | 150 | 131 | 117 |
|  | 0,3 | 131 | 144 | 160 | 178 | 196 | 206 | 221 | 177 | 150 | 131 | 117 |
|  | 0,4 | 126 | 138 | 150 | 163 | 177 | 184 | 212 | 177 | 150 | 131 | 117 |
|  | 0,5 | 121 | 131 | 140 | 150 | 160 | 166 | 182 | 174 | 149 | 131 | 117 |
| 6 | 0,05 | 118 | 132 | 151 | 176 | 212 | 220 | 190 | 155 | 132 | 116 | 104 |
|  | 0,1 | 118 | 132 | 150 | 175 | 209 | 221 | 190 | 155 | 132 | 116 | 104 |
|  | 0,2 | 117 | 130 | 147 | 168 | 193 | 207 | 190 | 155 | 132 | 116 | 104 |
|  | 0,3 | 115 | 127 | 141 | 157 | 170 | 183 | 191 | 155 | 132 | 116 | 104 |
|  | 0,4 | 111 | 122 | 133 | 145 | 157 | 163 | 188 | 154 | 132 | 116 | 104 |
|  | 0,5 | 107 | 116 | 126 | 134 | 143 | 148 | 143 | 149 | 131 | 116 | 104 |

Примечание. Значения коэффициента jгu в таблице увеличены в 1000 раз.

Таблица 4

Коэффициент jгu для стержней из равнополочных уголков упругозащемленных в плоскости симметрии и шарнирно закрепленных из этой плоскости

(mx = 0,8; my = 1)

| λx | u0 | juu при υ0 равном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0 | +0,1 | +0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,5 |
| 0,5 | 0,05 | 830 | 854 | 880 | 910 | 938 | 945 | 907 | 944 | 789 | 740 | 598 |
|  | 0,1 | 818 | 841 | 868 | 894 | 923 | 936 | 908 | 944 | 789 | 741 | 598 |
|  | 0,2 | 791 | 819 | 839 | 865 | 890 | 903 | 914 | 945 | 790 | 742 | 699 |
|  | 0,3 | 767 | 789 | 815 | 839 | 881 | 871 | 911 | 850 | 792 | 743 | 700 |
|  | 0,4 | 748 | 768 | 787 | 811 | 829 | 845 | 877 | 856 | 796 | 745 | 701 |
|  | 0,5 | 723 | 744 | 760 | 782 | 806 | 812 | 844 | 872 | 801 | 749 | 704 |
| 1 | 0,05 | 674 | 713 | 756 | 804 | 854 | 871 | 809 | 707 | 629 | 566 | 515 |
|  | 0,1 | 657 | 693 | 732 | 777 | 826 | 852 | 811 | 708 | 630 | 566 | 515 |
|  | 0,2 | 623 | 656 | 691 | 727 | 768 | 789 | 825 | 712 | 631 | 568 | 516 |
|  | 0,3 | 593 | 620 | 652 | 684 | 718 | 735 | 793 | 721 | 636 | 571 | 518 |
|  | 0,4 | 565 | 592 | 618 | 645 | 674 | 689 | 737 | 745 | 645 | 575 | 521 |
|  | 0,5 | 543 | 564 | 587 | 611 | 635 | 648 | 688 | 717 | 654 | 581 | 525 |
| 1,5 | 0,05 | 546 | 590 | 640 | 699 | 772 | 799 | 715 | 591 | 506 | 444 | 396 |
|  | 0,1 | 528 | 567 | 612 | 664 | 725 | 759 | 717 | 593 | 507 | 445 | 396 |
|  | 0,2 | 493 | 525 | 562 | 602 | 647 | 672 | 755 | 598 | 510 | 446 | 397 |
|  | 0,3 | 462 | 491 | 520 | 552 | 587 | 606 | 654 | 610 | 515 | 449 | 400 |
|  | 0,4 | 435 | 459 | 484 | 510 | 538 | 553 | 586 | 633 | 523 | 454 | 403 |
|  | 0,5 | 411 | 431 | 452 | 474 | 494 | 506 | 534 | 568 | 542 | 460 | 406 |
| 2 | 0,05 | 443 | 478 | 541 | 604 | 638 | 704 | 623 | 494 | 413 | 357 | 315 |
|  | 0,1 | 428 | 468 | 512 | 561 | 627 | 646 | 626 | 496 | 414 | 357 | 315 |
|  | 0,2 | 395 | 427 | 461 | 498 | 541 | 562 | 647 | 502 | 417 | 359 | 316 |
|  | 0,3 | 367 | 383 | 420 | 448 | 480 | 497 | 552 | 515 | 422 | 362 | 318 |
|  | 0,4 | 343 | 364 | 386 | 408 | 423 | 445 | 475 | 511 | 431 | 366 | 321 |
|  | 0,5 | 321 | 399 | 357 | 375 | 392 | 402 | 420 | 440 | 460 | 373 | 325 |
| 2,5 | 0,05 | 360 | 406 | 457 | 517 | 596 | 643 | 526 | 413 | 343 | 293 | 256 |
|  | 0,1 | 349 | 387 | 430 | 478 | 537 | 571 | 542 | 416 | 343 | 293 | 257 |
|  | 0,2 | 322 | 351 | 382 | 415 | 445 | 473 | 548 | 422 | 345 | 295 | 258 |
|  | 0,3 | 298 | 321 | 344 | 367 | 394 | 403 | 456 | 436 | 350 | 398 | 260 |
|  | 0,4 | 277 | 295 | 314 | 300 | 352 | 362 | 386 | 413 | 358 | 301 | 262 |
|  | 0,5 | 259 | 274 | 289 | 303 | 318 | 325 | 341 | 358 | 366 | 306 | 265 |
| 3 | 0,05 | 294 | 337 | 386 | 433 | 514 | 560 | 459 | 450 | 287 | 245 | 215 |
|  | 0,1 | 286 | 322 | 361 | 406 | 450 | 489 | 465 | 351 | 287 | 245 | 215 |
|  | 0,2 | 266 | 293 | 320 | 349 | 381 | 392 | 457 | 357 | 290 | 246 | 215 |
|  | 0,3 | 247 | 266 | 287 | 507 | 324 | 342 | 374 | 370 | 294 | 249 | 217 |
|  | 0,4 | 229 | 245 | 260 | 277 | 287 | 301 | 325 | 338 | 300 | 252 | 219 |
|  | 0,5 | 213 | 226 | 239 | 251 | 262 | 269 | 284 | 293 | 295 | 255 | 220 |
| 3,5 | 0,05 | 240 | 278 | 325 | 377 | 433 | 482 | 393 | 298 | 244 | 208 | 182 |
|  | 0,1 | 236 | 269 | 306 | 347 | 392 | 419 | 396 | 299 | 244 | 208 | 182 |
|  | 0,2 | 223 | 247 | 271 | 297 | 324 | 338 | 392 | 303 | 246 | 209 | 183 |
|  | 0,3 | 207 | 225 | 243 | 261 | 275 | 289 | 320 | 312 | 250 | 211 | 184 |
|  | 0,4 | 193 | 206 | 220 | 234 | 247 | 254 | 272 | 281 | 253 | 213 | 185 |
|  | 0,5 | 180 | 191 | 201 | 208 | 221 | 226 | 238 | 243 | 243 | 215 | 186 |
| 4 | 0,05 | 200 | 231 | 272 | 322 | 379 | 412 | 336 | 255 | 209 | 179 | 157 |
|  | 0,1 | 197 | 226 | 260 | 291 | 330 | 359 | 339 | 251 | 205 | 179 | 157 |
|  | 0,2 | 188 | 210 | 233 | 250 | 273 | 319 | 335 | 260 | 212 | 180 | 157 |
|  | 0,3 | 177 | 193 | 208 | 224 | 235 | 248 | 273 | 266 | 214 | 181 | 158 |
|  | 0,4 | 165 | 177 | 185 | 199 | 212 | 213 | 232 | 237 | 216 | 183 | 159 |
|  | 0,5 | 154 | 163 | 172 | 181 | 190 | 193 | 202 | 206 | 204 | 183 | 160 |
| 4,5 | 0,05 | 168 | 194 | 229 | 268 | 324 | 343 | 287 | 216 | 182 | 156 | 136 |
|  | 0,1 | 166 | 191 | 222 | 256 | 290 | 210 | 290 | 221 | 182 | 156 | 136 |
|  | 0,2 | 161 | 180 | 201 | 221 | 240 | 251 | 286 | 224 | 183 | 156 | 137 |
|  | 0,3 | 152 | 167 | 181 | 194 | 203 | 214 | 230 | 227 | 185 | 157 | 138 |
|  | 0,4 | 143 | 153 | 164 | 174 | 183 | 188 | 200 | 202 | 185 | 158 | 138 |
|  | 0,5 | 133 | 142 | 150 | 157 | 164 | 167 | 174 | 177 | 174 | 157 | 138 |
| 5 | 0,05 | 143 | 164 | 193 | 233 | 275 | 298 | 248 | 192 | 159 | 137 | 120 |
|  | 0,1 | 142 | 163 | 190 | 221 | 252 | 268 | 250 | 193 | 159 | 137 | 120 |
|  | 0,2 | 139 | 156 | 175 | 193 | 209 | 218 | 247 | 195 | 160 | 137 | 120 |
|  | 0,3 | 132 | 145 | 158 | 169 | 181 | 184 | 203 | 196 | 161 | 138 | 121 |
|  | 0,4 | 125 | 134 | 143 | 152 | 157 | 164 | 171 | 175 | 160 | 138 | 121 |
|  | 0,5 | 117 | 124 | 131 | 137 | 144 | 146 | 150 | 154 | 150 | 137 | 121 |
| 5,5 | 0,05 | 124 | 142 | 166 | 198 | 242 | 255 | 215 | 168 | 140 | 121 | 107 |
|  | 0,1 | 123 | 141 | 164 | 192 | 220 | 230 | 217 | 169 | 140 | 121 | 107 |
|  | 0,2 | 121 | 136 | 153 | 170 | 184 | 192 | 214 | 171 | 138 | 121 | 107 |
|  | 0,3 | 116 | 128 | 139 | 150 | 160 | 165 | 178 | 170 | 142 | 122 | 107 |
|  | 0,4 | 110 | 119 | 127 | 134 | 139 | 144 | 152 | 153 | 140 | 122 | 107 |
|  | 0,5 | 104 | 110 | 116 | 121 | 125 | 129 | 134 | 135 | 131 | 120 | 107 |
| 6 | 0,05 | 108 | 123 | 114 | 117 | 209 | 220 | 188 | 149 | 125 | 108 | 095 |
|  | 0,1 | 108 | 123 | 142 | 167 | 192 | 205 | 189 | 249 | 125 | 108 | 095 |
|  | 0,2 | 107 | 120 | 135 | 150 | 163 | 169 | 187 | 150 | 125 | 108 | 095 |
|  | 0,3 | 103 | 113 | 124 | 133 | 142 | 146 | 156 | 149 | 126 | 108 | 096 |
|  | 0,4 | 098 | 106 | 113 | 120 | 123 | 129 | 135 | 135 | 123 | 108 | 096 |
|  | 0,5 | 092 | 098 | 104 | 109 | 113 | 115 | 119 | 120 | 116 | 106 | 095 |

Примечание. Значения коэффициента juu в таблице увеличены в 1000 раз.

Таблица 5

Коэффициенты juu для стержней из неравнополочных уголков шарнирно закрепленных в двух главных плоскостях

| λx | u0 | juu при υ0 равном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0 | +0,1 | +0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,5 |
| 0,5 | 0,05 | 840 | 362 | 887 | 909 | 933 | 945 | 936 | 890 | 848 | 810 | 755 |
|  | 0,1 | 825 | 845 | 866 | 889 | 911 | 922 | 939 | 890 | 848 | 810 | 775 |
|  | 0,2 | 795 | 807 | 827 | 849 | 867 | 878 | 907 | 893 | 850 | 811 | 776 |
|  | 0,3 | 760 | 776 | 789 | 813 | 826 | 837 | 863 | 882 | 853 | 812 | 777 |
|  | 0,4 | 729 | 745 | 761 | 778 | 789 | 801 | 823 | 840 | 856 | 816 | 779 |
|  | 0,5 | 707 | 718 | 732 | 744 | 756 | 760 | 787 | 800 | 816 | 830 | 785 |
| 1 | 0,05 | 680 | 711 | 751 | 788 | 833 | 821 | 860 | 778 | 711 | 655 | 608 |
|  | 0,1 | 655 | 685 | 717 | 753 | 790 | 806 | 872 | 779 | 712 | 656 | 607 |
|  | 0,2 | 609 | 633 | 659 | 668 | 714 | 725 | 768 | 796 | 716 | 658 | 609 |
|  | 0,3 | 569 | 589 | 610 | 631 | 653 | 663 | 696 | 719 | 734 | 662 | 612 |
|  | 0,4 | 533 | 551 | 568 | 584 | 601 | 609 | 620 | 649 | 663 | 678 | 618 |
|  | 0,5 | 501 | 515 | 529 | 542 | 555 | 561 | 577 | 590 | 600 | 608 | 614 |
| 1,5 | 0,05 | 543 | 577 | 621 | 667 | 726 | 757 | 776 | 670 | 591 | 530 | 481 |
|  | 0,1 | 514 | 545 | 564 | 614 | 660 | 679 | 753 | 671 | 592 | 530 | 482 |
|  | 0,2 | 466 | 489 | 514 | 540 | 565 | 566 | 622 | 652 | 597 | 533 | 484 |
|  | 0,3 | 427 | 445 | 453 | 482 | 490 | 508 | 526 | 557 | 568 | 541 | 483 |
|  | 0,4 | 393 | 408 | 422 | 435 | 439 | 454 | 473 | 485 | 493 | 494 | 487 |
|  | 0,5 | 364 | 375 | 385 | 395 | 404 | 407 | 419 | 429 | 435 | 435 | 432 |
| 2 | 0,05 | 437 | 458 | 508 | 554 | 609 | 640 | 686 | 568 | 489 | 432 | 388 |
|  | 0,2 | 407 | 434 | 464 | 500 | 539 | 558 | 624 | 570 | 490 | 432 | 388 |
|  | 0,3 | 363 | 382 | 404 | 415 | 446 | 430 | 495 | 514 | 498 | 236 | 390 |
|  | 0,4 | 300 | 304 | 322 | 332 | 338 | 339 | 358 | 365 | 367 | 364 | 355 |
|  | 0,5 | 275 | 283 | 291 | 299 | 305 | 308 | 316 | 320 | 321 | 329 | 314 |
| 2,5 | 0,05 | 355 | 384 | 418 | 459 | 506 | 532 | 598 | 478 | 406 | 355 | 317 |
|  | 0,1 | 330 | 351 | 370 | 406 | 439 | 451 | 490 | 482 | 407 | 356 | 318 |
|  | 0,2 | 290 | 305 | 323 | 332 | 357 | 368 | 391 | 401 | 395 | 358 | 319 |
|  | 0,3 | 255 | 271 | 284 | 288 | 307 | 312 | 324 | 330 | 329 | 320 | 305 |
|  | 0,4 | 237 | 245 | 253 | 262 | 268 | 270 | 277 | 282 | 281 | 277 | 270 |
|  | 0,5 | 216 | 223 | 229 | 234 | 236 | 240 | 243 | 246 | 246 | 244 | 239 |
| 3 | 0,05 | 293 | 319 | 346 | 379 | 415 | 424 | 480 | 402 | 330 | 296 | 264 |
|  | 0,1 | 271 | 289 | 311 | 334 | 352 | 369 | 403 | 401 | 441 | 297 | 264 |
|  | 0,2 | 236 | 250 | 262 | 269 | 290 | 290 | 313 | 317 | 309 | 289 | 262 |
|  | 0,3 | 211 | 221 | 230 | 239 | 248 | 251 | 252 | 262 | 259 | 251 | 240 |
|  | 0,4 | 192 | 199 | 205 | 211 | 216 | 217 | 221 | 224 | 222 | 218 | 212 |
|  | 0,5 | 175 | 180 | 185 | 189 | 192 | 192 | 193 | 196 | ! 95 | 193 | 189 |
| 3,5 | 0,05 | 244 | 261 | 290 | 316 | 337 | 358 | 383 | 331 | 285 | 249 | 222 |
|  | 0,1 | 221 | 239 | 254 | 276 | 289 | 305 | 326 | 321 | 285 | 249 | 222 |
|  | 0,2 | 196 | 206 | 213 | 229 | 240 | 244 | 255 | 255 | 247 | 233 | 215 |
|  | 0,3 | 176 | 183 | 187 | 198 | 203 | 206 | 211 | 212 | 209 | 202 | 190 |
|  | 0,4 | 159 | 165 | 170 | 174 | 178 | 179 | 182 | 182 | 181 | 177 | 172 |
|  | 0,5 | 145 | 149 | 152 | 154 | 158 | 155 | 160 | 160 | 157 | 157 | 154 |
| 4 | 0,05 | 207 | 225 | 245 | 265 | 287 | 295 | 312 | 287 | 244 | 253 | 190 |
|  | 0,1 | 191 | 204 | 218 | 232 | 246 | 254 | 266 | 260 | 239 | 212 | 190 |
|  | 0,2 | 166 | 175 | 183 | 192 | 196 | 203 | 210 | 209 | 202 | 192 | 179 |
|  | 0,3 | 148 | 154 | 157 | 166 | 171 | 172 | 175 | 175 | 172 | 167 | 167 |
|  | 0,4 | 135 | 139 | 143 | 147 | 149 | 150 | 152 | 152 | 150 | 147 | 112 |
|  | 0,5 | 123 | 126 | 129 | 131 | 131 | 131 | 131 | 134 | 133 | 131 | 128 |
| 4,5 | 0,05 | 173 | 192 | 204 | 220 | 240 | 241 | 256 | 235 | 209 | 183 | 164 |
|  | 0,1 | 163 | 163 | 185 | 193 | 207 | 213 | 220 | 215 | 199 | 175 | 163 |
|  | 0,2 | 139 | 146 | 156 | 164 | 170 | 172 | 177 | 175 | 169 | 160 | 150 |
|  | 0,3 | 127 | 132 | 137 | 141 | 145 | 146 | 149 | 148 | 145 | 140 | 134 |
|  | 0,4 | 115 | 119 | 122 | 125 | 127 | 128 | 128 | 129 | 127 | 124 | 120 |
|  | 0,5 | 105 | 108 | 110 | 112 | 113 | 111 | 112 | 114 | 112 | 101 | 106 |
| 5 | 0,05 | 158 | 163 | 175 | 188 | 204 | 209 | 214 | 200 | 180 | 160 | 143 |
|  | 0,1 | 141 | 147 | 156 | 168 | 173 | 181 | 186 | 180 | 168 | 151 | 142 |
|  | 0,2 | 123 | 129 | 135 | 140 | 146 | 148 | 149 | 147 | 143 | 135 | 125 |
|  | 0,3 | 110 | 112 | 119 | 122 | 122 | 126 | 127 | 126 | 123 | 119 | 115 |
|  | 0,4 | 096 | 103 | 106 | 106 | 108 | 110 | 111 | 110 | 109 | 103 | 100 |
|  | 0,5 | 092 | 093 | 095 | 097 | 098 | 098 | 098 | 097 | 096 | 094 | 093 |
| 5,5 | 0,05 | 133 | 144 | 155 | 165 | 174 | 178 | 180 | 170 | 156 | 139 | 129 |
|  | 0,1 | 123 | 131 | 139 | 146 | 158 | 155 | 159 | 153 | 144 | 133 | 121 |
|  | 0,2 | 105 | 110 | 117 | 122 | 127 | 128 | 130 | 127 | 123 | 117 | 108 |
|  | 0,3 | 097 | 100 | 101 | 107 | 109 | 109 | 110 | 109 | 107 | 108 | 099 |
|  | 0,4 | 088 | 090 | 098 | 095 | 096 | 096 | 097 | 096 | 094 | 092 | 089 |
|  | 0,5 | 080 | 082 | 082 | 085 | 086 | 086 | 086 | 086 | 085 | 083 | 081 |
| 6 | 0,05 | 117 | 126 | 135 | 144 | 147 | 153 | 154 | 143 | 135 | 121 | 111 |
|  | 0,1 | 108 | 115 | 122 | 127 | 133 | 135 | 136 | 132 | 121 | 116 | 107 |
|  | 0,2 | 095 | 099 | 108 | 107 | 111 | 112 | 113 | 110 | 106 | 102 | 096 |
|  | 0,3 | 084 | 088 | 091 | 094 | 094 | 096 | 096 | 095 | 093 | 090 | 046 |
|  | 0,4 | 077 | 078 | 082 | 084 | 085 | 085 | 085 | 084 | 083 | 081 | 478 |
|  | 0,5 | 071 | 072 | 074 | 075 | 075 | 075 | 076 | 076 | 075 | 073 | 072 |

Примечание. Значения коэффициента juu в таблице увеличены в 1000 раз.

Таблица 6

Коэффициент juu для внецентренно сжатых шарнирно закрепленных стержней из одиночных уголков (mx = my = 1)

fox = fo sin v; foy = fo cos v

| λx | f0(f0=f0ix) | juu при v, равном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | p/8 | p/4 | 3p/8 | p/2 | 5p/8 | 3p/4 | 7p/8 | p |
| 0,5 | 0,25 | 838 | 837 | 870 | 925 | 851 | 810 | 810 | 810 | 808 |
|  | 0,5 | 649 | 717 | 766 | 855 | 749 | 695 | 667 | 675 | 700 |
|  | 0,75 | 602 | 623 | 680 | 781 | 675 | 601 | 572 | 576 | 600 |
|  | 1 | 529 | 550 | 604 | 706 | 615 | 533 | 498 | 503 | 526 |
|  | 1,25 | 467 | 488 | 540 | 647 | 570 | 480 | 440 | 443 | 465 |
|  | 1,5 | 419 | 433 | 490 | 595 | 526 | 432 | 394 | 396 | 414 |
| 1 | 0,25 | 796 | 814 | 844 | 891 | 831 | 804 | 782 | 781 | 759 |
|  | 0,5 | 676 | 682 | 734 | 828 | 739 | 683 | 653 | 655 | 664 |
|  | 0,75 | 574 | 593 | 652 | 763 | 672 | 597 | 560 | 560 | 571 |
|  | 1 | 505 | 524 | 584 | 705 | 605 | 527 | 489 | 487 | 501 |
|  | 1,25 | 449 | 466 | 527 | 654 | 559 | 472 | 435 | 433 | 444 |
|  | 1,5 | 401 | 418 | 479 | 607 | 509 | 427 | 391 | 387 | 398 |
| 1,5 | 0,25 | 744 | 755 | 793 | 850 | 809 | 774 | 745 | 742 | 742 |
|  | 0,5 | 619 | 635 | 686 | 777 | 726 | 654 | 619 | 610 | 617 |
|  | 0,75 | 536 | 554 | 613 | 711 | 652 | 568 | 531 | 523 | 533 |
|  | 1 | 471 | 483 | 541 | 660 | 591 | 504 | 464 | 461 | 467 |
|  | 1,25 | 418 | 433 | 489 | 605 | 540 | 451 | 413 | 409 | 417 |
|  | 1,5 | 375 | 392 | 443 | 566 | 500 | 411 | 372 | 367 | 372 |
| 2 | 0,25 | 689 | 694 | 735 | 797 | 791 | 732 | 698 | 682 | 675 |
|  | 0,5 | 563 | 575 | 624 | 719 | 699 | 616 | 567 | 566 | 563 |
|  | 0,75 | 484 | 500 | 549 | 654 | 629 | 533 | 493 | 482 | 482 |
|  | 1 | 430 | 442 | 491 | 597 | 570 | 473 | 434 | 423 | 427 |
|  | 1,25 | 380 | 394 | 442 | 552 | 552 | 426 | 388 | 379 | 380 |
|  | 1,5 | 344 | 360 | 402 | 509 | 484 | 389 | 350 | 341 | 344 |
| 2,5 | 0,25 | 617 | 634 | 661 | 728 | 759 | 682 | 641 | 622 | 616 |
|  | 0,5 | 503 | 517 | 558 | 644 | 671 | 570 | 527 | 506 | 506 |
|  | 0,75 | 435 | 446 | 491 | 584 | 594 | 495 | 451 | 436 | 434 |
|  | 1 | 385 | 394 | 440 | 536 | 548 | 440 | 399 | 387 | 386 |
|  | 1,25 | 344 | 356 | 398 | 494 | 504 | 398 | 359 | 348 | 344 |
|  | 1,5 | 313 | 325 | 363 | 460 | 464 | 366 | 326 | 313 | 313 |
| 3 | 0,25 | 590 | 619 | 650 | 751 | 753 | 623 | 575 | 551 | 546 |
|  | 0,5 | 445 | 459 | 493 | 635 | 642 | 520 | 473 | 452 | 448 |
|  | 0,75 | 387 | 399 | 467 | 571 | 584 | 457 | 410 | 391 | 386 |
|  | 1 | 344 | 354 | 391 | 476 | 540 | 407 | 363 | 348 | 344 |
|  | 1,25 | 309 | 321 | 361 | 440 | 494 | 367 | 329 | 313 | 308 |
|  | 1,5 | 283 | 291 | 326 | 407 | 450 | 336 | 299 | 286 | 286 |
| 3,5 | 0,25 | 518 | 538 | 575 | 653 | 703 | 549 | 508 | 487 | 478 |
|  | 0,5 | 393 | 408 | 434 | 555 | 641 | 464 | 424 | 399 | 396 |
|  | 0,75 | 344 | 354 | 383 | 498 | 586 | 418 | 366 | 350 | 344 |
|  | 1 | 307 | 314 | 348 | 449 | 529 | 369 | 328 | 311 | 307 |
|  | 1,25 | 279 | 286 | 317 | 424 | 467 | 336 | 297 | 281 | 277 |
|  | 1,5 | 254 | 265 | 304 | 400 | 456 | 308 | 273 | 258 | 255 |
| 4 | 0,25 | 452 | 464 | 489 | 524 | 578 | 480 | 438 | 419 | 414 |
|  | 0,5 | 364 | 372 | 416 | 471 | 534 | 411 | 372 | 352 | 350 |
|  | 0,75 | 303 | 310 | 360 | 435 | 499 | 371 | 328 | 307 | 305 |
|  | 1 | 273 | 281 | 328 | 403 | 464 | 337 | 295 | 276 | 274 |
|  | 1,25 | 248 | 257 | 293 | 371 | 441 | 310 | 267 | 252 | 249 |
|  | 1,5 | 229 | 238 | 272 | 348 | 411 | 282 | 248 | 233 | 228 |
| 4,5 | 0,25 | 388 | 395 | 408 | 435 | 463 | 406 | 375 | 361 | 356 |
|  | 0,5 | 304 | 307 | 349 | 401 | 443 | 360 | 324 | 308 | 306 |
|  | 0,75 | 270 | 275 | 294 | 369 | 424 | 327 | 289 | 274 | 268 |
|  | 1 | 243 | 254 | 271 | 341 | 403 | 300 | 263 | 248 | 243 |
|  | 1,25 | 223 | 231 | 258 | 323 | 385 | 279 | 242 | 226 | 225 |
| 5 | 0,25 | 326 | 331 | 342 | 362 | 380 | 349 | 321 | 310 | 310 |
|  | 0,5 | 279 | 285 | 285 | 337 | 368 | 312 | 282 | 268 | 265 |
|  | 0,75 | 243 | 246 | 275 | 318 | 356 | 288 | 259 | 242 | 239 |
|  | 1 | 217 | 222 | 239 | 300 | 344 | 264 | 235 | 221 | 219 |
|  | 1,25 | 201 | 204 | 228 | 277 | 330 | 249 | 219 | 203 | 200 |
|  | 1,5 | 186 | 196 | 215 | 267 | 318 | 234 | 202 | 190 | 187 |
| 5,5 | 0,25 | 263 | 279 | 290 | 303 | 347 | 295 | 276 | 270 | 269 |
|  | 0,5 | 210 | 253 | 262 | 287 | 308 | 272 | 248 | 236 | 235 |
|  | 0,75 | 214 | 221 | 240 | 270 | 300 | 253 | 225 | 215 | 212 |
|  | 1 | 196 | 200 | 228 | 253 | 292 | 235 | 211 | 198 | 195 |
|  | 1,25 | 180 | 186 | 204 | 216 | 284 | 222 | 198 | 183 | 181 |
| 6 | 0,25 | 238 | 243 | 248 | 258 | 290 | 253 | 239 | 233 | 232 |
|  | 0,5 | 213 | 218 | 227 | 246 | 278 | 235 | 217 | 208 | 206 |
|  | 0,75 | 188 | 193 | 210 | 223 | 256 | 221 | 200 | 192 | 187 |
|  | 1 | 174 | 178 | 197 | 221 | 251 | 208 | 188 | 175 | 174 |
|  | 1,25 | 163 | 168 | 176 | 215 | 244 | 199 | 177 | 165 | 163 |
|  | 1,5 | 151 | 157 | 171 | 205 | 236 | 188 | 166 | 155 | 152 |

Примечание. Коэффициенты juu в таблице увеличены в 1000 раз.

Таблица 7

Коэффициент kосл учитывающий влияние краевого выреза на устойчивость шарнирно закрепленного стержня из спаренных уголков

(mx = my = 1)

Параметры выреза: bосл = 0,36;

lосл = 0,5b

f0=uo2+υo2

| λx | f0 | kосл при u, равном |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | p/4 | p/2 | 3p/4 | p | 5p/4 | 3p/2 | 7p/4 |
| bосл = 0,3b; lосл = 0,5b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,1 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 0,81 | 0,77 | 0,73 |
|  | 0,3 | 0,78 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 0,76 | 0,76 |
|  | 0,5 | 0,77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,74 | 0,76 |
| 3 | 0,1 | 0,88 | 1 | 1 | 0,95 | 0,9 | 1 | 0,81 | 0,84 |
|  | 0,3 | 0,87 | 1 | 0,96 | 1 | 1 | 1 | 0,89 | 0,85 |
|  | 0,5 | 0,85 | 1 | 0,94 | 1 | 1 | 1 | 0,82 | 0,83 |
| 5 | 0,1 | 0,97 | 1 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,93 | 0,9 | 0,93 |
|  | 0,3 | 0,97 | 1 | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 0,86 | 0,92 |
|  | 0,5 | 0,98 | 1 | 0,93 | 1 | 1 | 1 | 0,92 | 0,91 |
| bосл = 0,3b; lосл = 0,5b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,1 | 0,92 | 0,85 | 0,79 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,79 | 0,83 |
|  | 0,3 | 0,99 | 1 | 0,89 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,89 | 1 |
|  | 0,5 | 0,99 | 1 | 0,93 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,93 | 1 |
| 3 | 0,1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,79 | 0,84 | 0,79 | 0,96 | 1 |
|  | 0,3 | 0,95 | 1 | 1 | 0,8 | 0,84 | 0,8 | 1 | 1 |
|  | 0,5 | 0,91 | 1 | 1 | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 1 | 1 |
| 5 | 0,1 | 0,98 | 0,97 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,97 |
|  | 0,3 | 1 | 0,98 | 0,92 | 0,9 | 0,91 | 0,9 | 0,95 | 1 |
|  | 0,5 | 0,96 | 0,99 | 1 | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 1 | 0,99 |
| bосл = 0,6b; lосл = 0,5b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,1 | 0,58 | 0,63 | 0,66 | 0,71 | 0,7 | 0,64 | 0,58 | 0,57 |
|  | 0,3 | 0,58 | 0,73 | 0,84 | 1 | 1 | 0,74 | 0,58 | 0,57 |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,84 | 0,97 | 1 | 1 | 0,81 | 0,57 | 0,57 |
| 3 | 0,1 | 0,69 | 0,84 | 1 | 1 | 1 | 0,93 | 0,68 | 0,69 |
|  | 0,3 | 0,7 | 1 | 0,91 | 1 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 |
|  | 0,5 | 0,71 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,65 | 0,65 |
| 5 | 0,1 | 0,86 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,87 | 0,82 |
|  | 0,3 | 0,86 | 1 | 0,75 | 0,98 | 1 | 0,9 | 0,66 | 0,77 |
|  | 0,5 | 0,82 | 1 | 0,78 | 0,96 | 1 | 1 | 0,7 | 0,75 |
| bосл = 0,6b; lосл = 0,5b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,1 | 0,71 | 0,69 | 0,61 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,61 | 0,69 |
|  | 0,3 | 0,99 | 1 | 0,69 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,69 | 1 |
|  | 0,5 | 0,97 | 1 | 0,78 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,78 | 1 |
| 3 | 0,1 | 1 | 1 | 0,79 | 0,64 | 0,68 | 0,64 | 0,79 | 1 |
|  | 0,3 | 0,93 | 1 | 1 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 1 | 1 |
|  | 0,5 | 0,82 | 0,98 | 1 | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1 | 1 |
| 5 | 0,1 | 0,97 | 0,95 | 0,87 | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,87 | 0,95 |
|  | 0,3 | 0,89 | 0,94 | 0,88 | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 0,87 | 0,94 |
|  | 0,5 | 0,82 | 0,91 | 1 | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 1 | 0,91 |
| bосл = 0,6b; lосл = 0,5b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,1 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,48 | 0,44 | 0,43 |
|  | 0,3 | 0,44 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,56 | 0,44 | 0,43 |
|  | 0,5 | 0,44 | 0,63 | 0,81 | 1 | 1 | 0,62 | 0,44 | 0,43 |
| 3 | 0,1 | 0,54 | 0,67 | 0,82 | 0,96 | 0,91 | 0,7 | 0,52 | 0,53 |
|  | 0,3 | 0,55 | 0,78 | 0,84 | 0,9 | 1 | 0,95 | 0,52 | 0,52 |
|  | 0,5 | 0,56 | 0,98 | 0,72 | 0,87 | 0,99 | 0,94 | 0,5 | 0,51 |
| 5 | 0,1 | 0,74 | 0,86 | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,96 | 0,66 | 0,68 |
|  | 0,3 | 0,71 | 0,95 | 0,66 | 0,87 | 0,95 | 0,97 | 0,51 | 0,62 |
|  | 0,5 | 0,72 | 1 | 0,67 | 0,8 | 0,93 | 1 | 0,56 | 0,6 |
| bосл = 0,9b; lосл = 0,5b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,1 | 0,63 | 0,6 | 0,54 | 0,51 | 0,5 | 0,51 | 0,54 | 0,6 |
|  | 0,3 | 0,87 | 0,93 | 0,62 | 0,51 | 0,51 | 0,5 | 0,62 | 0,88 |
|  | 0,5 | 0,89 | 0,94 | 0,7 | 0,5 | 0,51 | 0,5 | 0,68 | 0,9 |
| 3 | 0,1 | 0,96 | 1 | 0,75 | 0,58 | 0,63 | 0,58 | 0,75 | 1 |
|  | 0,3 | 0,89 | 1 | 0,93 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,9 | 1 |
|  | 0,5 | 0,81 | 0,96 | 1 | 0,61 | 0,6 | 0,61 | 1 | 0,89 |
| 5 | 0,1 | 0,96 | 0,95 | 0,87 | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,86 | 0,95 |
|  | 0,3 | 0,87 | 0,92 | 0,84 | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,86 | 0,94 |
|  | 0,5 | 0,8 | 0,88 | 1 | 0,7 | 0,67 | 0,7 | 1 | 0,89 |
| f0=uo2+υo2 Параметры выреза: bосл = 0,3b; lосл = 1b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,05 | 0,81 | 0,88 | 0,91 | 0,98 | 1 | 0,89 | 0,8 | 0,81 |
|  | 0,1 | 0,82 | 0,93 | 1 | 1 | 1 | 0,93 | 0,79 | 0,78 |
|  | 0,2 | 0,82 | 1 | 1 | 0,99 | 1 | 1 | 0,79 | 0,79 |
|  | 0,3 | 0,82 | 1 | 0,95 | 1 | 1 | 1 | 0,78 | 0,78 |
|  | 0,5 | 0,82 | 1 | 0,88 | 1 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 |
| 3 | 0,05 | 0,88 | 0,91 | 1 | 0,91 | 0,98 | 0,94 | 0,81 | 0,83 |
|  | 0,1 | 0,87 | 1 | 1 | 0,93 | 0,96 | 0,92 | 0,8 | 0,82 |
|  | 0,2 | 0,88 | 1 | 1 | 0,98 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
|  | 0,3 | 0,86 | 1 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 0,79 | 0,84 |
|  | 0,5 | 0,84 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,78 | 0,82 |
| 4 | 0,05 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,85 | 0,87 |
|  | 0,1 | 0,92 | 0,98 | 0,97 | 0,91 | 0,97 | 0,88 | 0,81 | 0,87 |
|  | 0,2 | 0,92 | 1 | 0,89 | 0,96 | 0,98 | 0,86 | 0,77 | 0,83 |
|  | 0,3 | 0,88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,8 | 0,82 |
|  | 0,5 | 0,88 | 1 | 0,93 | 1 | 1 | 1 | 0,83 | 0,89 |
| 5 | 0,05 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,9 | 0,9 | 091 | 094 | 0,92 |
|  | 0,1 | 0,94 | 0,97 | 0,92 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | 0,88 | 0,9 |
|  | 0,2 | 0,91 | 1 | 0,83 | 0,95 | 1 | 0,93 | 0,79 | 0,88 |
|  | 0,3 | 0,91 | 1 | 0,83 | 1 | 1 | 0,98 | 0,73 | 0,86 |
|  | 0,5 | 0,87 | 1 | 0,93 | 1 | 0,98 | 1 | 0,81 | 0,89 |
| f0=uo2+υo2 bосл = 0,6b; lосл = 1b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,05 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,77 | 0,77 | 0,68 | 0,6 | 0,59 |
|  | 0,1 | 0,6 | 0,72 | 0,8 | 0,91 | 0,9 | 0,75 | 0,61 | 0,6 |
|  | 0,2 | 0,61 | 0,83 | 1 | 1 | 1 | 0,87 | 0,61 | 0,6 |
|  | 0,3 | 0,62 | 0,87 | 0,92 | 1 | 1 | 0,89 | 0,61 | 0,59 |
|  | 0,5 | 0,62 | 1 | 0,82 | 0,99 | 1 | 0,97 | 0,59 | 0,59 |
| 3 | 0,05 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,97 | 0,92 | 0,75 | 0,63 | 0,65 |
|  | 0,1 | 0,67 | 0,84 | 0,99 | 0,89 | 1 | 0,91 | 0,65 | 0,65 |
|  | 0,2 | 0,68 | 0,96 | 095 | 0,94 | 1 | 0,94 | 0,66 | 0,66 |
|  | 0,3 | 0,68 | 1 | 0,88 | 1 | 1 | 1 | 0,66 | 0,65 |
|  | 0,5 | 0,69 | 1 | 0,78 | 0,96 | 1 | 1 | 0,63 | 0,63 |
| 4 | 0,05 | 0,75 | 0,83 | 0,89 | 0,89 | 0,9 | 0,93 | 0,85 | 0,72 |
|  | 0,1 | 0,75 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,69 | 0,72 |
|  | 0,2 | 0,75 | 0,99 | 0,85 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,66 | 0,71 |
|  | 0,3 | 0,76 | 1 | 0,79 | 0,98 | 1 | 0,98 | 0,69 | 0,69 |
|  | 0,5 | 0,77 | 1 | 0,76 | 0,93 | 0,99 | 1 | 0,66 | 0,68 |
| 5 | 0,05 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 0,9 | 0,88 | 0,91 | 0,85 | 0,81 |
|  | 0,1 | 0,83 | 0,92 | 0,91 | 0,84 | 0,85 | 0,92 | 0,77 | 0,78 |
|  | 0,2 | 0,82 | 0,95 | 077 | 0,93 | 0,96 | 0,83 | 0,66 | 0,75 |
|  | 0,3 | 0,83 | 0,95 | 0,72 | 0,93 | 0,94 | 1 | 0,62 | 0,74 |
|  | 0,5 | 0,81 | 1 | 0,75 | 0,88 | 0,92 | 1 | 0,68 | 0,73 |
| bосл = 0,9b; lосл = 1b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,05 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,56 | 0,5 | 0,45 | 0,44 |
|  | 0,1 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,70 | 0,7 | 0,55 | 0,46 | 0,44 |
|  | 0,2 | 0,46 | 0,62 | 0,77 | 1 | 0,92 | 0,64 | 0,46 | 0,45 |
|  | 0,3 | 0,47 | 0,69 | 0,78 | 1 | 1 | 0,7 | 0,46 | 0,45 |
|  | 0,5 | 0,48 | 0,77 | 0,79 | 0,85 | 0,99 | 0,74 | 0,46 | 0,46 |
| 3 | 0,05 | 0,49 | 0,58 | 0,59 | 0,65 | 0,73 | 0,55 | 0,47 | 0,49 |
|  | 0,1 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,95 | 0,92 | 0,65 | 0,49 | 0,5 |
|  | 0,2 | 0,52 | 0,77 | 0,89 | 0,9 | 0,96 | 0,84 | 0,5 | 0,5 |
|  | 0,3 | 0,52 | 0,77 | 0,83 | 0,93 | 0,98 | 0,82 | 0,5 | 0,5 |
|  | 0,5 | 0,54 | 0,93 | 0,69 | 0,8 | 0,92 | 0,92 | 0,49 | 0,49 |
| 4 | 0,05 | 0,59 | 0,65 | 0,69 | 0,89 | 0,86 | 0,74 | 0,51 | 0,56 |
|  | 0,1 | 0,6 | 0,73 | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,9 | 0,52 | 0,57 |
|  | 0,2 | 0,59 | 0,85 | 0,76 | 0,85 | 0,83 | 0,91 | 0,51 | 0,56 |
|  | 0,3 | 0,61 | 0,88 | 0,76 | 0,82 | 0,9 | 1 | 0,53 | 0,54 |
|  | 0,5 | 0,62 | 0,98 | 0,66 | 0,78 | 0,84 | 1 | 0,52 | 0,54 |
| 5 | 0,05 | 0,71 | 0,77 | 0,9 | 0,91 | 0,89 | 0,93 | 0,67 | 0,67 |
|  | 0,1 | 0,69 | 0,8 | 0,87 | 0,84 | 0,84 | 0,93 | 0,6 | 0,64 |
|  | 0,2 | 0,68 | 0,87 | 0,71 | 0,84 | 0,87 | 0,96 | 0,51 | 0,61 |
|  | 0,3 | 0,69 | 0,89 | 0,63 | 0,84 | 0,85 | 1 | 0,49 | 0,59 |
|  | 0,5 | 0,68 | 0,95 | 0,65 | 0,78 | 0,83 | 1 | 0,54 | 0,58 |
| bосл = 0,3b; lосл = 1b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,05 | 0,97 | 0,94 | 0,81 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | 0,81 | 0,94 |
|  | 0,1 | 0,99 | 1 | 0,86 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,86 | 1 |
|  | 0,2 | 0,97 | 1 | 0,95 | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,95 | 1 |
|  | 0,3 | 0,96 | 1 | 1 | 0,75 | 0,78 | 0,75 | 1 | 1 |
|  | 0,5 | 0,91 | 1 | 0,98 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 1 | 1 |
| 3 | 0,05 | 0,98 | 1 | 0,86 | 0,75 | 0,83 | 0,75 | 0,87 | 0,98 |
|  | 0,1 | 0,95 | 0,97 | 0,93 | 0,77 | 0,82 | 0,77 | 0,91 | 1 |
|  | 0,2 | 0,95 | 1 | 1 | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 0,93 | 0,98 |
|  | 0,3 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 0,79 | 0,78 | 0,8 | 1 | 1 |
|  | 0,5 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,9 | 0,94 |
| 4 | 0,05 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,9 | 0,94 |
|  | 0,1 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,8 | 0,81 | 0,81 | 0,9 | 0,97 |
|  | 0,2 | 0,94 | 1 | 0,92 | 0,78 | 0,8 | 0,78 | 0,89 | 0,92 |
|  | 0,3 | 0,92 | 0,99 | 1 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | 1 | 1 |
|  | 0,5 | 0,89 | 0,98 | 1 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 1 | 0,99 |
| 5 | 0,05 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,94 | 0,95 |
|  | 0,1 | 0,94 | 0,92 | 0,87 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,88 | 0,92 |
|  | 0,2 | 0,91 | 0,94 | 0,8 | 0,83 | 0,87 | 0,83 | 0,77 | 0,94 |
|  | 0,3 | 0,87 | 0,94 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,8 | 0,95 |
|  | 0,5 | 0,85 | 0,95 | 1 | 0,86 | 0,8 | 0,86 | 1 | 0,95 |
| bосл = 0,6b; lосл = 1b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,05 | 0,77 | 0,73 | 0,63 | 0,59 | 0,6 | 0,59 | 0,63 | 0,73 |
|  | 0,1 | 1 | 0,95 | 0,68 | 0,59 | 0,6 | 0,59 | 0,68 | 0,98 |
|  | 0,2 | 0,97 | 1 | 0,77 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,77 | 1 |
|  | 0,3 | 0,95 | 1 | 0,86 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,86 | 0,95 |
|  | 0,5 | 0,91 | 1 | 0,88 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,88 | 1 |
| 3 | 0,05 | 0,97 | 1 | 0,69 | 0,58 | 0,65 | 0,58 | 0,69 | 1 |
|  | 0,1 | 0,95 | 1 | 0,77 | 0,62 | 0,66 | 0,62 | 0,77 | 1 |
|  | 0,2 | 0,95 | 1 | 0,88 | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,86 | 1 |
|  | 0,3 | 0,89 | 1 | 0,87 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,86 | 1 |
|  | 0,5 | 0,8 | 0,96 | 1 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1 | 0,99 |
| 4 | 0,05 | 0,95 | 0,92 | 0,75 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,75 | 0,92 |
|  | 0,1 | 0,95 | 0,92 | 0,82 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,8 | 0,94 |
|  | 0,2 | 0,92 | 0,97 | 0,8 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,82 | 0,97 |
|  | 0,3 | 0,87 | 0,95 | 0,97 | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,99 | 0,97 |
|  | 0,5 | 0,75 | 0,89 | 1 | 0,7 | 0,67 | 0,7 | 1 | 0,93 |
| 5 | 0,05 | 0,94 | 0,94 | 0,89 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,89 | 0,94 |
|  | 0,1 | 0,92 | 0,91 | 0,84 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,84 | 0,92 |
|  | 0,2 | 0,86 | 0,89 | 0,78 | 0,73 | 0,76 | 0,73 | 0,78 | 0.9 |
|  | 0,3 | 0,83 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,81 | 0,89 |
|  | 0,5 | 0,77 | 0,86 | 1 | 0,72 | 0,7 | 0,72 | 1 | 0,86 |
| bосл = 0,9b; lосл = 1b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,05 | 0,67 | 0,65 | 0,56 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,65 |
|  | 0,1 | 0,93 | 0,81 | 0,61 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,61 | 0,82 |
|  | 0,2 | 0,9 | 0,99 | 0,69 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,69 | 0,94 |
|  | 0,3 | 0,89 | 0,97 | 0,79 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,8 | 0,94 |
|  | 0,5 | 0,87 | 0,97 | 0,89 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,86 | 0,95 |
| 3 | 0,05 | 0,94 | 0,96 | 0,63 | 0,53 | 0,6 | 0,53 | 1,62 | 0,97 |
|  | 0,1 | 0,91 | 0,95 | 0,74 | 0,56 | 0,61 | 0,56 | 0,73 | 0,94 |
|  | 0,2 | 0,91 | 1 | 0,85 | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,84 | 0,99 |
|  | 0,3 | 0,88 | 0,96 | 0,89 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,83 | 0,98 |
|  | 0,5 | 0,78 | 0,94 | 1 | 0,6 | 0,59 | 0,59 | 0,96 | 0,96 |
| 4 | 0,05 | 0,95 | 0,92 | 0,7 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,7 | 0,92 |
|  | 0,1 | 0,95 | 0,97 | 0,77 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,77 | 0,94 |
|  | 0,2 | 0,89 | 0,96 | 0,8 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,8 | 0,96 |
|  | 0,3 | 0,83 | 0,94 | 0,94 | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,92 | 0,96 |
|  | 0,5 | 0,74 | 0,91 | 1 | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 1 | 0,92 |
| 5 | 0,05 | 0,64 | 0,94 | 0,87 | 0,74 | 0,72 | 0,73 | 0,88 | 0,94 |
|  | 0,1 | 0,9 | 0,91 | 0,83 | 0,7 | 0,68 | 0,7 | 0,83 | 0,92 |
|  | 0,2 | 0,85 | 0,88 | 0,8 | 0,7 | 0,72 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|  | 0,3 | 0,82 | 0,88 | 0,8 | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 0,8 | 0,89 |
|  | 0,5 | 0,75 | 0,84 | 1 | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 1 | 0,84 |
| bосл = 0,3b; lосл = 2,0b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,05 | 0,79 | 0,84 | 0,91 | 0,99 | 1 | 0,9 | 0,78 | 0,76 |
|  | 0,1 | 0,8 | 0,89 | 0,91 | 0,99 | 1 | 0,96 | 0,78 | 0,76 |
|  | 0,2 | 0,79 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1 | 1 | 0,78 | 0,76 |
|  | 0,3 | 0,8 | 0,97 | 0,86 | 0,99 | 1 | 1 | 0,77 | 0,75 |
|  | 0,5 | 0,8 | 0,98 | 0,85 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,77 | 0,76 |
| 3 | 0,05 | 0,82 | 0,88 | 1 | 0,89 | 0,98 | 0,93 | 0,79 | 0,79 |
|  | 0,1 | 0,83 | 0,98 | 0,99 | 0,9 | 0,97 | 0,94 | 0,78 | 0,78 |
|  | 0,2 | 0,83 | 1 | 0,96 | 0,88 | 0,99 | 0,98 | 0,78 | 0,79 |
|  | 0,3 | 0,83 | 1 | 0,89 | 0,86 | 1 | 0,96 | 0,77 | 0,8 |
|  | 0,5 | 0,82 | 0,98 | 0,86 | 0,86 | 1 | 0,95 | 0,76 | 0,8 |
| 4 | 0,05 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,85 | 0,94 | 0,8 | 0,82 |
|  | 0,1 | 0,86 | 0,97 | 1 | 0,9 | 0,89 | 0,89 | 0,78 | 0,84 |
|  | 0,2 | 0,86 | 1 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | 0,83 | 0,74 | 0,81 |
|  | 0,3 | 0,85 | 0,98 | 0,88 | 1 | 0,99 | 0,89 | 0,78 | 0,8 |
|  | 0,5 | 0,83 | 0,99 | 0,88 | 0,98 | 0,99 | 1 | 0,72 | 0,81 |
| 5 | 0,05 | 0,9 | 0,91 | 0,92 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,9 | 0,87 |
|  | 0,1 | 0,9 | 0,94 | 0,9 | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,86 |
|  | 0,2 | 0,87 | 0,9 | 0,75 | 0,89 | 0,98 | 0,85 | 0,71 | 0,84 |
|  | 0,3 | 0,87 | 0,96 | 0,77 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,69 | 0,82 |
|  | 0,5 | 0,86 | 0,99 | 0,87 | 0,94 | 0,97 | 1 | 0,77 | 0,82 |
| bосл = 0,6b; lосл = 2b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,05 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,73 | 0,65 | 0,6 | 0,56 |
|  | 0,1 | 0,58 | 0,68 | 0,8 | 0,91 | 0,89 | 0,71 | 0,57 | 0,57 |
|  | 0,2 | 0,59 | 0,78 | 0,91 | 0,92 | 1 | 0,82 | 0,58 | 0,57 |
|  | 0,3 | 0,59 | 0,85 | 0,88 | 0,98 | 0,98 | 0,88 | 0,58 | 0,57 |
|  | 0,5 | 0,6 | 1 | 0,78 | 0,93 | 0,98 | 0,97 | 0,57 | 0,57 |
| 3 | 0,05 | 0,61 | 0,68 | 0,73 | 0,83 | 0,93 | 0,68 | 0,58 | 0,61 |
|  | 0,1 | 0,62 | 0,77 | 0,97 | 0,94 | 1 | 0,83 | 0,5 | 0,62 |
|  | 0,2 | 0,63 | 0,88 | 0,97 | 0,85 | 0,94 | 0,96 | 0,61 | 0,62 |
|  | 0,3 | 0,64 | 0,97 | 0,79 | 0,83 | 0,98 | 1 | 0,61 | 0,62 |
|  | 0,5 | 0,66 | 0,99 | 0,74 | 0,89 | 0,95 | 1 | 0,6 | 0,61 |
| 4 | 0,05 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,87 | 0,99 | 0,61 | 0,66 |
|  | 0,1 | 0,7 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,88 | 0,84 | 0,62 | 0,67 |
|  | 0,2 | 0,7 | 0,91 | 0,78 | 0,84 | 0,84 | 0,88 | 0,61 | 0,67 |
|  | 0,3 | 0,72 | 0,98 | 0,78 | 0,92 | 0,9 | 1 | 0,64 | 0,66 |
|  | 0,5 | 0,74 | 1 | 0,71 | 0,87 | 0,9 | 1 | 0,62 | 0,65 |
| 5 | 0,05 | 0,77 | 0,81 | 0,8 | 0,95 | 0,86 | 0,89 | 0,75 | 0,74 |
|  | 0,1 | 0,76 | 0,86 | 0,89 | 0,82 | 0,83 | 0,88 | 0,72 | 0,72 |
|  | 0,2 | 0,76 | 0,88 | 0,73 | 0,84 | 0,92 | 0,88 | 0,61 | 0,7 |
|  | 0,3 | 0,79 | 0,95 | 0,7 | 0,87 | 0,92 | 0,9 | 0,68 | 0,71 |
|  | 0,5 | 0,78 | 1 | 0,73 | 0,82 | 0,92 | 1 | 0,65 | 0,69 |
| bосл = 0,9b; lосл = 2b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,05 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,52 | 0,47 | 0,42 | 0,41 |
|  | 0,1 | 0,43 | 0,5 | 0,55 | 0,64 | 0,64 | 0,51 | 0,42 | 0,42 |
|  | 0,2 | 0,44 | 0,58 | 0,74 | 1 | 0,91 | 0,59 | 0,43 | 0,43 |
|  | 0,3 | 0,44 | 0,64 | 0,93 | 0,94 | 1 | 0,65 | 0,43 | 0,43 |
|  | 0,5 | 0,45 | 0,74 | 0,73 | 0,83 | 0,94 | 0,73 | 0,43 | 0,43 |
| 3 | 0,05 | 0,45 | 0,5 | 0,52 | 0,56 | 0,65 | 0,48 | 0,43 | 0,44 |
|  | 0,1 | 0,46 | 0,57 | 0,69 | 0,97 | 0,9 | 0,58 | 0,44 | 0,46 |
|  | 0,2 | 0,48 | 0,69 | 0,82 | 0,84 | 0,93 | 0,75 | 0,46 | 0,47 |
|  | 0,3 | 0,49 | 0,77 | 0,73 | 0,86 | 0,9 | 0,82 | 0,46 | 0,47 |
|  | 0,5 | 0,51 | 0,86 | 0,65 | 0,75 | 0,88 | 0,84 | 0,46 | 0,46 |
| 4 | 0,05 | 0,53 | 0,58 | 0,59 | 0,9 | 0,87 | 0,63 | 0,45 | 0,51 |
|  | 0,1 | 0,53 | 0,64 | 0,83 | 0,81 | 0,87 | 0,75 | 0,47 | 0,51 |
|  | 0,2 | 0,55 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,79 | 0,85 | 0,46 | 0,51 |
|  | 0,3 | 0,57 | 0,8 | 0,72 | 0,8 | 0,86 | 0,95 | 0,48 | 0,5 |
|  | 0,5 | 0,57 | 0,89 | 0,63 | 0,74 | 0,83 | 0,93 | 0,48 | 0,5 |
| 5 | 0,05 | 0,62 | 0,67 | 0,76 | 0,87 | 0,88 | 0,84 | 0,58 | 0,59 |
|  | 0,1 | 0,62 | 0,71 | 0,82 | 0,8 | 0,82 | 0,86 | 0,53 | 0,58 |
|  | 0,2 | 0,62 | 0,79 | 0,66 | 0,8 | 0,85 | 0,96 | 0,46 | 0,55 |
|  | 0,3 | 0,63 | 0,84 | 0,6 | 0,79 | 0,84 | 0,95 | 0,44 | 0,55 |
|  | 0,5 | 0,65 | 0,89 | 0,61 | 0,75 | 0,81 | 0,9 | 0,49 | 0,55 |
| bосл = 0,3b; lосл = 2b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,05 | 0,97 | 0,89 | 0,82 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,82 | 0,88 |
|  | 0,1 | 0,98 | 1 | 0,84 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 0,85 | 1 |
|  | 0,2 | 0,97 | 0,99 | 0,9 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,89 | 1 |
|  | 0,3 | 0,91 | 0,97 | 0,96 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,95 | 0,99 |
|  | 0,5 | 0,91 | 0,98 | 0,93 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,91 | 0,98 |
| 3 | 0,05 | 0,95 | 0,97 | 0,85 | 0,7 | 0,78 | 0,7 | 0,85 | 0,98 |
|  | 0,1 | 0,94 | 0,96 | 0,91 | 0,73 | 0,78 | 0,73 | 0,91 | 0,97 |
|  | 0,2 | 0,9 | 0,98 | 0,96 | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,96 | 1 |
|  | 0,3 | 0,88 | 0,96 | 0,99 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,97 | 0,98 |
|  | 0,5 | 0,85 | 0,94 | 0,9 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,9 | 0,95 |
| 4 | 0,05 | 0,91 | 0,91 | 0,82 | 0,76 | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 0,91 |
|  | 0,1 | 0,9 | 0,92 | 0,91 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,91 | 0,92 |
|  | 0,2 | 0,89 | 0,91 | 0,84 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,85 | 0,92 |
|  | 0,3 | 0,87 | 0,9 | 0,93 | 0,8 | 0,79 | 0,8 | 0,63 | 0,89 |
|  | 0,5 | 0,83 | 0,9 | 1 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 1 | 0,91 |
| 5 | 0,05 | 0,9 | 0,91 | 0,88 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,87 | 0,91 |
|  | 0,1 | 0,9 | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,84 | 0,89 |
|  | 0,2 | 0,86 | 0,87 | 0,78 | 0,8 | 0,83 | 0,8 | 0,79 | 0,88 |
|  | 0,3 | 0,84 | 0,87 | 0,8 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,8 | 0,88 |
|  | 0,5 | 0,82 | 0,88 | 0,98 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,99 | 0,89 |
| bосл = 0,6b; lосл = 2b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,05 | 0,73 | 0,7 | 0,6 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,6 | 0,7 |
|  | 0,1 | 0,97 | 0,9 | 0,65 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,65 | 0,92 |
|  | 0,2 | 0,93 | 1 | 0,74 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,74 | 0,97 |
|  | 0,3 | 0,9 | 0,97 | 0,87 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | 0,86 | 0,95 |
|  | 0,5 | 0,87 | 0,94 | 0,9 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,88 | 0,98 |
| 3 | 0,05 | 0,96 | 0,95 | 0,64 | 0,55 | 0,61 | 0,54 | 0,63 | 0,89 |
|  | 0,1 | 0,93 | 0,96 | 0,74 | 0,57 | 0,63 | 0,57 | 0,74 | 0,87 |
|  | 0,2 | 0,89 | 0,96 | 0,83 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 0,83 | 1 |
|  | 0,3 | 0,85 | 0,95 | 0,89 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,89 | 0,97 |
|  | 0,5 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,79 | 0,86 |
| 4 | 0,05 | 0,91 | 0,89 | 0,67 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,67 | 0,89 |
|  | 0,1 | 0,89 | 0,9 | 0,76 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,75 | 0,92 |
|  | 0,2 | 0,88 | 0,94 | 0,79 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,8 | 0,91 |
|  | 0,3 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,82 | 0,87 |
|  | 0,5 | 0,72 | 0,85 | 0,91 | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,91 | 0,87 |
| 5 | 0,05 | 0,87 | 0,88 | 0,84 | 0,7 | 0,69 | 0,7 | 0,76 | 0,89 |
|  | 0,1 | 0,86 | 0,88 | 0,8 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,8 | 0,88 |
|  | 0,2 | 0,84 | 0,84 | 0,78 | 0,7 | 0,72 | 0,7 | 0,76 | 0,84 |
|  | 0,3 | 0,78 | 0,82 | 0,78 | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,82 |
|  | 0,5 | 0,72 | 0,78 | 0,98 | 0,7 | 0,67 | 0,7 | 0,98 | 0,8 |
| bосл = 0,9b; lосл = 2b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,05 | 0,65 | 0,62 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,54 | 0,62 |
|  | 0,1 | 0,91 | 0,8 | 0,58 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,58 | 0,8 |
|  | 0,2 | 0,91 | 0,94 | 0,67 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,67 | 0,9 |
|  | 0,3 | 0,9 | 0,92 | 0,78 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,78 | 0,9 |
|  | 0,5 | 0,86 | 0,91 | 0,77 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,8 | 0,92 |
| 3 | 0,05 | 0,93 | 0,97 | 0,58 | 0,51 | 0,57 | 0,5 | 0,58 | 0,92 |
|  | 0,1 | 0,91 | 0,93 | 0,67 | 0,53 | 0,58 | 0,53 | 0,66 | 0,93 |
|  | 0,2 | 0,88 | 0,94 | 0,85 | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,85 | 0,94 |
|  | 0,3 | 0,85 | 0,92 | 0,79 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,84 | 0,93 |
|  | 0,5 | 0,74 | 0,89 | 0,74 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,81 | 0,91 |
| 4 | 0,05 | 0,91 | 0,89 | 0,63 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 0,89 |
|  | 0,1 | 0,89 | 0,9 | 0,73 | 0,59 | 0,6 | 0,59 | 0,73 | 0,9 |
|  | 0,2 | 0,88 | 0,93 | 0,77 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,77 | 0,9 |
|  | 0,3 | 0,77 | 0,85 | 0,81 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,79 | 0,87 |
|  | 0,5 | 0,7 | 0,83 | 0,92 | 0,62 | 0,6 | 0,62 | 0,96 | 0,87 |
| 5 | 0,05 | 0,87 | 0,88 | 0,78 | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,89 |
|  | 0,1 | 0,86 | 0,88 | 0,79 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,88 |
|  | 0,2 | 0,84 | 0,84 | 0,75 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,84 |
|  | 0,3 | 0,77 | 0,82 | 0,76 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,82 |
|  | 0,5 | 0,7 | 0,78 | 0,98 | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 0,97 | 0,8 |

Таблица 8

Эквивалентный переход от сечения с местной погибью (параметры погиби fом, lм) к сечению с краевым вырезом  (параметры bосл, lосл)

| Длина местного ослабления погибью lм=lмb | Параметры выреза lосл=lослbbосл=bослb | Стрелка местной погиби fом(fом=fомb) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 0,5 | lосл | 0,37 | 0,32 | 0,3 | 0,26 | - | - | - | - | - |
|  | bосл | 0,2 | 0,4 | 0,5, | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 0,1 | lосл | 0,71 | 0,63 | 0,6 | 0,72 | 0,59 | 0,52 | 0,54 | 0,5 | 0,47 |
|  | bосл | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 1,5 | lосл | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 1,07 | 0,87 | 0,77 | 0,8 | 0,74 | 0,7 |
|  | bосл | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 2 | lосл | 1,57 | 1,57 | 158 | 1,38 | 1,14 | 1,26 | 1,06 | 0,99 | 0,94 |
|  | bосл | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 2,5 | lосл | 0,0 | 1,55 | 1,77 | 1,61 | 1,35 | 1,52 | 1,31 | 1,35 | 1,25 |
|  | bосл | 0,00 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 3 | lосл | 0,00 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
|  | bосл | 0,0 | 0,0 | 2,01 | 2,19 | 1,97 | 2,3 | 1,84 | 1,56 | 1,62 |

Таблица 9

Конструктивные формы, обладающие низкой хладостойкостью

| Тип | Принципиальная схема | Модификация конструктивной формы |
| --- | --- | --- |

Таблица 10

Критическая температура Тcr, для конструктивных форм, обладающих низкой хладостойкостью

| Толщина элементов, мм | Tcr для конструктивных форм в конструкциях из стали марок (см табл. 9) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СтЗсн |  |  | 09Г2С |  |  |
|  | A1 | В1, Д1, Д3 | Г1 | A1, A2, Б2, Б3, Д2, Д1 | Д1, Д3 | A1, A2, Б1, Б3, Б2, Д2, Д4 |
| 10 | -35 | -35 | -39 | -43 | -51 | - |
| 15 | -22 | -25 | -29 | -33 | -40 | -75 |
| 20 | -13 | -16 | -19 | 24 | -28 | -64 |
| 25 | -4 | -7 | - | -14 | -16 | -52 |
| 30 | +6 | +3 | - | -4 | -5 | -40 |
| 35 | +16 | +12 | - | +5 | +7 | -29 |

Таблица 11

Приемы специального усиления элементов конструкций с целью повышения их хладостойкости

| Тип | Конструктивная форма | Варианты усиления |
| --- | --- | --- |

Продолжение табл. 11

| Тип | Конструктивная форма | Варианты усиления |
| --- | --- | --- |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое

# Оценка долговечности сварных подкрановых балок

Оценка долговечности сварных подкрановых балок может быть получена из усталостного ресурса верхней зоны стенки у поясного шва по формуле

Nr=N0⋅10σr−σэксm,

где Nr - допустимое число нагружений расчетного сечения сварной подкрановой балки (расчетный ресурс); N0 = 9,5×106 - количество нагружений, соответствующее точке перелома кривой усталостных отказов сварных подкрановых балок (рисунок): sr = 450 кгс/см2 - предельное напряжение сварных подкрановых балок, характеризующие неограниченную долговечность балок; m = 761,39 - параметр кривой усталостных отказов сварных подкрановых балок;  - среднестатическое напряжение в верхней зоне стенки от эксплуатационной крановой нагрузки.

Кривая усталостных отказов сварной подкрановой балки

За цикл нагружения принимается проезд над расчетным сечением одного катка крана.

Напряжение в верхней зоне стенки от эксплуатационной нагрузки определяется по формуле

σэкс=(σx+σloc,x)2−(σx+σloc,x)(σfy+σloc,y)+(σfy+σloc,y)2+3τxy2,

где σx=MWxn, σloc,y=F(twlef), σfy=2MttwIf, σloc,x=0,25σloc,y, τxy=F(hwtw).

Здесь обозначения напряжений, силовых и геометрических факторов приняты по п. 13-34 СНиП II-23-81*.

Напряжение σэкс вычисляется от среднестатической крановой нагрузки, характеризуемой давлениями колес Fэкс. Эксплуатационные давления колес могут быть определены как среднестатические измерения за 2 - 7 сут. Допускается эксплуатационные давления определять умножением нормативных значений на коэффициенты вертикальной крановой нагрузки п = 0,7.

Для подкрановых балок, расположенных со стороны основных железнодорожных путей, по которым в отделения раздевания слитков, а также в пролеты нагревательных колодцев, на колоннады копровых цехов подаются составы с изложницами и вагоны с металлоломом, коэффициент вертикальной крановой нагрузки п = 0,8.

Число циклов нагружений балок на исследуемом производственном участке Nэкс устанавливается наблюдениями частоты местного нагружения расчетного сечения балок в течение 15-30 сут, умноженной на весь период их эксплуатации. Для прогноза числа циклов нагружений при проектировании частоту местных нагружений балок допускается определять умножением частоты проездов кранов nпроездов/в сутки на количество катков икр на концевой балке моста крана. В таблице приведены значения nпроездов/в сутки для основных зданий металлургической промышленности.

| Пролеты цехов, технологические переделы, отделения и т. п. | n проездов в сутки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ###### Разливочная | 100 |  |
| Раздевания слитков | 200 |  |
| Печные | 300 |  |
| Шлаковые дворы | 600 |  |
| Шихтовые |  | Повышенная частота нагружения принимается на участках пролетов соответственно в зоне шихтовых бадей и весов, пакетирующих прессов, стеллажей сборки сифонов |
| Колоннады копровых цехов | 600/1000 |  |
| Дворы сборки изложниц |  |  |
| Нагревательные колодцы |  |  |
| Распределительные пролеты | 1200 |  |

При определении Nэкс и среднестатических давлений колес следует учитывать фактическое или расчетное повышение интенсивности эксплуатации кранового оборудования.

Пригодность конструкции подкрановых балок определяется сравнением эксплуатационного числа нагружений Nэкс с расчетным ресурсом балки Nr(Nэкс £ Nr).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Справочное

# Примеры расчета

Пример 1

Из нижних поясов подкрановых балок здания мартеновского цеха, построенного в 1951 г, отобрано и испытано 14 образцов металла. Значения предела текучести, полученные при испытаниях образцов, приведены в таблице, там же выполнен подсчет величин, входящих в выражения для sn и SR.

sn и SR подсчитываются по формулам п. 2.17 sn = 3832/14 = 273 МПа, SR=442813=18,4 МПа.

Для т = 14 по табл. 12 имеем aS = 2,614 и по формуле (1) получаем Rno = 273 -2,614 ´ 18,4 = 230 МПа.

Коэффициент надежности по материалу в соответствии с указаниями п. 2.18 gm = 1,1. Расчетное сопротивление Ryo = 230/1,1 = 290 МПа.

Заметим, что для балки БП-1 можно принять нормативное сопротивление равным 265 МПа, а Ryo = 240 МПа.

| Номер образца | sic, МПа | sic - sn | (sic - sin)2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 279 | 6 | 36 | Балка БП-1 |
| 2 | 265 | -8 | 64 | То же |
| 3 | 285 | 12 | 144 | » |
| 4 | 291 | 18 | 254 |  |
| 5 | 253 | -20 | 400 |  |
| 6 | 273 | 0 | 0 |  |
| 7 | 287 | 14 | 196 |  |
| 8 | 243 | -30 | 900 |  |
| 9 | 275 | 2 | 4 |  |
| 10 | 274 | 1 | 1 |  |
| 11 | 293 | 20 | 400 |  |
| 12 | 307 | 34 | 1156 |  |
| 13 | 246 | -27 | 729 |  |
| 14 | 261 | -12 | 144 |  |
| Итого 3832 |  | - | 4428 |  |

Пример 2

Стойка высотой 6,4 м, поддерживающая конструкцию газопровода, изготовлена из двутавра № 27а по ОСТ 10016-39 (А = 54,6 см2; Wx = 485 см3; ix =10,9 см). Расчетная нагрузка N = 520 кН, нагрузка от собственного веса поддерживаемых конструкций, при которой выполнялись обмеры, N’0 = 460 кН. Материал конструкции имеет расчетное сопротивление Ryo = 200 МПа.

При обследованиях обнаружено общее искривление стойки со стрелкой f’из = 6 см и коррозионный износ, равномерный по поперечному сечению с глубиной проникновения коррозии D* = 1,5 мм.

Расчетные геометрические характеристики вычисляются по формулам (7) и (8):

Aef=64,61−1,548,5+13,7=39,84см2,

Wef=485(1−0,22⋅1,5)=324см3,

(коэффициент ksw принят по табл. 1 прил. 4, d = 8,5 мм; t = 13,7 мм).

Приведенное значение радиуса инерции ief=Wefh2Aef=324⋅13,539,84=10,5 см.

Вычисляем условную гибкость λ=64010,52002,1⋅105=1,89, и напряжение в момент замера искривления s’1 = 460/39,84 = 11,55 кН/см2 = 115,5 МПа.

По формуле (11) коэффициент ψ0=1−0,11,892⋅115,5200=0,796, а следовательно, стрелка искривления в исходном состоянии, вычисляемая по формуле (10), составит f0= =0,796×6 = 4,78 см.

Относительный эксцентриситет тf = 4,78×39,84/324 = 0,588, коэффициент влияния формы сечения по табл. 73 СНиП II-23-81* равен η=(1,75−0,1⋅0,588)−0,02(5−0,588)1,89=1,53.

Коэффициент перехода от стрелки искривления к эквивалентному эксцентриситету определяем по формуле (9)

k=0,82+0,11,53⋅0,5881,89=0,87

откуда mef = 0,87×1,53×0,588 = 0,78. По табл. 74 СНиП II-23-81* для l = 1,89 и mef = =0,78 имеем jвн = 0,594.

Проверка по формуле (51) СНиП II-23-81* показывает, что 520/0,594×39,84 = 21,98 кН/см2 = 21,98 МПа > 200×0,9 = 180 МПа.

Стойку необходимо усилить.

Пример 3

Раскос фермы (неопорный) длиной 226 см изготовлен из спаренных уголков 75´75´6. При обследовании фермы обнаружены искривления fиз,x = 2,5 см и fиз,y = -1,5 см, которые ввиду малости напряжения и при замере стрелок принимаем равными fx0 и fy0.

Кроме того, обследованиями обнаружена локальная погибь полки с параметрами (рис. 1) lм = 20 см, lом = 2,8 см, расположенная примерно посередине длины. Расчетная нагрузка N = 95 кН, расчетное сопротивление Ry0 = 210 МПа.

Безразмерные относительные стрелки искривления

u0=2,5226⋅0,82,06⋅105210=0,44;	υ0=−1,52262,06⋅105210=−0,21

Условная гибкость в плоскости симметрии

λx=226⋅0,82,32102,1⋅105=2,48.

Для найденных значений u0, υ0 и λx по табл. 4 прил. 4 (mx = 0,8; my = 1 по указаниям п. 2.37) определяем juu = 0,351.

Используя данные о безразмерной величине местной погиби fом=2,87,5=0,37; lм=207,5=2,66 по табл. 8 прил. 4 определяем эквивалентные размеры краевого выреза lосл = 1,72×7,5 = 12,9 см; bосл = 0,51×7,5 = 3,8 см.

Определяем угол v направления суммарной погиби tg v = 2,5/1,5 = 1,67; v = 58° = =0,32p, и ее величину f0=0,442+0,212=0,49. По табл. 7 прил. 4 определяем kосл = 0,77.

Рис. 1. К расчету (пример 3)

Проверка по формуле (13) 95/0,35×0,77×17,56 = 20,2 кН/см2 < 210 МПа показывает, что элемент может быть оставлен без усиления.

Пример 4

На стойку сквозного сечения (рис. 2) с поясами из двутавров № 36а по ОСТ 10016-39 и раскосной решеткой из равнополочных уголков 75´8 по ОСТ 10014-39 действует сила N = 1400 кН, приложенная с эксцентриситетом 0,2 м. Материал конструкций имеет расчетное сопротивление Ryo = 200 МПа. Стойка имеет общее искривление со стрелкой f’из = f0 = 80 мм (измерена в нагруженном состоянии).

Геометрические характеристики сечения:

ветвь - А0 = 76,3 см2; Ix = 15760 см4; ix = 14,4 см; Ioy = 552 см4; iyo = 2,69 см;

стержень в целом A0 = 2×76,3 = 152,6 см2; Ixo = 2×875 = 1750 см4; Iyo = 2×552 + 2×76,3´302 = 138900 см4.

Приведенная гибкость (см. табл. 7 СНиП II-23-81*):

α1=10134602⋅120=56;

λy=1200138900152,6=40;

λef=402+56⋅152,611,5=48,4;	λef=1,51.

Для определения эксцентриситета, эквивалентного стрелке искривления f0 = 8 см, вычисляем т = f0A0ac/I = 8×152,6×30/138900 = 0,262 и по формуле (18) имеем: k = 0,8 + +0,25⋅0,2621,51=0,885.

Рис. 2. К расчету (пример 4)

Суммарный относительный эксцентриситет силы N в изогнутой стойке т =(0,885×8 + + 20)×152,6×30/138900 = 0,893.

Для отдельной ветви имеем: l = 120/2,69 = 45; j = 0,888, и по формуле (17) ϕвет=(1+0,04⋅452002,06⋅105)0,888=0,94. Окончательное значение условной приведенной гибкости определяется по формуле (15)

λef=4,840,94⋅2002,06⋅105=1,46.

По табл. 75 СНиП II-23-81* находим jе = 0,484.

Проверяем по формуле (14) 1400/0,94×0,484×152,6 = 20,2 кН/см2 = 220 МПа < 210 МПа, т. е. усиление не требуется.

Пример 5

В нижней части ступенчатой колонны (рис. 3) при обследовании обнаружены следующие дефекты:

расцентровка узлов крепления раскосов к подкрановой ветви t = 64 мм;

общее искривление нижней панели наружной ветви в плоскости рамы f’из = 16 мм.

Требуется проверить устойчивость нижней части колонн в плоскости рамы на действие расчетных комбинаций усилий, нагружающих ветви:

подкрановую N1 = 1879 кН; M1 = 729 кН×м;

наружную N2 = 2108 кН, М2 = 1066 кН×м;

расчетная поперечная сила Qmax = 171 кН.

Материал колонн - сталь марки ВСт3кп2 с расчетным сопротивлением Ryo = 22,5 кН/см2 для фасонного проката и Ry = 21,5 кН/см2 для листового проката толщиной до 20 мм. Коэффициент приведения расчетной длины для нижней части колонны m1 = 2,0.

Рис. 3. К расчету (пример 5)

А. Проверим устойчивость колонн на действие комбинаций усилий, нагружающих подкрановую ветвь, при этом будем учитывать местный изгиб ветви в соответствии с требованиями п. 2.44.

Mв=Qnaxt=171⋅6,4=1094 кН×см.

Вычислив приближенно (по недеформированной схеме) усилие в подкрановой ветви, найдем относительный эксцентриситет приложения продольной силы в узле подкрановой ветви

m1=MвNв⋅Aв1Wс1=1094⋅74,61241⋅119=0,552.

Условная гибкость ветви в плоскости наименьшей жесткости

λв1=lв1i1RyoE=2103,7922,520600=1,83.

Приведенный относительный эксцентриситет тef1 = hm1 = 0,622×0,552 = 0,343. Здесь h = 0,622 - коэффициент влияния формы поперечного сечения из табл. 73 СНиП II-23-81*.

По известным значениям λв и тef1 из табл. 76 СНиП II-23-81* найдем соответствующее значение приведенного относительного эксцентриситета mef = 0,14, учитывающего кососимметричную форму эпюры изгибающих моментов на подкрановой ветви в пределах панели. Затем по табл. 74 СНиП II-23-81* определим коэффициент jвет = 0,815, учитывающий местный изгиб ветви.

Для определения коэффициента j, характеризующего устойчивость колонны в целом, предварительно вычислим геометрические характеристики полного сечения А0 = = Ав1 + Ав2 = 74,6 + 114,8 = 189,4 см2; Ix=Aвy2+Aв2y22=74,6⋅882+114,8⋅572=951000 см4; i=IxA0=951000189,4=71см; l = ml/i = 2,0×1130/71 = 31,8.

Приведенная гибкость нижней части колонны

λef=λ2+α1AAd1=31,82+27189,424,6=34,9.

Здесь a1 = 27 - коэффициент, учитывающий угол наклона раскоса к ветви (см. табл. 7 СНиП II-23-81*); Аd1 = 2Аd = 2×12,3 = 24,6 см2 - площадь сечения раскосов.

Определив условную приведенную гибкость λef и относительный эксцентриситет т по формулам (15) и (16)

λef=λefϕветRyoE=34,90,815⋅22,520600=1,04;

m=M1N1⋅A0acI=729001879⋅189,4⋅88951000=0,64,

из табл. 75 СНиП II-23-81* найдем j = je = 0,574 и проверим устойчивость колонны

NϕϕветA0=18790,574⋅0,815⋅189,4=21,2кН/см2 < Rygc = 22,5 кН/см2.

Б. Проверим устойчивость колонны на действие комбинации усилий, нагружающих наружную ветвь, с учетом ее искривления в нижней панели.

Геометрические характеристики наружной ветви Aв2 = 114,8 см; Ix2 = 1,4×46×4,32 + 2×1,4×183/12 + 25,2×5,42×2 = 4020 см4; i2=Ix2Aв2=4020114,8= = 59 см; Wc2 = Ix2/z0 = 4020/5 = 804 см3. Условная гибкость ветви на участке между узлами соединительной решетки

λв2=2105,921,520600=1,15;

NϕϕветA0=21080,614⋅0,789⋅189,4=23,0кН/см2 > Ry0gc = 21,5 кН/см2

Поскольку напряженное состояние ветви в момент измерения стрелки искривления неизвестно, принимаем f0 = f’из = 16 мм. Относительная стрелка т2 = f0(Aв2/Wc2) = 1,6´(114,8/804) = 0,228.

Коэффициент перехода к внецентренному сжатию

k=0,82+0,1ηm2λв2=0,82+0,12,02⋅0,2281,15=0,879.

Здесь h = 2,02 - коэффициент влияния формы поперечного сечения, определенный по табл. 73 СНиП II-23-81* в зависимости от λв2=1,15и m2 = 0,228.

Приведенный относительный эксцентриситет mef2 = khm2 = 0,879×2,02×0,228 = 0,405.

В зависимости от полученных значений mef2 и λв2 по табл. 74 СНиП II-23-81* находим jвет = 0,789.

Для нахождения коэффициента j для сквозной колонны как единого стержня предварительно вычисляем λef=λefϕветRyoE=34,90,789⋅21,520600=1;

m=M2N2⋅A0acI=1066002108⋅189,4⋅57951000=0,574.

По табл. 75 СНиП II-23-81* находим j = je = 0,614 и проверяем устойчивость колонны.

NϕϕветA0=21080,614⋅0,789⋅189,4=23кН/см2 > Ryogc = 21,5 кН/см2.

Устойчивость колонны не обеспечена, требуется усиление поврежденной ветви.

Пример 6

На опорный раскос стропильной фермы, состоящий из двух уголков 125´8, действует сжимающая сила N0 = 300 кН. Материал конструкций имеет расчетное сопротивление 240 МПа. Расчетная длина стержня lx = ly = 4,2 м. Класс конструкций по п. 4.8 - третий.

Требуется проверить возможность эксплуатации элемента при увеличении усилия в нем с 300 до 550 кН.

Характеристики основного сечения: А0 = 39,4 см2; Ixo = 588 см4; Wo1 = 175 см3; Wo2 = = 64,4 см3; iox = 3,87 см; r1x = 4,44 см; r2x = 1,63 см.

Рис. 4. К расчету (пример 6)

Гибкость lxo = 420/3,87 = 108,5; j = 0,488.

Проверка 550/(0,488 39,4) = 28,6 кН/см2 = 286 МПа > 240 МПа указывает на необходимость усиления, которое выполняем по схеме рис. 4.

Определим расчетную величину начального прогиба стержня. Расчетное значение случайного относительного эксцентриситета при lox = 108,5, тox = 0,22.

Эйлерова сила

Nоэ=π2EIoxlx2=π22,06⋅105⋅108⋅588⋅10−84,22=678кН.

Случайный эксцентриситет и прогиб положительного направления еx = 0,22×1,63´10-2 = 0,358×10-2 м; fox=0,358⋅10−2⋅300678−300=0,284⋅10−2м.

Случайный эксцентриситет и прогиб отрицательного направления еч = 0,22(-4,44´10-2) = -0,98×10-2 м; fox=−0,98300678−300=−0,78⋅10−2м.

Проверка возможности усиления стержня при действии продольного сжимающего усилия, действующего во время работ по усилению N1 = 300 кН:

по прочности при случайном эксцентриситете положительного направления

σ0=300⋅10339,4⋅10−4⋅10−6+300(0,358+0,284)103⋅10−2588⋅10−8(12,5−3,36)⋅10−2⋅10−6=76,14+29,9=

=106,04 МПа < 0,8×240 = 192 МПа;

при случайном эксцентриситете отрицательного направления:

σ0=300⋅10339,4⋅10−4⋅10−6+300(0,358+0,284)103⋅10−2588⋅10−8(12,5−3,36)⋅10−2⋅10−6=76,14+29,9=

=106,04 МПа < 0,8×240 = 192 МПа;

по условию устойчивости

σo=N1ϕoAo=300⋅1030,488⋅39,4⋅10−410−6=156 МПа < 0,8×240 = 192 МПа.

Поскольку b0 = 106,34/240 = 0,44 < 0,8, то по п. 4.12 можно выполнять усиление без разгрузки.

Характеристики сечения после усиления

A=A0+Ar=39,4⋅10−4+27,6⋅10−4=67⋅10−4м2;

Ix=(588+39,4⋅1,952+262+27,6⋅2,782)10−8=1213⋅10−8м4;

ix=1213⋅10−867⋅10−4=4,26⋅10−2м;

λx=4,24,26⋅10−2=98,7;	;	W1x=1213⋅10−85,31⋅10−2=228,5⋅10−6м3;

ρ1x=W1xA=3,41⋅10−2м;	W2x=1213⋅10−8(12,5−5,31)10−2=168,7⋅10−6м3;

ρ2x=W2xA=2,52⋅10−2м.

Определим прогиб стержня после присоединения элементов усиления:

при положительном случайном эксцентриситете

f=fox1−αN1−αNIrI0+Ir=0,284⋅10−21−678678−300⋅2⋅131588+2⋅131=

=0,127×10-2 м;

при отрицательном случайном эксцентриситете

f=−0,78⋅10−21−678678−300⋅2⋅131588+2⋅131=−0,349⋅10−2м.

Расчет сварных швов на воздействие условной поперечной силы Qfic=7,15⋅10−6(2330−ERy)Nϕ=7,15⋅10−6(2330−2,06⋅105240)5500,551=10,5кН.

Статический момент элемента усиления относительно нейтральной оси: Sxr = 13,8×10-4×2,78×10-2 = 38,36×10-6 м3.

Максимальный шаг шпоночного шва tmax = 40iyo = 40×1,98×10-2 = 79,2×10-2 м.

Принимаем kf = 4 мм, t = 0,6 м. Сварка производится электродами Э42; Rwt = 180 МПа.

Расчет непрерывных участков шпоночных швов осуществляется на сдвигающее усилие

T=QficSxrIxt=10,5⋅38,36⋅10−61213⋅10−80,6=19,9кН.

Минимальная длина участков шпоночного шва

lw≥αwвTβwkfRwγwγc+0,01=0,5⋅19,9⋅1030,7⋅0,4⋅180⋅1⋅1⋅10−2⋅106+0,01=0,0297м.

Длину участков шпоночных швов принимаем 5 см. Концевые швы элементов усиления принимаем с катетом kf = 6 мм. Нормальное усилие, передаваемое на элемент усиления

Nr=(500−300)13,867=51,5кН.

Длина концевых швов

lwk≥0,5(19,9+51,5)⋅1030,6⋅0,7⋅180⋅10−2⋅106+0,01=0,0572м.

Длину швов принимаем 6 см.

Определяем остаточный сварочный прогиб элемента

fw=αNαυxI⋅lo28niyi;

αN=NоэNоэ−Nо=678678−300=1,79;	a = 5/60 = 0,083;

υx=0,04kf2=0,04⋅0,42=0,64⋅10−2см2 = 0,64×10-6 м2.

Коэффициент, учитывающий начальное напряженно-деформированное состояние элемента и схему его усиления

ni=1−uln(1−ξ)/ln2

где ξ=σoiRyo - коэффициент, характеризующий уровень начальных напряжений в зоне i-го шва.

Напряжения в зоне нижних швов при случайном эксцентриситете:

положительного направления

σ1н=300⋅103⋅10−639,4⋅10−4+300(0,358+0,127)10−2⋅103588⋅10−8(3,36−0,8)⋅10−2⋅10−6=69,81МПа;

отрицательного направления

σ2н=300⋅103⋅10−639,4⋅10−4+300(0,98+0,349)10−2⋅103588⋅10−8(3,36−0,8)⋅10−2⋅10−6=93,5МПа;

Напряжения в зоне верхних швов при случайном эксцентриситете:

положительного направления

σ1в=300⋅103⋅10−639,4⋅10−4+300(0,358+0,127)10−2⋅103588⋅10−87,44⋅10−2⋅10−6=94,55МПа;

отрицательного направления

σ2в=300⋅103⋅10−639,4⋅10−4−300(0,98+0,349)10−2⋅103588⋅10−87,44⋅10−2⋅10−6=25,7МПа;

Остаточный сварочный прогиб при случайном эксцентриситете:

положительного направления

σа,б=94,55 МПа;	ξа,б=94,55240=0,394;	nа,б=1−0,5ln(1−0,394)ln2=1,361;

σв,г=69,81 МПа;	ξв,г=69,81240=0,291;	nв,г=1−0,5ln(1−0,291)ln2=1,248;

fw=1,79⋅0,0830,64⋅10−61213⋅10−8⋅4,2028(2⋅5,49⋅1,361−2⋅4,51⋅1,248)10−2=6,36⋅10−4м;

отрицательного направления

σа,б=25,7 МПа;	ξа,б=25,7240=0,107;	nа,б=1−0,5ln(1−0,107)ln2=1,082;

σв,г=93,5 МПа;	ξв,г=93,5240=0,39;	nв,г=1−0,5ln(1−0,39)ln2=1,356;

fw=1,79⋅0,0830,64⋅10−61213⋅10−8⋅4,2028(2⋅5,49⋅1,082−2⋅4,51⋅1,356)10−2=−6,04⋅10−5м;

Расчетный эквивалентный эксцентриситет ef = e + f* + kwfw; при случайном эксцентриситете:

положительного направления e=e0−eA=0,358⋅10−2−1,95⋅10−2=−1,592⋅10−2м; ef=(−1,592+0,127)10−2+0,5⋅6,36⋅10−4=−1,433⋅10−2м;

отрицательного направления e=e0−eA=0,98⋅10−2−1,95⋅10−2=−2,93⋅10−2м; ef=(−2,93−0,394)10−2−6,04⋅10−5=−3,33⋅10−2м;

Проверка устойчивости усиленного стержня в плоскости изгиба при случайном эксцентриситете:

положительного направления

mx=efWA=1,433⋅10−2228,5⋅10−667⋅10−4=0,42;	λx=98,72402,06⋅105=3,37;

η=(1,75−0,1m)−0,02(5−m)λ=(1,75−0,1⋅0,42)−0,02(5−0,42)3,37=1,4;

mef=1,4⋅0,42=0,588;	ϕe=0,4606;	σ=NϕeA=550⋅103⋅10−60,4606⋅67⋅10−4=

отрицательного направления

mx=3,33⋅10−2228,5⋅10−667⋅10−4=0,976;	η=(1,75−0,1)−0,02(5−0,976)3,37=1,38;

mef=1,38⋅0,976=1,35;	ϕe=0,351;	σ=NϕeA=550⋅103⋅10−60,351⋅67⋅10−4=233,9<240МПа.

Пример 7

В связи с увеличением грузоподъемности кранов производится усиление ступенчатых колонн каркаса (рис. 5). Усиление выполнено путем увеличения сечения с присоединением элементов усиления сплошными швами kf = 6 мм. Основное сечение колонны и элементы усиления изготовлены из стали марки Вст3пс6 с расчетным сопротивлением Ry = 270 МПа. Усиление производилось при отсутствии крановых нагрузок, когда действующие усилия составляли: N0 = 1037 кН, M0 = 1777 кН×м. Коэффициент приведения длины нижней части колонны m = 1,78.

Требуется проверить устойчивость нижней части колонны в плоскости рамы на действие расчетных комбинаций усилий, нагружающих ветви:

подкрановую N1 = 3720 кН; M1 = 2240 кН×м;

наружную N2 = 3500 кН; М2 = 2400 кН×м;

максимально поперечная сила Q = 468 кН.

А. Геометрические характеристики сечения усиленной колонны:

подкрановая ветвь Aв1 = 131 + 26,3 = 157,3 см2; Ix1 = 3130 + 0,62×131 + 99,3 + 2,742´26,3 = 3474 см4; i=3474157,3=4,7см; Wc1 = 3474/10,9 = 319 см3;

наружная ветвь Aв2 = 145 + 20,2 = 165,2 см2; Ix2 = 3720 + 2×84,6 = 3889 см2; i2=3889165,2=4,9см; Wc2 = 3889/11,5 = 388 см3;

полное сечение А0 = 131 + 145 = 276 см2; А = 157,3 + 165,2 = 322,5 см2; I0 = 3130 + +131×72,762 + 3720 + 145×65,742 = 1327000 см4; I = 3889 + 67,852×165,2 + 3474 + 71,252´157,3 = 1566000 см4; i=1566000322,5=69,7см.

Б. Проверка устойчивости колонны на действие комбинаций усилий, нагружающих подкрановую ветвь.

Для нахождения сварочного прогиба ветви на участке между узлами решетки определим коэффициенты ni, учитывающие начальное напряженно-деформированное состояние подкрановой ветви для принятой схемы усиления (номера швов - см. рис. 5, б), а также параметры V и aN.

Начальные напряжения в зоне швов 1,2:

σo1=σo2=N0A0+M0I0yi=1037276−177700132700071,15=−5,77 кН/см2

Рис. 5. К расчету (пример 7)

По формулам п. 4.21 вычислим величины коэффициентов xi и ni

ξ1=ξ2=σoiRyoi=−5,7727,0=−0,214;

n1=n2=1−1,5ln(1−ξ)ln2=1−1,5ln1,214ln2=0,581.

Параметр продольного укорочения

V=0,04kf2=0,04⋅0,62=0,0144см2.

По формуле (37) найдем величину сварочного прогиба

fw1=αNαVlв28Ix1niyy=1,0⋅1,00,0144⋅15028⋅34742⋅0,581⋅0,1=0,0015см.

Здесь aN = 1 - для растянутого элемента; а = 1 - для сплошного шва.

Для определения эксцентриситета продольной силы в подкрановой ветви, обусловленного расцентровкой раскосов, предварительно вычислим узловой момент Мв и продольную силу Nв1 от действия расчетных нагрузок Mв1 = Qt = 468×0,6 = 281 кН×см; Nв1 = 3720×65,7/138,5 + 224000/138,5 = 3328 кН.

Поскольку Mв1/Nв1 = 281/3382 = 0,083 > fw = 0,0015 см принимаем в качестве расчетного eв = 0,083.

Относительный эксцентриситет mв−eвAвWc1=0,083157,3319=0,041<0,1.

Коэффициент продольного изгиба jвет = 0,920 находим как для центрально-сжатого элемента гибкостью lв1 = 150/4,7 = 31,9 по табл. 72 СНиП II-23-81*.

Определим сварочный прогиб нижней части колонны как единого стержня

σo3=σo4=1037276+1777001327000⋅62,55=12,1кН/см2,	ξ3=ξ4=12,127=0,448;

σo5=σo6=1037276+1777001327000⋅73,15=13,6 кН/см2,	ξ5=ξ6=13,627=0,503;

n3=n4=1−0,5ln(1−0,448)ln2=1,43;

;

αN=NЭNэ−N0=9290092900−1037=1,01.

Здесь Nэ=π2EI(m1l0)=3,14⋅20600⋅1566000(1,78⋅10)2=92900кН;

fw=1,01⋅1,00,0144(1,78⋅1040)21566000⋅82(−0,58⋅71,15+1,43⋅62,55+1,5⋅73,15)=1,26см.

Для определения коэффициента jе, характеризующего устойчивость всей колонны, по формулам (51), (52) вычислим условную приведенную гибкость λef и относительный эксцентриситет т

λef=λ2+α1AAdϕветRyE=26,62+29,7322,52⋅24,70,92⋅2720600=1,04;

m=efAIac=59,7322,5156600071,25=0,876.

Здесь l = m1l/i = 1,78×1040/69,7 = 26,6 - гибкость колонны; α1=102053139,12⋅150=29,7- по табл. 7 СНиП II-23-81*; lf=M1N1−0,5fw=2240003720−0,5⋅1,26=59,7.

По табл. 75 СНиП II-23-81* находим je = 0,515 и проверяем устойчивость колонны

37200,515⋅0,92⋅322,5=24,3кН/см2 = R*ygc = 27×0,9 = 24,3 кН/см2

В. Проверка устойчивости колонны на действие комбинации усилий, нагружающих наружную ветвь.

Для нахождения сварочного прогиба наружной ветви определим продольную силу No2, действующую на ветвь во время усиления, и коэффициент aN, учитывающий влияние этой силы на сварочный прогиб

No2=1037⋅72,8138,5+177700138,5=1828кН;

αN=3514035140−1828=1,05.

Здесь Nэ2=π2EIx2l22=3,142⋅20600⋅38891502=35106кН.

По формуле (37) вычислим сварочный прогиб

fw2=1,05⋅1,00,0144⋅15023889⋅82(−1,43⋅5,3+1,5⋅5,3)=0,008см.

Ввиду малости прогиба определяем jвет как для центрально-сжатого стержня.

Гибкость ветви lв2 = 150/4,9 = 30,6.

По табл. 73 СНиП II-23-81* находим jвет = 0,923.

Для определения коэффициента je вычислим относительный эксцентриситет

m=efAIac=69,8322,5156600067,85=0,975;

Здесь ef=M2N2+fw=2400003500+1,26=69,8см.

Поскольку величина jвет практически не изменилась, оставляем λef= 1,07; по табл. 75 СНиП II-23-81* находим je = 0,486 и проверяем устойчивость колонны

NϕeϕветA=35000,486⋅0,923⋅322,5=24,2кН/см2 < R*ygc = 24,3 кН/см2.

Устойчивость колонны в плоскости рамы обеспечена.

Пример 8

Двутавровая балка рабочей площадки с сечением поясов 300´20 мм и стенки 120´10 мм изготовлена из стали с расчётным сопротивлением Ryo = 210 МПа. Балка несет постоянную нагрузку от собственного веса оборудования, соответствующий изгибающий момент в ней M0 = 1000 кН×м.

При изменении технологии на балку передается дополнительный изгибающий момент DM = 2000 кН×м. Усиление решено выполнить без демонтажа ранее установленного оборудования по схеме рис. 6.

Геометрические характеристики неусиленного сечения:

Ixo = 590000 см4,	Aon = 240 см2;	Wxo = 9518 см3;	yoc = yop = 45,5 см.

Необходимость усиления следует из проверки

(1000+2000)10219518=31,5кН/см2 = 315 МПа > 210 МПа.

Уровень начального нагружения:

σ0=1000009518=10,52кН/см2 = 105,2 МПа;	b0 = 105,2/210 = 0,5.

Для конструкции IV класса b0 < 0,8, т. е. Усиление под нагрузкой возможно.

По рис. 6 имеем:

Arc = 0;	Arp = 36×1,6 = 57,6 см2;	yrp = 62,8 см.

Материал элемента усиления - сталь марки 09Г2С с расчетным сопротивлением Ryr= = 290 МПа, коэффициент a = 290/210 = 1,38.

Определяем площади сжатой и растянутой зон;

Aoc=12[240−1,38(0−57,6)]=159,7см2;	Aop=240−159,7=80,3см2.

Предельный изгибающий момент в пластическом шарнире определяется по формуле (45) при gM = 0,95:

[M]=[159,7⋅45,5+80,3⋅45,5+1,38(0+57,6⋅62,8)]210⋅0,95⋅10−3=3174кН×м.

Для среднего сечения t < 0,4Rso, и по формуле (42) имеем:

M0+ΔM=3000кН×м < 3174×1×1 кН×м.

Пример 9

На стойку из двутавра №20, поддерживающую рабочую площадку, действует продольная сила N0 = 200 кН и изгибающий момент Mox = 15 кН×м. Расчётные длины стойки: lx = 6,6 м и ly = 1,9 м. Материал стойки имеет расчётное сопротивление Ryo = =205 МПа.

После реконструкции расчетные комбинации нагрузок на стойку будут давать усилия и моменты:

1-я комбинация - N = 500 кН, Mx = 20 кН×м;

2-я	»	- N = 350 кН, Mx = - 40 кН×м.

Схема усиления принята симметричной по рис. 7 с приваркой швеллеров № 12 из стали марки Вст3пс6-2 с расчетным сопротивлением Ryr = 270 МПа (a =270/205 = 1,32).

Рис 7. К расчету (пример 9)

Геометрические характеристики сечения:

до усиления

A0 = 26,8 см2;	Ixo = 1840 см4;	Iyo = 115 см4;

Wxo = 184 см3;	ixo = 8,28 см;	iyo = 2,07 см;

после усиления

A0 = 53,4 см2;	Ixo = 5452 см4;	Iyo = 358 см4;

Wxo = 358 см3;	ixo = 10,1 см;	iyo = 3,68 см;

Определяем параметры деформированной схемы, относящиеся к исходному состоянию:

e=1500200=7,5см;	Nоэ=3,142⋅2,1⋅104⋅18406602=875кН; f0=200⋅7,5875−200=2,22см.

Уровень начального нагружения определяется напряжением

σ0=20026,8+200(7,5+2,22)184=18,02кН/см2 = 180,2 МПа;

b0 = 180,2/205 = 0,879 > 0,8 - для выполнения работ по усилению требуется разгрузить стойку или временно ее раскрепить (принято последнее).

Определяем приведенное расчетное сопротивление по формуле (49):

kA=1,32−26,853,4(1,32−1)=1,16;

kI=1,32−18405452(1,32−1)=1,22;

Ry=2051,16⋅1,22=243МПа.

Сварные швы, крепящие элементы усиления, рассчитываем на условную поперечную силу:

λx=66010,1=65;	j = 0,779;

Qfic=7,5⋅10−62330−2,1⋅1052435000,779=7,06кН;	sr = 154 см3.

Принимаем шаг шпоночного шва аw = 50 см < 40×1,53 = 61,1 см.

Сдвигающее усилие вычисляем по формуле (29)

Tr=7,06⋅154545250=9,9кН.

Минимальная длина участка шпоночного шва при kf = 0,4 см:

lw=0,5⋅9,90,7⋅0,4⋅180⋅1⋅1+1=1,98см.

Принимаем lw = 5 см.

Определяем остаточный сварочный прогиб элемента:

a = 5/50 = 0,1;

V = 0,04×0,42 = 6,4×10-3;	l0 = 660;

s1 = 180,2 Мпа;	x1 = 180,2/205 = 0,88;

n1=1−0,5ln(1−0,88)/ln2=2,53;

σ2=20026,8−200(7,5+2,22)184=−3,1кН/см2 = -31 МПа;

x2 = -31/205 = - 0,15;

n2=1−1,5ln(1+0,15)/ln2=0,7;

αN=875875−200=1,3.

По формуле (37) находим:

fw=1,3⋅0,16,4⋅10−3⋅66028⋅5452(2⋅2,53⋅10−2⋅0,7⋅10)=0,3см.

Деформации, возникающие за счет прижатия элементов усиления учтем по формуле (36):

fw=2,221−1,32⋅31,21840+2⋅31,2=2,12см.

Определяем расчетные эксцентриситеты:

по комбинации 1

ef=2000500+2,12+1⋅0,3=6,42см;

mf=(6,42⋅53,4)358=0,958;

по комбинации 2

ef=(−4000)350+2,12+0,5⋅0,3=−9,15см;

mf=(9,16⋅53,4)358=1,366.

Проверяем устойчивость элемента в плоскости изгиба по формуле (46). Приведенная гибкость

λx=66010,12432,1⋅105=2,22;

по комбинации 1

η=(1,90−0,1⋅0,958)−0,02(6−0,958)2,22=1,58;

mef=1,58⋅0,958=1,514;	je = 0,443;

5000,443⋅53,4=21,13кН/см2 = 211,3 МПа < 0,9×243 = 218,7 МПа;

по комбинации 2

η=(1,90−0,1⋅1,366)−0,02(6−1,366)2,22=1,56;

mef=1,56⋅1,366=2,13;	je = 0,361;

3500,361⋅53,4=18,16кН/см2 = 181,6 МПа < 218,7 МПа.

Устойчивость из плоскости действия момента проверяется по п. 5.30 СНиП II-23-81*:

по комбинации 1

c=11+0,7⋅0,958=0,598;	λy=1903,68=53,8;	ϕy=0,83;

500⋅100,598⋅0,83⋅53,4=188,6МПа < 218,7 МПа;

по комбинации 2

α=1−(0,35−0,05⋅1,366)=0,718;	c=11+0,718⋅1,366=0,505;

350⋅100,505⋅0,83⋅53,4=156,4МПа < 218,7 МПа.

Пример 10

Расчет выполнен для подкрановых балок открытой крановой эстакады копрового цеха. Колоннада построена в 1962 г., шаг колонн 12 м, эксплуатируются магнитно-грейферные мостовые краны грузоподъемностью Q = 15 т. Ниже приведены технические характеристики мостовых кранов и подкрановых балок.

А. Расчет балки по СНиП II-23-81*.

|  | Рельс Р-43 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -60´2,2 | l = 1200 см |  |  |
|  | -160´1,4 | a = 150 см | s, | R, |
|  | -60´2,2 | Ix = 2214356,6 см3 FН = 42m | кН/см2 | кН/см2 |

| Нормальное напряжение в нижнем поясе σxНП | 9,25 | 21 |
| --- | --- | --- |
| Касательное напряжение txy в сечении | 1,63 | 12,76 |
| Приведенные напряжения в стенке балки согласно (п. 13.34 СНиП II-23-81*) | 12,96 | 25,3 |
| Расчет выносливости стенки балки (п. 13,35 СНиП II-23-81*) | 6,42 | 7,65 |

Согласно расчету прочность и выносливость обеспечены. Однако в этих балках после шести лет эксплуатации были обнаружены усталостные трещины.

Б. Проверим выносливость балки по разработанной методике. В результате исследования выявлены среднестатистические характеристики крановых нагрузок:

Fэкс=33,7т;

n=711проездов/сут (1039 пр/тыс. т продукции).

Оценим нагруженность верхней зоны стенки по приведенным напряжениям с учетом приведенных выше зависимостей:

sx = 407,8;	sloc,y = 861,24; sloc,x = 215,31; sfy = 265,85; txy = 96,0; sэкс = 992,02 кг/см2.

Из уравнения кривой усталостных отказов определим расчетный ресурс балки, соответствующий ее нагруженности

Nr=N0⋅10σr−σэксm106=9,5⋅10450−992,02761,39106=1,84⋅106.

Накопленное за шесть лет эксплуатации балок при интенсивности выпуска продукции 1158,737 тыс. т/год число циклов нагружений Nэ = 2×1039×1158,737 тыс. т = = 2,4 106.

Поскольку Nэкс > Nr , то повреждения появились вполне закономерно и обусловлены прежде всего условиями технологической нагруженности.

В. Оценим допустимую нагруженность балки в заданных условиях эксплуатации с учетом требуемой долговечности.

Пусть требуемый ресурс Nтр балок с учетом наращивания объемов выпуска продукции после выхода пролета на проектную мощность за счет интенсификации производства и соответственно повышения интенсивности эксплуатации конструкций при прогнозируемом сроке эксплуатации 30 лет равен Nтр = 8,36×106 циклов.

Определим расчетное сопротивление балки по выносливости с учетом требуемого ресурса и долговечности, преобразовав выражение для Nr

[σ]=σr+mlg(N0Nтр)=450+761,39lg(9,58,36)=491,27.

Пути снижения нагруженности могут быть разными: увеличение числа катков и соответственно снижение давлений F, использование рельсов повышенной жесткости по Iкр и низкомодульных прокладок, увеличение металлоемкости верхней зоны балки или шага колонн с постановкой фахверковых промежуточных стоек между колоннами и т. д.

Обеспечим долговечность за счет постановки крана с четырехкатковой базой и применения рельса КР-100, в результате нормативное давление понизится в два раза и составит P = 21 т, соответственно Fэкс = 16,8; Iкр = 765 см3, что в два раза больше, чем у рельса Р-43 и соответственно σэкс = 490 кг/см2.

σэкс<[σ].

Долговечность обеспечена, т. е. исключены все затраты на ремонт и замену балок сроком на Т = 30 лет.

Пример 11

Принято решение об установке низкомодульных упругих прокладок на подкрановой балке пролетом 6 м под кран грузоподъемностью Q == 300/50 кН.

Требуется оценить местные напряжения в стенке подкрановой балки. Размеры элементов:

верхний пояс - 450´18 мм;

стенка - 1240´10 мм;

расстояние между ребрами жесткости - 1500 мм;

крановый рельс - КР-70.

Расчетное давление на колесо gf1F = 260 кН.

Геометрические характеристики: Iверх,п = 21,9 см4; Iверх,пкр = 87,5 см4; Ip = 1082 см4; It = = 253 см4.

Для варианта без прокладки по п. 13.34 СНиП II-23-81* имеем:

lef=3,253(1082+22)1=33,6см;

σloc,y=260(33,6⋅1)=7,74кН/см2 = 77,4 МПа;

Mt=260⋅1,5+0,75⋅26⋅12=624кН×см;

σfy=2⋅624⋅1⋅1(253+88)=3,66кН/см2 = 36,6 МПа;

σy=774,4+36,6=114 МПа.

Для варианта с прокладкой, конструкция которой принимается в соответствии с давлением колеса крана по табл. 13 СНиП II-23-81*. (Тип II h = 6 мм, r = 1 мм). Для рельса КР-70 выбираем резину с На = 80, для нее k0 =3,7 кН/см3 (резина на основе каучука СКН-40).

По формуле (85) находим:

σloc,y=2603⋅10412⋅3,72,1⋅104⋅1082=3,24кН/см2 = 32,4 МПа.

По табл. 14 настоящего Пособия для а = 1,5 м и k0 = 3,7 определяем au = 0,41. sfy= =0,41×36,6 = 15 МПа; sу = 32,4 + 15 = 47,4 МПа, что соответствует только 42% напряжения для конструкции без упругой прокладки.

Пример 12

Подкрановые балки цеха листового и трубного производства эксплуатируются 8 лет, пролет обслуживается двумя кранами грузоподъемностью 80 и 20 т режима 7к. При обследовании в балках обнаружены усталостные трещины в верхней зоне.

Исходные данные для расчета приведены ниже.

|  |  | Рельс КР-80 a = 1500 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лист | - 550 ´ 25 мм | Ребра - 120 ´ 8 |
|  | h | - 1600 ´ 14 мм | Ix = 2293296 см4 |
|  | » | - 550 ´ 25 мм | If = 673 см4 |
|  | » | l = 12000 мм | It = 387 см4 |

В = 9100 мм	K = 5350 мм

K1 = 800 мм	Fн = 420 кН

Расчет верхней зоны стенки на выносливость осуществляется в соответствии с п. 13.35 СНиП II-23-81*; Мmax = 2433 кН×м; Q’ = 224 кН; Qt = 33,6 кН; F = 336 кН.

Местный крутящий момент с учетом фактического эксцентриситета (по результатам обследования е = 30 мм)

Mt=Fe+0,75Qthr=336⋅0,03+0,75⋅33,6⋅0,13=13,36кН×м;

sх = 8,488 кН/см2; txy = 1 кН/см2; sloc = 6,316 кН/см2; sfy = 5,557 кН/см2;

0,58,4882+0,36⋅12+0,4⋅6,316+0,5⋅5,557=4,253+2,526+2,778=9,557кН/см2 >

> 7,65 кН/см2 = Ru.

Выносливость верхней зоны стенки не обеспечивается, следовательно, появление в ней трещин является закономерным.

Из расчета видно, что доля напряжений от местного кручения составляет 29%, таким образом, исключение стенки из работы на местное кручение является целесообразным.

Применяем схему усиления (по рис. 6, е). Исходя из шага поперечных ребер жесткости назначается hл = 1/8а = 188 мм. Принимаем hл = 200 мм. В соответствии с п. 7.24 СНиП II-23-81* hлtл=0,5ERy≈15(для стали марки ВСт3сп5); tл = 200/15 = =13,3 мм.

Принимаем tл = 14 мм.

Учитывая расположение отверстий для крепления рельса, d = 100 мм.

Напряжение в шве, прикрепляющем ламель к ребру жесткости,

τлmax=τw2+τt2.

После усиления крутящий момент определяем по формуле

Mt=Fe+0,75Qt(hr−c);

c = 11,5 см; M = 10,46 кН×м; r = 49,5 см; Iy = 40261 см4; If = 710 см4; a/2r = 1,52;

bл = 0,392; ba = 1,28; bt = 1,43;

τw=2,61046⋅10⋅11,5710⋅49,51,28⋅0,392=4,465кН/см2;

τt=2,11046⋅10⋅8,52710⋅49,521,43=1,302 кН/см2;

τлmax=4,4652+1,3022=4,65 кН/см2;

Определим расчетный ресурс

α=τлmaxRυлγυл=4,653,38⋅1=1,38.

По табл. 10 Nл = 1,9 млн циклов.

По данным исследования число проходов крана на наиболее нагруженном участке составляет 382 тыс. в год. На концевой балке крана расположены две пары колес, но так как расстояние между колесами в паре меньше расстояния между поперечными ребрами жесткости, то один проход крана следует считать за два цикла загружения. Количество циклов загружения в год n = 382000×2 = 764000.

При расчетном ресурсе Nл = 1,9 млн долговечность соединения ламели с ребром составляет около 2,5 лет, что достаточно для изготовления новых балок.

Для выполнения проверки выносливости верхней зоны стенки, определяются изменившиеся геометрические характеристики балки. Ix = 2716478 см4; sx = 495 кг/см2.

Напряжения от местного кручения определяются по формуле (71)

σfy=2⋅104600⋅1,4710(1−0,66⋅0,908)=1,653кН/см2;

Снижение локальных напряжений sloc,y незначительно и в расчете не учитывается.

По формуле (148) СНиП II-23-81* получим 2,493 + 2,526 + 0,827 = 5,846 < 7,65 кН/см2 = Ru.

Требование по выносливости выполняется. В результате усиления напряжения снижены почти на 40%.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Справочное

# Основные буквенные обозначения величин

A, An - расчетные площади сечения брутто и нетто;

Aef - приведенная площадь сечения с учетом коррозии;

Аo, Аon - площади неусиленного сечения брутто и нетто;

Аос, Aор - площади сжатой и растянутой зон неусиленного сечения в пластическом шарнире;

Аr, Аrn - площади сечения элементов усиления брутто и нетто;

Arc, Arp - площади сжатой и растянутой зон элементов усиления в пластическом шарнире;

Ix, Iy - расчетные моменты инерции сечения брутто относительно осей х - х и у - у;

Ixn, Iyn - то же, сечения нетто;

Iox, Ioy - моменты инерции неусиленного сечения брутто относительно осей xо-xо и yо -yо.

Ioxn, Ioyn - то же, сечения нетто;

Irx, Iry - моменты инерции сечения брутто элементов усиления относительно их собственных центральных осей;

Мох, Моу - изгибающие моменты относительно осей xо-xо и yо -yо , действующие на неусиленное сечение во время работ по усилению;

M’ox, M’oy - то же, вычисленные по недеформированной схеме;

N - продольная сила;

No - то же, при выполнении работ по усилению;

N’o - продольная сила, действующая на неусиленное сечение в момент измерения стрелки погиби;

Noэ, - эйлерова сила для неусиленного стержня (Nоэ=π2EIolo2);

Nr - часть продольной силы, воспринимаемой элементами усиления;

Rso - расчетное сопротивление стали усиливаемого (существующего) элемента сдвигу;

Ruo - расчетное сопротивление усиливаемого (существующего) элемента растяжению, сжатию, изгибу по временному сопротивлению стали;

Runo - временное сопротивление стали усиливаемого (существующего) элемента разрыву;

Rwf, Rwz - расчетные сопротивления угловых швов срезу (условному) по металлу шва и металлу границы сплавления соответственно;

Rwun - нормативное сопротивление металла шва по временному сопротивлению;

Rwy - расчетное сопротивление стыковых сварных швов;

Ryno - предел текучести стали усиливаемого (существующего) элемента;

Ryo - расчетное сопротивление стали усиливаемого (существующего) элемента растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести;

Ryr - расчетное сопротивление стали элементов усиления по пределу текучести;

R*y - осредненное значение расчетного сопротивления усиленного элемента;

Sr - статический момент сдвигаемой части сечения элементов усиления относительно нейтральной оси;

Т - расчетная отрицательная температура эксплуатации;

Тcr, DTсr, - критическая температура хрупкости и ее смещение при коррозионных повреждениях;

Tr - сдвигающее усилие в шпоночном шве;

V - параметр продольного укорочения элемента от наложения сварного шва;

Wo - момент сопротивления неусиленного сечения;

Wef - приведенный момент сопротивления с учетом коррозии;

fo - стрелка прогиба ненагруженного стержня;

f’ - стрелка прогиба стержня в момент измерения под нагрузкой N’;

f* - прогиб, вызываемый присоединением элементов усиления;

fw - остаточный прогиб, вызываемый приваркой элементов усиления;

k - коэффициент перехода от стрелки прогиба к эксцентриситету силы;

kSA, kSW - коэффициент слитности сечения по площади и моменту сопротивления;

kA, kI - коэффициенты приведения расчетных сопротивлений бистального сечения;

uo, υo - относительные стрелки прогибов в направлении осей xо-xо и yо -yо;

a - отношение расчетных сопротивлений (a = Ryr/Ryo);

bo - уровень начального нагружения;

bf, bz - коэффициенты для расчета углового шва соответственно по металлу шва и металлу границы сплавления;

gс - коэффициент условий работы;

gn - коэффициент надежности по назначению;

gm - коэффициент надежности по материалу;

gf - коэффициент надежности по нагрузке;

gd - коэффициент снижения расчетного сопротивления за счет коррозии;

gwn - коэффициент надежности по материалу шва;

gN , gM - дополнительные коэффициенты надежности, учитывающие особенности напряженного состояния и способ выполнения усиления;

ep,lim - норма пластической деформации;

l - гибкость (l = lef/i);

λ- условная гибкость (λ=λRyE);

lef - приведенная гибкость стержня сквозного сечения;

λef - условная приведенная гибкость стержня сквозного сечения (λ=λRyE);

jе - коэффициент снижения расчетных сопротивлений при вне-центренном сжатии.

# СПИСОК СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Государственные стандарты и стандарты СЭВ

1. ГОСТ 263-75* (СТ СЭВ 1198-78). Резина. Метод определения твердости по Шору А.

2. ГОСТ 1497-84*. Металлы. Методы испытания на растяжение

3. ГОСТ 1759-70** (СТ СЭВ 607-77, СТ СЭВ 1018-78). Болты, винты, шпильки и гайки. Технические требования

4. ГОСТ 5639-82* (СТ СЭВ 1959-79). Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна

5. ГОСТ 7564-73*. (СТ СЭВ 2859-81). Сталь. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов механических и технологических испытаний.

6. ГОСТ 7565-81* (СТ СЭВ 466-77). Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для химического состава.

7. ГОСТ 7805-70* (СТ СЭВ 4727-84). Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры.

8. ГОСТ 9454-78* (СТ СЭВ 472-77, СТ СЭВ 473-77). Металлы. Метод испытаний на ударный изгиб при пониженной, комнатной и повышенных температурах.

9. ГОСТ 10243-75* (СТ СЭВ 2837-71). Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры.

10. ГОСТ 18321-73* (СТ СЭВ 1934-79). Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

11. ГОСТ 18442-80*. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

12. ГОСТ 22536.1-77*. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения содержания общего углерода и графита.

13. ГОСТ 22536.2-87. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы.

14. ГОСТ 22536.3-77*. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения содержания фосфора,

15. ГОСТ 22536.4-77*. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения содержания кремния.

16. ГОСТ 22536.5-87. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения содержания марганца.

17. ГОСТ 22536.6-77*. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения содержания мышьяка.

18. ГОСТ 22762-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара.

19. ГОСТ 25546-82. Краны грузоподъемные. Режимы работы.

20. ГОСТ 25997-83. Сварка металлов плавлением. Статистическая оценка качества по результатам неразрушающего контроля.

Нормативные документы

21. СНиП 1.06.05-85. Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений.

22. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.

23. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.

24. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания.

25. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий.

26. СНиП II 23-81*. Стальные конструкции.

27. СНиП III-18-75. Металлические конструкции.

28. ТП 101-81*. Технические правила по экономному расходованию основных строительных материалов.

29. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

Положения, пособия, рекомендации

30. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений/Госстрой СССР.- М.: Стройиздат, 1974.

31. Рекомендации по учету влияния дефектов и повреждений на эксплуатационную пригодность стальных конструкций производственных зданий. - М.: ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова, 1987.

32. Рекомендации по расчету стальных конструкций на прочность по критериям ограниченных пластических деформаций.- М.: ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова, 1985.

33. Рекомендации по обследованию и методике оценки технического состояния стальных конструкций производственных зданий.- М.: ЦНИИпроектстальконструкция, 1987.

34. Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)/ЦНИИСК им. Кучеренко.- М.: Стройиздат, 1984.

35. Рекомендации по кодированию информации о дефектах и повреждениях металлических конструкций.- М.: ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова, 1984.

36. Рекомендации по оценке монтажной технологичности проектных решений усиления стальных конструкций в реконструируемых производственных зданиях ВНИПИпромстальконструкция/ЦНИИ-проектстальконструкция им. Мельникова.- М.: 1987.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 1 2. Оценка технического состояния эксплуатируемых стальных конструкций 3 Обследование конструкций, выявление дефектов и повреждений 3 Оценка качества материала конструкций и соединений. назначение расчетных сопротивлений 4 Определение нагрузок и воздействий 7 Проверочный расчет конструкций 10 Результаты оценки технического состояния конструкции 15 3. Основные положения по проектированию усиления сохраняемых конструкций 16 Общие положения 16 Усиление балок 17 Особенности усиления подкрановых балок 19 Усиление стропильных ферм 20 Усиление колонн и поперечника в целом 23 Усиление эстакад, транспортерных галерей и опор трубопроводов 26 Усиление опор воздушных линий электропередачи 26 Требования, предъявляемые к технологии выполнения работ по усилению 27 4. Расчет конструкций при усилении их путем увеличений сечений 28 Общие положения 28 Присоединение элементов усиления 31 Расчетное определение прогибов элементов, возникающих при усилении и сварке 32 Расчет усиленных элементов на прочность 34 Расчет усиленных элементов на устойчивость 36 Оценка деформативности усиленных элементов 38 Особенности статического расчета конструкций при усилении их элементов с помощью сварки 38 5. Особенности проектирования и расчета отдельных видов усиления 39 Усиление балок ламелями 39 Усиление стенок балок наклонными ребрами 41 Изменение способа крепления подкранового рельса 43 Уменьшение расчетной длины сжатых элементов 45 6. Усиление соединений и присоединение элементов усиления 46 Сварные соединения 46 Заклепочные и болтовые соединения 49 Присоединение деталей усиления 49 7. Устранение дефектов и повреждений 50 Приложение 1 Данные из ранее действовавших государственных стандартов и технических условий на сталь 54 Приложение 2 Определение снеговых нагрузок 56 Приложение 3 Определение нагрузок от ветра 61 Приложение 4 Таблицы для расчета усиления стальных конструкций с учетом влияния дефектов и повреждений 66 Приложение 5 Оценка долговечности сварных подкрановых балок 82 Приложение 6 Примеры расчета 83 Приложение 7 Основные буквенные обозначения величин 101 Список справочных документов 102