МИнистерство строительства сахалинской области

Рекомендации по расчету снеговых нагрузок на

сооружения в Сахалинской области

Министерство строительства Сахалинской области

Южно-Сахалинск 2009

Рекомендации по расчету снеговых нагрузок на сооружения в Сахалинской области /Министерство строительства Сахалинской области.– Южно-Сахалинск. 2009. –  13 с. + обязательные приложениями  А, Б.

- РАЗРАБОТАНЫ  ДВГИ ДВО РАН, ОАО «Институтом «Сахалингражданпроект», Министерством строительства Сахалинской области.

- УТВЕРЖДЕНЫ К ИЗДАНИЮ  Приказом Министерства строительства  Сахалинской области.

- СОГЛАСОВАНЫ с ОАО «Институт «Сахалингражданпроект».

ВВЕДЕНИЕ

Рекомендации по расчету снеговых нагрузок на сооружения  _______-          - 2009 Сахалинской области разработаны по заданию Министерства строительства Сахалинской области по государственному контракту № Д 18-29 от 01.06.2009 г.  между Министерством строительства Сахалинской области и Дальневосточным геологическим институтом ДВО РАН.

Требования настоящего документа направлены на совершенствование нормативной базы по снеговым нагрузкам, обеспечивающей необходимый уровень безопасности населения, объектов и сооружений с учетом современной мировой практики,  передовых научно-методических разработок и технологий.

Рекомендации обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими строительную деятельность на территории Сахалинской области.

При разработке настоящих рекомендаций   были использованы:

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» и другие Российские нормы в области расчета значений снеговых нагрузок;

- фондовые материалы ДВО РАН, СахУГМС;

- разработки лаборатории лавинных и селевых процессов Сахалинского филиала ДВГИ ДВО РАН, АНО НИЦ «Геодинамика» и других Российских организаций, а также отечественные и зарубежные публикации в области расчета снеговых нагрузок;

- материалы Российских национальных и региональных исследований по снеговедению.

В разработке настоящих рекомендаций приняли участие: Казаков Н.А., канд. геол.-мин. наук – научный руководитель, Генсиоровский Ю.В. – ответственный исполнитель, Жируев С.П.,  Окопный В.И. (ДВГИ ДВО РАН); Малаховский А.А., Тен Су Мун (ОАО «Институт «Сахалингражданпроект»); Мусохранова Л.А. (Министерство строительства Сахалинской области).

Основными дополнениями настоящих рекомендаций от СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». М., издание 2003г. являются:

- расчетные значения веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли определены на основе материалов многолетних полевых наблюдений за снежным покровом и осадками на территории, не охваченной стационарными гидрометеорологическими наблюдениями;

- снеговые районы выделены на основе районирования территории по типам стратиграфических комплексов снежного покрова;

- для определения расчетной нагрузки в горных районах вводится градиент увеличения снеговой нагрузки с увеличением высоты местности на каждые 100 м от нижней границы снегового района.

1. Область применения

1.1. Настоящие Рекомендации по расчёту снеговых нагрузок на сооружения в Сахалинской области (далее – Рекомендации) устанавливают расчетные значения снеговых нагрузок для проектирования строительных конструкций, зданий и сооружений, возводимых на территории Сахалинской области.

При проектировании зданий и сооружений в сейсмических районах необходимо учитывать дополнительные требования соответствующих строительных норм и правил.

1.2. Настоящие Рекомендации следует соблюдать при инженерных изысканиях, проектировании и строительстве новых и реконструкции существующих поселений, населенных пунктов, промышленных предприятий, инженерных сетей и коммуникаций, а также при проектировании, строительстве новых, реконструкции, капитальном ремонте, сейсмоусилении зданий и сооружений, расположенных в пределах Сахалинской области.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих Рекомендациях использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. М., издание 2003;

- СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. М.,1997;

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология. М., 2000;

- СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. М.,1997.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Рекомендациях  используются термины и определения, приведенные ниже.

Терминология приведена к виду, наиболее полно отражающему особенности  снежного покрова в Сахалинской области. Приводимые характеристики снежного покрова определены на основе многолетних полевых наблюдений за снежным покровом и осадками в Сахалинской области.

Снежный покров:

- Снег – твердые атмосферные осадки в виде ледяных кристаллов (снежинок), выпадающих из различных видов облаков.

- Снегопад – выпадение снега из облаков. Характеризуются интенсивностью, т.е. количеством осадков в мм слоя воды за единицу времени – обычно, час или сутки.

- Снежный покров –  слой снега на поверхности земли, формирующийся в результате снегопадов. Различают временный снежный покров, стаивающий в течение нескольких часов или дней после образования, и устойчивый, лежащий в течение всей зимы. Снежный покров – осадочная ледяная горная порода атмосферного происхождения, представляющая собой рыхлый и пористый агрегат ледяных кристаллов и их обломков, физические свойства которой изменяются в результате метаморфических преобразований,  чем определяется характер перераспределения снежного покрова на поверхности земли.

- Снегозапас –  масса воды в твердом и жидком виде, содержащаяся в снежном покрове. Выражается эквивалентным слоем воды (мм или см) либо удельной массой снега (г/см2, кг/м2).

- Снегонакопление – накопление снега на поверхности земли, включая образование корок и настов. Может происходить за счет выпадающих осадков и отложения метелевого снега.

- Снегоперенос – перемещение снега ветром. Объем снегопереноса определяется в м3 снега перенесенного за часть зимы или за всю зиму через метр фронта снеговетрового потока для всех направлений зимних метелевых ветров.

- Снеговая нагрузка – нагрузка на сооружение (здание) возникающая от веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли, определяемая с учётом объёмно-планировочных особенностей сооружения (здания) его пространственного положения и ориентации. Выражается в кПа (кгс/м2).

- Стратиграфический комплекс снежного покрова –  совокупность слоев снежного покрова в однотипных  ландшафтах, характеризующихся специфическими фациально-литологическими особенностями (структура, текстура), которыми определяются  физико-механические характеристики снежной толщи.

- Вертикальный градиент приращения веса снегового покрова – увеличение веса снегового покрова в горах на 100 м превышения. Равен градиенту увеличения твердых осадков на 100 м превышения (мм/100 м), что соответствует кгс/м2. Выражается кПа/100 м (кгс/м2/100 м).

- Вес снегового покрова – вес снега на единицу горизонтальной поверхности. Выражается в кПа (кгс/м2).

4. Общие положения

4.1. Приводимые в настоящих Рекомендациях расчетные значения снеговых нагрузок следует учитывать при расчете конструкций зданий и сооружений совместно с требованиями, указаниями и данными СНиП 2.01.07-85*, за исключением тех, которые приведены в пп. 5.1, 5.2, 5.3 указанного СНиП.

4.2. Характеристики снеговых нагрузок для района строительства принимается по карте «Районирование территории Сахалинской области по расчетному значению веса снегового покрова» (приложение А), и по таблице снеговых нагрузок Сахалинской области (приложение Б).

4.3. Карта «Районирование территории Сахалинской области по расчетному значению веса снегового покрова» является неотъемлемой частью настоящих Рекомендаций.

4.4. Рекомендации  обязательны для всех организаций независимо от их форм собственности и ведомственной подчиненности, осуществляющих проектирование для строительства на данной территории.

5. Снеговая нагрузка

5.1. Полное расчетное значение снеговой нагрузки S на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле:

s=µsg                     	                                       (1),

где sg – расчетное значение веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли;

µ - коэффициент перехода от веса снегового покрова на поверхности земли к нагрузке на покрытие (см.п.п. 5.3 - 5.6 СНиП 2.01.07-85*).

5.2. Расчетное значение веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли sg следует принимать в зависимости от снегового района Сахалинской области по данным обязательного приложения Б.

5.3. Расчетное значение веса снегового покрова для горных районов Сахалинской области, обозначенное в таблице 1, карте обязательного приложения А и обязательном приложении Б, следует принимать:

а) по столбцу 6 таблицы 1 (значение x):

б) для горных снеговых районов с индексами IIА1 и IIА3 при высоте местности над уровнем моря h > 300 м – по формуле

sg = x+y∗(h−300)100, кПа				         		             	 (2),

где y - градиент приращения веса снегового покрова на 100 м высоты, кПа (кгс/м2), принимается по столбцу 6 таблицы 1;

в) для остальных горных районов при высоте местности над уровнем моря h > 200 м – по формуле

sg =x+y∗(h−200)100, кПа							(3),

При необходимости уточнения расчетного значения веса снегового покрова Sg его следует принимать по максимальному из наблюденных запасу воды в снежном покрове для данного снегового района, выраженному в миллиметрах, что соответствует весу снежного покрова в кг/м2.

6. список Приложений.

Приложение А (обязательное). Районирование территории Сахалинской области по весу снегового покрова. Карта в масштабе 1: 3 000 000.

Приложение Б (обязательное). Расчетные значения веса снегового покрова в равнинных и прибрежных районах Сахалинской области.

Приложение В (обязательное). Расчетные значения веса снегового покрова в горных районах Сахалинской области.

Приложение Г (обязательное). Расчетные значения веса снегового покрова для центров муниципальных образований Сахалинской области.

Приложение Д (дополнительное). Районирование территории Сахалинской области по весу снегового покрова. Карта в масштабе 1: 1 000 000.

приложения

приложение а (обязательное).

районирование территории сахалинской области по весу снегового покрова

Карта в масштабе 1: 3 000 000.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)

Расчетные значения веса снегового покрова в равнинных

и прибрежных районах Сахалинской области

(снеговые районы принимаются по карте «Районирование территории Сахалинской области по весу снегового покрова,   обязательное приложение А)

| Индекс снегового района | Абсолютные высоты, м | Расчетное значение веса снегового покрова sg, кПа (кгс/м2) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 7 |
| V | 0-200 | 3,0(300) |
|  | 50-200 | 3,2(320) |
| VI | 0-200 | 4,0(400) |
| VII | 50-200 | 4,5(450) |
|  | 50-300 |  |
|  | 0-200 |  |
|  | 0-300 |  |
|  | 0-200 | 4,3(430) |
| VIII | 0-200 | 4,8(480) |
| IX | 0-200 | 6,0(600) |
|  | 50-200 | 5,5(550) |
|  | 50-200 | 6,0(600) |
| X | 0-100 | 6,5(650) |
| XI | 0-200 | 10,0(1000) |

ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)

Расчетные значения веса снегового покрова в горных районах сахалинской области

(снеговые районы принимаются по карте «Районирование территории Сахалинской области по весу снегового покрова,   обязательное приложение А, Д)

| Снеговая область | Снеговой район | Индекс снегового района |  | Абсолютные высоты, м | Расчётное значение веса снегового покрова sg на границе горного района (x), кПа (кгс/м2) | Вертикальный градиент приращения веса снегового покрова на 100 м превышения (y), кПа (кгс/м2) | Расчетное значение веса снегового покрова sg, кПа (кгс/м2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| о. Сахалин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - Северная | А - горный | IА1 |  | 200-600 | 6,5(650) | 1,0(100) | * |  |
|  |  | IА2 |  | 200-400 | 4,5(450) | 0,5(50) | * |  |
|  |  | IА3 |  | 200-600 | 4,5(450) | 0,7(70) | * |  |
| II - Центральная | А - горный | IIА1 |  | 300-1500 | 5,5(550) | 1,0(100) | * |  |
|  |  | IIА2 |  | 200-1300 | 4,5(450) |  | * |  |
|  |  | IIА3 |  | 300-800 | 5,5(550) |  | * |  |
|  |  | IIА4 |  | 200-900 | 3,2(320) |  | * |  |
|  |  | IIА5 |  | 100-300 | 5,0(500) | 0,5(50) | * |  |
| III - Южная | А - горный | IIIА1 |  | 200-1000 | 4,5(450) | 1,0(100) | * |  |
|  |  | IIIА2 |  | 200-1000 | 6,0(600) |  | * |  |
|  |  | IIIА3 |  | 100-600 | 4,3(430) | 0,5(50) | * |  |
| Курильские о-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV - Северная | А - горный | IVА1 | 200-2300 |  | 10,0(1000) | 2,5(250) |  | * |
| V - Центральная | А - горный | VА1 | 200-1500 |  | 4,0(400) | 2,0(200) |  | * |
| VI - Южная | А - горный | VIА1 | 200-1800 |  | 3,0(300) | 1,5(150) |  | * |

* - Значение веса снегового покрова  sg для горных снеговых районов Сахалинской области, обозначенных на карте обязательного приложения А, следует принимать:

- по столбцу 5 настоящего приложения;

- в снеговых районах с индексами IIА1 и IIА3 при абсолютной высоте местности h > 300 м – рассчитывать по формуле sg =x+y∗(h−300)100(кПа),

где:

x -  значение веса снегового покрова на границе горного района (столбец 5 настоящего приложения), кПа (кгс/м2);

y - градиент приращения веса снегового покрова (столбец 6 настоящего приложения), кПа (кгс/м2);

- в остальных - по формуле sg = x+y∗(h−200)100, кПа.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)

Расчетные значения веса снегового покрова для центров муниципальных образований Сахалинской области

| № п/п | Центр муниципального образования | Индекс снегового района | Максимальное значение веса снегового покрова sg, кПа (кгс/м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Оха | VI | 4,0(400) |
| 2 | г. Северо-Курильск | XI | 10,0(1000) |
| 3 | пгт. Ноглики | VI | 4,0(400) |
| 4 | г. Александровск-Сахалинский | VI | 4,0(400) |
| 5 | пгт. Тымовское | IX | 5,5(550) |
| 6 | пгт. Смирных | V | 3,2(320) |
| 7 | г. Поронайск | VI | 4,0(400) |
| 8 | г. Углегорск | VII | 4,5(450) |
| 9 | г. Макаров | VIII | 4,8 (480) |
| 10 | г. Томари | VII | 4,5(450) |
| 11 | г. Долинск | IX | 6,0(600) |
| 12 | г. Холмск | VII | 4,5(450) |
| 13 | г. Южно-Сахалинск* | IX | 6,0(600) |
| 14 | г. Корсаков | VII | 4,5(450) |
| 15 | г. Анива | VIII | 4,8(480) |
| 16 | г. Невельск | VII | 4,5(450) |
| 17 | г. Курильск | VI | 4,0(400) |
| 18 | пгт. Южно-Курильск | V | 3,0(300) |

Примечание. * За исключением территории горнолыжного комплекса «Горный Воздух», для территории которого снеговые нагрузки рассчитываются по Приложению В.

приложение  Д (дополнительное).

районирование территории сахалинской области по весу снегового покрова

Карта в масштабе 1: 1 000 000.